VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PASTATO ŽYGIMANTŲ G. 2, VILNIUJE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (UGNIASIENĖS REMONTAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo pastato Žygimantų g. 2, Vilniuje paprastojo remonto darbai (ugniasienės remontas).

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Naudos gavėjas: Vilniaus apygardos administracinio teismo (juridinio asmens kodas 188733964), Žygimantų g. 2, Vilniuje

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vilniaus apygardos administracinio teismo Žygimantų g. 2, Vilniuje pastatas (unik. Nr. 1094-0510-4020), kurio žymėjimas plane yra 3B3p, patenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir vietovių teritoriją, jų apsaugos zoną.

-	Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2981-1470 Vilniaus m. k.v.;

-	Plotas 0,1570 ha;

-	Žemės sklypo valdymo būdas: valdomas panaudos pagrindu;

-	Žemės sklypas randasi

-	Pastato pavadinimas – Administracinis pastatas;

-	Pastato valdymo būdas: valdomas patikėjimo teise;

-	Unikalus daikto numeris: 1094-0510-4020;

-	Pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė;

-	Pastato žymėjimas plane: 3B3p;

-	Statybos pabaigos metai: 1940;

-	Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai 2004/2004

-	Bendras plotas 2534,34 kv. m;

-	Pagrindinis plotas: 1605,89 kv. m;

-	Tūris: 12923 kub. m;

-	Užstatytas plotas: 940,00 kv. m.

Atliekant pastato nuolatinius stebėjimus ir sezoninės apžiūras nustatyta, kad:

- Byra pažeistas drėgmės pastato cokolinės dalies tinkas;

- Esamos cokolinės dalies karnizo skardinės palangės įrengtos su nenorminiu nuolydžiu, todėl drėgmė patenka ant cokolinės dalies pro skardinės palangės sandūrą su lango angokraščiais ir gadina cokolinės dalies tinką;

- Pažeistas drėgmės pastato stogo karnizo tinkas byra;

- Dėl netinkamai įrengtos uždaro tipo nuogrindos drėgmė patenka po cokolio tinkų, ko pasėkoje jis drėksta;

- Dėl pagrindinių pastato laiptų netolygaus sėdimo, laiptų pakopų aukštis pasidarė ne vienodas, lauko laiptų aikštelė atskilo nuo įėjimo į pastatą, susidarė apie 20 mm plyšys. Kai kurių pakopų antpakopių granito apdaila suskilusi, vertikalių antpakopių dalis apsinešusi druskomis,

- Neįgaliųjų lauko nuožulnos (panduso) plotis neatitinka ISO 21542 reikalavimų, nuo mūrinio panduso tinkuotų šonų dėl drėgmės poveikio byra tinkas;

- Šoninis pastato sienos (ugniasienės) paviršius netinkuotas, dėl ko drėgmė ardo plytų mūrą ir skverbiasi į pastato vidų.

Remiantis užsakovo užduotimi parengtas „Vilniaus apygardos administracinio teismo Žygimantų g. 2, Vilniuje paprastojo remonto darbų aprašas (projektas)“, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Pagal tūrimą finansavimą, užsakovas 2023 m. numato atlikti žemiau išvardintus darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skyrius Ardymo darbai |  |  |
| 1 | Ugniasienės parapeto skardos dangos nuardymas | m | 16,5 |
| 2 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 50 m atstumu | t | 0,07 |
| 3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,07 |
|  | Skyrius Ugniasienės remontas |  |  |
| 4 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos), kai pastolių plotis 0,73 m, o pastolių aukštis iki 15 m | 100 m2 | 2,3 |
| 5 | Pastolių uždengimas apsaugine danga | 100 m2 | 2,3 |
| 6 | Fasadų lygių pav. nuvalymas vandeniu su abrazyvinis, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | 100 m2 | 2,07 |
| 7 | Paviršiaus nudruskinimas cheminiais reaktyvais | 10 dm2 | 310 |
| 8 | Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu | m2 | 207 |
| 9 | Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas, infekuojant hidrofilizuojantį skystį | m | 15,5 |
| 10 | Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas | m2 | 12 |
| 11 | Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas | 100 m2 | 2,07 |
| 12 | Fasadų sienų lygaus tinko pertrynimas, dirbant ant pastolių (žemės) | 100 m2 | 2,07 |
| 13 | Fasadų lygių paviršių dažymas dažais, dirbant ant pastolių | 100 m2 | 2,07 |
| 14 | Parapetų dengimas skarda | m2 | 8,5 |
|  | Skyrius Kondicionierių blokų demontavimas/ montavimas kitose vietose |  |  |
| 15 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių demontavimas | vnt. | 9 |
| 16 | Kondicionierių išorinių agregatų naujoje vietoje montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia, kW iki 5,0 | vnt. | 7 |
| 17 | Kondicionierių išorinių agregatų naujoje vietoje montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 5,0 iki 10,0 | vnt. | 2 |
| 18 | Karkaso grotelių montavimui įrengimas | 100 m | 1,62 |
| 19 | Kondicionierių išorinių blokų uždengimas *grotelėmis | m2 | 22,41 |

Mūro siūlių užpildymui naudojamo hidrofobizuojančio didelės koncentracijos dvikomponenčio silano injektavimo kremo techninė charakteristika (būtina išlaikyti nurodytas proporcijas)

| Medžiagos sudėtis | Specialūs silanai (A) , šarminis skystis (B) |
| --- | --- |
| Spalva | Balta/rusva |
| Apdirbimo temperatūra | >5ºC |
| Tankis | 0,87 g/cm3 |
| Konsistencija | Pasta, kreminė |
| Koncentracija | 83%(pagal svorį) |
| Poveikis | hidrofobizuojantis |

Restauruojamam fasadui pagal KPD specialistų rekomendacijas paveldosauginių objektų tvarkybai būtina naudoti kalkinį termoizoliacinį tinką, kurio sudėtyje yra natūralių hidraulinių kalkių, orinių kalkių, pucolanų ir mineralinių lengvųjų užpildų. Šio tinko techninės charakteristikos turi būti neprastesnės nei:

| Stiprumas gniuždymui po 28d. | ≥ 0,4 N/mm2 |
| --- | --- |
| Piltinis tankis | 0,31 kg/dm3 |
| Užpildų frakcija | 0-3 mm |
| Skiedinio klasifikavimas | CS I pagal EN 998-1 |
| E-modulis | 290 N/mm2 |
| Laidumas vandens garams | μ 6,2 |
| Šilumos laidumo koeficientas | λ = 0,08 W/(m*K) |
| Degumo klasė | A1 |
| Vandens įgeriamumas | WC1 |

Druskų naikinimui naudojamas mišinys, modifikatorius, kurio techninės charakteristikos turi būti neprastesnės nei:

| Garų užsiliepsnojimo (pliupsnio) temperatūra | Ne daugiau kaip 29ºC |
| --- | --- |
| Lyginamasis svoris | 0,95 g/cm³ |
| Produkto išeiga | 200 g/l |

Planuojama darbų trukmė – 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio mėn. 1d. Rangovas, organizuodamas statybos darbus, privalo užtikrinti tinkamas priemonės fasadų tinkavimo darbų atlikimui, esant neigiamai temperatūrai ir atmosferos poveikiams. Netinkamos oro sąlygos nebus priežastis sutarties termino pratęsimui arba/ir darbų sustabdymui.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinks apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai, ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi nurodytiems darbams atlikti, turi būti įtraukti į rangovo pateikiamą pasiūlymą. Atlikus remonto darbus visos statybinių medžiagų atliekos, šiukšlės turi būti išvežtos iš statybvietės ir utilizuotos rangovo sąskaita.

Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, atliekant pastato ugniasienės remontą - turi būti taikomas bent vienas iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

Dažai:

- paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

- patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis).

Esant būtinybei, rangovas turi gauti leidimą vykdyti žemės kasimo darbus, ir suderinti jį su suinteresuotomis institucijomis. Vykdant žemės kasimo darbus privalo dalyvauti archeologas.

Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Užsakovo darbuotojams ir interesantams. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.

Įsigaliojus teisės aktų nuostatoms „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą.

Priedas:  1. Statybą leidžiantis dokumentas (2 lapai).

Sudarė : 						Jelena Blank