Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymas gali būti teikiamas vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Tiekėjas pildo tų pirkimo dalių, kurioms teikia pasiūlymą, 5-8 stulpelius.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Charakteristikos | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt | Gamintojas | Atitikimas specifikacijos reikalavimams su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą | Vieneto įkainis, EUR be PVM | Vieneto įkainis, EUR su PVM | Priimtinas, maksimalus vieneto įkainis, EUR be PVM | Pirkimo objekto dalies Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | PTVA rinkinys sudėtingų okliuzijų atvėrimui, susidedantis iš labai žemo profilio balioninio kateterio ir kobalto chromo koronarinio stento su įvedimo sistema | Žemo profilio PTVA balioniniai kateteriai lėtinėms okliuzijoms atverti: kateterio galiuko įėjimo (tip entry, - angl.) storis - ne daugiau 0,0162” (0,41 mm); skirta lėtinių okliuzijų procedūroms; hidrofilinis padengimas - nuo kateterio galiuko iki kateterio vidurio; balionėlių diametrai: nuo 1,0 mm (jo praėjimo diametras (crossing profile, - angl.) ne didesnis nei 0,58 mm ar 0,023'') iki 4,0 mm (praėjimo diametras ne didesnis nei 0,73 mm ar 0,029''); nominalus slėgis - ne mažesnis nei 6 atm., RBP - ne mažesnis nei 14 atm. 1,0 - 3,0 mm diametro balionėliams ir ne mažesnis kaip 12 atm 3,25 - 4, 0 mm diametro balionėliams; balioninio kateterio naudojamas ilgis - ne mažesnis nei 145 cm; proksimalinis kateterio diametras - ne didesnis nei 1,9F, distalinis kateterio diametras - ne didesnis nei 2,3 - 2,6F; balionėlių ilgiai - 5 mm (1,0-1,5 mm diametro balioniniams kateteriams) ir 10, 15, 20, 30, 40 mm (kito diametro balioniniams kateteriams). Specialios paskirties kobalto chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema degtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga: Sirolimus grupės vaistus išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose; Stentas pagamintas iš kobalto chromo lydinio; Stentas dengtas bioapsorbuojančiu polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį; Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; Polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai; Vaisto padengimo kiekis - 3.9 μg/mm stento ilgyje; Stento dizainas –dviejų linkių, atviros gardelės tipo; Tinkamas bifurkacijoms – stento gardelės išsiplėtimas iki 5.8 mm (4.0 mm stento); Stentas turi būti įvairių ilgių (9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm; 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm) ir įvairių diametrų (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4,0 mm). Kiekvienas diametras turi atitikti visą ilgių spektrą. Baliono nominalus slėgis 9 atm, darbinis slėgis - 14 - 16 atm (priklausomai nuo dydžio); Stento sienelės storis 80 μm; Įėjimo profilis – 0,018"" (0,45 mm); Suapvalintas, lankstus stento galiukas, užtikrinantis lengvą navigaciją vingiuotose kraujagyslėse, sumažinantis pasipriešinimą; Stento sistemos naudojamas ilgis –144 cm; Tinkama viela pravedėja – 0.014“ | 1500 | Terumo (Japonija), Ryurei, DC-******* / Ultimaster Tansei, DE-*********. | Žemo profilio PTVA balioniniai kateteriai lėtinėms okliuzijoms atverti: kateterio galiuko įėjimo (tip entry, - angl.) storis - 0,0162” (0,41 mm); skirta lėtinių okliuzijų procedūroms; hidrofilinis padengimas - nuo kateterio galiuko iki kateterio vidurio; balionėlių diametrai: nuo 1,0 mm (jo praėjimo diametras (crossing profile, - angl.) 0,41 mm ar 0,016'') iki 4,0 mm (praėjimo diametras 0,43 mm ar 0,017''); nominalus slėgis - 6 atm., RBP - 14 atm. 1,0 - 3,0 mm diametro balionėliams ir 12 atm 3,25 - 4, 0 mm diametro balionėliams; balioninio kateterio naudojamas ilgis - 145 cm; proksimalinis kateterio diametras - 1,9F, distalinis kateterio diametras -2,4 - 2,6F; balionėlių ilgiai - 5 mm (1,0-1,5 mm diametro balioniniams kateteriams) ir 10, 15, 20, 30, 40 mm (kito diametro balioniniams kateteriams). Specialios paskirties kobalto chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema degtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga: Sirolimus grupės vaistus išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose; Stentas pagamintas iš kobalto chromo lydinio; Stentas dengtas bioapsorbuojančiu polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį; Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; Polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai; Vaisto padengimo kiekis - 3.9 μg/mm stento ilgyje; Stento dizainas –dviejų linkių, atviros gardelės tipo; Tinkamas bifurkacijoms – stento gardelės išsiplėtimas iki 5.5 mm (4.0 mm stento); Stentas yra įvairių ilgių (9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm; 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm) ir įvairių diametrų (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4,0 mm). Kiekvienas diametras atitinka visą ilgių spektrą. Baliono nominalus slėgis 9 atm, darbinis slėgis - 14 - 16 atm (priklausomai nuo dydžio); Stento sienelės storis 80 μm; Įėjimo profilis – 0,018"" (0,45 mm); Suapvalintas, lankstus stento galiukas, užtikrinantis lengvą navigaciją vingiuotose kraujagyslėse, sumažinantis pasipriešinimą; Stento sistemos naudojamas ilgis –144 cm; Tinkama viela pravedėja – 0.014“ Katalogas “poz_8_25.pdf” ir katalogas “poz_8_9_11.pdf” | 437,00 | 458,85 | 440,00 | 660000,00 |
| 9 | Kobalto chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema dengtas erdvine vaistus išskiriančia danga | Sirolimus vaistus išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose ; Stentas pagamintas iš L-605 kobalto chromo lydinio; Stentas dengtas bioapsorbuojančiu PDLLA-PCL polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį; Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; Polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai; Vaisto padengimo kiekis - 3.9 μg/mm stento ilgyje; Stento dizainas – atviros gardelės tipo; Stentas turi būti įvairių ilgių (9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm) ir įvairių diametrų (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4 mm). Kiekvienas diametras turi atitikti visa ilgių spektrą. Baliono nominalus slėgis 9 atm, darbinis slėgis - 14 - 16 atm (priklausomai nuo dydžio); Stento sienelės storis – 80 μm; Įėjimo profilis – 0,017" (0,43 mm); Stento sistemos naudojamas ilgis – 144 cm; Tinkama viela pravedėjas – 0.014“; Distalinė stento dalis padengta hidrofiline danga, proksimalinė dalis- silikono sluoksniu; | 450 | Terumo (Japonija), Ultimaster Tansei, DE-*********. | Sirolimus vaistus išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose ; Stentas pagamintas iš L-605 kobalto chromo lydinio; Stentas dengtas bioapsorbuojančiu polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį; Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; Polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai; Vaisto padengimo kiekis - 3.9 μg/mm stento ilgyje; Stento dizainas – atviros gardelės tipo; Stentas yra įvairių ilgių (9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm) ir įvairių diametrų (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4 mm). Kiekvienas diametras atitinka visa ilgių spektrą. Baliono nominalus slėgis 9 atm, darbinis slėgis - 14 - 16 atm (priklausomai nuo dydžio); Stento sienelės storis – 80 μm; Įėjimo profilis – 0,018" (0,45 mm); Stento sistemos naudojamas ilgis – 144 cm; Tinkama viela pravedėjas – 0.014“; Distalinė stento dalis padengta hidrofiline danga, proksimalinė dalis- silikono sluoksniu; Katalogas “poz_8_9_11.pdf” | 338,00 | 354,90 | 340,00 | 153000,00 |
| 19 | NC tipo PTKA balioninis dilatacinis kateteris (AMI ir CTO procedūroms) | Balionas gero slydimo – distalinė sistemos dalis padengta spec.hidrofilinė danga; Trijų sluoksnių baliono sienelės: vidinis bei išorinis sluoksniai pagaminti iš minkšto elastomero, vidinis (kietesnis) pagamintas iš poliamido; Sustiprinta vielos išėjimo vieta, apsauganti nuo kateterio sulinkimo/susisukimo stūmimo metu; Dėka žemo katetrio profilio galimybė naudoti „kissing balloon“ techniką; Dėka trumpesnių bei suapvalintų baliono galiukų, galima POT (Proximal Optimisation Technique) procedūra bifurkacijose; Diametras: proksimalinė dalis ne daugiau 1,9 Fr,distalinė dalis – ne daugiau 2,5Fr (priklausomai nuo baliono dydžio); Nominalus slėgis ne mažiau 12 atm, RBP- ne mažiau 20 – 22 atm (priklausomai nuo baliono dydžio); Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Įvairūs balionėlių ilgiai: 6 mm, 8mm,12 mm, 15mm ir 20 mm; 25mm; 30 mm ir įvairūs diametrai: 2,00 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,00 mm; 3,25 mm; 3,50 mm, 3,75 mm; 4,00 mm, 4,50 mm, 5,00 mm; Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Gylio nustatymo markeriai; Žemo distalinio profilio, galiuko iėjimo profilis ne storesnis nei 0,43 mm. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. | 600 | Terumo (Japonija), Accuforce, DC-********. | Balionas gero slydimo – distalinė sistemos dalis padengta spec.hidrofilinė danga; Trijų sluoksnių baliono sienelės: vidinis bei išorinis sluoksniai pagaminti iš minkšto elastomero, vidinis (kietesnis) pagamintas iš poliamido; Sustiprinta vielos išėjimo vieta, apsauganti nuo kateterio sulinkimo/susisukimo stūmimo metu; Dėka žemo katetrio profilio galimybė naudoti „kissing balloon“ techniką; Dėka trumpesnių bei suapvalintų baliono galiukų, galima POT (Proximal Optimisation Technique) procedūra bifurkacijose; Diametras: proksimalinė dalis - 1,9 Fr,distalinė dalis – 2,6Fr (priklausomai nuo baliono dydžio); Nominalus slėgis 12 atm, RBP - 20 – 22 atm (priklausomai nuo baliono dydžio); Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Įvairūs balionėlių ilgiai: 6 mm, 8mm,12 mm, 15mm ir 20 mm; 25mm; 30 mm ir įvairūs diametrai: 2,00 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,00 mm; 3,25 mm; 3,50 mm, 3,75 mm; 4,00 mm, 4,50 mm, 5,00 mm; Balioninio kateterio naudojamas ilgis 145 cm. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Gylio nustatymo markeriai; Žemo distalinio profilio, galiuko iėjimo profilis 0,43 mm. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. Katalogas “poz_19_26.pdf” | 78,00 | 81,90 | 80,00 | 48000,00 |
| 35 | Indrodiuseriai skirti radialinėms arterijoms | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F; (koduota pagal spalvą) Įmovos ilgis: 7, 10 cm Tinkančios vielos gidės: 0,018” ir 0,025” Mini vielos: ilgis 45 cm, galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm | 6000 | Terumo (Japonija), Radifocus Introducer II Transradial Kit, RT-********. | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą) Įmovos ilgis: 7, 10 cm Tinkančios vielos gidės: 0,018”, 0,021” ir 0,025” Mini vielos: ilgis 45 cm, galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (“Flach Back”) technologiją. Katalogas “poz_35_38.pdf” | 19,00 | 19,95 | 20,00 | 120000,00 |
| 36 | Indrodiuseriai skirti radialinėms arterijoms su hidrofiline danga | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga; Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; (koduota pagal spalvą); Tinkančios vielos gidės: 0,021” ir 0,025”; Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 20 G (0,9 x 32 mm); Komplektuojama su švirkštu; Ilgiai:10 cm; 16 cm; 25 cm; | 4500 | Terumo (Japonija), Radifocus Introducer II Transradial Kit M-coat, RM**********. | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga; Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; (koduota pagal spalvą); Tinkančios vielos gidės: 0,021” ir 0,025”; Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (“Flach Back”) technologiją. Komplektuojama su švirkštu; Ilgiai:10 cm; 16 cm; 25 cm; Katalogas “poz_36.pdf” | 27,00 | 28,35 | 28,00 | 126000,00 |
| 37 | Radialinis indrodiuseris su užspaudikliu kompleksiniam PKI | Radialinis introdiuserio- Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga; Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą); Tinkančios vielos gidės: 0,018“, 0,021” ir 0,025”; Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 20 G (0,9 mm) x 51 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm; Naudojamos vielos: metalinės arba plastikinės, 0.021“,0.025“; Introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: dėka ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą; Ilgiai:10 cm; 16 cm; a . radialis užspaudiklis: - pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. Selektyviai užspaudžiama a. Radialis prileidžiant oro į du specialius balionus; Konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai; turi užtikrinti gerą a. ulrinalis veninę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13ml, maksimalus – 18 ml. Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, įrodančius teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui; | 1500 | Terumo (Japonija), Glidesheath Slender, RM********** / TR Band, XX*RF***. | Radialinis introdiuserio- Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga; Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą); Tinkančios vielos gidės: 0,021” ir 0,025”; Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (“Flach Back”) technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm; Naudojamos vielos: metalinės arba plastikinės, 0.021“,0.025“; Introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: dėka ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą; Ilgiai:10 cm; 16 cm; a . radialis užspaudiklis: - pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. Selektyviai užspaudžiama a. Radialis prileidžiant oro į du specialius balionus; Konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai; užtikrina gerą a. ulrinalis veninę kraujotaką bei leidžia išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13ml, maksimalus – 18 ml. Pateikiamos klinikinės studijos/moksliniai straipsniai, įrodantys teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui; Katalogas “poz_37.pdf” ir katalogas “poz_37_trband.pdf” Straipsniai “tyrimai_trband_poz_37” | 45,00 | 47,25 | 46,00 | 69000,00 |
| 45 | Kardiologiniai kateteriai | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis; Išorinis diametras 4F, 5F, 6F; įvairaus ilgio (65, 80, 90, 100, 110, 120 cm); Sėgis nuo 750 psi iki 1000 psi; tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"; kateterio išoriniai diametrai: 4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; kateterio vidiniai diametrai: 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm; Anatominės modifikacijos: AL-1,2,3; AR- 1,2,3; AR JR; ModNTR; Judkins left – 3.5, 4.0, 5.0, 6.0; Judkins right- 3.5, 4.0, 5.0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º, 155º,PIG-Round 155º,; Multipurpose - Curve 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Radial – Tiger 1; Tiger II- 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; BLK 4.0; | 9000 | Terumo (Japonija), Radifocus Optitorque, RH-*******. | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis; Išorinis diametras 4F, 5F, 6F; įvairaus ilgio (65, 90, 100, 110 cm); Sėgis nuo 750 psi iki 1000 psi; tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"; kateterio išoriniai diametrai: 4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm; kateterio vidiniai diametrai: 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm; Anatominės modifikacijos: AL-1,2,3; AR- 1,2,3; AR JR; Judkins left – 3.5, 4.0, 5.0, 6.0; Judkins right- 3.5, 4.0, 5.0; Straight pigtail; Angled pigtail 145º, 155º,PIG-Round 155º,; Multipurpose - Curve 2.5, 3.0, 3.5, 4.0; Internal mammary- Short tip, JT tip; Bypass – left, right; Radial – Tiger 1; Tiger II- 3.5, 4.0, 4.5, 5.0; BLK 4.0. Katalogas “poz_45_46.pdf” | 16,00 | 16,80 | 17,00 | 153000,00 |
| 46 | Kardiologiniai kateteriai | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; Išorinė, glotni danga pagaminta iš nailono elastomero, užtikrinanti lankstumą, minimalizuojanti kraujo agregaciją; Kateterio minkšta viršūnėlė pagaminta iš poliuretano medžiagos; Išorinis diametras 4F/1,40 mm, vidinis diametras ne mažesnis 0,041”/1.05 mm; Maksimalaus srauto dydis 15ml/sek; Slėgio dydis – 1,200 psi; Ilgis – 65, 90, 100, 110 cm; Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR-1, 2, JP; Bypass JL, JR, JP; JL-3,5, 4,0, 5,0, 6,0, JR-3,5, 4,0, 5,0, Tiger 4 cm, staight pigtail, angled pigtail – 145º(5,5cm), 155º(5,5cm), multipurpose – 3, 2,5 cm, EI gamal2. | 1500 | Terumo (Japonija), Outlook, ​RQ-********. | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; Išorinė, glotni danga pagaminta iš nailono elastomero, užtikrinanti lankstumą, minimalizuojanti kraujo agregaciją; Kateterio minkšta viršūnėlė pagaminta iš poliuretano medžiagos; Išorinis diametras 4F/1,40 mm, vidinis diametras 0,041”/1.03 mm; Maksimalaus srauto dydis 23ml/sek; Slėgio dydis – 1,200 psi; Ilgis – 65, 90, 100, 110 cm; Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR-1, 2, JP; Bypass JL, JR, JP; JL-3,5, 4,0, 5,0, 6,0, JR-3,5, 4,0, 5,0, Tiger 4 cm, staight pigtail, angled pigtail – 145º(5,5cm), 155º(5,5cm), multipurpose – 3, 2,5 cm. Katalogas “poz_45_46.pdf” | 18,00 | 18,90 | 20,00 | 30000,00 |
| 47 | Trombo aspiracinis kateteris | Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina kateterio tvirtumą ir atsparumą užlinkimams; Proksimalinė kateterio dalis kieta; Distalinė kateterio dalis minkšta; Hidrofilinės dangos padengimas 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą; Distalinės dalies vidinis diametras - 1.00/1.25 mm; iorinis diametras - 1.70/1.96 mm; Proksimalinės dalies vidinis diametras - 1.10/1.30 mm; išorinis diametras - 1.40/1.60 mm; Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje - 0.78/ 1.23 mm²; Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje - 0.95/1.32 mm²; Kateteris dviejų dydžių - 6F; 7F; Kateterio ovalaus galo ilgis - 6 mm; | 120 | Terumo (Japonija), Eliminate, EG1***. | Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina kateterio tvirtumą ir atsparumą užlinkimams; Proksimalinė kateterio dalis kieta; Distalinė kateterio dalis minkšta; Hidrofilinės dangos padengimas 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą; Distalinės dalies vidinis diametras - 1.00/1.25 mm; išorinis diametras - 1.70/1.96 mm; Proksimalinės dalies vidinis diametras - 1.10/1.30 mm; išorinis diametras - 1.40/1.60 mm; Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje - 0.79/1.23 mm²; Kateterio pašalinimo paviršius proksimalinėje dalyje - 0.95/1.33 mm²; Kateteris dviejų dydžių - 6F; 7F; Kateterio ovalaus galo ilgis - 6 mm; Katalogas “poz_47.pdf” | 420,00 | 441,00 | 425,00 | 51000,00 |
| 50 | Kraujagyslių uždarymo priemonė | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų; Komplektuojama su: 70 cm styga su “J” formos galu (6F – 0,035 colio diametras, 8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-Twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. Tinka 0,035’, 0,038’ vielai Dydis: 6F, 8F | 3000 | Terumo (Japonija), Angioseal VIP, 61013X | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų; Komplektuojama su: 70 cm styga su “J” formos galu (6F – 0,035 colio diametras, 8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-Twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. Tinka 0,035’, 0,038’ vielai Dydis: 6F, 8F Katalogas_poz50.pdf | 119,00 | 124,95 | 120,00 | 360000,00 |
| 51 | Pukcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais | Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti; Uždarymo sistema - besirezorbuojantys diskai; Diskai rezorbuojasi per 60-90 dienų; Rinkinio komplektas: 0,038" (7F) 70cm styga su “J” formos galu, arteriotominis nukreipėjas, įvedimo kateteris; Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui; Dydis: 7F | 3000 | Terumo (Japonija), Femoseal, C11xxx | Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema; Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti; Uždarymo sistema - besirezorbuojantys diskai; Diskai rezorbuojasi per 60-90 dienų; Rinkinio komplektas: 0,038" (7F) 70cm styga su “J” formos galu, arteriotominis nukreipėjas, įvedimo kateteris; Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui; Dydis: 7F Katalogas_poz51.pdf | 119,00 | 124,95 | 120,00 | 360000,00 |
| 52 | PTVA mikrokateteriai lėtinėms visiškoms okliuzijoms atkimšti antegradiškai ar retrogradiškai | galiukas – smailėjantis ir lankstus, kad mikrokateterį būtų galima stumti ant nukreipiančiosios vielos (vidinis diametras - ne mažesnis nei 0,015“, išorinis diametras ne didesnis, nei 0,019“); du mikrokateteriai turi tilpti į 6 Fr nukreipiantijį kateterį; turi būti 2 spindžių modelis – OTW spindis atsiveriau ne toliau, nei 7 mm nuo galiuko; vidurinės dalies storis ne didesnis, nei 1,9 F; galiukas rentgenokontrastinis; galiukas projungtas prie kateterio be standžios zonos; galiukas iki 5 mm ilgyje padengtas volframu; ant galiuko yra volframo – platinos iki 0,8 mm dydžio žymeklis; padengti hidrofiline danga; atlaiko iki 300 psi slėgį; mikrokateterio darbinis ilgis - ne mažiau kaip 135 cm; spindžio dydis - 0,015-0,018"; mikrokateterio sienelė – iš poliamido, kurio kietumas tolygiai distaliau mažėja; mikrokateteris supintas iš 2mguard didesnių ir 8 mažesnių spiralių (SHINKA technologija) ir iš volframo vielų - geram sukamojo judesio perdavimui ir atsparumui kompresijai palaikyti; užlinkus mikrokateteriui linkio vietoje spindis išlieka 100 proc. stumiant mikrokateterį galima sukti į abi puses. | 45 | Terumo (Japonija), Finecross MG, NC-F86**. | galiukas – smailėjantis ir lankstus, kad mikrokateterį būtų galima stumti ant nukreipiančiosios vielos (vidinis diametras - 0,018; galiukas rentgenokontrastinis; galiukas prijungtas prie kateterio be standžios zonos; ant galiuko yra auksinis 0,7 mm dydžio žymeklis; padengti hidrofiline danga; mikrokateterio darbinis ilgis 130 cm; kietumas tolygiai distaliau mažėja; mikrokateteris supintas iš plieno vielų - geram sukamojo judesio perdavimui ir atsparumui kompresijai palaikyti; mikrokateteryje integruota kryžminimo ir kreipiančiosios vielos atrama, skirta gydyti sudėtingus atvejus, susijusius su vingiuotomis kraujagyslėmis, CTO, išsišakojimu, labai susiaurėjusiais ir kalcifikuotais pažeidimais. Katalogas “poz_52_53.pdf” | 580,00 | 609,00 | 667,00 | 30015,00 |
| 58 | Padidinto lankstumo vielos pravedėjos (gidai) | Ilgis: 50 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm; Storis: 0, 018“, 0,025”, 0,032“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm; | 3000 | Terumo (Japonija). Radifocus Guidewire M standard, RF-GxxxxxxM | Ilgis: 50 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm; Storis: 0, 018“, 0,025”, 0,032“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm; Katalogas_poz58_poz59_poz60_poz61.pdf | 26,00 | 27,30 | 30,00 | 90000,00 |
| 59 | Prailgintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | Ilgiai 220 cm, 260 cm, 300 cm; Diametrai: 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” ir 0,038”; Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu; Padenga išorine specialia “M” hidrofiline danga; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm. | 1200 | Terumo (Japonija), Radifocus Guidewire M standard long, RF-GxxxxxxM | Ilgiai 220 cm, 260 cm, 300 cm; Diametrai: 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035” ir 0,038”; Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu; Padenga išorine specialia “M” hidrofiline danga; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm. Katalogas_poz58_poz59_poz60_poz61.pdf | 48,00 | 50,40 | 50,00 | 60000,00 |
| 60 | Periferinė viela-pravedėja | Storis:0,014“; 0,018“ 0,035” Ypač kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei dengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155 cm/235/275 cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringubą esant sudėtingoms anatomijoms; 25 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; Nitinolinė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu; Viršūnės smailėjimo ilgis: 5 cm; | 120 | Terumo (Japonija), Radifocus Glidewire Advantage, RA*xxxxxxCM | Storis:0,014“; 0,018“ 0,035” Ypač kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei dengtas specialia PTFE danga (dangos ilgis 155 cm/235/275 cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringubą esant sudėtingoms anatomijoms; 25 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; Nitinolinė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slydimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu; Viršūnės smailėjimo ilgis: 5 cm; Katalogas_poz58_poz59_poz60_poz61.pdf | 145,00 | 152,25 | 150,00 | 18000,00 |
| 61 | Padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai | Storis: 0, 020“, 0,025“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu, “J”forma , tiesus; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm; | 810 | Terumo (Japonija), Radifocus Guidewire M stiff, RF-PxxxxxxM | Storis: 0, 020“, 0,025“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu, “J”forma , tiesus; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm; Katalogas_poz58_poz59_poz60_poz61.pdf | 26,00 | 27,30 | 30,00 | 24300,00 |
| 73 | PTA RX/OTW 0,035“ dilatacinis kateteris | Žemo profilio, didelio vidinio diametro, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę; Kontroliuojamo išsiplėtimo, tinkamas predilatacijai ir postdilatacijai Trigubas (4- 9 mm) ir penkiagubas (10-12 mm) baliono sulankstymas; Balionas pagamintas iš nailono; Pritaikytas 0.035“ vielai pravedėjui ir 6Fr kateteriui; Naudojamas kateterio ilgis – 135 cm (RX);/ 90 CM (OTW) Nominalus slėgis 8-10 atm, RBP- 12-20 atm (priklausomai nuo dydžio); Distalinė kateterio dalis 5,7 F, proksimalinė – 3, 9 F; Balionėliai įvairių ilgių: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm ir įvairių diametrų: 3,00 mm, 4,00 mm; 5,00 mm, 6,00 mm; 7,00 mm, 8,00 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm; | 150 | Terumo (Japonija), Metacross, BD-Lxxxxxx | Žemo profilio, didelio vidinio diametro, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę; Kontroliuojamo išsiplėtimo, tinkamas predilatacijai ir postdilatacijai Trigubas (4- 9 mm) ir penkiagubas (10-12 mm) baliono sulankstymas; Balionas pagamintas iš nailono; Pritaikytas 0.035“ vielai pravedėjui ir 6Fr kateteriui; Naudojamas kateterio ilgis – 135 cm (RX);/ 90 CM (OTW) Nominalus slėgis 8-10 atm, RBP- 12-20 atm (priklausomai nuo dydžio); Distalinė kateterio dalis 5,7 F, proksimalinė – 3, 9 F; Balionėliai įvairių ilgių: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm ir įvairių diametrų: 3,00 mm, 4,00 mm; 5,00 mm, 6,00 mm; 7,00 mm, 8,00 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm; Katalogas_poz73.pdf | 155,00 | 162,75 | 160,00 | 24000,00 |
| 77 | PTA OTW 0,014“ dilatacinis kateteris | Kateterio sistema OTW – skirta naudoti procedūroms žemiau kelio; Žemo profilio, didelio vidinio diametro, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę; Dvigubas (1.25- 1.5 mm) ir trigubas (2-4 mm) baliono sulankstymas; Balionas padengtas specialia hidrofiline arba lygiaverte danga ne mažiau 320 mm/880 mm (priklausomai nuo baliono ilgio); Žemo įėjimo profilio - ne daugiau kaip 0,45mm; Pritaikytas 0.014“ vielai pravedėjai; Naudojamas kateterio ilgis pasirinktinai- 100 cm ir 148 cm; RBP- ne mažiau 20 atm; Balionėlių ilgis nuo ne mažiau 20 mm iki ne daugiau 200 mm ir įvairių diametrų: nuo ne mažiau 1,25 mm iki ne daugiau 4,0 mm; Ne mažiau kaip du rentgenokontrastiniai markeriai | 150 | Terumo (Japonija), Tercross, BD-Txxxx | Kateterio sistema OTW – skirta naudoti procedūroms žemiau kelio; Žemo profilio, didelio vidinio diametro, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę; Dvigubas (1.25- 1.5 mm) ir trigubas (2-4 mm) baliono sulankstymas; Balionas padengtas specialia hidrofiline arba lygiaverte danga ne mažiau 320 mm/880 mm (priklausomai nuo baliono ilgio); Žemo įėjimo profilio - ne daugiau kaip 0,45mm; Pritaikytas 0.014“ vielai pravedėjai; Naudojamas kateterio ilgis pasirinktinai- 100 cm ir 148 cm; RBP- ne mažiau 20 atm; Balionėlių ilgis nuo ne mažiau 20 mm iki ne daugiau 200 mm ir įvairių diametrų: nuo ne mažiau 1,25 mm iki ne daugiau 4,0 mm; Ne mažiau kaip du rentgenokontrastiniai markeriai Katalogas_poz77.pdf | 192,00 | 201,60 | 200,00 | 30000,00 |
| 83 | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų proksimalinės dalies prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų proksimalinės dalies prailgintojai. Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias ne trumpesnis nei 73 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne mažesnis nei 36 mm. Įvedimo sistemos didžiausias diametras turi būti ne didesnis nei 22 F. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | 6 | Terumo Aortic/ TREO/ 28-C2-XX-XXXS | AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Yra įvairių ilgių, nuo 40 iki 70 mm; • Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis ir kabliukus dengtoje dalyje, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras yra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18F - 19F. “83 Treo priedai” psl. 9 | 4000,00 | 4200,00 | 4000,00 | 24000,00 |
| 121 | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominaliniės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60° - 75° kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 15 mm ir daugiau ir esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60° kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): • Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; • Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm; • Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; • Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035” diametro viela-pravedėju. • Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. • Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus • Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema. • Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; • Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 13-14F; • Turi būti kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją | 45 | Terumo Aortic / TREO/ REF: 28-B2-XX-XXXS, 28-L2-XX-XXXS, 28-C2-XX-XXXS, 28-S2-XX-XXXS, 28-A1-XX-XXXS, 28-P1-XX-XXXS, ALPXX, ALT12XXxXXX, AL12xXXX, AFL12XXxXXX, AFLXXXXxXXX, ATLXXXXxXXX, ALXXxXXX | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Abdominaliniės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui 60° - 75° kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 15 mm ir daugiau ir esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60° kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 10 mm ir daugiau. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): • Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; • Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm; • Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Klubinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; • Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035” diametro viela-pravedėju. • Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. • Turi galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus • Kartu su stentgraftu komplektuojama dvi kontralateralios klubinės arterijos dalys su įvedimo sistema. • Klubinės arterijos dalis yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; • Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 13-14F; • Yra kūno kontralateralinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koją. Katalogas “Treo” psl. 1-9 | 8000,00 | 8400,00 | 8000,00 | 360000,00 |
| 122 | AAA stentgraftas vienos klubinės atšakos | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: • Esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60° kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti 10 mm ir daugiau. • Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; • Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; • Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 19F | 6 | Terumo Aortic / TREO AUI/ REF: 28-A1-XX-XXXS, XX-XX-XX-XXXS | Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: • Esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60° kaklelio fiksacijos vietos ilgis yra 10 mm ir daugiau. • Turi galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; • Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Yra ne trumpesni nei 100 mm; • Aortinės dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos diametras yra ne didesnis nei 19F. Katalogas “Treo AUI” psl. 1-2 | 6000,00 | 6300,00 | 6000,00 | 36000,00 |
| 123 | AAA stentgafto distalinis prailgintojas | AAA stentgafto distalinis prailgintojas Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 14F. • Turi būti galimybė užsakyti pagaminimui nestandartinių dydžių (diametrų ir ilgių) ir formų kojas pagal nestandartinę paciento anatomiją | 30 | Terumo Aortic / TREO/ REF: 28-L2-XX-XXXS, 28-S2-XX-XXXS | AAA stentgafto distalinis prailgintojas Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Yra įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai yra įvairių dydžių, nuo 9 mm iki 24 mm; tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 13 - 14F. • Yra galimybė užsakyti pagaminimui nestandartinių dydžių (diametrų ir ilgių) ir formų kojas pagal nestandartinę paciento anatomiją. Katalogas “Treo priedai” psl. 8-9 | 2200,00 | 2310,00 | 2200,00 | 66000,00 |
| 124 | AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas | AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, nuo 40 iki 70 mm; • Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis ir kabliukus dengtoje dalyje, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 19F. | 9 | Terumo Aortic / TREO/ 28-C2-XX-XXXS, “Treo priedai” psl. 9 | AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Yra įvairių ilgių, nuo 40 iki 70 mm; • Yra dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis ir kabliukus dengtoje dalyje, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras yra įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras yra 18F - 19F. | 4000,00 | 4200,00 | 4000,00 | 36000,00 |
| 132 | Mikrosferos embolizacijai | Apvalios, kamuolio formos; Sintetinės, pagamintos iš PEG (Polieteleno Glikolio); Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; Kalibruotos pagal dydį; Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dyd˛io: 75µm ±15 – oranžinės spalvos; 200µm±50 – geltonos spalvos; 400µm±50 – mėlynos spalvos; 600µm±50 – raudonos spalvos; 800µm±50 – žalios spalvos; 1100µm±50 – violetinės spalvos; Tūris 2 ml ir 4 ml. Pateikiamos 20 cc švirkštuose; | 150 | Terumo (Japonija), HydroPearl, HPxxxxx | Apvalios, kamuolio formos; Sintetinės, pagamintos iš PEG (Polieteleno Glikolio); Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; Kalibruotos pagal dydį; Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75µm ±15 – oranžinės spalvos; 200µm±50 – geltonos spalvos; 400µm±50 – mėlynos spalvos; 600µm±50 – raudonos spalvos; 800µm±50 – žalios spalvos; 1100µm±50 – violetinės spalvos; Tūris 2 ml ir 4 ml. Pateikiamos 20 cc švirkštuose; Katalogas_poz132.pdf | 215,00 | 225,75 | 220,00 | 33000,00 |
| 133 | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja: | • Ilgiai: 110 cm, 130 cm; • Išorinis diametras 2,7 Fr/ 0,90 mm; • Vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm; • Distalinė galas – tiesus; • 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; • Koplektuojama kartu 0,021” viela pravedėja su rentgenokontrastiniu, 3 cm ilgio distaliniu galu, (aukso vijos). • Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa | 90 | Terumo (Japonija), Progret microcatheter, xC-xxxxx | • Ilgiai: 110 cm, 130 cm; • Išorinis diametras 2,7 Fr/ 0,90 mm; • Vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm; • Distalinė galas – tiesus; • 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; • Koplektuojama kartu 0,021” viela pravedėja su rentgenokontrastiniu, 3 cm ilgio distaliniu galu, (aukso vijos). • Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa Katalogas_poz133.pdf | 600,00 | 630,00 | 650,00 | 58500,00 |
| 134 | A. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai | Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūlėlė (2.0, 2.5, 5.0 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų); Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. hidrofiline danga; Integruotas aukso rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE vidinė sistemos danga; Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga; Išorinė nailono danga; Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; Diametrai: 6 Fr , 7Fr; Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA. | 600 | Terumo (Japonija), Destination guiding sheath, RSxxxx, 54xxxx,GCxxxxx | Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūlėlė (2.0, 2.5, 5.0 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų); Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. hidrofiline danga; Integruotas aukso rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE vidinė sistemos danga; Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga; Išorinė nailono danga; Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; Diametrai: 6 Fr , 7Fr; Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA. Katalogas_poz134.pdf | 155,00 | 162,75 | 160,00 | 96000,00 |
| 136 | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; Mini viela-pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio-titano), galiukas tiesus ir J formos ; 3 padėčių sklendė; Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ; Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos,; prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas,dydis 5F, | 4500 | Terumo (Japonija) Radifocus Introducer II, RSxxxxx | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; Mini viela-pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio-titano), galiukas tiesus ir J formos ; 3 padėčių sklendė; Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ; Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos,; prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas,dydis 5F, Katalogas_poz135_poz136_poz138.pdf | 18,00 | 18,90 | 20,00 | 90000,00 |
| 149 | Trombektominis stentas. Krešulio nuskaitymo, suradimo prietaisas, skirtas dirbti su aspiraciniais kateteriais. | Stentas - ištraukėjas galvos smegenų arterijų trombektomijai: Pagamintas pagal „Interlinked cage“ arba lygiavertę technologiją (nuosekliai sujungti atraumatiniai fragmentai); Sudarytas iš 3 – 5 sferų, kurių diametras nuo 3,0 mm iki 6,0 mm, tinkamas įvairaus diametro arterijoms; Darbinis ilgis: 20 mm, 24 mm, 30 mm, 35 mm ir 44 mm; Distalinio galiuko ilgis - 5 mm Sistemos ilgis iki stento pradžios - ne mažiau nei 203 cm Suderinamas su 0,017” (1,7 F) mikrokateteriu | 45 | Microvention/ ERIC/ REF: ERXXXXXX | Prietaisas skirtas greitam krešulio aptikimui veikiančiam kaip konvejerio juosta, kuri padeda surinkti krešulį ir ištraukimui pasinaudojant aspiracini ų kateterių aspiracine jėga; Prietaisas turi reguliuojamą darbinį ilgį, leidžiantį pasirinkti darbo sferų skaičių; Galimas sferų skaičius: 3, 4, 5; Galimas diametras (mm): 3, 4, 6; Darbinis ilgis (mm): 15; 20; 24; 30; 35; 44; Distalinio galiuko ilgis: 5,0 mm; Kateterio ID 0,017”; Stūmoklio ilgis: 203 cm; Rekomenduojama kraujagyslių padėtis: distalinė M2 / M3; M1 / M2; proksimalinė M1 / ICA; Suderinamas su mikrokateteriu, kurio vidinis skersmuo ID: 0,017”. Katalogas “ERIC” psl.1-6 | 2650,00 | 2782,50 | 2700,00 | 119250,00 |
| 150 | Tromboaspiracinis kateteris | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; Distalinis 2 cm galiukas pintas su galimybe jį formuoti; Kateterio dydis pasirinktinai: 5 Fr; 6 Fr; Distaliai matmenys – OD ne mažiau 0,068 / 1,7; pasirinktinai 0,0815 / 2,1mm; Proksimaliniai matmenys – OD ne mažiau 0,068 / 1,7; pasirinktinai 0,0825 / 2,1mm; Vidinis diametras ID: 0,055”; pasirinktinai 0,070“; Distalinio galiuko forma – tiesi; Distalinio galiuko ilgis – 17 cm; pasirinktinai 19 cm; Proksimalaus galo ilgis – 96 cm; 98 cm; 108 cm; 106 cm; 112 cm (priklausomai nuo kateterio ilgio; Darbinis ilgis pasirinktinai: 115 cm; 125 cm; 131cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070” ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085” ir didesnis. | 300 | Microvention/ Sofia Plus, Sofia Distal Access catheter, Sofia EX/ REF: DA6125ST, DA6131ST, DA5115ST, DA5125ST. ISCXXXXST. | Hibridinė pynės ir spiralės konstrukcija; Geras atsparumas persilenkimui; Spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; Distalinis 2 cm galiukas pintas su galimybe jį formuoti; Kateterio dydis pasirinktinai: 5 Fr; 6 Fr; Distaliai matmenys – OD 0,068 / 1,7; pasirinktinai 0,0815 / 2,1mm; Proksimaliniai matmenys – OD 0,068 / 1,7; pasirinktinai 0,0825 / 2,1mm; Vidinis diametras ID: 0,055”; pasirinktinai 0,070“; Distalinio galiuko forma – tiesi; Distalinio galiuko ilgis – 17 cm; pasirinktinai 19 cm; Proksimalaus galo ilgis – 96 cm; 98 cm; 108 cm; 106 cm; 112 cm (priklausomai nuo kateterio ilgio; Darbinis ilgis pasirinktinai: 115 cm; 125 cm; 131cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID 0,070” ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085” ir didesnis. Katalogas "Sofia 5F" psl.1-2, “Sofia 6F” psl.2-6, “SOFIA EX” psl.1-2 | 800,00 | 840,00 | 820,00 | 240000,00 |
| 205 | Kreipiamųjų kateterių sistema neurovaskulinėms procedūroms | Sistemą sudaro 2 kateteriai – kreipiamasis kateteris ir vidinis kateteris. Plokščias pyne sustiprintas vamzdelis, užtikrinantis platų vidinį katetrio spindį; Netraumuojanti prieiga, geresnę atramą užtikrinantis gilesnės padėties nustatymas su dideliu injekcijos slėgiu (4F – 750 PSI; 5F – 1000 PSI); Atsparus užlenkimui, būtinas sukimo momento valdymas; Vidinio kateterio diametrai – 4 Fr; 5 Fr; Vidinio kateterio ID atitinkamai – 0,041“ (1,03 mm); 0,048“ (1,22 mm); Vidinio kateterio ilgis – 117 cm; Vidinio kateterio lankstaus galiuko ilgis – 7 cm; Vidinio katetrio hidrofilinio dangalo ilgis ditalinėje dalyje – ne mažiau 15 cm; Galimos vidinio kateterio galiuko modifikacijos: VTR; JB2; SIM2; Kreipiamojo kateterio diametrai ID – 5 Fr – 0,059“; 6 Fr – 0,071“; Kreipiamojo kateterio ID atitinkamai: 0,059” (1,50 mm); 0,071“ (1,80 mm); Galimos kreipiamojo kateterio galiuko modifikacijos: STR; MP2; BUR; Kreipiamojo kateterio ilgis (vidinis / išorinis): 150 cm / 95 cm; Kreipiamojo kateterio lankstaus galiuko ilgis – 7 cm; Kreipiamųjų kateterių sistema gali būti naudojama su 0,035” ir 0,038” vielomis. | 300 | Microvention/ Chaperon/ REF: GCXXXXXXX, GCXXXXXXXXX | Sistemą sudaro 2 kateteriai – kreipiamasis kateteris ir vidinis kateteris. Plokščias pyne sustiprintas vamzdelis, užtikrinantis platų vidinį katetrio spindį; Netraumuojanti prieiga, geresnę atramą užtikrinantis gilesnės padėties nustatymas su dideliu injekcijos slėgiu (4F – 750 PSI; 5F – 1000 PSI); Atsparus užlenkimui, būtinas sukimo momento valdymas; Vidinio kateterio diametrai – 4 Fr; 5 Fr; Vidinio kateterio ID atitinkamai – 0,041“ (1,03 mm); 0,048“ (1,22 mm); Vidinio kateterio ilgis – 117 cm; Vidinio kateterio lankstaus galiuko ilgis – 7 cm; Vidinio katetrio hidrofilinio dangalo ilgis ditalinėje dalyje – ne mažiau 15 cm; Galimos vidinio kateterio galiuko modifikacijos: VTR; JB2; SIM2; Kreipiamojo kateterio diametrai ID – 5 Fr – 0,059“; 6 Fr – 0,071“; Kreipiamojo kateterio ID atitinkamai: 0,059” (1,50 mm); 0,071“ (1,80 mm); Galimos kreipiamojo kateterio galiuko modifikacijos: STR; MP2; BUR; Kreipiamojo kateterio ilgis (vidinis / išorinis): 150 cm / 95 cm; Kreipiamojo kateterio lankstaus galiuko ilgis – 7 cm; Kreipiamųjų kateterių sistema gali būti naudojama su 0,035” ir 0,038” vielomis. Katalogas “Chaperon” psl.1-2, “Chaperon savybes” psl.1-4 | 150,00 | 157,50 | 150,00 | 45000,00 |
| 215 | Dvigubo tinklelio karotidinis stentas | Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis ne mažiau 30 cm; Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio ypatinga didelę apsaugą nuo trombų; Tinkama viela pravedėja – 0,014“ (0.036 mm); Skirti darbui su 5,0 F introdiuseriu; Vidinis diametras ne daugiau 0.074“; Neišskleisto stento ilgiai nuo 25 mm iki 43 mm; Išskleisto stento ilgiai: nuo 34 mm iki 60 mm; Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 18 mm iki 40 mm; Išskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 22 mm iki 60 mm; Diametrai nuo 5 mm iki 10 mm; Naudojamas kateterio ilgis 135cm; | 75 | Terumo (Japonija), Roadsaver CAS, RDS-xxxx-143RX | Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis 30 cm; Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio ypatinga didelę apsaugą nuo trombų; Tinkama viela pravedėja – 0,014“ (0.036 mm); Skirti darbui su 5,0 F introdiuseriu; Vidinis diametras ne daugiau 0.074“; Neišskleisto stento ilgiai nuo 25 mm iki 43 mm; Išskleisto stento ilgiai: nuo 34 mm iki 60 mm; Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 18 mm iki 40 mm; Išskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 22 mm iki 60 mm; Diametrai nuo 5 mm iki 10 mm; Naudojamas kateterio ilgis 135cm; Katalogas_poz213_poz215.pdf | 1050,00 | 1102,50 | 1080,00 | 81000,00 |
| 220 | Trombektominis stentas. Krešulio nuskaitymo, suradimo prietaisas, skirtas dirbti su aspiraciniais kateteriais. | Prietaisas skirtas greitam krešulio aptikimui veikiančiam kaip konvejerio juosta, kuri padeda surinkti krešulį ir ištraukimui pasinaudojant aspiracini ų kateterių aspiracine jėga; Prietaisas turi reguliuojamą darbinį ilgį, leidžiantį pasirinkti darbo sferų skaičių; Galimas sferų skaičius: 3, 4, 5; Galimas diametras (mm): 3, 4, 6; Darbinis ilgis (mm): 15; 20; 24; 30; 35; 44; Distalinio galiuko ilgis: 5,0 mm; Kateterio ID mažiausiai 0,017”; Stūmoklio ilgis: 203 cm; Rekomenduojama kraujagyslių padėtis: distalinė M2 / M3; M1 / M2; proksimalinė M1 / ICA; Suderinamas su mikrokateteriu, kurio vidinis skersmuo ID: 0,017”. | 30 | Microvention/ ERIC/ REF: ERXXXXXX | Prietaisas skirtas greitam krešulio aptikimui veikiančiam kaip konvejerio juosta, kuri padeda surinkti krešulį ir ištraukimui pasinaudojant aspiracini ų kateterių aspiracine jėga; Prietaisas turi reguliuojamą darbinį ilgį, leidžiantį pasirinkti darbo sferų skaičių; Galimas sferų skaičius: 3, 4, 5; Galimas diametras (mm): 3, 4, 6; Darbinis ilgis (mm): 15; 20; 24; 30; 35; 44; Distalinio galiuko ilgis: 5,0 mm; Kateterio ID 0,017”; Stūmoklio ilgis: 203 cm; Rekomenduojama kraujagyslių padėtis: distalinė M2 / M3; M1 / M2; proksimalinė M1 / ICA; Suderinamas su mikrokateteriu, kurio vidinis skersmuo ID: 0,017”. Katalogas “ERIC” psl.1-6 | 2650,00 | 2782,50 | 2700,00 | 79500,00 |
| 221 | Srauto nukreipimo, perorientavimo endoluminalinis įrenginys – floudiverteris, stentas. | Tai dvisluoksnis stentas, sudarytas iš 16 išorinių ir 48 vidinių persipynusių vijų; Pintas savaime išsiplečiantis hibridinis nikelio titano persipynusių stentų dizainas; Turi pristatymo laidą; Atraumatinių galiukų skaičius: 4; Atraumatinių galiukų ilgis: 3 mm; Turi integruotus proksimalinius ir distalinius radiologinius žymenis: 2; Vidinio stento vijų paviršių sudaro nuo 22 % iki 44 % metalas; Nominalinis radiologinių helikalinių tantalo gijų skersmuo: 0,00225”; Nominalinis vidinio stento vielų pynių ląstelių diametras: 0,0009” – 0,0014”; Nominalinis išorinio stento vielų pynių ląstelių diametras: 0,0020” – 0,0022”; Galimi diametrai (mm): 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; Galimi kraujagyslių spindžiai OD (mm): 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; Tinkamas naudoti su visų modelių mikrokateteriais, kurių vidinis skersmuo ID 0,027” arba 0,69 mm; Maksimalus OD atitinka kraujagyslių spindį; Išorinis stento ilgis (įskaitant ir atrauminius galiukus) bei vidinis darbinis stento ilgis (pažymėtas spiralinėmis vijomis) ribojamas kraujagyslių spindžio; Pristatomos vielos galiuko išorinis skersmuo OD: 0,012”; Pristatomos vielos galiuko ilgis: 5 mm; Suderinamas su pristatomu kateteriu, kurio vidinis skersmuo ID: 0,027”. | 6 | Microvention/ FRED, FREDJR/ REF: REF: FREDXXXX, FREDJRXXXX, XFREDXXXX. WX-XX-X, WX-XX-S, VIA-XX-XXX-01, WDC-X. | Tai dvisluoksnis stentas, sudarytas iš 16 išorinių ir 48 vidinių persipynusių vijų; Pintas savaime išsiplečiantis hibridinis nikelio titano persipynusių stentų dizainas; Turi pristatymo laidą; Atraumatinių galiukų skaičius: 4; Atraumatinių galiukų ilgis: 3 mm; Turi integruotus proksimalinius ir distalinius radiologinius žymenis: 2; Vidinio stento vijų paviršių sudaro nuo 22 % iki 44 % metalas; Nominalinis radiologinių helikalinių tantalo gijų skersmuo: 0,00225”; Nominalinis vidinio stento vielų pynių ląstelių diametras: 0,0009” – 0,0014”; Nominalinis išorinio stento vielų pynių ląstelių diametras: 0,0020” – 0,0022”; Galimi diametrai (mm): 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; Galimi kraujagyslių spindžiai OD (mm): 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; Tinkamas naudoti su visų modelių mikrokateteriais, kurių vidinis skersmuo ID 0,027” arba 0,69 mm; Maksimalus OD atitinka kraujagyslių spindį; Išorinis stento ilgis (įskaitant ir atrauminius galiukus) bei vidinis darbinis stento ilgis (pažymėtas spiralinėmis vijomis) ribojamas kraujagyslių spindžio; Pristatomos vielos galiuko išorinis skersmuo OD: 0,012”; Pristatomos vielos galiuko ilgis: 5 mm; Suderinamas su pristatomu kateteriu, kurio vidinis skersmuo ID: 0,027”. Katalogas "FRED dydziai" psl.1-2, "FREDJr dydziai" psl.1-2, "FRED&FREDJr savybes." psl.1-7, "Fred_Fred Jr struktura" psl.1-6 | 8400 | 8820,00 | 8500,00 | 50400,00 |
| 222 | Precipitatinis hidrofobinis injekcinis skystis, naudojamas arterioveninėms malformacijoms (anomalijoms) ir hipervaskuliniams navikams. | Galimos koncentracijos: 25 %; 30 %; 35%; Galimas klampumas: žemas; vidutinis; aukštas; Kiekis viename švirkšte: 1 ml; Dėžutėje 1 užpildytas švirkštas su skysta emboline medžiaga, 1 užpildytas švirkštas turintis DMSO ir mikrokateterio šakotuvo adapteriai; Prietaisas turi būti naudojamas su DMSO suderinamais mikrokateteriais, taip pat okliuziniais balioniniais mikrokateteriais; Suderinamų mikrokateterių darbinis ilgis: 150 cm; 156 cm; 167 cm; “Dead space”: 0,44 ml; 0,41 ml; 0,34 ml; 0,35 ml; “Dead space” naudojant adaptorių: 0,23 ml; 0,24 ml; 0,25 ml; 0,26 ml; Suderinamų kateterių proksimalinis / distalinis išorinis skersmuo OD (French): 2,8 / 2,1; 2,4 / 1,7; 2,1 / 1,6; 2,1 / 1,3; Suderinamų kateterių galiukų žymenų (markerių) galimas skaičius: 1, 2, 3. | 30 | Microvention/ PHIL/ REF: LEN10LV250, LEN10250, LEN10300, LEN10350, LEN10LV250RE, LEN10250RE, LEN10300RE, LEN10350RE. | Galimos koncentracijos: 25 %; 30 %; 35%; Galimas klampumas: žemas; vidutinis; aukštas; Kiekis viename švirkšte: 1 ml; Dėžutėje 1 užpildytas švirkštas su skysta emboline medžiaga, 1 užpildytas švirkštas turintis DMSO ir mikrokateterio šakotuvo adapteriai; Prietaisas turi būti naudojamas su DMSO suderinamais mikrokateteriais, taip pat okliuziniais balioniniais mikrokateteriais; Suderinamų mikrokateterių darbinis ilgis: 150 cm; 156 cm; 167 cm; “Dead space”: 0,44 ml; 0,41 ml; 0,34 ml; 0,35 ml; “Dead space” naudojant adaptorių: 0,23 ml; 0,24 ml; 0,25 ml; 0,26 ml; Suderinamų kateterių proksimalinis / distalinis išorinis skersmuo OD (French): 2,8 / 2,1; 2,4 / 1,7; 2,1 / 1,6; 2,1 / 1,3; Suderinamų kateterių galiukų žymenų (markerių) galimas skaičius: 1, 2, 3. Katalogas “PHIL” psl.1-6, “PHIL savybes” psl.1-2 | 700,00 | 735,00 | 800,00 | 21000,00 |
| 223 | Spiralės skirtos intrakranialinių aneurizmų ir kitų neurovaskulinių anomalijų endovaskulinei embolizacijai. | Hidrogeliu padengtos vielos šerdis prasiplečia padidindama vielos (ritės) skersmenį iki 20 %, maksimaliai užpildydama aneurizmų, fistulių ir kraujagyslių ertmę; Hidrogelinės vielos gali būti įvairių modifikacijų: complex, helical, hidrofill; Hidrogelinės vielos gali būti įvairių minkštumų pasirinktinai: standartinės; minkštos; ekstra minkstos; Hidrogelinės vielos gali būti įvairių dydžių: 18; 10; Hidrogelinės vielos gali būti įvairaus diametro (mm): 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; Hidrogelinės vielos gali būti įvairaus ilgio (cm): 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 20. | 90 | Microvention/Hydrogel coils 10XXXXXXXX-V, 18XXXXXXXX-V | Hidrogeliu padengtos vielos šerdis prasiplečia padidindama vielos (ritės) skersmenį iki 20 %, maksimaliai užpildydama aneurizmų, fistulių ir kraujagyslių ertmę; Hidrogelinės vielos gali būti įvairių modifikacijų: complex, helical, hidrofill; Hidrogelinės vielos yra įvairių minkštumų pasirinktinai: standartinės; minkštos; ekstra minkstos; Hidrogelinės vielos yra įvairių dydžių: 18; 10; Hidrogelinės vielos yra įvairaus diametro (mm): 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; Hidrogelinės vielos yra įvairaus ilgio (cm): 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 20. Katalogas “HydroCoils” psl. 1-6, “HydroCoils su kodais” psl. 1-2 | 650,00 | 682,50 | 700,00 | 58500,00 |
| 224 | Intrakranialiniai stentai | Stentas pagamintas iš 12 arba pasirinktinai 16 atskirų nitinolio arba nerūdyjančio plieno vielų, kurias iki 18 % arba 28 % pasirinktinai sudaro metalas; Stento vielos sudaro 0,8 mm ar pasirinktinai 1,5 mm dydžio ląsteles todėl laisvai praeina mikrokateteriai; Radiologiniai žymenys stento proksimaliniuose / distaliniuose galuose: 3 ir 3; 4 ir 4 pasirinktinai; Helikalinės radiologinės vijos, einančios per visą darbinį ilgį: 2; 3; Stentas iki 75 % gali būti įtraukiamas diegimo metu, jei matoma netiksli nukreipimo vieta; Galimi dydžiai (nekoreguotas diametras x bendro ilgio (mm)): 2,5 x 13; 2,5 x 17; 2,5 x 23; 2,5 x 34; 3,5 x 18; 3,5 x 23; 3,5 x 28; 3,5 x 33; 3,5 x 17; 3,5 x 22; 4,5 x 18; 4,5 x 23; 4,5 x 32; 5,5 x 30; 5,5 x 33; Pristatomosios vielos galiuko ilgis: 5 mm; 10 mm; Pristatomosios vielos galiuko OD: 0,006”; Stentas suderinamas su ID 0,021” dydžio mikrokateteriu, kurio distalinis OD 2,0 F, proksimalinis OD 2,5 F; okliuziniu balioniniu mikrokateteriu ID 0,017” atitinkamai 0,0165”; distalinis OD 1,7 F / 2,1 F; proksimalinis OD 2,4 F / 2,8 F atitinkamai. | 30 | Microvention/ LVIS, LVIS JR/ REF: 17XXXX-CASJ, 21XXXX-CAS, LEVXXXX | Stentas pagamintas iš 12 arba pasirinktinai 16 atskirų nitinolio arba nerūdyjančio plieno vielų, kurias iki 18 % arba 28 % pasirinktinai sudaro metalas; Stento vielos sudaro 0,8 mm ar pasirinktinai 1,5 mm dydžio ląsteles todėl laisvai praeina mikrokateteriai; Radiologiniai žymenys stento proksimaliniuose / distaliniuose galuose: 3 ir 3; 4 ir 4 pasirinktinai; Helikalinės radiologinės vijos, einančios per visą darbinį ilgį: 2; 3; Stentas iki 75 % gali būti įtraukiamas diegimo metu, jei matoma netiksli nukreipimo vieta; Galimi dydžiai (nekoreguotas diametras x bendro ilgio (mm)): 2,5 x 13; 2,5 x 17; 2,5 x 23; 2,5 x 34; 3,5 x 18; 3,5 x 23; 3,5 x 28; 3,5 x 33; 3,5 x 17; 3,5 x 22; 4,5 x 18; 4,5 x 23; 4,5 x 32; 5,5 x 30; 5,5 x 33; Pristatomosios vielos galiuko ilgis: 5 mm; 10 mm; Pristatomosios vielos galiuko OD: 0,006”; Stentas suderinamas su ID 0,021” dydžio mikrokateteriu, kurio distalinis OD 2,0 F, proksimalinis OD 2,5 F; okliuziniu balioniniu mikrokateteriu ID 0,017” atitinkamai 0,0165”; distalinis OD 1,7 F / 2,1 F; proksimalinis OD 2,4 F / 2,8 F atitinkamai. Katalogas “LVIS” psl.1-6, "LVIS EVO" psl.1-2. | 2300,00 | 2415,00 | 2300,00 | 69000,00 |
| 225 | Neuralinis mikrokteteris su hidrofiline danga, skirtas intrakranialinių aneurizmų embolizacijai, naudojant hidrospirales. | Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų (gali būti ir 8 segmentai) su kūginiu PTFE padengtu vidiniu hidrofiliniu įdėklu ir atraumatiniu minkštu antgaliu, leidžiančiu pagerinti našumą sudėtingos, vingiuotos ​​anatomijos kraujagyslėse. Suderinamas su DMSO, tiek kartu su spiralėmis, tiek be jų, taip pat skystomis embilinėmis medžiagomis. Slėgis – 700 psi. “Dead space”: 0,41cm3; 0,26 cm3 jei kartu naudojamas įdėklo adapteris. Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis ne mažiau – 100 cm (galimi dydžiai – 110 cm). Minkštas ir atraumatinis galiukas, turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR; suformuota: 45; 90; J. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,017”; 0,021“; 0,027“. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,4 Fr/1,7 Fr; 2,5 Fr/2,0 Fr; 3,1 Fr/2,6 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 150 cm. (Galimi ilgiai – 156 cm.). | 90 | Microvention/ Headway, Headway DUO/ REF: MC172150S, MC172150SX, MC17215045X, MC17215090X, MC172150JX, MC212150S, MC272150S, MC272156S, MC162156S, MC162167S | Mikrokateteris sudarytas iš ne mažiau 7 progresyvių segmentų (gali būti ir 8 segmentai) su kūginiu PTFE padengtu vidiniu hidrofiliniu įdėklu ir atraumatiniu minkštu antgaliu, leidžiančiu pagerinti našumą sudėtingos, vingiuotos anatomijos kraujagyslėse. Suderinamas su DMSO, tiek kartu su spiralėmis, tiek be jų, taip pat skystomis embilinėmis medžiagomis. Slėgis – 700 psi. “Dead space”: 0,41cm3; 0,26 cm3 jei kartu naudojamas įdėklo adapteris. Dėžutėje vienas mikrokateteris, formavimo šerdis ir įvesties vamzdelis. Paviršiaus hidrofilinės dangos ilgis – 100 cm (galimi dydžiai – 110 cm). Minkštas ir atraumatinis galiukas, turi 2 mikrokateterio galiuko žymelius. Mikrokateterio galiuko formos: STR; suformuota: 45; 90; J. Mikrokateterio vidinis skersmuo – 0,017”; 0,021“; 0,027“. Proksimalinis/distalinis skersmuo OD: 2,4 Fr/1,7 Fr; 2,5 Fr/2,0 Fr; 3,1 Fr/2,6 Fr. Bendras mikrokateterio ilgis ne mažiau – 150 cm. (Galimi ilgiai – 156 cm.). Katalogas Headway” psl. 1-6, “Headway DUO” psl.1-4 | 500,00 | 525,00 | 540,00 | 45000 |
| 226 | Vielų atjungimo sistema | Termomechaninė rankena paruošta iškart naudoti; Integruotas maitinimo šaltinis; Sterili; ergonomiško dizaino. Pasižymi greitu (0,075 s) vielos atjungimu, vos vieno mygtuko paspaudimu; Prietaisas pasižymi vizualiniais ir garsiniais pranešimais, įspėjančiais, kad įrenginys paruoštas naudoti. | 60 | Microvention/ V-Grip/ REF: VGXXX/ | Termomechaninė rankena paruošta iškart naudoti; Integruotas maitinimo šaltinis; Sterili; ergonomiško dizaino. Pasižymi greitu (0,075 s) vielos atjungimu, vos vieno mygtuko paspaudimu; Prietaisas pasižymi vizualiniais ir garsiniais pranešimais, įspėjančiais, kad įrenginys paruoštas naudoti. Katalogas “VGRIP” psl.1-5 | 250,00 | 262,50 | 300,00 | 15000,00 |
| 227 | Kreipiančiosios vielos su hidrofiline danga, skirtos bendram periferinių ir neurokraujagyslių intravaskuliniam naudojimui | Turi hidrofilinį dangalą. Turi išskirtinai minkštą, lankstų ir paslankų galiuką, leidžiančiu lengvai judėti kraujagyslėse. Vielos gali būti: Soft, Support, Docking. Bendras ilgis ne mažiau 115 cm (galimi ilgiai: 200 cm; taip pat 200 cm su galimybe prailginti iki 313 cm). Hidrofiline medžiaga dengtos dalies ilgis ne mažiau 40 cm (galimas ilgis – 97 cm). Radiopaque Tip galiuko ilgis ne mažiau 3 cm (gali būti 6 cm). Formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm. Distalinis / proksimalinis skersmuo coliais: 0,012” (0,30 mm) / 0,014” (0,36 mm). Dėžutėje – 1 kreipiančioji viela. Gali būti formavimo šerdis, įvedimo įrankis, sukimo prietaisas. | 30 | Microvention/ Traxcess/ REF: GW1420040, GW1420040S, GW1420040X, GW14100EX | Turi hidrofilinį dangalą. Turi išskirtinai minkštą, lankstų ir paslankų galiuką, leidžiančiu lengvai judėti kraujagyslėse. Vielos gali būti: Soft, Support, Docking. Bendras ilgis ne mažiau 115 cm (galimi ilgiai: 200 cm; taip pat 200 cm su galimybe prailginti iki 313 cm). Hidrofiline medžiaga dengtos dalies ilgis ne mažiau 40 cm (galimas ilgis – 97 cm). Radiopaque Tip galiuko ilgis ne mažiau 3 cm (gali būti 6 cm). Formuojamo galiuko ilgis – 1,4 cm. Distalinis / proksimalinis skersmuo coliais: 0,012” (0,30 mm) / 0,014” (0,36 mm). Dėžutėje – 1 kreipiančioji viela. Gali būti formavimo šerdis, įvedimo įrankis, sukimo prietaisas. Katalogas “Traxcess” psl.1-6, “Traxcess Nr2” psl.1-2 | 320,00 | 336,00 | 340,00 | 9600,00 |

- Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir Perkančioji organizacija dėl nenumatytų aplinkybių pasilieka teisę neišpirkti viso numatyto šio Prekių kiekio. Prekės bus užsakomos dalimis pagal Perkančiosios organizacijos poreikį visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti techninės specifikacijos  reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti savo pasiūlyme nurodytų prekių techninius reikalavimus įrodantys gamintojo dokumentacija (bukletai, katalogai ir pan.) anglų ir/ar lietuvių kalba, o techninėje specifikacijoje nurodytų techninių reikalavimų reikšmės – ir lietuvių kalbomis. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaracija/eksploatacinių savybių deklaracija) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurias techninėje specifikacijoje nurodytas techninių reikalavimų reikšmes patvirtina nurodytas parametras (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

- Prekės turi turėti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

- Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertes /analogiškas Techninėje specifikacijoje nurodytas medžiagas / sistemas, turi kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo studijas, ar rinkos tyrimus, kurie būti moksliškai pagrįsti ir įrodytų siūlomų medžiagų / sistemų lygiavertiškumą.

_____________