Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymas gali būti teikiamas vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Tiekėjas pildo tų pirkimo dalių, kurioms teikia pasiūlymą, 5-8 stulpelius.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Charakteristikos | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt | Gamintojas | Atitikimas specifikacijos reikalavimams su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą | Vieneto įkainis, EUR be PVM | Vieneto įkainis, EUR su PVM | Priimtinas, maksimalus vieneto įkainis, EUR be PVM | Pirkimo objekto dalies Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | Hidrofiliniai koronariniai kateteriai nukreipėjai | Kateteris nukreipėjas dengtas hidrofiline danga per visą ilgį, išskyrus distalinę (7 cm) ilgio kateterio dalį ir proksimalinę (25 cm) ilgio kateterio dalį; Išorinis poliamido sluoksnis užtikrina gerą kateterio formos išlaikymą; Kateteris didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą: 5F - 0.058"/1.47 mm; 6F – 0.071"/1.80 mm; 7F- 0.082"/2.08 mm; 8F- 0.091"/2.31 mm; 1:1 sukimo kontrolė; Dydžiai: 5F; 6F; 7F; 8F; Ilgis: 100 cm. Modifikacijų įvairovė: AL- 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; AR- 1.0; 2.0; JL- 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; JR- 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; EBU- 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; 4.75; 5.0; XBRCA- 3.0; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; MPA; HS; IM; LCB&RCB; TIG – 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5; | 270 | Pendracare, Primum. | Kateteris nukreipėjas dengtas hidrofiline danga per visą ilgį, išskyrus distalinę (7 cm) ilgio kateterio dalį ir proksimalinę (25 cm) ilgio kateterio dalį; Išorinis poliamido sluoksnis užtikrina gerą kateterio formos išlaikymą; Kateteris didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą: 5F - 0.058"/1.47 mm; 6F – 0.071"/1.80 mm; 7F- 0.082"/2.08 mm; 8F- 0.091"/2.31 mm; 1:1 sukimo kontrolė; Dydžiai: 5F; 6F; 7F; 8F; Ilgis: 100 cm. Modifikacijų įvairovė: AL- 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; AR- 1.0; 2.0; JL- 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; JR- 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; EBU- 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; 4.75; 5.0; XBRCA- 3.0; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; MPA; HS; IM; LCB&RCB; TIG – 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 1-6. | 54,00 | 56,70 | 67,00 | 18090,00 |
| 99 | PTA sirolimu ir biodegraduojančiu polimeru dengti balioniniai kateteriai 0.018“ vielai | Mikro rezervuarų technologija paremtas vaisto ir biodegraduojančio polimero padengimas užtikrina vaisto išsiskyrimą iki 90 dienų; Amfipatinis lipidų padengimas užtikrina gerą mikro rezervuarų pririšimą prie balioninio kateterio paviršiaus įvedimo ir išpūtimo metu; Naudojamas su 0.018“ pravedimo viela; Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Du rentgenokontrastiniai žymekliai; Kateterio proksimalinės ir distalinės dalies diametras 3.9 F; Suderinamas su introdiuseriais: 5F (2-3 mm diametro balionams); 6F (3,5-5 mm diametro balionams), 7F (6-7 mm diametro balionams); Baliono nominalus slėgis 6 atm visiems dydžiams; Baliono plyšimo slėgis 12 atm. (20-40 mm ilgio balionams) ir 10 atm. (60-150 mm ilgio balionams); Sirolimus kiekis balionėlio paviršiuje 1.0 μg/mm2; Baliono diametrai: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm; Baliono ilgiai: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm (visiems diametrams); Sistemos darbinis ilgis 135 cm. | 300 | MedAlliance. | Mikro rezervuarų technologija paremtas vaisto ir biodegraduojančio polimero padengimas užtikrina vaisto išsiskyrimą iki 90 dienų; Amfipatinis lipidų padengimas užtikrina gerą mikro rezervuarų pririšimą prie balioninio kateterio paviršiaus įvedimo ir išpūtimo metu; Naudojamas su 0.018“ pravedimo viela; Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Du rentgenokontrastiniai žymekliai; Kateterio proksimalinės ir distalinės dalies diametras 3.9 F; Suderinamas su introdiuseriais: 5F (2-3 mm diametro balionams); 6F (3,5-5 mm diametro balionams), 7F (6-7 mm diametro balionams); Baliono nominalus slėgis 6 atm visiems dydžiams; Baliono plyšimo slėgis 12 atm. (20-40 mm ilgio balionams) ir 10 atm. (60-150 mm ilgio balionams); Sirolimus kiekis balionėlio paviršiuje 1.0 μg/mm2; Baliono diametrai: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm; Baliono ilgiai: 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm (visiems diametrams); Sistemos darbinis ilgis 135 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 11-13. | 740,00 | 777,00 | 740,00 | 222000,00 |
| 100 | PTCA sirolimu ir biodegraduojančiu polimeru dengti balioniniai kateteriai | Mikro rezervuarų technologija paremtas vaisto ir biodegraduojančio polimero padengimas užtikrina vaisto išsiskyrimą iki 90 dienų; Amfipatinis lipidų padengimas užtikrina gerą mikro rezervuarų pririšimą prie balioninio kateterio paviršiaus įvedimo ir išpūtimo metu; Naudojamas su 0.014“ pravedimo viela; Sistemos dizainas Rx (rapid exchange - angl.) tipo; Du rentgenokontrastiniai žymekliai; Kateterio proksimalinės ir distalinės dalies diametras 1.9 F; Suderinamas su nukreipiančiaisiais kateteriais: 5F (1,5 – 3,75 mm diametro balionams) ir 6F (4 – 5 mm diametro balionams); Baliono nominalus slėgis 6 atm visiems dydžiams; Baliono plyšimo slėgis 12 atm. visiems dydžiams; Sirolimus vaisto kiekis balionėlio paviršiuje 1.0 μg/mm2; Baliono diametrai: 1,5 mm, 2 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; Baliono ilgiai: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm (visiems diametrams); Sistemos darbinis ilgis 140 cm. | 90 | MedAlliance. | Mikro rezervuarų technologija paremtas vaisto ir biodegraduojančio polimero padengimas užtikrina vaisto išsiskyrimą iki 90 dienų; Amfipatinis lipidų padengimas užtikrina gerą mikro rezervuarų pririšimą prie balioninio kateterio paviršiaus įvedimo ir išpūtimo metu; Naudojamas su 0.014“ pravedimo viela; Sistemos dizainas Rx (rapid exchange - angl.) tipo; Du rentgenokontrastiniai žymekliai; Kateterio proksimalinės ir distalinės dalies diametras 1.9 F; Suderinamas su nukreipiančiaisiais kateteriais: 5F (1,5 – 3,75 mm diametro balionams) ir 6F (4 – 5 mm diametro balionams); Baliono nominalus slėgis 6 atm visiems dydžiams; Baliono plyšimo slėgis 12 atm. visiems dydžiams; Sirolimus vaisto kiekis balionėlio paviršiuje 1.0 μg/mm2; Baliono diametrai: 1,5 mm, 2 mm, 2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; Baliono ilgiai: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm (visiems diametrams); Sistemos darbinis ilgis 140 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 14-16. | 766,00 | 804,30 | 767,00 | 69030,00 |
| 101 | Kateteris-žnyplės svetimkūnių ištraukimui | Dviejų dantukų žnyplės, pagamintos iš medicininios nerūdijančio plieno; Žnyplių atidarymo plotis 0-12 mm; Galimybė įtraukti žnyples į kateterį; Kateterio diametras 1.75 mm; Rekomenduojamas introdiuserio dydis nuo 5.5 F; Sistemos darbinis ilgis 110 cm. | 15 | Osypka. | Dviejų dantukų žnyplės, pagamintos iš medicininios nerūdijančio plieno; Žnyplių atidarymo plotis 0-12 mm; Galimybė įtraukti žnyples į kateterį; Kateterio diametras 1.75 mm; Rekomenduojamas introdiuserio dydis nuo 5.5 F; Sistemos darbinis ilgis 110 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 17-20. | 400,00 | 420,00 | 400,00 | 6000,00 |
| 102 | Kilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui | Lanksti nitinolinė kilpa atraumatiniu galiuku; Kilpos atidarymo plotis 0-40 mm; Kilpos palinkimo kampas kateterio atžvilgiu: 45o ir 90o; Galimybė visiškai įtraukti kilpą į kateterį; Kateterio diametras 1.75 mm; Rekomenduojamas introdiuserio dydis nuo 5.5 F; Sistemos darbinis ilgis 110 cm. | 15 | Osypka. | Lanksti nitinolinė kilpa atraumatiniu galiuku; Kilpos atidarymo plotis 0-40 mm; Kilpos palinkimo kampas kateterio atžvilgiu: 45o ir 90o; Galimybė visiškai įtraukti kilpą į kateterį; Kateterio diametras 1.75 mm; Rekomenduojamas introdiuserio dydis nuo 5.5 F; Sistemos darbinis ilgis 110 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 17-20. | 400,00 | 420,00 | 400,00 | 6000,00 |
| 103 | A. Femoralis uždarymo po kateterizacijos sistema | Pagaminta iš biologinės kilmės produkto (tarpląstelinės matricos); Atstato arterijos sienelės audinį (nesusiformuoja randinis audinys); Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje; Galimybė sistemą naudoti kalcifikuotose, stenozuotose, mažo diametro kraujagyslėse; Dydžiai: 5F, 6F, 7F, 8F; Rinkinį sudaro: uždarymo prietaisas, praplėtėjas, pravedimo viela, predilatorius ir obturatorius. | 150 | Morris. | Pagaminta iš biologinės kilmės produkto (tarpląstelinės matricos); Atstato arterijos sienelės audinį (nesusiformuoja randinis audinys); Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje; Galimybė sistemą naudoti kalcifikuotose, stenozuotose, mažo diametro kraujagyslėse; Dydžiai: 5F, 6F, 7F, 8F; Rinkinį sudaro: uždarymo prietaisas, praplėtėjas, pravedimo viela, predilatorius ir obturatorius. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 21-24. | 150,00 | 157,50 | 160,00 | 24000,00 |
| 104 | Savaime išsiplečiantys dvikrypčiai (angl. Bi-directional) nitinoliniai periferiniai stentai | Savaime išsiplečiantys dvikrypčiai (angl. Bi-directional) nitinoliniai periferiniai stentai; Bangos formos segmentinė stento konstrukcija su lanksčiomis jungtimis; Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 4 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; Stentų ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm; Įvedimo kateterio ilgiai: 80 cm ir 120 cm. | 150 | Qualimed. | Savaime išsiplečiantys dvikrypčiai (angl. Bi-directional) nitinoliniai periferiniai stentai; Bangos formos segmentinė stento konstrukcija su lanksčiomis jungtimis; Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 4 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; Stentų ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm; Įvedimo kateterio ilgiai: 80 cm ir 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 25-28. | 440,00 | 462,00 | 440,00 | 66000,00 |
| 105 | Didelio diametro Non-compliant tipo PTA balioninis kateteris OTW 0.038“ vielai | Baliono medžiaga PA, atspari punkcijai ir leidžianti pakartotinai pripūsti balionėlį; Greitas pripūtimo ir išleidimo laikas; Baliono diametrai: 10 mm, 12mm, 14mm, 16 mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32 mm; Baliono ilgiai: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm; Naudojami su introdiuseriais: 7F (10-12 mm diametrų balionams), 8F (14 mm diametro balionams), 10F (16-18 mm diametrų balionams), 11F (20-22 mm diametrų balionams), 12F (24 mm diametro balionams), 13F (26-32 mm diametrų balionams); Naudojamas su 0.038“ pravedimo viela; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Nominalus slėgis: 4 atm (visiems diametrams); RBP slėgis: 10 atm (10-14 mm diametrų balionams), 8 atm (16 mm diametro balionams), 7 atm (18-28 mm diametrų balionams), 6 atm (30-32 mm diametrų balionams); Sistemos ilgis: 80 cm ir 120 cm. Sistemos darbinis ilgis 110 cm. | 30 | Andramed. | Baliono medžiaga PA, atspari punkcijai ir leidžianti pakartotinai pripūsti balionėlį; Greitas pripūtimo ir išleidimo laikas; Baliono diametrai: 10 mm, 12mm, 14mm, 16 mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32 mm; Baliono ilgiai: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm; Naudojami su introdiuseriais: 7F (10-12 mm diametrų balionams), 8F (14 mm diametro balionams), 10F (16-18 mm diametrų balionams), 11F (20-22 mm diametrų balionams), 12F (24 mm diametro balionams), 13F (26-32 mm diametrų balionams); Naudojamas su 0.038“ pravedimo viela; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Nominalus slėgis: 4 atm (visiems diametrams); RBP slėgis: 10 atm (10-14 mm diametrų balionams), 8 atm (16 mm diametro balionams), 7 atm (18-28 mm diametrų balionams), 6 atm (30-32 mm diametrų balionams); Sistemos ilgis: 80 cm ir 120 cm. Sistemos darbinis ilgis 110 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 29-32. | 400,00 | 420,00 | 400,00 | 12000,00 |
| 106 | Periferiniai balionu išplečiami stentai, naudojami su 0.035“ pravedimo viela. | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Stento medžiaga: CoCr (L605) lydinys; Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6 mm diametro stentams), 0,145x0,145 mm (7-8 mm diametro stentams) ir 0,165x0,145 mm (9-10 mm diametro stentams); Lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Platinos/iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai baliono proksimalinėje ir distalinėje dalyje; Kateterio dydis 5 Fr; Žemo profilio - visų diametrų stentai praeina per 6 F introdiuserį; Nominalus slėgis 10 atm (5-6 mm diametro stentams), 8 atm (7-10 mm diametro stentams); Baliono plyšimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentams), 12 atm (7-10 mm diametro stentams); Stentų diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Stentų ilgiai: 18, 23, 27, 28, 38, 57, 58 mm; Įvedimo kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. | 150 | Bentley. | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Stento medžiaga: CoCr (L605) lydinys; Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6 mm diametro stentams), 0,145x0,145 mm (7-8 mm diametro stentams) ir 0,165x0,145 mm (9-10 mm diametro stentams); Lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Platinos/iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai baliono proksimalinėje ir distalinėje dalyje; Kateterio dydis 5 Fr; Žemo profilio - visų diametrų stentai praeina per 6 F introdiuserį; Nominalus slėgis 10 atm (5-6 mm diametro stentams), 8 atm (7-10 mm diametro stentams); Baliono plyšimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentams), 12 atm (7-10 mm diametro stentams); Stentų diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Stentų ilgiai: 18, 23, 27, 28, 38, 57, 58 mm; Įvedimo kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 33-37. | 360,00 | 378,00 | 360,00 | 54000,00 |
| 107 | Vainikinių arterijų stengraftai. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 89±25µm; Stento sienelės storis 0,07x0,08 mm (2,5mm diametro stentgraftams), 0,08x0,09 mm (2,75-4,0mm diametro stentgraftams) ir 0,07x0,08 mm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Žemo profilio: proksimalinės dalies diametras 1,9 F, distalinė dalies diametras 2,7 F (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 3.2F (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Suspausto (angl. crimped) stentgrafto profilis 1,1 mm (2,5 diametro stentgraftams), 1,2 mm (3,0 diametro stentgraftams), 1,3 mm (4,0 diametro stentgraftams), 1,4 mm (5,0 diametro stentgraftams); Platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Visų diametrų stentgraftai turi praeiti per 5 F nukreipiantįjį kateterį; Nominalus slėgis 11 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 10 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 16 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 14 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Naudojamas su 0.014“ viela-pravedėja; Diametrai: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 ir 5,0 mm; Ilgiai: 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm; Kateterio ilgis 144 cm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 154 cm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams). | 30 | Bentley. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 89±25µm; Stento sienelės storis 0,07x0,08 mm (2,5mm diametro stentgraftams), 0,08x0,09 mm (2,75-4,0mm diametro stentgraftams) ir 0,07x0,08 mm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Žemo profilio: proksimalinės dalies diametras 1,9 F, distalinė dalies diametras 2,7 F (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 3.2F (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Suspausto (angl. crimped) stentgrafto profilis 1,1 mm (2,5 diametro stentgraftams), 1,2 mm (3,0 diametro stentgraftams), 1,3 mm (4,0 diametro stentgraftams), 1,4 mm (5,0 diametro stentgraftams); Platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Visų diametrų stentgraftai turi praeiti per 5 F nukreipiantįjį kateterį; Nominalus slėgis 11 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 10 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 16 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 14 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Naudojamas su 0.014“ viela-pravedėja; Diametrai: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 ir 5,0 mm; Ilgiai: 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm; Kateterio ilgis 144 cm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 154 cm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams). Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 38-41. | 1400,00 | 1470,00 | 1400,00 | 42000,00 |
| 108 | Periferiniai stengraftai. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6mm diametro stentgraftams), 0,145x0,145 mm (7-8mm diametro stentgraftams) ir 0,165x0,145 mm (9-10mm diametro stentgraftams); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su 6F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 7F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 9 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. | 60 | Bentley. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6mm diametro stentgraftams), 0,145x0,145 mm (7-8mm diametro stentgraftams) ir 0,165x0,145 mm (9-10mm diametro stentgraftams); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su 6F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 7F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 9 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 42-45. | 1050,00 | 1102,50 | 1050,00 | 63000,00 |
| 109 | Labai didelės radialinės jėgos periferiniai stengraftai | Sistema sudaryta iš dviejų kobalto-chromo L605 lydinio stentų ir dviejų sluoksnių mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Vienas ePTFE sluoksnis yra tarp dviejų stentų, antras sluoksnis iš išorės pilnai dengia stentgraftą; Stentgraftas pasižymi labai didele radialine jėga (iki 7 N/mm); Stento sienelės storis 0,135-0,155x0,115 mm (priklausomai nuo stentgrafo diametro); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai markeriai; Naudojami su 7F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 8F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 11 atm (5-6 mm diametro stentgraftams), 9 atm (7-8 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (9-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (7-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgis 120 cm. | 15 | Bentley. | Sistema sudaryta iš dviejų kobalto-chromo L605 lydinio stentų ir dviejų sluoksnių mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Vienas ePTFE sluoksnis yra tarp dviejų stentų, antras sluoksnis iš išorės pilnai dengia stentgraftą; Stentgraftas pasižymi labai didele radialine jėga (iki 7 N/mm); Stento sienelės storis 0,135-0,155x0,115 mm (priklausomai nuo stentgrafo diametro); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai markeriai; Naudojami su 7F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 8F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 11 atm (5-6 mm diametro stentgraftams), 9 atm (7-8 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (9-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (7-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgis 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 46-49. | 2000,00 | 2100,00 | 2000,00 | 30000,00 |
| 110 | Periferiniai savaime išsiplečiantys 3D spiralinės konstrukcijos stentai, naudojami su 0.035“ pravedimo viela. | 3D spiralinė konstrukcija sukuria besisukančią kraujo tėkmę stentuotoje kraujagyslėje, sąlygodama mažesnę intimos hiperplaziją (pateikti tai patvirtinančias publikacijas tarptautiniuose specializuotuose leidiniuose); Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 3 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7 mm; Stentų ilgiai: 60, 80, 100, 125, 150, mm (visiems stentų diametrams); Įvedimo kateterio darbinis ilgis 113 cm. | 120 | Veryan. | 3D spiralinė konstrukcija sukuria besisukančią kraujo tėkmę stentuotoje kraujagyslėje, sąlygodama mažesnę intimos hiperplaziją (pateikti tai patvirtinančias publikacijas tarptautiniuose specializuotuose leidiniuose); Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 3 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7 mm; Stentų ilgiai: 60, 80, 100, 125, 150, mm (visiems stentų diametrams); Įvedimo kateterio darbinis ilgis 113 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 50-57. | 1000,00 | 1050,00 | 1000,00 | 120000,00 |
| 169 | Grįžimo į spindį kateteris | Sugrįžimo į tikrąjį kraujagyslės spindį ir okliuzijų praėjimui skirtas prietaisas (angl. “crossing and re-entry device”) 4FR arba 2,9FR kateteris; Kateterio veleno išorinis skersmuo: 0,96 mm – 2.9Fr; 1.4 mm – 4 Fr. 80 cm arba 120 cm darbinio ilgio; Viela pravedėjas: 0,018 ”– 4FR kateteriui, 0,014 ” – 2.9FR kateteriui; Vieno liumeno kateteris su standžiu metaliniu distaliniu galiuku. Ilga adata, iš anksto išlenkta distaliniame gale. Adatos iškyša yra valdoma iš kateterio rankenos ir apima keletą padėčių: a) apie 2-3 mm tiesią iškyšą; b) apie 7 mm iškyša kampu; c) apie 11 mm iškyša kampu (tik 4Fr kateteriui). Galimas adatos ir vielos pravedėjo krypties pakeitimas. Turi adatos saugos užraktą. Žymeklis identifikuoja radialinę adatos iškyšos kryptį. | 30 | Bentley. | Sugrįžimo į tikrąjį kraujagyslės spindį ir okliuzijų praėjimui skirtas prietaisas (angl. “crossing and re-entry device”) 4FR arba 2,9FR kateteris; Kateterio veleno išorinis skersmuo: 0,96 mm – 2.9Fr; 1.4 mm – 4 Fr. 80 cm arba 120 cm darbinio ilgio; Viela pravedėjas: 0,018 ”– 4FR kateteriui, 0,014 ” – 2.9FR kateteriui; Vieno liumeno kateteris su standžiu metaliniu distaliniu galiuku. Ilga adata, iš anksto išlenkta distaliniame gale. Adatos iškyša yra valdoma iš kateterio rankenos ir apima keletą padėčių: a) 3 mm tiesią iškyšą; b) 7 mm iškyša kampu; c) 11 mm iškyša kampu (tik 4Fr kateteriui). Galimas adatos ir vielos pravedėjo krypties pakeitimas. Turi adatos saugos užraktą. Žymeklis identifikuoja radialinę adatos iškyšos kryptį. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 58-62. | 1400,00 | 1470,00 | 1400,00 | 42000,00 |
| 208 | Vainikinių arterijų stengraftai. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 89±25µm; Stento sienelės storis 0,07x0,08 mm (2,5mm diametro stentgraftams), 0,08x0,09 mm (2,75-4,0mm diametro stentgraftams) ir 0,07x0,08 mm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Žemo profilio: proksimalinės dalies diametras 1,9 F, distalinė dalies diametras 2,7 F (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 3.2F (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Suspausto (angl. crimped) stentgrafto profilis 1,1 mm (2,5 diametro stentgraftams), 1,2 mm (3,0 diametro stentgraftams), 1,3 mm (4,0 diametro stentgraftams), 1,4 mm (5,0 diametro stentgraftams); Platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Visų diametrų stentgraftai turi praeiti per 5 F nukreipiantįjį kateterį; Nominalus slėgis 11 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 10 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 16 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 14 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Naudojamas su 0.014“ viela-pravedėja; Diametrai: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 ir 5,0 mm; Ilgiai: 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm; Kateterio ilgis 144 cm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 154 cm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams). | 6 | Innomed GmbH. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 89±25µm; Stento sienelės storis 0,07x0,08 mm (2,5mm diametro stentgraftams), 0,08x0,09 mm (2,75-4,0mm diametro stentgraftams) ir 0,07x0,08 mm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Žemo profilio: proksimalinės dalies diametras 1,9 F, distalinė dalies diametras 2,7 F (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 3.2F (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Suspausto (angl. crimped) stentgrafto profilis 1,1 mm (2,5 diametro stentgraftams), 1,2 mm (3,0 diametro stentgraftams), 1,3 mm (4,0 diametro stentgraftams), 1,4 mm (5,0 diametro stentgraftams); Platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Visų diametrų stentgraftai praeina per 5 F nukreipiantįjį kateterį; Nominalus slėgis 11 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 10 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 16 atm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 14 atm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams); Naudojamas su 0.014“ viela-pravedėja; Diametrai: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 ir 5,0 mm; Ilgiai: 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm; Kateterio ilgis 144 cm (2,5-4,0 mm diametro stentgraftams) ir 154 cm (4,5-5,0 mm diametro stentgraftams). Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 67-70. | 1500,00 | 1575,00 | 1500,00 | 9000,00 |
| 209 | Periferiniai stengraftai. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6mm diametro stentgraftams), 0,145x0,145 mm (7-8mm diametro stentgraftams) ir 0,165x0,145 mm (9-10mm diametro stentgraftams); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su 6F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 7F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 9 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. | 6 | Innomed GmbH. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6mm diametro stentgraftams), 0,145x0,145 mm (7-8mm diametro stentgraftams) ir 0,165x0,145 mm (9-10mm diametro stentgraftams); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su 6F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 7F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 9 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (8-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 71-74. | 1500,00 | 1575,00 | 1500,00 | 9000,00 |
| 210 | Labai didelės radialinės jėgos periferiniai stengraftai | Sistema sudaryta iš dviejų kobalto-chromo L605 lydinio stentų ir dviejų sluoksnių mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Vienas ePTFE sluoksnis yra tarp dviejų stentų, antras sluoksnis iš išorės pilnai dengia stentgraftą; Stentgraftas pasižymi labai didele radialine jėga (iki 7 N/mm); Stento sienelės storis 0,135-0,155x0,115 mm (priklausomai nuo stentgrafo diametro); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai markeriai; Naudojami su 7F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 8F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 11 atm (5-6 mm diametro stentgraftams), 9 atm (7-8 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (9-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (7-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgis 120 cm. | 6 | Innomed GmbH. | Sistema sudaryta iš dviejų kobalto-chromo L605 lydinio stentų ir dviejų sluoksnių mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm; Vienas ePTFE sluoksnis yra tarp dviejų stentų, antras sluoksnis iš išorės pilnai dengia stentgraftą; Stentgraftas pasižymi labai didele radialine jėga (iki 7 N/mm); Stento sienelės storis 0,135-0,155x0,115 mm (priklausomai nuo stentgrafo diametro); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai markeriai; Naudojami su 7F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 8F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 11 atm (5-6 mm diametro stentgraftams), 9 atm (7-8 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (9-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (7-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgis 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 75-78. | 2000,00 | 2100,00 | 2000,00 | 12000,00 |
| 211 | Periferiniai didelio diametro stentgraftai | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE; Stento konstrukcija susideda iš 12, 15 arba 18 žiedinių zigzago elementų (skaičius priklausomai nuo stentgrafto diametro); Stento sienelės storis 0,205x0,215 mm (12-18mm diametro stentgraftams) ir 0,205x0,265 mm (20-24mm diametro stentgraftams); Pasižyminti didele radialine jėga ir minimaliu strumpėjimu; Kateterio dydis 2,08 mm (12-18mm diametro stengraftams) ir 2,65 mm (20-24mm diametro stengraftams); Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su introdiuseriais: 9F (12 mm diametro stentgraftams), 11F (14-16 mm diametro stentgraftams) ir 14F (18-24 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 7 atm (12-14 mm diametro stentgraftams), 6 atm (16-18mm diametro stentgraftams), 4 atm (20-22 mm diametro stentgraftams) ir 5 atm (24 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 10 atm (12-14 mm diametro stentgraftams), 9 atm (16 mm diametro stentgraftams), 8 atm (18 mm diametro stentgraftams) ir 6 atm (20-24 mm diametro stentgraftams); Užmautas ant OTW tipo balioninio kateterio; Diametrai: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm; Ilgiai: 19, 27, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 58, 59 mm; 12-14 mm diametro stentgraftus galima papildomai praplėsti iki 20 mm diametro, 16-18 mm diametro - iki 24 mm, 20-24 mm diametro - iki 30 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. | 6 | Innomed GmbH. | Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE; Stento konstrukcija susideda iš 12, 15 arba 18 žiedinių zigzago elementų (skaičius priklausomai nuo stentgrafto diametro); Stento sienelės storis 0,205x0,215 mm (12-18mm diametro stentgraftams) ir 0,205x0,265 mm (20-24mm diametro stentgraftams); Pasižyminti didele radialine jėga ir minimaliu strumpėjimu; Kateterio dydis 2,08 mm (12-18mm diametro stengraftams) ir 2,65 mm (20-24mm diametro stengraftams); Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su introdiuseriais: 9F (12 mm diametro stentgraftams), 11F (14-16 mm diametro stentgraftams) ir 14F (18-24 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 7 atm (12-14 mm diametro stentgraftams), 6 atm (16-18mm diametro stentgraftams), 4 atm (20-22 mm diametro stentgraftams) ir 5 atm (24 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 10 atm (12-14 mm diametro stentgraftams), 9 atm (16 mm diametro stentgraftams), 8 atm (18 mm diametro stentgraftams) ir 6 atm (20-24 mm diametro stentgraftams); Užmautas ant OTW tipo balioninio kateterio; Diametrai: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm; Ilgiai: 19, 27, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 58, 59 mm; 12-14 mm diametro stentgraftus galima papildomai praplėsti iki 20 mm diametro, 16-18 mm diametro - iki 24 mm, 20-24 mm diametro - iki 30 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 79-82. | 2000,00 | 2100,00 | 2000,00 | 12000,00 |
| 212 | Stentai su biodegraduojančiu polimeru | Homogeninė 6 uždarų celių (2.25-2.50 mm diametro stentams), 8 uždarų celių (2.75-3.50 mm diametro stentams) ir 10 uždarų celių (4.0-5.0 mm diametro stentams) stento konstrukcija; Stentas padengtas biodegraduojančiu polimeru (kontroliuoja vaisto išsiskyrimą iki 90 dienų); Tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis padengta sirolimu (abluminal coating,-angl.), mažinančiu restenozės dažnį ir turinčiu antiproliferacinį poveikį; Kobalto-chromo L605 lydinys; Stento padengimo storis 2µm; Sirolimus kiekis stento paviršiuje 1.25 μg/mm2 Naudojami su 0.14“ pravedimo vielomis; Sienelės storis ne didesnis nei 0,0029”; Sistema turi būti žemo profilio: proksimalinės dalies diametras 1,8 F, distalinė dalies diametras 2,6 F; Įėjimo profilis 0,016’’; Praėjimo profilis 0,90 mm; 2.25-4.0 mm diametrų stentai turi praeiti per 5 F nukreipiantįjį kateterį, 4,5-5,0 mm diametrų stentai turi praeiti per 6 F nukreipiantįjį kateterį; Metalo-arterijos santykis 14%. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, geras rentgeno kontrastiškumas; Nominalus slėgis 8 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) 16 atm (išskyrus 4,5mm ir 5,0 mm diametrų stentams ir 4,0 mm diametro 20-40 mm ilgio stentams); Sutrumpėjimas mažiau nei 1% Hidrofilinis kateterio padengimas; Stento diametrai: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm; Stento ilgiai: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm (visiems diametrams); | 60 | Cardionovum. | Homogeninė 6 uždarų celių (2.25-2.50 mm diametro stentams), 8 uždarų celių (2.75-3.50 mm diametro stentams) ir 10 uždarų celių (4.0-5.0 mm diametro stentams) stento konstrukcija; Stentas padengtas biodegraduojančiu polimeru (kontroliuoja vaisto išsiskyrimą iki 90 dienų); Tik išorinė (kontaktuojanti su arterijos sienele) stento dalis padengta sirolimu (abluminal coating,-angl.), mažinančiu restenozės dažnį ir turinčiu antiproliferacinį poveikį; Kobalto-chromo L605 lydinys; Stento padengimo storis 2µm; Sirolimus kiekis stento paviršiuje 1.25 μg/mm2 Naudojami su 0.14“ pravedimo vielomis; Sienelės storis 0,0029”; Sistema turi būti žemo profilio: proksimalinės dalies diametras 1,8 F, distalinė dalies diametras 2,6 F; Įėjimo profilis 0,016’’; Praėjimo profilis 0,90 mm; 2.25-4.0 mm diametrų stentai turi praeiti per 5 F nukreipiantįjį kateterį, 4,5-5,0 mm diametrų stentai turi praeiti per 6 F nukreipiantįjį kateterį; Metalo-arterijos santykis 14%. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, geras rentgeno kontrastiškumas; Nominalus slėgis 8 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) 16 atm (išskyrus 4,5mm ir 5,0 mm diametrų stentams ir 4,0 mm diametro 20-40 mm ilgio stentams); Sutrumpėjimas mažiau nei 1% Hidrofilinis kateterio padengimas; Stento diametrai: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm; Stento ilgiai: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm (visiems diametrams); Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 83-90. | 250,00 | 262,50 | 250,00 | 15000,00 |
| 230 | Periferiniai savaime išsiplečiantys stentai, naudojami su 0.035“ pravedimo viela. | Savaime išsiplečiantys dvikrypčiai (angl. Bi-directional) nitinoliniai periferiniai stentai; Bangos formos segmentinė stento konstrukcija su lanksčiomis jungtimis; Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 4 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; Stentų ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm; Įvedimo kateterio ilgiai: 80 cm ir 120 cm | 150 | Qualimed GmbH. | Savaime išsiplečiantys dvikrypčiai (angl. Bi-directional) nitinoliniai periferiniai stentai; Bangos formos segmentinė stento konstrukcija su lanksčiomis jungtimis; Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 4 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; Stentų ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm; Įvedimo kateterio ilgiai: 80 cm ir 120 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 91-93. | 420,00 | 441,00 | 420,00 | 63000,00 |
| 231 | A. Femoralis uždarymo po kateterizacijos sistema | Pagaminta iš biologinės kilmės produkto (tarpląstelinės matricos); Atstato arterijos sienelės audinį (nesusiformuoja randinis audinys); Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje; Galimybė sistemą naudoti kalcifikuotose, stenozuotose, mažo diametro kraujagyslėse; Dydžiai: 5F, 6F, 7F, 8F; Rinkinį sudaro: uždarymo prietaisas, praplėtėjas, pravedimo viela, predilatorius ir obturatorius. | 150 | Morris. | Pagaminta iš biologinės kilmės produkto (tarpląstelinės matricos); Atstato arterijos sienelės audinį (nesusiformuoja randinis audinys); Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje; Galimybė sistemą naudoti kalcifikuotose, stenozuotose, mažo diametro kraujagyslėse; Dydžiai: 5F, 6F, 7F, 8F; Rinkinį sudaro: uždarymo prietaisas, praplėtėjas, pravedimo viela, predilatorius ir obturatorius. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 21-24. | 150,00 | 157,50 | 150,00 | 22500,00 |
| 232 | PTA aukšto spaudimo balioninis kateteris OTW 0.035“ vielai | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Naudojamas su 0.035“ pravedimo viela; Du 1mm platinos iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai; Pilnas kateterio hidrofilinis padengimas; Įėjimo profilis 0.040"; Suderinamas su introdiuseriais: 5F (3-6 mm diametro balionams), 6F (7-8 mm diametro balionams), 7F (9-12 mm diametro balionams); Nominalus slėgis 12 atm. (3-8 mm diametro balionams), 8 atm. (9-12 mm diametro balionams) ; Baliono plyšimo slėgis 20 atm. (3-6mm diametro balionams), 16 atm. (7-8mm diametro balionams), 14 atm. (9-12mm diametro balionams); Baliono diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm; Baliono ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 150, 220 mm; Sistemos darbiniai ilgiai: 80 cm ir 130 cm. | 300 | Simeks. | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW – over-the-wire"); Naudojamas su 0.035“ pravedimo viela; Du 1mm platinos iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai; Pilnas kateterio hidrofilinis padengimas; Įėjimo profilis 0.040"; Suderinamas su introdiuseriais: 5F (3-6 mm diametro balionams), 6F (7-8 mm diametro balionams), 7F (9-12 mm diametro balionams); Nominalus slėgis 12 atm. (3-8 mm diametro balionams), 8 atm. (9-12 mm diametro balionams) ; Baliono plyšimo slėgis 20 atm. (3-6mm diametro balionams), 16 atm. (7-8mm diametro balionams), 14 atm. (9-12mm diametro balionams); Baliono diametrai: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm; Baliono ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 150, 220 mm; Sistemos darbiniai ilgiai: 80 cm ir 130 cm. Failas “Konfidenciali inormacija”, psl. 94-96. | 99,00 | 103,95 | 100,00 | 30000,00 |

- Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir Perkančioji organizacija dėl nenumatytų aplinkybių pasilieka teisę neišpirkti viso numatyto šio Prekių kiekio. Prekės bus užsakomos dalimis pagal Perkančiosios organizacijos poreikį visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti techninės specifikacijos  reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti savo pasiūlyme nurodytų prekių techninius reikalavimus įrodantys gamintojo dokumentacija (bukletai, katalogai ir pan.) anglų ir/ar lietuvių kalba, o techninėje specifikacijoje nurodytų techninių reikalavimų reikšmės – ir lietuvių kalbomis. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaracija/eksploatacinių savybių deklaracija) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurias techninėje specifikacijoje nurodytas techninių reikalavimų reikšmes patvirtina nurodytas parametras (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

- Prekės turi turėti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

- Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertes /analogiškas Techninėje specifikacijoje nurodytas medžiagas / sistemas, turi kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo studijas, ar rinkos tyrimus, kurie būti moksliškai pagrįsti ir įrodytų siūlomų medžiagų / sistemų lygiavertiškumą.

_____________