Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymas gali būti teikiamas vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Tiekėjas pildo tų pirkimo dalių, kurioms teikia pasiūlymą, 5-8 stulpelius.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Charakteristikos | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt | Gamintojas | Atitikimas specifikacijos reikalavimams su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą | Vieneto įkainis, EUR be PVM | Vieneto įkainis, EUR su PVM | Priimtinas, maksimalus vieneto įkainis, EUR be PVM | Pirkimo objekto dalies Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | NC tipo balioninis angioplastikos kateteris, skirtas PTKA procedūroms | Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; Monorail,non-compliant tipo Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga OptiLeap baliono medžiaga;vidinis shaftas turi tureti Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp ‘’track&push’’ judesio Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; 5,5; 6.0 mm Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 30; mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus; Nominalus baliono slėgis (NP) ne mažiau 12 atm., RBP ne mažiau 18 atm.4,5 - 6,0 mm diametro balionus; RBP ne mažiau 20 atm. 2,0 - 4,0 mm diametro balionus; Pritaikyti 0.014” diametro PTKA vielai; Du rentgeno kontrastiniai platinum-iridium markeriai ; Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; Ultra žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017” | 600 | Advanced MedTech Solutions | NC ADVA GLIDE 1-2psl; NC ADVA GLIDE 1, 1psl https://www.amsltd.com/content/nc-adva-glide Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; Monorail,non-compliant tipo Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga OptiLeap baliono medžiaga;vidinis shaftas turi tureti Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp ‘’track&push’’ judesio Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; 5,5; 6.0 mm Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 30; mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus; Nominalus baliono slėgis (NP) ne mažiau 12 atm., RBP ne mažiau 18 atm.4,5 - 6,0 mm diametro balionus; RBP ne mažiau 20 atm. 2,0 - 4,0 mm diametro balionus; Pritaikyti 0.014” diametro PTKA vielai; Du rentgeno kontrastiniai platinum-iridium markeriai ; | 44,80 | 47,04 | 70,00 | 42000,00 |
| 20 | PTKA balionai skirti sunkesniam praeinamumui bei siauresnėms kraujagyslėms | Gero slydimo – distalinė sistemos dalis ne mažiau nei 32 cm. turi būti padengta spec.hidrofilinė danga; Diametras: proksimalinė dalis ne daugiau 2 Fr,distalinė dalis – ne daugiau 2,5Fr; Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, RBP- ne mažiau 12 - 14 atm; Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Lankstus ir palaipsniui plonėjantis, 3 mm ilgio galiukas, padengtas spec. hidrofiline polimerine danga Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento; Balionėlių igis: 10 mm, 15 mm, 20 mm ir 30 mm, 40 mm ir įvairių diametrų: 1,25 mm; 1.5 mm; 2,00 mm; 2,5 mm; 3,00 mm; 3,50 mm ir 4,00 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms; Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio, galiuko iėjimo profilis ne storesnis nei 0,43 mm. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. | 600 | Advanced MedTech Solutions | SC ADVA GLIDE, 4-5 psl. Gero slydimo – distalinė sistemos dalis ne mažiau nei 32 cm. turi būti padengta spec.hidrofilinė danga; Diametras: proksimalinė dalis ne daugiau 2 Fr,distalinė dalis – ne daugiau 2,5Fr; Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, RBP- ne mažiau 12 - 14 atm; Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Lankstus ir palaipsniui plonėjantis, 3 mm ilgio galiukas, padengtas spec. hidrofiline polimerine danga Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento; Balionėlių igis: 10 mm, 15 mm, 20 mm ir 30 mm, 40 mm ir įvairių diametrų: 1,25 mm; 1.5 mm; 2,00 mm; 2,5 mm; 3,00 mm; 3,50 mm ir 4,00 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 145 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms; Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio, galiuko iėjimo profilis ne storesnis nei 0,43 mm. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. | 47,40 | 49,77 | 80,00 | 48000,00 |
| 25 | PTVA balioniniai kateteriai | Itin žemo profilio, ne daugiau 0,0216”, kateterio galiuko įėjimo (tip entry) profilis ne daugiau 0,0164”, RX tipo, specialiai CTO procedūroms, gero slydimo-speciali hidrofilinė danga distalinėje dalyje. Galiukas trumpas ne daugiau 1,5 mm. Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm., RBP, ne mažiau 16 atm., Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 140cm, proksimalinis kateterio diametras ne daugiau 1,9F (1-1,5 mm) ir 2,0F (1,75-4,0 mm), (distalinis kateterio diametras ne daugiau 2,36F (1-1,5 mm). Balionėlių ilgiai 5, 8, 10, 12, 15, 20 mm (1,0-1,5 mm diametro balioniniams kateteriams) ir 10, 12, 15, 20, 30 mm (1,75-4,0 mm diametro balioniniams kateteriams). | 300 | Advanced MedTech Solutions | NC ADVA GLIDE 1-2psl; NC ADVA GLIDE 1, 1psl https://www.amsltd.com/content/nc-adva-glide Itin žemo profilio, ne daugiau 0,0216”, kateterio galiuko įėjimo (tip entry) profilis ne daugiau 0,0164”, RX tipo, specialiai CTO procedūroms, gero slydimo-speciali hidrofilinė danga distalinėje dalyje. Galiukas trumpas ne daugiau 1,5 mm. Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm., RBP, ne mažiau 16 atm., Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 140cm, proksimalinis kateterio diametras ne daugiau 1,9F (1-1,5 mm) ir 2,0F (1,75-4,0 mm), (distalinis kateterio diametras ne daugiau 2,36F (1-1,5 mm). Balionėlių ilgiai 5, 8, 10, 12, 15, 20 mm (1,0-1,5 mm diametro balioniniams kateteriams) ir 10, 12, 15, 20, 30 mm (1,75-4,0 mm diametro balioniniams kateteriams). | 44,80 | 47,04 | 110,00 | 33000,00 |
| 29 | PTKA balionai rutininėms procedūroms ir predilatacijai | Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Nominalus slėgis ne mažiau (nuo ≥2mm diametro) 8 atm, RBP ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,50 iki 4 mm ( žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 140 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10%. Žemo distalinio profilio ties lanksčiais rentgeno kontrastiniais markeriais, praėjimo (crossing) profilis 0,016‘‘. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai.. | 450 | Advanced MedTech Solutions | SC ADVA GLIDE, 4-5 psl. Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Nominalus slėgis ne mažiau (nuo ≥2mm diametro) 8 atm, RBP ne mažiau 14 atm. Balionėliai įvairių ilgių nuo 6 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1,50 iki 4 mm ( žingsnis 0,25 mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažiau 140 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms. Balioninio kateterio išsitempimas turi būti tiksliai kontroliuojamas, baliono diametro kitimas iki 10%. Žemo distalinio profilio ties lanksčiais rentgeno kontrastiniais markeriais, praėjimo (crossing) profilis 0,016‘‘. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai.. | 47,40 | 49,77 | 70,00 | 31500,00 |
| 32 | PTVAA vielos nukreipėjos 0.014‘‘ platinos ir nerūdijančio plieno lydinio lėtiniams visiškiems susiaurėjimams rekanalizuoti: | pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; viena viela supinta ir ne mažiau, kaip 15 mikro vielų, kad distalinis galas būtų lankstus; vielų ilgis turi apimti intervalą nuo 165 cm iki 330 cm; galimybė prijungti vielą pratęsiklį (iki 150 cm ilgio); tiesūs ar J formos galiukai; turi būti 1 mm J užlenkimo modelis; turi būti nusmailinto ir sulydytų apvijų galiuko modelis; turi būti polimerinės vielos modelis; turi būti padidintos atramos bent 2 modeliai; galiuko kietumas nuo 0,3 g iki 20,0 g; galiukas 3 - 20 cm rentgenokontrastiškas; galiuko storis - ne didesnis nei 0,009”; ne mažiau 28 cm lankstus galas. | 210 | IBIconsultancy | IBIconsultancy PTCAGuidewire 1-2 psl. pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; viena viela supinta ir ne mažiau, kaip 15 mikro vielų, kad distalinis galas būtų lankstus; vielų ilgis turi apimti intervalą nuo 165 cm iki 330 cm; galimybė prijungti vielą pratęsiklį (iki 150 cm ilgio); tiesūs ar J formos galiukai; turi būti 1 mm J užlenkimo modelis; turi būti nusmailinto ir sulydytų apvijų galiuko modelis; turi būti polimerinės vielos modelis; turi būti padidintos atramos bent 2 modeliai; galiuko kietumas nuo 0,3 g iki 20,0 g; galiukas 3 - 20 cm rentgenokontrastiškas; galiuko storis - ne didesnis nei 0,009”; ne mažiau 28 cm lankstus galas. | 77 | 80,85 | 81,00 | 17010,00 |
| 81 | Savaime išsiskleidžiantis stentas periferinių arterijų stentavimui | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai periferinių arterijų stentavimui. Stento dizainas – lizdo formos, gofruotų gardelių dizainas. Pagamintas iš nikelio- titano lydinio su 12 markerių Įvedimo sistema: lanksti, atspari užsilenkimams. Triašė technologija, skirta absorbuoti kaupiamą energiją ir sumažinti trintį dislokavimo metu, kad būtų užtikrintas tikslus stendo įdėjimas. Įvedimo sistema – 6Fr, sistemos ilgiai 80cm ir 135 cm 0,035“ Stento diametrai – 5-10 mm. Stento ilgiai – 20-150mm. | 60 | Intelligent Kinetics | PONTOS pp 1-3 psl Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai periferinių arterijų stentavimui. Stento dizainas – lizdo formos, gofruotų gardelių dizainas. Pagamintas iš nikelio- titano lydinio su 12 markerių Įvedimo sistema: lanksti, atspari užsilenkimams. Triašė technologija, skirta absorbuoti kaupiamą energiją ir sumažinti trintį dislokavimo metu, kad būtų užtikrintas tikslus stendo įdėjimas. Įvedimo sistema – 6Fr, sistemos ilgiai 80cm ir 135 cm 0,035“ Stento diametrai – 5-10 mm. Stento ilgiai – 20-150mm. | 420,80 | 441,84 | 500,00 | 30000,00 |
| 207 | Periferiniai savaime išsiplečiantys stentai, naudojami su 0.035“ | Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 4 platinos/iridžio rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; Stentų ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. Įvedimo kateterio ilgiai: 80 cm ir 120 cm; | 75 | Intelligent Kinetics | PONTOS pp 1-3 psl Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 4 platinos/iridžio rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm; Stentų ilgiai: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. Įvedimo kateterio ilgiai: 80 cm ir 120 cm; | 316,60 | 332,43 | 320,00 | 24000,00 |

- Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir Perkančioji organizacija dėl nenumatytų aplinkybių pasilieka teisę neišpirkti viso numatyto šio Prekių kiekio. Prekės bus užsakomos dalimis pagal Perkančiosios organizacijos poreikį visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti techninės specifikacijos  reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti savo pasiūlyme nurodytų prekių techninius reikalavimus įrodantys gamintojo dokumentacija (bukletai, katalogai ir pan.) anglų ir/ar lietuvių kalba, o techninėje specifikacijoje nurodytų techninių reikalavimų reikšmės – ir lietuvių kalbomis. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaracija/eksploatacinių savybių deklaracija) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurias techninėje specifikacijoje nurodytas techninių reikalavimų reikšmes patvirtina nurodytas parametras (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

- Prekės turi turėti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaraciją kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.

- Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertes /analogiškas Techninėje specifikacijoje nurodytas medžiagas / sistemas, turi kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo studijas, ar rinkos tyrimus, kurie būti moksliškai pagrįsti ir įrodytų siūlomų medžiagų / sistemų lygiavertiškumą.

_____________