Sutarties Nr. 41P-244-(4.11) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS – Lietuvos Respublikos teismų (toliau – Teismai) apsaugos sistemų aptarnavimo, techninės priežiūros bei remonto paslaugos, įskaitant pagal faktinį poreikį užsakomas detales įrangai, reikalingas tinkamam ir sklandžiam apsaugos sistemų darbui užtikrinti. (toliau – Paslaugos).

1.1. Tikslas – perkamų Paslaugų pagalba užtikrinti Teismuose įdiegtų apsaugos sistemų tinkamą techninę priežiūrą, eksploataciją ir techninį bei programinį aptarnavimą. Paslaugos suprantamos kaip pasibaigus įrangos ir jos dalių garantiniam laikotarpiui teikiamos įrangos techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, įskaitant įrangos ir atskirų jos dalių remontą ir programinės įrangos atnaujinimą.

1.2. Paslaugų teikėjas / Pardavėjas - ______________________

1.3. Paslaugų gavėjas / Objektai – Teismai.  Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia įrangos eksploatavimo vietoje, nurodytoje Techninėje specifikacijoje 3 lentelėje „Paslaugos turi būti teikiamos šiuose objektuose – Įrangos eksploatavimo vietose“, kurioje yra detalizuotas konkretus Teismų sąrašas.

1.4. Apsaugos sistemos – Apsaugos sistema, tai Teismuose įdiegta techninių apsaugos priemonių visuma, kuri susideda iš pavojaus pranešimų sistemos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, įskaitant jų aparatinę ir programinę įrangą, jos jungiamuosius kabelius bei kitus komplektuojančius elementus. Detalizuotas Teismuose turimos Įrangos aprašymas pateiktas šios techninės specifikacijos 1 lentelėje bei 2 lentelėje.

1.5. Užsakovas/ Mokėtojas - Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas. 188724424, adresas L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius.

1.6. Nuolatinė priežiūra - Paslaugų, numatytų Techninės specifikacijos 6 punkte, periodinis teikimas kiekviename Objekte, pagal šioje Techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant pagalbos centro paslaugą bei Paslaugų gavėjų ir Užsakovo konsultavimą el. paštu bei telefonu.

1.7. Neplaninė priežiūra – apima Apsaugos sistemų ir komponentų neplaninių remontų atlikimą, defektų bei gedimų šalinimą, programinio Apsaugos sistemų konfigūravimo paslaugas pagal atskirą šių paslaugų užsakymą. Įrangos remontas suprantamas kaip darbai, kurių metu visiškai ar iš dalies atkuriamos įrenginio pradinės (nurodytos techniniame pase) savybės, arba su Paslaugų gavėju suderintas dalinis funkcionalumas, kad tolesnio naudojimo metu įrenginys būtų reikiamos techninės būklės. Įrangos remonto metu keičiami, remontuojami ar rekonstruojami atskiri įrenginio mazgai ar dalys.

1.8. Paslaugų apimtis – Paslaugas sudaro Apsaugos sistemų Nuolatinės priežiūros ir Neplaninės priežiūros paslaugos.

- NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS

  - Apsaugos sistemų Nuolatinės priežiūros paslaugas sudaro:

    - Periodiškai nustatytu grafiku teikiamos Teismuose įrengtų Apsaugos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos.

    - Pagalbos centro ir konsultavimo paslaugos.

  - Apsaugos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų apimtis:

    - Paslaugų teikėjas 2 kartus per metus (kas 6 mėnesius) pagal patvirtintą metinį grafiką turi nuvykti į kiekvieną Objektą ir atlikti Techninės specifikacijos 5.2., 5.15. ir 6 punktuose aprašytus Apsaugos sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo darbus (nuvykimas į visus Objektus Nuolatinės priežiūros metu turi būti įtrauktas į Nuolatinės priežiūros paslaugų kainą). Apsaugos sistemas sudarančios įrangos preliminarūs sąrašai pateikiami Techninės specifikacijos 4 punkte.

    - Paslaugų teikėjas ne vėliau nei 1 mėnesis po sutarties įsigaliojimo dienos ir ne anksčiau nei prieš 2 savaites iki pirmo apsilankymo Objekte, turi parengti ir su Užsakovu suderinti metinį Nuolatinės priežiūros paslaugų teikimo grafiką einamiesiems metams ir paslaugų teikimo metu privalo jo laikytis. Grafikas turi būti atnaujinamas ne rečiau nei kas 12 mėnesių arba esant Paslaugų teikimo nuokrypiams nuo grafiko.

    - Pirmasis apsilankymas visuose Objektuose įvykdytas ne vėliau kaip 2 (du) mėnesiai po sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas teikdamas Nuolatinės priežiūros paslaugų pasiūlymą turi įsivertinti visas šioms paslaugoms suteikti reikalingas laiko ir transporto ir kitas kelionių į objektus sąnaudas 2 kartus per metus į kiekvieną Objektą.

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti Nuolatinės ir Neplaninės priežiūros paslaugoms teikti reikalingų smulkių medžiagų, įrangos tiekimą:

2.2.5.1. Nuolatinės ir Neplaninės priežiūros paslaugų teikimo metu reikalingos smulkios medžiagos (pvz.: kabeliai iki 2 m ilgio, izoliacinės medžiagos, kabelių sujungimo medžiagos ir pan. medžiagos ir detalės, kurių kiekvienos vertė iki 15 Eur su PVM, laikomos smulkiomis ir turi būti įskaičiuotos į kainą (išskyrus techninės specifikacijos 4.lentelėje nurodytas medžiagas, kurioms bus nurodyti įkainiai pasiūlymo formoje), o viršijus šią vertę būtų organizuojamas atskiras pirkimas) ir Nuolatinės priežiūros paslaugų teikimui reikalingi smulkūs Apsaugos sistemų įrangos remonto darbai (iki 1 val. trukmės) turi būti įvertinti atitinkamai Nuolatinės priežiūros arba Neplaninės priežiūros paslaugų  kainoje. Dažniausiai vykdant Nuolatines ir Neplanines paslaugas remonto metu keičiamos apsaugos sistemos detalės yra nurodytos 4 lentelėje. Teikdamas pasiūlymą Paslaugų teikėjas turi įsivertinti kainas visam maksimaliam galimam įrangos kiekiui sutarties vykdymo metu.

2.2.5.2. Atskirais atvejais, kai Nuolatinės ir / ar Neplaninės priežiūros paslaugų teikimui Objekte reikalingos specifinės medžiagos ar detalės, kurių vertė didesnė, nei numatyta 2.2.5.1 papunktyje smulkių medžiagų vertė arba tokios medžiagos nėra nurodytos 4 lentelėje, tokios medžiagos ir detalės perkamos organizuojant naują viešąjį pirkimą. Jei teikiant Nuolatinės priežiūros paslaugas reikalinga atlikti didesnės apimties Apsaugos sistemų įrangos remonto darbus (įrangos komponentų permontavimą, jų keitimą ar kitus darbus, kurių trukmė viršija 1 val.), už tokius darbus (suderinus su Užsakovu) atsiskaitoma vadovaujantis Neplaninės priežiūros paslaugų įkainiais (t. y. tokie darbai priskiriami Neplaninės priežiūros paslaugoms). Jei Neplaninės priežiūros paslaugų trukmė Sutarties galiojimo metu viršija Pasiūlyme nurodytą maksimalų tokių paslaugų teikimo terminą (valandų skaičių), tokios paslaugos toliau perkamos organizuojant naują viešąjį pirkimą.

    - Bet kokios numatomos papildomos išlaidos, kurios nustatomos Nuolatinės priežiūros paslaugų teikimo metu turi būti iš anksto suderinamos su Užsakovu ir joms turi būti gautas Užsakovo pritarimas raštu (el. paštu arba kitomis priemonėmis).

    - Paslaugų teikėjo specialistai teikiantys Nuolatinės priežiūros paslaugas Objektuose, turi suteikti Paslaugų gavėjus dominančią informaciją apie Apsaugos sistemų techninę priežiūrą, eksploataciją ir tinkamą naudojimą bei pagal kompetenciją atsakyti į Paslaugų gavėjo atstovams kylančius klausimus.

    - Kiekvieną kartą atlikus Nuolatinės priežiūros paslaugas visuose Objektuose Paslaugų teikėjas turi Užsakovui pateikti ataskaitą apie nustatytus Apsaugos sistemų trūkumus bei rekomendacijas šių trūkumų šalinimui ir Apsaugos sistemų veiklos tobulinimui. Ataskaita turi būti pateikiama 2 kartus per metus, pažymint, kad techninėje specifikacijoje 6 skyriuje numatyti patikrinimai buvo atlikti kiekviename objekte (atsižvelgiant į profilaktikos metu nustatytus defektus bei juos užfiksuojant).

  - Pagalbos centro ir konsultavimo paslaugos apimtys:

    - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti tinkamą ir savalaikę komunikaciją su ir Užsakovu ir teikti prašomą informaciją apie Apsaugos sistemų naudojimą, priežiūrą ir konfigūravimą vartotojo informacijos lygmenyje bei suteikti kitokią metodinę ir konsultacinę pagalbą susijusią su Paslaugomis.

    - Paslaugų teikėjas turi turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą (teikti Pagalbos centro paslaugą), pasiekiamą vienu telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu. Paslaugų teikėjas tuo numeriu ir/arba el. paštu visą parą turi nemokamai registruoti Apsaugos sistemos gedimus ir konsultuoti Paslaugų gavėjus bei Užsakovą klausimais, susijusiais su Paslaugų teikimu.

- NEPLANINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS

  - Teismuose įrengtų Apsaugos sistemų ir komponentų Neplaninės priežiūros paslaugos apima:

    - Apsaugos sistemų ir komponentų neplaninių remontų atlikimą, defektų bei gedimų diagnostiką ir jų šalinimą, Apsaugos sistemų įrangos komponentų keitimą, papildomų komponentų montavimą ir pajungimą į bendrą Apsaugos sistemą. Remonto darbai apmokami pagal faktiškai suteiktą kiekį (darbo valandas) ir sutartyje nurodytą valandinį jų įkainį. Remonto darbai užsakomi Paslaugų gavėjo ir/arba Užsakovo jų apimtį suderinus su Užsakovu.

    - Apsaugos sistemų programinio konfigūravimo, programavimo, nuotolinio gedimų šalinimo programinės įrangos pagalba ir kitas panašaus pobūdžio nenuolatines paslaugas, kurioms nėra reikalingi fiziniai Apsaugos sistemų remonto ar mazgų keitimo darbai. Šios paslaugos turi būti užsakomos Užsakovo ir preliminari jų apimtis turi būti iš anksto suderinama su Paslaugų teikėju. Už šias paslaugas atsiskaitoma, pagal faktiškai suteiktą jų kiekį ir Sutartyje nurodytą valandinį įkainį. Paslaugų teikėjo specialistų atvykimas į Objektą Neplaninės priežiūros atlikimui, kai problemos neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

  - Visos Neplaninės priežiūros paslaugos turi būti užsakomos Paslaugų gavėjo ir/arba  Užsakovo telefoninio skambučio ar elektroninio laiško pagalba, jei užsakomos Paslaugų gavėjo – papildomai patvirtinamos Užsakovo. Sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas turi nurodyti telefono numerius, elektroninio pašto adresus, kuriais turi būti užsakomos Neplaninės priežiūros paslaugos.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti Neplaninės priežiūros paslaugoms reikalingų medžiagų, įrangos jungiamųjų dalių, reikalingų įrangos remontui ir užtikrinančias sklandžią Apsaugos sistemos veiklą tiekimą (remiantis 2.2.5. papunkčiu). Atskirais atvejais, kai Neplaninės priežiūros paslaugų teikimui Objekte reikalingos specifinės medžiagos ar detalės, kurių vertė didesnė, nei numatyta 2.2.5.1 papunktyje smulkių medžiagų vertė, tokios medžiagos ir detalės perkamos organizuojant naują viešąjį pirkimą. Paslaugų teikėjas turės teisę teikti savo komercinius pasiūlymus įrangos ir jos elementų tiekimui.

  - Atliktų darbų, tiektų medžiagų, įrangos priėmimo - perdavimo akto (toliau – Aktas) forma pateikiama Techninės specifikacijos priede A (akto forma gali būti kita, tačiau turi būti suderinta su Užsakovu).

4. TEISMUOSE ĮDIEGTOS APSAUGOS SISTEMOS ELEMENTŲ SUDĖTIS (BENDRAS KIEKIS):

1. lentelė. Bendri Apsaugos sistemos techninės įrangos duomenys:

| Pavadinimas | Modelis | Kiekis1 |
| --- | --- | --- |
| Pavojaus pranešimų sistema |  |  |
| Centralė su GSM siųstuvu | Honeywell Galaxy C096-C-E4; Trikdis G10 | 50 |
| Centralė su GSM siųstuvu | Honeywell Galaxy C520-C-E4; Trikdis G10 | 14 |
| Išplėtimo modulis | Honeywell Galaxy C072; | 24 |
| Valdymo klaviatūra | Honeywell Galaxy CP037-01 | 64 |
| Belaidžių pavojaus mygtukų imtuvai | Gorke RSU-K04, Gorke RSU-K02, Gorke RSU-K01 | 254 |
| Pavojaus mygtukai | Gorke PNH201 | 761 |
| Įeigos kontrolės sistema |  |  |
| Programinės įrangos dalis virtualiam serveriui | Lenel SWS-PRO | 63 |
| Programinės įranga apsaugos sistemų integracijai | Lenel SWC-1450 | 63 |
| Programinės įranga nuotolinės darbo vietos kompiuteriui | Lenel SWC-ADV | 63 |
| Centrinis durų kontroleris | Lenel LNL-2220 | 63 |
| Durų kontroleris | Lenel LNL-1320 | 82 |
| Maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi | 3A12V PBHD1203-02B ir BS127N | 145 |
| Magnetinis kontaktas | SM-20 | 145 |
| Hidraulinis pritraukiklis | ASSA ABLOY DC340 | 145 |
| Elektromagnetinė spyna | PMB-280 | 145 |
| Nuotolinis skaitytuvas | HID iCLASS SE R10 | 290 |
| Vaizdo stebėjimo sistema |  |  |
| Programinės įranga skirta nutolusiai darbo vietai | Indigo Vision Control center | 63 |
| Kameros programinė licencija | Indigo Vision 314001+417821 | 63 |
| Lauko korpusas kamerai | Verso Polar HPV42K1A160 | 63 |
| Vaizdo įrašymo įrenginys | Indigo Vision 980397 | 63 |
| PoE komutatorius 8 portų | SF302-08PP-K9-EU | 63 |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | Legrand Daker DK1000 | 63 |
| Komutacinė spinta | AD CoreX | 63 |
| Vaizdo kamera | Indigo Vision 511847 | 145 |
| Programinė įranga sistemų centralizuotam valdymui |  |  |
| Programinė įranga sistemų apjungimui centralizuotam valdymui virtualiame serveryje2 | Lenel OnGuard Pro | 1 |

Pastaba:

1 - nurodytas kiekis yra orientacinis, galima paklaida iki 10 proc. Sutarties vykdymo metu įrangos kiekis gali keistis apie 30 proc.

2 - Nacionalinėje teismų administracijoje įrengtas virtualus serveris, kuriame yra visos teismų licencijos ir programinė įranga.

2. lentelė. Orientacinė Apsaugos sistemos komplektacija esanti kiekviename objekte Objektuose:

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Kiekis, vnt.3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pavojaus pranešimų sistemos komplektas (kontrolinis įrenginys (centralė) II tipas (Galaxy C096-C-E4 su GSM siųstuvu G10) - 1 vnt.; išplėtimo modulis be maitinimo šaltinio (Galaxy C072) - 1 vnt.; nuotolinis valdymo pultelis su LCD ekranu (Galaxy CP037- 01) - 1 vnt.; jungiamieji kabeliai, plastikiniai kanalai ir kitos montavimo medžiagos - 1 vnt.; bevielių pavojaus pranešimų mygtukų komplektas PNH201 - 17 vnt. (mygtukų kiekis Objektuose skiriasi atsižvelgiant į darbuotojų skaičių). | 1 |
| 2. | Įeigos kontrolės sistemos komplektas (programinės įrangos dalis virtualiam serveriui (Lenel SWS-PRO) - 1 vnt.; programinė įranga apsaugos ir įeigos kontrolės sistemų integracijai (Lenel SWC- 1450) - 1 vnt.; programinė įranga OnGuard ADV nuotolinės darbo vietos kompiuteriui Lenel SWC-ADV - 1 vnt.; 2 durų kontroleris (centrinis durų kontroleris) (Lenel LNL-2220) - 1 vnt.; 1 durų kontroleris (Lenel LNL-1320) - 1 vnt.; metalinė dėžė durų kontroleriams (ST 600x400x150) - 2 vnt.; maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi (3A12V PBHD1203-02B ir BS127N) - 2 vnt.; magnetinis kontaktas (SM-20) - 2 vnt.; hidraulinis pritraukiklis (DC340) - 2 vnt.; elektromechaninė spyna (PBM-280) - 2 vnt.; jungiamieji kabeliai, plastikiniai kanalai ir kitos montavimo medžiagos - 1 vnt.; įeigos kontrolės nuotolinių skaitytuvų komplektai (nuotolinis skaitytuvas (HID iCLASS SE R10)) - 4 vnt.; nuotolinės kortelės (nuotolinė kortelė (iCLASS SE 3000)) - 60 vnt. (kortelių kiekis Objektuose skiriasi atsižvelgiant į darbuotojų skaičių). | 1 |
| 3. | Vaizdo stebėjimo sistemos komplektas (programinė įranga, skirta nutolusiai darbo vietai (Indigo Vision Control Center) - 1 vnt.; kameros programinė licencija (Indigo Vision 314001+417821) - 2 vnt.; lauko korpusas vaizdo stebėjimo kamerai (Verso Polar HPV42K1A160 su kojele WBJA) - 1 vnt.; vaizdo įrašymo įrenginys (Indigo Vision 980397) - 1 vnt.; 8 portų PoE komutatorius (SF302-08PP-K9-EU) - 1 vnt.; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) (Legrand Daker DK1000) - 1 vnt.; komutacinė spinta (AD CoreX) - 1 vnt.; jungiamieji kabeliai, plastikiniai kanalai ir kitos montavimo medžiagos - 1 vnt.; vaizdo stebėjimų kamerų komplektai (vaizdo kamera centriniam įėjimui (Indigo Vision 511847) - 1 vnt.; vaizdo kamera konvojaus įėjimui (iš lauko) (Indigo Vision 511847) - 1 vnt.)) | 1 |

Pastaba:

3 - Preliminari komplektacija, esanti visuose 3 lentelėje išvardintuose Objektuose. Nurodyta komplektacija gali skirtis iki 10 proc.

3 lentelė. Paslaugos turi būti teikiamos šiuose objektuose – Įrangos eksploatavimo vietose4:

| Eilės Nr. | Teismų rūmai | Teismo adresas | Teismo kodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus apylinkės teismas |  | 191444642 |
| 1.1 | Alytaus rūmai | S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, LT-62503 Alytus |  |
| 1.2 | Druskininkų rūmai | Druskininkų g. 43, LT-66166 Druskininkai |  |
| 1.3 | Lazdijų rūmai | Lazdijos g. 3, 67500 Lazdijai |  |
| 1.4 | Prienų rūmai | J. Brundzos g. 12, LT-59127 Prienai |  |
| 1.5 | Varėnos rūmai | Aušros g. 15, LT-65500 Varėna |  |
| 2. | Kauno apylinkės teismas |  | 302942349 |
| 2.1 | Kauno rūmai | Laisvės al. 103, LT-44291 Kaunas; Kęstučio g. 29, Kaunas |  |
| 2.2 | Kaišiadorių rūmai | Gedimino g. 87, LT-56146 Kaišiadorys |  |
| 2.3 | Jonavos rūmai | Vasario 16-osios g. 3, LT-55171 Jonava |  |
| 2.4 | Kėdainių rūmai | Didžioji g. 64, LT-57273 Kėdainiai |  |
| 3 | Klaipėdos apylinkės teismas |  | 191443889 |
| 3.1 | Klaipėdos miesto rūmai | S. Daukanto g. 8, LT-92129 Klaipėda |  |
| 3.2 | Klaipėdos rajono rūmai | Klaipėdos g. 1, LT-96130 Gargždai |  |
| 4 | Marijampolės apylinkės teismas |  | 191446312 |
| 4.1 | Marijampolės rūmai | Kauno g. 8, LT-68505 Marijampolė |  |
| 4.2 | Jurbarko rūmai | Vytauto Didžiojo g. 21, LT-74130 Jurbarkas |  |
| 4.3 | Šakių rūmai | Bažnyčios g. 6, LT-71120 Šakiai |  |
| 4.4 | Vilkaviškio rūmai | Vilniaus g. 9, LT-70145 Vilkaviškis |  |
| 5 | Panevėžio apylinkės teismas |  | 191444076 |
| 5.1 | Panevėžio rūmai | Laisvės a. 17, LT-35200 Panevėžys |  |
| 5.2 | Kupiškio rūmai | L.Stuokos-Gucevičiaus a. 10, LT-40130 Kupiškis |  |
| 5.3 | Biržų rūmai | Maironio g. 4, LT-41145 Biržai |  |
| 5.4 | Pasvalio rūmai | P. Avižonio g. 25/9, LT-39179 Pasvalys |  |
| 5.5 | Rokiškio rūmai | Respublikos g. 82, LT-42129 Rokiškis |  |
| 6 | Plungės apylinkės teismas |  | 191447033 |
| 6.1 | Plungės rūmai | Laisvės al. 4, LT- 90122 Plungė |  |
| 6.2 | Palangos rūmai | Vytauto g. 102, LT-00133 Palanga |  |
| 6.3 | Kretingos rūmai | Vytauto g. 4, LT-97131 Kretinga |  |
| 6.4 | Skuodo rūmai | J. Basanavičiaus g. 15/16, LT-98116 Skuodas |  |
| 7 | Šiaulių apylinkės teismas |  | 302942324 |
| 7.1 | Šiaulių rūmai | P. Cvirkos g. 77, LT-77165, Šiauliai |  |
| 7.2 | Kelmės rūmai | Vytauto Didžiojo g. 60, LT-86143 Kelmė |  |
| 7.3 | Pakruojo rūmai | Vienybės a. 1, LT-83154 Pakruojis |  |
| 7.4 | Radviliškio rūmai | Vasario 16-osios g. 16, LT-82135 Radviliškis |  |
| 7.5 | Raseinių rūmai | Tiesos g. 2 , LT-60170 Raseiniai |  |
| 7.6 | Joniškio rūmai | Medžiotojų g. 2A, LT-84115 Joniškis |  |
| 8 | Tauragės apylinkės teismas |  | 191448516 |
| 8.1 | Tauragės rūmai | Stoties g. 25A, LT-72303 Tauragė |  |
| 8.2 | Šilutės rūmai | Lietuvininkų g. 11, Šilutė |  |
| 8.3 | Šilalės rūmai | Dvaro g. 9, LT-75133, Šilalė |  |
| 9 | Telšių apylinkės teismas |  | 191448854 |
| 9.1 | Telšių rūmai | Kęstučio g. 13, LT-87121 Telšiai |  |
| 9.2 | Mažeikių rūmai | V. Kudirkos g. 4A, Mažeikiai |  |
| 9.3 | Akmenės rūmai | Vytauto g. 1b, LT-85114 Naujoji Akmenė |  |
| 10 | Utenos apylinkės teismas |  | 191449237 |
| 10.1 | Utenos rūmai | J. Basanavičiaus g. 65, LT-28240 Utena |  |
| 10.2 | Ignalinos rūmai | Laisvės g. 62, LT-30117 Ignalina |  |
| 10.3 | Molėtų rūmai | Vilniaus g. 41, LT-33101 Molėtai |  |
| 10.4 | Anykščių rūmai | A. Baranausko a. 10, LT-29132 Anykščiai |  |
| 10.5 | Visagino rūmai | Taikos pr. 80A, LT-31210 Visaginas |  |
| 10.6 | Zarasų rūmai | Sėlių a. 24/2, LT-32110 Zarasai |  |
| 11 | Vilniaus regiono apylinkės teismas |  | 191449618 |
| 11.1 | Vilniaus rajono rūmai | Ukmergės g. 322, LT- 12106 Vilnius |  |
| 11.2 | Širvintų rūmai | Vilniaus g. 29, LT-19118 Širvintos |  |
| 11.3 | Švenčionių rūmai | Vilniaus g. 26, LT-18123 Švenčionys |  |
| 11.4 | Trakų rūmai | Vytauto g. 47/49, LT-21105 Trakai |  |
| 11.5 | Ukmergės rūmai | Deltuvos g. 17A, Ukmergė |  |
| 11.6 | Šalčininkų rūmai | Vilniaus g. 58, LT-17116 Šalčininkai |  |
| 12 | Regionų apygardos administracinio teismas |  | 188734347 |
| 12.1 | Kauno rūmai | A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas |  |
| 12.2 | Klaipėdos rūmai | Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda |  |
| 12.3 | Panevėžio rūmai | Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys |  |
| 12.4 | Šiaulių rūmai | Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai |  |
| 13 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Laisvės pr. 79 A, Vilnius | 302942160 |
| 14 | Vilniaus apygardos teismas | Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius | 193312970 |
| 15 | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius | 188733964 |
| 16 | Kauno apygardos teismas | A. Mickevičiaus g. 18, LT-44312 Kaunas; A. Mickevičiaus g. 18A, Kaunas | 293372420 |
| 17 | Klaipėdos apygardos teismas | Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda | 191844978 |
| 18 | Šiaulių apygardos teismas | Dvaro g. 83, LT-76299 Šiauliai | 193343535 |
| 19 | Panevėžio apygardos teismas | Elektros g. 9, LT-35175 Panevėžys | 188607531 |
| 20 | Lietuvos apeliacinis teismas | Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius | 191831183 |
| 21 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius | 188602032 |
| 22 | Lietuvos vyr. administracinis teismas | Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius | 188734870 |

Pastaba:

4 – Esant Objekto adreso pasikeitimui (nepasikeičiant bendram objektų skaičiui), apie tokį pasikeitimą Paslaugų gavėjas įsipareigoja pranešti Paslaugų teikėjui. Objekto adreso arba vietos pasikeitimas nepasikeičiant bendram objektų skaičiui nedaro įtakos Sutartyje nustatytoms Paslaugų kainoms.

5. BENDRA PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA:

5.1. Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimui turi turėti visą parą (24/7) veikiančią pagalbos tarnybą (angl. Service desk), į kurią Užsakovo, Paslaugų gavėjų ir (ar) kitų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų institucijų atsakingi asmenys turėtų galimybę kreiptis – pateikti užsakymus el. paštu (nustatytu vieningu pagalbos elektroninio pašto adresu) ar fiksuoto arba mobilaus ryšio telefonu. Paslaugų teikėjo pagalbos tarnyboje turi būti komunikuojama lietuvių kalba.

5.2. Nuolatinė priežiūra vykdoma Objektuose, nurodytuose Techninės specifikacijos 3 lentelėje, 2 kartus per metus pagal 2 punkte numatytą tvarką. Atsiskaitymas už Nuolatinę priežiūrą vykdomas, po kiekvieno pilnai atlikto visų Paslaugų gavėjų aptarnavimo (2 kartus per metus), pateiktus sąskaitą faktūrą, ar kitą finansinį dokumentą su atliktų darbų ataskaita.

5.3. Visos Apsaugos sistemos sudėtingesnės problemos (tos, kurios greitai neišsprendžiamos konsultacijų metu) bei visi remonto darbai – Neplaninės priežiūros  paslaugos turi būti derinami per Užsakovą, žiniai pridedami Paslaugų gavėjai.

5.4. Visos Neplaninės paslaugos apmokamos 5.19. punkte nustatyta tvarka.

5.5. Paslaugų teikėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti reakcijos laikų fiksavimą nepriklausomai nuo kreipinio tipo, t. y. neatsižvelgiant į tai, ar būtų kreipiamasi el. paštu ar telefonu.

5.6. Paslaugų teikėjo pagalbos tarnyboje turi būti fiksuojama kas kreipėsi, kada kreipėsi, kreipimosi turinys ir atsakymo/išsprendimo laikas.

5.7. Apsaugos sistemos mazgo darbingumas, esant nesudėtingam gedimui, ar sutrikimui darbo dienomis, kurį galima pašalinti nuotoliniu būdu darbo valandomis nuo 8 iki 17 val., turi būti pradėtas atkurti ne vėliau kaip per 1 darbo valandą, skaičiuojant nuo Užsakovo, Paslaugų gavėjų ir (ar) kitų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų institucijų atsakingų asmenų išsiųsto užsakymo dėl Apsaugos sistemų sutrikimo pašalinimo, bet trukti ne ilgiau kaip 8 darbo valandas nuo užsakymo.

5.8. Kitos Apsaugos sistemos įrangos, kuriai reikalingas sudėtingesnis remontas, darbingumas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 48 valandas skaičiuojant nuo Užsakovo išsiųsto užsakymo dėl sutrikimo pašalinimo. Išimtinais atvejais sudėtingo gedimo pašalinimas suderinus su Užsakovu gali trukti ir ilgiau, jeigu tam yra objektyvios aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo veiksmų (pvz.: reikalingos įrangos pristatymo terminai ir/arba ne darbo valandos). Šalinant gedimus teismuose, kurie nėra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, jeigu reikalingas nuvykimas, Apsaugos sistemų sutrikimo pašalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 12 darbo valandų nuo užsakymo.

5.9. Paslaugų teikėjas privalo ne daugiau kaip per 2 valandas po kreipimosi prašymo konsultacijai atsakyti į jam užduotą klausimą arba nurodyti protingą (priklausomai nuo klausimo sudėtingumo) terminą kada bus pateiktas išsamus ir kvalifikuotas atsakymas.

5.10. Į užsakymo įvykdymo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai Paslaugų teikėjas negali vykdyti užsakymo dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, pvz., Užsakovo, kitų tiekėjų vykdomų darbų. Apie tokias aplinkybes Paslaugų teikėjas turi nedelsiant raštu informuoti Užsakovą.

5.11. Jeigu tam tikros paslaugos neįmanoma suteikti per nustatytą užsakymo įvykdymo laiką, Paslaugų teikėjas privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą, pateikti ir suderinti su juo užsakymo įvykdymo planą ir naują užsakymo įvykdymo terminą.

5.12. Paslaugų teikėjo pagrįstas prašymas pratęsti užsakymo vykdymo terminą gali būti teikiamas ne daugiau kaip 2 kartus. Paslaugų teikėjui pateikus Užsakovui prašymą trečią kartą pratęsti terminą – bus traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą turi būti pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam užsakymo įvykdymo terminui. Nepateikus prašymo pratęsti užsakymo įvykdymo terminą iki jo pabaigos, laikoma, kad užsakymo įvykdymas vėluoja.

5.13. Įvykdęs užsakymą apie tai Paslaugų teikėjas informuoja Užsakovą ir Paslaugų gavėją elektroniniu paštu.

5.14. Nuolatinės priežiūros metu turi būti diegiami gamintojų išleisti bei nemokamai platinami programinės įrangos atnaujinimai. Programinės įrangos atnaujinimas suprantamas kaip programinės įrangos versijos naujinimas į naujesnę versiją, jei to reikia sklandžiam programinės įrangos veikimui.

5.15. Nuolatinės priežiūros metu turi būti patikrinami bei tvarkomi Apsaugos sistemos valdymo grafikai (pvz. durų užsidarymo, atsidarymo šventinių dienų metu bei po įtampos šuolių sistemai nusinulinus) bei kiti įprasto programinio funkcionalumo atstatymo darbai (pvz. pagrindinio slaptažodžio atstatymo ir pan.), detalizuoti 6.  skyriuje.

5.16. Nuolatinės priežiūros metu turi būti vykdomi Apsaugos sistemos vartotojų priskyrimo / registravimo darbai.

5.17. Nuolatinės priežiūros darbų, nurodytų 6. skyriuje, neatlikus techninės patikros metu, Paslaugų teikėjas juos atlieka kaip galima greičiau savo sąskaita. Kai Apsaugos sistemos problematika yra žinoma iš anksto, Paslaugų teikėjas turi tinkamai susiplanuoti objekto apžiūros darbo laiką bei atitinkamai jį priderinti prie Nuolatinės priežiūros teikimo bei techninių patikrų atlikimo grafiko.

5.18. Sugedusi Įranga, nurodyta Techninės specifikacijos 1 lentelėje, remontuojama pagal faktiškai suteiktą remonto valandų kiekį, atsižvelgiant į 2.2.5 papunktį, įrangos remonto metu keičiami, remontuojami ar rekonstruojami atskiri įrenginio mazgai ar dalys bus perkamos organizuojant naują viešąjį pirkimą (jei jie nepriskiriami smulkioms medžiagoms), Paslaugų teikėjui pateikus Užsakovui išsamią gedimų ataskaitą bei sąmatą. Pirma remonto darbų valanda skaičiuojama pilnai, nuo kitos valandos - 30 min. tikslumu. Paslaugų teikėjo remonto darbų valandos skaičiuojamos nepriklausomai nuo Paslaugas teikiančių darbuotojų skaičiaus. Į faktiškai dirbtą laiką neįtraukiamas prastovų laikas dėl detalių tiekimo, ar nepagrįstai per mažos darbo spartos. Jeigu įrangos ar jos dalių suremontuoti nepavyksta, sugedusi įranga turi būti pakeičiama nauja organizuojant atskirą pirkimą. Jokia nauja įranga negali būti perkama ar diegiama iš anksto to nesuderinus su Užsakovu.

5.19. Paslaugų teikėjas kartu su mokėjimo dokumentais už suteiktas Paslaugas, įsipareigoja Užsakovui pateikti ataskaitą, pagrindžiančią suteiktų paslaugų apskaičiavimą, kurioje būtų nurodyta, kokios paslaugos, kieno užsakymu, kokiame objekte ir kada buvo užsakytos, kada suteiktos, paslaugų suteikimo apimtis.

5.20. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti egzistuojančių Apsaugos sistemų prevencinį gedimų identifikavimą ir operatyvų gedimų šalinimą.

5.21. Kartu su sutartimi turi būti pateiktas sąrašas specialistų, kurie bus atsakingi už sistemų priežiūrą.

5.22. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visoms Paslaugoms, nurodytoms šioje techninėje specifikacijoje.

5.23. Paslaugos teikiamos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.24. Privaloma po kiekviename Objekte atliktos techninės patikros užpildyti Techninės specifikacijos A priede pateiktą dokumentą, kuriame turi būti įrašyti komentarai apie sistemos komponentų būseną, atlikti smulkūs remonto ir komponentų keitimo darbai. Paslaugų teikėjas atlikęs numatytas Paslaugas Objekte turi užpildyti techninės apžiūros bei darbų atlikimo akto formą, kurią vizuoja Paslaugų gavėjas (teismo atstovas), pasirašo Paslaugų teikėjas bei Užsakovas.

5.25. Dėl kibernetinio  saugumo užtikrinimo reikalavimų, Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui negalės suteikti nuotolinio prisijungimo prie kompiuterių, kuriuose yra suinstaliuota „Lenel OnGuard Pro“ programinės įrangos darbo vietos. Paslaugų teikimui Paslaugų teikėjas turės įsidiegti sistemų aptarnavimui reikalingą licencijuotą Lenel OnGuard sprendimą (darbo vietą) arba Paslaugas teikti nuvykus į konkretų Objektą (žr. 3 lentelę) ir dirbant su jame įrengta programinės įrangos darbo vieta su jo valdytoju (teismu) suderintu laiku. Paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra turi pasirūpinti Paslaugų teikėjas savo lėšomis. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja įsigyti jokios papildomos infrastruktūros, kuri būtų reikalinga Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymui.

6. DETALIZUOTA NUOLATINĖ APSAUGOS SISTEMOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

6.1. Pavojaus pranešimų sistemos (GALAXY) Techninės priežiūros darbai:

6.1.1. patikrinti ar nėra pranešimų valdymo pultelyje. Apsaugos sistemos automatiškai testuoja komponentus, tokius kaip akumuliatoriai, išplėtimo moduliai ir t.t., ir, esant jų gedimui, formuoja atitinkamus signalus. Centrinis įrenginys siunčia į komponentą testavimo signalą. Komponentas automatiškai pasitikrina, suformuoja atsakomąjį signalą ir perduoda jį į centrinį įrenginį. Apie komponentų gedimus parodoma valdymo pultelyje;

6.1.2. patikrinti Apsaugos sistemos pultelio būklę: ryšį su kontroliniu įrenginiu, LCD ekraną ir mygtukus. Apsaugos sistemos valdymo pultelis vienas iš dažniausiai naudojamų sistemos komponentų, todėl privaloma patikrinti pultelio LCD ekrano ir mygtukų būklę;

6.1.3. patikrinti Apsaugos sistemos kontrolinio įrenginio įvykių registrą. Apsaugos sistemos pultelio LCD ekrane  galima peržiūrėti paskutinius sistemos įvykius ir pranešimus bei sistemos būseną;

6.1.4. patikrinti belaidžių pavojaus pranešimų sistemų baterijas. Kartą per metus privaloma pakeisti maitinimo bateriją kiekviename mygtuke.

6.1.5. patikrinti visų pavojaus mygtukų suveikimą; Užpuolimo pavojaus mygtukų kontaktai laikui bėgant praranda savo savybes, todėl generuojami klaidingi suveikimai arba iš vis nesuveikia.

6.1.6. patikrinti, ar visų pavojaus mygtukų suveikimai perduodami į susijusias sistemas – LENEL ir INDIGOVISION. Esant dideliam vartotojų skaičiui, atliekant Apsaugos sistemos konfigūravimo darbus, skirtus pritaikyti sistemą kiekvieno vartotojo individualiam poreikiui, išlieka galima atsitiktinės klaidos rizika. Kadangi sistemos keičiasi duomenimis vietiniame TCP/IP tinkle tarp įvairių šalies miestų, galimi ugniasienių ir tarpinių maršrutizatorių darbo sutrikimai. Būtina įsitikinti, kad tokių sutrikimų nėra.

6.1.7. patikrinti Apsaugos sistemos vidaus signalizatorių suveikimą; Vidaus signalizatoriai informuoja apie Apsaugos sistemos suveikimą;

6.1.8. patikrinti Apsaugos sistemos lauko signalizatorių veikimą;

6.1.9. patikrinti Apsaugos sistemos pavojaus signalo perdavimą į centrinį stebėjimo pultą (CSP) visais ryšio kanalais; Apsaugos sistema perduoda pavojaus signalus į centrinį stebėjimo pultą laidine ir/arba belaide ryšio linija. Visi siunčiami signalai yra programuojami Apsaugos sistemoje ir CSP. Kartą per 6 mėn. patikrinti ar CSP laiku gauna pavojaus pranešimus ir nėra ryšio su CSP sutrikimų, ar CSP tinkamai aprašyti pavojaus signalai;

6.1.10. pašalinti aptiktus smulkius sistemos gedimus. Atliekant Apsaugos sistemos patikrą gali būti aptikti gedimai, tokie kaip blogas kontaktas, nusidėvėjęs akumuliatorius, sumažėjęs jutiklio jautrumas ir t.t.

6.1.11. užpildyti techninės priežiūros žurnalą ir techninės priežiūros darbų atlikimo aktus. Privaloma po kiekvienos techninės patikros užpildyti atitinkamus dokumentus, įrodančius atliktą patikrą ir įrašyti komentarus apie sistemos komponentų būseną, atliktus smulkius remonto ir komponentų keitimo darbus;

6.1.12. techninės priežiūros darbų atlikimo aktuose pateikti saugumo gerinimo arba sistemos tobulinimo pasiūlymus.

6.1.13. aptarnavimo metu teikti konsultacijas, paaiškinimus ir kitą Paslaugų gavėjų personalui reikalingą mokomąją pagalbą.

6.2. Vaizdo stebėjimo sistema (INDIGOVISION) techninės priežiūros darbai:

6.2.1. patikrinti maitinimo šaltinio aušintuvą;

6.2.2. patikrinti sisteminius aušintuvus;

6.2.3. patikrinti įrašymo įrenginio išorines jungtis;

6.2.4. patikrinti įrašymo įrenginio BNC ir RJ45 jungtis, jei reikia, pakeisti;

6.2.5. trumpojo skenavimo būdu patikrinti kietųjų diskų būklę;

6.2.6. patikrinti įrašymo įrenginio programinės įrangos nustatymus;

6.2.7. patikrinti įrašymo įrenginio kamerų pavadinimus;

6.2.8. patikrinti įrašymo įrenginio vaizdo kamerų kadrų skaičių, esant poreikiui, suderinti;

6.2.9. patikrinti įrašymo įrenginio programinės įrangos vartotojus ir kodus;

6.2.10. patikrinti vaizdo kamerų įrašo kokybę dienos metu;

6.2.11. patikrinti vaizdo kamerų įrašo kokybę nakties metu;

6.2.12. patikrinti vaizdo monitoriaus būklę;

6.2.13. patikrinti rezervinio maitinimo šaltinio baterijos veikimo trukmę;

6.2.14. spec. priemonėmis nuvalyti užterštus objektyvus;

6.2.15. patikrinti kamerų matymo kryptį ir lauką, esant poreikiui, suderinti;

6.2.16. patikrinti objektyvų fokusavimą, esant poreikiui, suderinti;

6.2.17. patikrinti kamerų BNC ir RJ45 jungtis;

6.2.18. patikrinti kamerų maitinimo šaltinius (jei naudojamas ne PoE maitinimas);

6.2.19. pašalinti aptiktus smulkius sistemos gedimus;

6.2.20. užpildyti techninės priežiūros žurnalą ir techninės priežiūros darbų atlikimo aktus;

6.2.21. techninės priežiūros darbų atlikimo aktuose pateikti saugumo gerinimo arba sistemos tobulinimo pasiūlymus;

6.2.22. aptarnavimo metu teikti konsultacijas, paaiškinimus ir kitą Paslaugų gavėjų personalui reikalingą mokomąją pagalbą.

6.3. Įeigos kontrolės sistema (LENEL) techninės priežiūros darbai:

6.3.1. patikrinti pagrindinio įeigos kontrolės valdiklio maitinimo šaltinį ir akumuliatorių. Akumuliatorius tikrinti ne trumpiau kaip 10 min. stebint akumuliatoriaus iškrovą;

6.3.2. patikrinti įeigos kontrolės modulių maitinimo šaltinius ir akumuliatorius. Akumuliatorius tikrinti ne trumpiau kaip 10 min. stebint akumuliatoriaus iškrovą;

6.3.3. patikrinti visų nuotolinių kortelių skaitytuvų veikimą;

6.3.4. patikrinti ir paderinti visų elektroninių užraktų veikimą;

6.3.5. patikrinti ir paderinti visų durų traukos mechanizmų veikimą;

6.3.6. patikrinti įeigos kontrolės vartotojų sąrašą sistemoje ir palyginti su esamu darbuotojų sąrašu– esant poreikiui, keisti, pildyti arba pridėti;

6.3.7. patikrinti įeigos kontrolės serverio (jei toks yra objekto patalpose) maitinimo šaltinio aušintuvą;

6.3.8. patikrinti įeigos kontrolės serverio (jei toks yra objekto patalpose) sisteminius aušintuvus;

6.3.9. patikrinti įeigos kontrolės serverio (jei toks yra objekto patalpose) išorines jungtis;

6.3.10. trumpojo skenavimo būdu patikrinti serverio (jei toks yra objekto patalpose) kietųjų diskų būklę;

6.3.11. patikrinti įeigos kontrolės serverio programinės įrangos nustatymus, esant poreikiui, suderinti;

6.3.12. patikrinti vartotojų grupes;

6.3.13. pašalinti aptiktus smulkius sistemos gedimus (pvz. pagrindinio slaptažodžio atstatymas; Apsaugos sistemos valdymo grafikų atstatymas (pvz. durų užsidarymo, atsidarymo šventinių dienų metu bei po įtampos šuolių sistemai nusinulinus); ir pan.);

6.3.14. užpildyti techninės priežiūros žurnalą ir techninės priežiūros darbų atlikimo aktus;

6.3.15. techninės priežiūros darbų atlikimo aktuose pateikti saugumo gerinimo arba sistemos tobulinimo pasiūlymus;

6.3.16. aptarnavimo metu teikti konsultacijas, paaiškinimus ir kitą Paslaugų gavėjų personalui reikalingą mokomąją pagalbą.

- REIKALAVIMAI PERKAMOMS PREKĖMS (dažniausiai vykdant paslaugas remonto metu keičiamos apsaugos sistemos detalės):

4 lentelė. Reikalingos pagal faktinį poreikį užsakomos Prekės5 įrangai 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Charakteristikos aprašymas | Teikėjas turi nurodyti siūlomos prekės gamintoją, modelį, techninius parametrus, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame viešai skelbiama siūlomos įrangos techninė specifikacija. Paslaugų teikėjas turi išsamiai aprašyti atitikimą reikalavimui, atsakymai: taip; atitinka ar pan. nebus priimtini kaip tinkami | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maitinimo šaltinio akumuliatorius (skirtas įrenginiui - 3A12V PBHD1203-02B su akumuliatoriumi BS127N) | Ne mažiau – 12 V DC, 7,0 – 7,2Ah |  | vnt. | 300 |
| 2. | Akumuliatorius nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (UPS) (skirtas įrenginiui - Legrand Daker DK1000) | Ne mažiau 12 V DC, 7,2 Ah |  | vnt. | 300 |
| 3. | Kompiuterinės spintos ventiliatorius | Ne mažiau 220V, tipas – AC |  | vnt. | 100 |
| 4. | NVR ventiliatorių komplektas (skirti įrenginiui: Indigo Vision 980397, Nvr-As-3000) | Greitis – ne mažiau 2600 aps./min, ne mažiau 12 V DC |  | kompl. | 100 |
| 5. | Kietasis diskas HDD | Atmintis - ne mažiau 3TB, disko dydis – 3.5, sąsaja - SATA 3, disko greitis - ne mažiau 5400 rpm, buferinė atmintis – ne mažiau 256 MB |  | vnt. | 80 |
| 6. | UPS įrenginys (skirtas vaizdo stebėjimo sistemai Indigo Vision 980397) | Išėjimo galia – ne mažiau 1000 VA; Išvesties galingumas – ne mažiau 800 W; Baterijos talpa – ne mažiau 7.2 Ah; Įvesties dažnis – ne mažiau 50 Hz; LCD ekranas – turi būti. |  | vnt. | 20 |
| 7. | Belaidis pavojaus mygtukas | Dažnis: 433,92 MHz, kintantis kodas, signalo siuntimo galia: <5mW |  | vnt. | 150 |
| 8. | Pavojaus mygtukų imtuvas | Dažnis: 433,92 MHz, kintantis kodas, nominali maitinimo įtampa – ne mažiau 12V DC, jautrumas – ne mažiau -100dBm, kanalų (relių) skaičius: 4, galimybė prijungi iki 40 pultelių |  | vnt. | 150 |
| 9. | Impulsinis maitinimo šaltinis | 3A/12V be korpuso |  | vnt. | 100 |
| 10. | Elektromagnetinė sklendė | Nominali maitinimo įtampa – ne mažiau 12V DC |  | vnt. | 50 |
| 11. | Atstūminių kortelių skaitytuvas | Tipas - HID iclass |  | vnt. | 100 |
| 12. | Atstūminės kortelės | Tipas - HID iclass |  | vnt. | 1000 |
| 13. | Baterijos (skirtos belaidžiams pavojaus mygtukams) | Baterija A23 12V |  | vnt. | 1200 |
|  | ... |  |  |  |  |

Pastabos:

Pardavėjas gali siūlyti prekes, kurios būtų techniniame lygmenyje pilnai suderinamos su teismuose esama įranga bei esamomis apsaugos sistemomis.

7.1. Prekės, nurodytos techninės specifikacijos 4 lentelėje, perkamos pagal faktinį poreikį 3 lentelėje nurodytiems Prekių gavėjams nuo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo (arba nuo arba nuo užsakymo pateikimo, bet ne anksčiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos) dienos iki numatytos maksimalios Sutarties vertės išpirkimo, bet ne ilgiau nei 36 mėnesius. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų Prekių arba jų užsakyti už visą Sutarties sumą.

7.2. Prekių pagal faktinį poreikį užsakymai turi būti iš anksto suderinami su Užsakovu ir už jas bus atsiskaitoma Sutartyje nustatyta tvarka.

7.3. Prekės turi būti pristatytos pagal faktinį poreikį bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos 3 lentelėje nurodytais adresais. Esant Objektyvioms aplinkybėms, Pardavėjas gali atidėti prekių pristatymo terminą iš anksto informavęs Užsakovą apie tai el. paštu nurodytu Sutartyje, bet atidėjimas neturi viršyti 30 kalendorinių dienų.

7.4. Minimali Prekių garantija turi įsigalioti nuo Akto (surašyto Prekių gavėjų vardu) pasirašymo dienos ir galioti 24 mėnesius (išskyrus baterijas, kurios turi būti keičiamos kartą per metus). Pardavėjas gali siūlyti ir ilgesnę gamintojo nustatytą garantiją tiekiamoms prekėms.

7.5. Aktas turi surašytas Prekių gavėjų vardu, Akto forma pateikiama Techninės specifikacijos priede A (akto forma gali būti kita, tačiau turi būti suderinta su užsakovu).

7.6. Paslaugų teikėjas, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti užpildytą Techninės specifikacijos 4 lentelę.

7.7. Šiuo metu teismuose yra įdiegti gamintojo Honneywell „Galaxy“ pavojaus pranešimų sistemos, gamintojo „Lenel“ įeigos kontrolės sistemos ir gamintojo „Indigo Vision“ vaizdo stebėjimo sistemos centriniai ir kiti įrenginiai. Paslaugų teikėjas turi teisę siūlyti kitą lygiavertį įrangos analogą, kuris būtų visiškai programiniame ir techniniame lygmenyje suderintas su Prekių gavėjų esama įranga bei su „Lenel OnGuard Pro“ programine įranga centralizuotai valdančia visas minėtas apsaugos sistemas. Paslaugų teikėjas turi teisę siūlyti Prekes, kurios yra lygiavertės arba geresnės nurodytai įrangai, tačiau Paslaugų teikėjas turės prisiimti visą atsakomybę už įrangos suderinamumą su esama programine įranga, visų jos funkcionalumų palaikymą. Tai pat Paslaugų teikėjas turės pateikti ir visas reikalingas licencijas, jeigu pagal gamintojų reikalavimus siūlomos įrangos naudojimui jos yra reikalingos.

7.8. Paslaugų teikėjas, siūlydamas įrangą, įrangos analogus arba kitą lygiavertę įrangą, atitinkančią Techninės specifikacijos 4 lentelėje keliamus ne mažesnius reikalavimus, kartu su pasiūlymu turės pateikti įrangos specifikacijas (nuorodas, kur skelbiama siūlomos įrangos techninė specifikacija), saugumo klasių liudijimus ir/arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius atitiktį keliamiems ne mažesniems reikalavimams bei suderinamumui.

7.9. Prieš pateikiant Aktą Užsakovui, jis turi būti pasirašytas Prekių gavėjo atstovo, patvirtinant, kad prekės buvo pristatytos Prekių gavėjo adresu. Akto forma pateikiama Sutarties priede (atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 6.14. p.).

7.10. Sutarties galiojimo metu, paaiškėjus pasiūlytų ir įdiegtų prekių neatitikimui arba nesuderinamumui su esama įranga ar sistema arba, jei Prekių gamyba būtų nutraukta, Pardavėjas nedidindamas Sutarties kainos gali pasiūlyti kitas Prekių alternatyvas, užtikrinančias sklandų bei nepertraukiamą įrangos darbą, papildomai apie tai informavęs Užsakovą bei per protingą terminą pateikęs naujai siūlomų lygiaverčių prekių alternatyvas. Pardavėjui bus mokama tik už tinkamai veikiančią įrangą su įdiegtomis Prekėmis.

7.11. Tiekėjas negali siūlyti įrangos, kuri Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vertinimu laikoma nesaugia, arba turės užtikrinti visų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro viešai skelbiamų rekomendacijų įgyvendinimą šios įrangos saugumo užtikrinimui.

7.12. Visos Pardavėjo siūlomos Prekės turi būti naujos.

7.13. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

7.14. Paslaugų teikėjas teikiant paslaugas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

Siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Paslaugų gavėjui / Užsakovui turi būti pateikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LR aplinkos ministro Įsakymas).

Visas remontui reikalingas prekes bei medžiagas, turi būti galima perdirbti pasibaigus jų veikimo laikui. O nebereikalingas (sugedusias) detales Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai tinkamai išrūšiuoti į antrinių žaliavų konteinerius.

Techninės specifikacijos priedas A.

ATLIKTŲ DARBŲ, TIEKTŲ MEDŽIAGŲ, ĮRANGOS

PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS Nr. ______

20    m. __________mėn. __d.

1. pagal 20    m.             mėn. d. pasirašytą Apsaugos sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros paslaugų pirkimo Sutartį Nr. ____________

- Užsakovas :Nacionalinė teismų administracija.

- Objektas/adresas:____________________________________________________________

4. Darbai įvykdyti žemiau išvardinama apimtimi:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, atlikti darbai | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Viso už darbus: |  |  |  |  |
| Medžiagos, įranga |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Viso už medžiagas, įrangą: |  |  |  |  |
| Viso be PVM: |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |
| Viso su PVM: |  |  |  |  |

5. Paslaugų gavėjas darbus priima ir pareiškia, kad turi/ neturi pretenzijų dėl perduotų darbų kokybės:

________________________________________________________________________

(nurodomos Užsakovo pretenzijos Tiekėjui arba nurodoma, kad Užsakovas pretenzijų neturi)

_____________________________________________________________________________

6. Šis Aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. Vienas Akto egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas Akto egzempliorius lieka Tiekėjui.

Darbus, medžiagas, įrangą perdavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Darbus, medžiagas, įrangą priėmė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

| UŽSAKOVAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 ........................................... __________________________ ............................................A. V. | PASLAUGŲ TEIKĖJAS .................................. Juridinio asmens kodas ........................ ........................................... _________________________ .........................................A. V. |
| --- | --- |

Pavyzdžiui „Hikvision“ ir „Dahua“ gamintojų vaizdo stebėjimo įranga arba kitų gamintojų tiekiamą produkciją, kuri pagal Nacionalinio kibernetinio saugumo centro laikoma nesaugia.