TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

_____________________ 2023- -

MELIORACIJOS GRIOVIŲ M-1, M-1-B, M-1-D, LAŠUPIO UP., ESANČIŲ KLAIPĖDOS R. SAV., DOVILŲ SEN. REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbų aprašymas

  - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka melioracijos griovių M-1 (1,158 km), M-1-b (1,095 km), M-1-d (0,520 km), Lašupio up. (1,928 km), bendras ilgis 4,701km ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus. Remontuojami melioracijos grioviai randasi Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, Lėbartų kadastro vietovėje, Birbinčių, Grambaviškių kaimuose ir Dovilų miestelyje.

  - Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją (toliau – techninė specifikacija), kurios sudedamoji  dalis yra  parengtas remonto techninis darbo projektas.

  - Pirkimui bus sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos su peržiūra) sutartis. Fiksuotos kainos (su peržiūra) kainodaros sutarties atveju tiekėjui, už savalaikį, tinkamą darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą sumokama sutartyje nurodyta kaina. Tokio sutarties tipo atveju sutarties kaina apima visus tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos tiekėjas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jei jų nenumato, tenka tiekėjui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir tiekėjas juos privalės atlikti savo sąskaita.

  - Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

  - Perkamų Darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje.

  - Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti  nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.

  - Į Darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – suremontuoti projektu numatytus melioracijos griovius ir juose esančius statinius. Todėl Tiekėjas į Darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su Darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

Prieš darbų pradžią Rangovas turės susiderinti su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, kurių žemės sklypuose bus atliekami melioracijos griovių remonto darbai, dėl darbų atlikimo laiko, o užsakovui pateikti darbų atlikimo grafiką.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro patvirtintu 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo“ 247  punktu, rangovas prieš darbų pradžią privalo pateikti Aplinkos apsaugos departamentui informaciją apie Lašupio upelyje atliekamų darbų pradžią ir pabaigą bei kitą informaciją.

  - Atlikęs melioracijos griovių remonto darbus, rangovas užsakovui turės pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką (dwg formatu) atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.17.02:2015 ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracijos būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR10LT specifikaciją.

- Darbų aprašymas

2.1 Darbai turės būti atlikti per 11 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

  - Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių, Grambaviškių k. ir Dovilų miestelis.

Remontuojamų melioracijos griovių M-1, M-1-b, M-1-d, Lašupio up. ir juose esančių statinių darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Darbų kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m | m/m³ | 777/345 |
| 2 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m | m/m³ | 689/544 |
| 3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0.4 m | m/m³ | 1915/2376 |
| 4 | Sąnašų iš griovio kasimas 0.4 m³ kaušo talpos eskavatoriais | m/m³ | 253/423 |
| 5 | Sąnašų nuo griovio šlaitų (bermų) šalinimas mechanizuotai | m/m³ | 523/502 |
| 6 | Griovių dugnų valymas rankiniu būdu | m/m² | 14/11 |
| 7 | Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu | m/m³ | 141/57 |
| 8 | Griovio valymas rankiniu būdu ties kliūtimis, elektros laidais, vamzdynais | m³ | 4,7 |
| 9 | Iškastų sąnašų iš griovio dugno pakrovimas ir išvežimas 1 km atstumu skleidimui už gyvenvietės ribų objekto teritorijoje | m³ | 674 |
| 10 | Išvežtų sąnašų sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m | m³ | 674 |
| 11 | Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m | m³ | 3162 |
| 12 | Išvežtų sąnašų lėkščiavimas susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo (2 kartus) | ha | 0,564 |
| 13 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo (2 kartus) | ha | 3,225 |
| 14 | Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu | m³ | 90,20 |
| 15 | Dirbtinių kliūčių grioviuose išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | m³ | 66 |
| 16 | Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas iki 1,0 km atstumu | m³ | 13.2 |
| 17 | Išardytų šlaitų užpylimas, išlyginimas ir sutankinimas | m² | 260 |
| 18 | Dirbtinės kliūties iš akmenų, statybinių atliekų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | m³ | 110 |
| 19 | Statybinio laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 10 km atstumu | m³/t | 110/220 |
| 20 | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu | m² | 9120 |
| 21 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1.0 km atstumu, kai kelmynas tankus | ha | 0.9120 |
| 22 | Melioracinio žioties stulpelio PMS-200 įrengimas | vnt | 1 |
| 23 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt | 3 |
| 24 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt | 9 |
| 26 | G/b Latakų valymas nuo velėnos rankiniu būdu | m³ | 0,6 |
| 27 | Griovio šlaitų ir dugno tvirtinimas akmenimis | m/m³ | 8/4,8 |
| 28 | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas | m² | 64238 |
| 29 | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | m² | 4538 |
| 30 | Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankinių būdu | m² | 10 |
| 31 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1.0 km atstumu, kai kelmynas tankus | ha | 0,0010 |
| 32 | Kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų | ha | 0,0010 |
| 33 | Sulūžusių, perskilusių antgalių iškėlimas iš griovio, pakraunant į mašinas | m³ | 6,49 |
| 34 | G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 10 km atstumu | m³/t | 6,49/16,23 |
| 35 | Velėnos valymas nuo antgalių rankiniu būdu | m³ | 0,6 |
| 36 | Vamzdinių vandens pralaidų išvalymas nuo sąnašų | m³ | 12,1 |
| 37 | Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37 | m³ | 0,6 |
| 38 | Laikinų pylimėlių supylimas | m³ | 10 |
| 39 | Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje | m³ | 20 |
| 40 | Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas | m | 60 |
| 41 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgalių ir vamzdžių įrengimui | m³ | 12 |
| 42 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui | m³ | 54 |
| 43 | II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu | m³ | 10 |
| 44 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile | m/m³ | 21,20/14,28 |
| 45 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieno tinklu | m²/kg | 9,09/33,99 |
| 46 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis | m/m³ | 21,20/1,05 |
| 47 | Vamzdinės vandens pralaidos vamzdžių d08m įrengimas | vnt/m | 2/5 |
| 48 | Žvyro pasluoksnio h=10 cm įrengimas po vamzdžiais | m³ | 0,5 |
| 49 | Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamų pralaidų | vnt/ m³ | 2/6,41 |
| 50 | Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas | kg | 90,87 |
| 51 | Žvyro pasluoksnio h=10 cm įrengimas po antgaliais | m³ | 0,48 |
| 52 | Antgalių užpylimas II gr. gruntu, sutankinant | m³ | 7 |
| 53 | II grupės grunto pakrovimas į transportą, atvežimas 1 km atstumu, pralaidos pylimo supylimui | m³ | 70 |
| 54 | II grupės grunto užpylimas ant pralaidos vamzdžių ekskavatoriumi po vamzdžių siūlių užtaisymo | m³ | 134 |
| 55 | Grunto virš pralaidos sutankinimas | m³ | 134 |
| 56 | PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų | vnt | 24 |
| 57 | Pralaidos šlaitų planiravimas | m² | 80 |
| 58 | Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu | m² | 80 |
| 59 | Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas, šalčiui atsparus sluoksnis, žvyro danga | m/m³/ m³ | 20/24/21,4 |
| 60 | G/b tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas prie pralaidos | vnt/m³ | 8/0,88 |
| 61 | Žvyro pasluoksnio h=10 cm įrengimas po plokštėmis | m³ | 1,20 |
| 62 | Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas | m³ | 4,30 |
| 63 | Dugno stiprinimas dolomito skalda | m³ | 0,35 |
| 64 | Laikinų pylimėlių išardymas | m³ | 10 |

- Aplinkosauginiai  reikalavimai sutarties vykdymo laikotarpiu:

3.1. Melioracijos statinių remonto darbus galės atlikti tik melioracijos statinių statybai sertifikuota įmonė pagal sertifikato LST ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) reikalavimus.

PRIDEDAMA: Remontuojamų melioracijos griovių M-1, M-1-b, M-1-d, Lašupio up., esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen. remonto techninis darbo projektas

Vedėja                                                                                                                     Aurelija Latakienė

Juozas Griauslys, tel. (8 46) 45 22 62, el. p. juozas.griauslys@klaipedos-r.lt