Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, kodas, parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Viso kiekio suma EUR be PVM | PVM dydis % | Viso kiekio suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Vatos galvos ir nugaros smegenų operacijoms | Sterilios, vienkartinės, neprilimpančios, stiprios, plonos, medvilninės ar viskozinės, su rentgenokontrastine spalvota juostele, turinčios pritvirtintą spalvotą siūlą, įvairių dydžių: 25x75 mm, 10x75 mm, 20x20 mm, 10x10 mm | Iki 500 vnt | Vnt. | Betatech Medikal, visi kodai Neurosurgical Patty, prasideda CN.., UN.., LN.., PN.., SN.., US.. Sterilios, vienkartinės, neprilimpančios, stiprios, plonos, medvilninės, su rentgenokontrastine spalvota juostele, turinčios pritvirtintą spalvotą siūlą, įvairių dydžių: 5x5mm,10x10mm, 10x30, 10x40mm, 10x75, 12x12mm, 12x25mm, 12x40mm, 12x50mm, 12,75mm, 20x20mm, 20x40mm, 20x70mm, 25x25mm, 25x50mm, 25x75mm, 40x40mm, 40x50mm, 40x70mm, 70x70mm | Betatech Medikal, visi kodai Neurosurgical Patty, prasideda CN.., UN.., LN.., PN.., SN.., US.. | 0,35 | 175 | 5 | 183,75 |
| 20 | Išorinio smegenų likvoro drenavimo sistema | P.S.: Visos siūlymos sistemos dalys turi būti to paties gamintojo |  |  | Spiegelberg Gmbh (Vokietija) | Spiegelberg Gmbh (Vokietija) |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Graduota kamera be filtro ar vožtuvo kameros viduje su kameros atžvilgiu paslankiu standžiu slėgio matuokliu ir ne mažiau 700 ml talpos nuimamu drenavimo maišeliu su išpylimo anga apačioje bei ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginiu ir hidrofobiniu filtru. Ventrikulinis kateteris ne trumpesnio nei 30 cm ilgio vientisu uždaru galu su nerūdijančio plieno įvedikliu, įvedamu iki pat kateterio galiuko, lenktu troakaru kateterio pravedimui po aponeuroze ir Luer tipo konektoriumi; kateterio sienelės impregnuotos antibiotiku ar sidabro jonais. | Iki 60 rink. | Rink. | Spiegelberg Gmbh, kodai EVD30.001.01/FV800; EVD30.004.01 + EVD30.020.02; EVD30.010.02; EVD30.030.02 Graduota kamera be filtro ar vožtuvo kameros viduje su kameros atžvilgiu paslankiu standžiu slėgio matuokliu ir 700 ml talpos nuimamu drenavimo maišeliu su išpylimo anga apačioje dvieji išėjimai prijungimų įrenginiu ir hidrofobiniu filtru. Ventrikulinis kateteris ne trumpesnio nei 30 cm ilgio ilgio vientisu uždaru galu su nerūdijančio plieno įvedikliu, įvedamu iki pat kateterio galiuko, lenktu troakaru kateterio pravedimui po aponeuroze ir Luer tipo konektoriumi; kateterio sienelės impregnuotos sidabro jonais. Gamintojo katalogas 9, 11, 12 psl, IFU | Spiegelberg Gmbh, kodai EVD30.001.01/FV800; EVD30.004.01 + EVD30.020.02; EVD30.010.02; EVD30.030.02 | 350 | 21000 | 5 | 22050 |
| 20.2 |  | Graduota kamera be filtro ar vožtuvo kameros viduje su kameros atžvilgiu paslankiu standžiu slėgio matuokliu ir ne mažiau 700 ml talpos nuimamu drenavimo maišeliu su išpylimo anga apačioje bei ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginiu ir hidrofobiniu filtru. Liumbalinis kateteris ne trumpesnio nei 45 cm ilgio su nerūdijančio plieno įvedikliu ir fiksatoriumi-laikikliu kateteriui bei Luer tipo konektoriumi ir Touchy adata su Huber tipo galu, 14G; kateterio sienelės impregnuotos antibiotiku ar sidarbo jonais. | Iki 30 rink. | Rink. | Spiegelberg Gmbh, kodai EVD30.001.01/FV800; EVD30.004.01 + ELD33.010.02 Graduota kamera be filtro ar vožtuvo kameros viduje su kameros atžvilgiu paslankiu standžiu slėgio matuokliu ir 700 ml talpos nuimamu drenavimo maišeliu su išpylimo anga apačioje bei dvieji išėjimai prijungimų įrenginiu ir hidrofobiniu filtru. Liumbalinis kateteris ne 80 cm ilgio su nerūdijančio plieno įvedikliu ir fiksatoriumi-laikikliu kateteriui bei Luer tipo konektoriumi ir Touchy adata su Huber tipo galu, 14G; kateterio sienelės impregnuotos sidarbo jonais. Gamintojo katalogas 9, 11, 12 psl, IFU | Spiegelberg Gmbh, kodai EVD30.001.01/FV800; EVD30.004.01 + ELD33.010.02 | 400 | 12000 | 5 | 12600 |
|  |  | Viso 20 pozicija |  |  |  |  |  | 33000 | 5 | 34650 |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 22 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.

4. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo dienos.