TECHNINIAI PARAMETRAI

1 p.o.d.  Ventiliatorius pučiantis orą

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1 | Skirtas augalų apsaugai žemės paviršiuje ir iki 8 m aukštyje nuo radiacinių bei advekcinių-radiacinių šalnų sutrikdant temperatūros inversiją oro paribio sluoksnyje atliekant priverstinį turbulencinį maišymą. Taip pat gali būti pritaikomas paviršių nudžiovinimui oro srautu, vėdinimui, vėsinimui ir kt. | TOW AND BLOW 250H | TOW-AND-BLOW-250h_EN TOW-AND-BLOW-250h_LT |
| 2 | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turinti standartinę įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus. | Naujas, pagamintas 2023 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turinti standartinę įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus. | TOW-AND-BLOW-250h_EN TOW-AND-BLOW-250h_LT |
| 3 | Technikos eksploatavimo, priežiūros ir aptarnavimo dokumentacija lietuvių ar anglų / originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą, detalių katalogai. | Technikos eksploatavimo, priežiūros ir aptarnavimo dokumentacija lietuvių kalba, detalių katalogai. | TOW-AND-BLOW-250h_EN TOW-AND-BLOW-250h_LT |
| 4 | Bendras įrenginio ilgis (mm) 6090-6100. Transportinis plotis (su įtrauktomis atramomis) (mm) 2315-2325. Transportinis aukštis (mm) 2775-2800. Karštai galvanizuota konstrukcija. Padangos pneumatinės, ne mažiau (mm) pločio 185-190 R14-16LT Bendra įrenginio su važiuokle masė (kg) 1400-1450. Tarpvėžė (mm) 1690-1700 Ventiliatoriaus variklis dyzelinis, 3 cilindrų, keturtaktis, netiesioginio įpurškimo, 17,5-17,6 kW prie 3600 min-1 12V starteris su 45A išoriniu generatorium. Kuro sąnaudos darbo režime ne daugiau 5 l/val. Kuro bakas 55-60 l. | Bendras įrenginio ilgis (mm) 6090 Transportinis plotis (su įtrauktomis atramomis) (mm) 2315 Transportinis aukštis (mm) 2775 Karštai galvanizuota konstrukcija. Padangos pneumatinės, pločio 185R14LT. Bendra įrenginio su važiuokle masė (kg) 1400. Tarpvėžė (mm) 1690. Ventiliatoriaus variklis dyzelinis, 3 cilindrų, keturtaktis, netiesioginio įpurškimo, 17,6 kW prie 3600 min-1 12V starteris su 45A išoriniu generatorium. Kuro sąnaudos darbo režime 5 l/val. Kuro bakas 60 l. | TOW-AND-BLOW-250h_EN TOW-AND-BLOW-250h_LT |
| 5 | Sparnuotė sukama dyzelinio variklio alkūnine strėle pakeliama į viršų ir sukdamasi sukelia oro srautą, kuris sumaišo šilto ir šalto oro sluoksnius neleisdamas šaltam orui koncentruotis apatiniame sluoksnyje. Sparnuotės diametras (mm)1950-2000. Reguliuojamas sparnuotės aukštis darbo metu (mm) 8400 - 8500 Strėlė sumontuota ant vienos ašies priekabos su atramomis ir privalo suktis 360o kampu aplink savo ašį. Strėlės pavara hidraulinė. Atramos mechaninės. Įrenginys turi būti mobilus perstatomas iš vienos vietos į kitą, reguliuojamas veikimo plotas, sparnuotės ir variklio pavirtimas. Įrenginys turi tikslų termometrą, rankinio ir automatinio paleidimo bei sustabdymo funkciją, stebėjimą bei valdymą nuotoliniu būdu. Įrenginys sumontuotas ant vienos ašies važiuoklės su automatiniu sukabintuvu. 5 sparnų sparnuotė su aerodinaminiu gaubtu ir oro srauto kreipiančiomis. Oro srauto greitis maksimalia galia siekia 23-25 m/s. Oro srauto osciliavimas horizontaliai reguliuojamas 5-360o diapazone. Oro srauto palenkimas vertikaliai iki 25o imtinai. # Efektyvus oro srautas 125 m spinduliu nuo įrenginio, apsaugomas plotas apie 4,5 ha. | Sparnuotė sukama dyzelinio variklio alkūnine strėle pakeliama į viršų ir sukdamasi sukelia oro srautą, kuris sumaišo šilto ir šalto oro sluoksnius neleisdamas šaltam orui koncentruotis apatiniame sluoksnyje. Sparnuotės diametras (mm)2000. Reguliuojamas sparnuotės aukštis darbo metu (mm) 8500 Strėlė sumontuota ant vienos ašies priekabos su atramomis sukasi 360o kampu aplink savo ašį. Strėlės pavara hidraulinė. Atramos mechaninės. Įrenginys yra mobilus perstatomas iš vienos vietos į kitą, reguliuojamas veikimo plotas, sparnuotės ir variklio pavirtimas. Įrenginys turi tikslų termometrą, rankinio ir automatinio paleidimo bei sustabdymo funkciją, stebėjimą bei valdymą nuotoliniu būdu. Įrenginys sumontuotas ant vienos ašies važiuoklės su automatiniu sukabintuvu. 5 sparnų sparnuotė su aerodinaminiu gaubtu ir oro srauto kreipiančiomis. Oro srauto greitis maksimalia galia siekia 23m/s. Oro srauto osciliavimas horizontaliai reguliuojamas 5-360o diapazone. Oro srauto palenkimas vertikaliai iki 25o imtinai. Efektyvus oro srautas 125 m spinduliu nuo įrenginio, apsaugomas plotas apie 4,5 ha. | TOW-AND-BLOW-250h_EN TOW-AND-BLOW-250h_LT |
| 2.Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 6 | Tiekėjas, savo transportu ir sąskaita Prekes pristato į VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio medelyną. | Tiekėjas, savo transportu ir sąskaita Prekes pristato į VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio medelyną. | Tiekėjas, savo transportu ir sąskaita Prekes pristato į VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninio padalinio medelyną. |
| 7 | Suteikiamas ne trumpesnis 2 metų garantinis laikotarpis nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Suteikiamas 2 metų garantinis laikotarpis nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Suteikiamas 2 metų garantinis laikotarpis nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo  dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

## Martynas Knyzelis

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)