Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn. | Mato vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, kodas, parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Viso kiekio suma EUR be PVM | PVM dydis % | Viso kiekio suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti | Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki + 400 mmHg. | Iki 20 vnt | Vnt. | Integra Codman, 826850. Tinkamas naudoti su Codman ICP Express. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Bazinis rinkinys.pdf 8 psl. susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. IKS katalogas 1 psl. | Codman® CereLink™ ICP jutiklis, Integra Codman 826850 | 665,00 | 13300,00 | 665,00 | 13965,00 |
| 2 | Galvos smegenų kraujagyslių klipsai aneurizmoms | Smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti vienkartiniai titaniniai klipsai suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N. Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm. Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 9 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 45±5º kampu, 7,5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5º kampu, 5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7,5 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 ±1mm | Iki 7 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  | Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 ±1mm | Iki 7 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  | Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  | Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  | Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5º, 10 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm | Iki 6 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  | Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 |  | Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm | Iki 4 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 |  | Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilgalaikiam naudojimui („permanant“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti titaniniai klipsai suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo Klipso suspaudimo jėga 1,08 N Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 |  | Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm | Iki 6 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 |  | Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 3 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 |  | Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 |  | Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 |  | Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm | Iki 6 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 |  | Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 ±1mm | Iki 3 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 |  | Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 3 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 |  | Mini klipsas, lenktas į šoną 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm | Iki 8 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 |  | Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 ±1mm | Iki 7 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 2 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų NSK jėgos sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Grąžtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu | Iki 80 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Grąžtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm | Iki 30 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Perforatoriaus grąžtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi | Iki 30 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Rievėtas rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu 25 mm antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbiniu antgaliu 25 mm, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Rievėtas cilindrinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 3 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 50 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Rievėtas cilindrinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbiniu antgaliu, darbinės dalies diametras 2,2 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm | Iki 50 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 3 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų Midas Rex jėgos sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Kranialinis perforatorius – dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); Grąžtų diametrai: išorinio – 11 ± 1 mm, vidinio – 7 ± 1 mm. | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Grąžtelis kraniotomijai - ilgis 8 ± 0,5 cm; galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,2 mm; | Iki 50 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 8 ± 0,2 cm ilgio antgalių - 8 cm ± 0,2 cm ilgio smailėjančios formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių - 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,5 mm ± 0,2 mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm | Iki 5 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie antgalių su vidine irigacija | Iki 20 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 3 mm. | Iki 40 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 4 mm. | Iki 40 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 4 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaukolės perforatorius | 1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas; 2. Su metaline jungtim, tinkančia perforatoriaus prijungimui prie neurochirurginėje operacinėje turimų gręžimo instrumentų su standartine Hudson tipo jungtimi; 3. Tinkantis pragręžti 3 mm ir storesnį kaulą; 4. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį ne daugiau kaip 0,9 mm, abu grąžtai nustoja suktis); 5. Grąžtų diametrai 14 mm ir 11 mm; 7mm ir 11mm 6. Centrinis grąžtas su specialiu smaigu jo centre, užtikrinančiu, kad gręžimo pradžioje perforatorius neslystų į šoną. 7. Pragręžęs kaukolės kaulą, centrinis grąžtas suformuoja nuo kaukolės atsiskiriančia ploną kaulinę plokštelę, saugančią smegenų dangalą nuo pažeidimo. 8. Kartu su perforatoriumi turi būti pateiktas jo saugojimui ir sterilizacijai skirtas dėklas. 9. Garantija ne mažiau nei 100 chirurginių panaudojimų (gamintojo) | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vatos galvos ir nugaros smegenų operacijoms | Sterilios, vienkartinės, neprilimpančios, stiprios, plonos, medvilninės ar viskozinės, su rentgenokontrastine spalvota juostele, turinčios pritvirtintą spalvotą siūlą, įvairių dydžių: 25x75 mm, 10x75 mm, 20x20 mm, 10x10 mm | Iki 500 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Hemostatinis preparatas intrakranijinių kraujavimų stabdymui | Trombino – želatinos preparatas visų kraujavimų, tame tarpe ir didelio arterinio hemostazei. Preparatas yra skystis, pateikiamas sterilus švirkšte su antgaliais, tinkamais naudoti intrakranijinių kraujavimų stabdymui. Kiekis – ne mažiau 5 ml. | Iki 10 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fibrino klijai | Dvikomponentiniai fibrinogeno - trombino bioklijai kraujavimo stabdymui, 5 ml, pateikiami steriliame švirkšte | Iki 10 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterilūs sintetiniai kietojo smegenų dangalo sandarinimui skirti klijai | Sintetiniai kietojo smegenų dangalo sandarinimui skirti stiprūs klijai, dviejų komponentų, ne mažiau 2 ml | Iki 20 vnt | Vnt. | Integra Codman, DSD5001 Dural Repair katalogas – 6, 7 psl. 2 komponentai, 5 ml. | DuraSeal Cranial Sealant, Integra Codman, DSD5001 | 450,00 | 9000,00 | 450,00 | 9450,00 |
| 10 | Nugaros smegenų kietojo dangalo siūlės hermetikas (DuraSeal 3 ml arba lygiavertis) | Skirti kaip priedas prie standartinių metodų nugaros smegenų kietojo dangalo siūlių sandarinimui bei pooperacinių sąaugų susidarymo prevencijai. Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir borato buferinio tirpalo arba lygiaverčių medžiagų. Visos dalys yra sterilios. Užpurškus per 2-3 sekundes sudaro gelį. Rezorbcija 9-12 savaičių. 3ml +0,1 ml, pateikiama švirkšte | Iki 20 vnt | Vnt. | Integra Codman, 203001 Sistemą sudaro komponentai sintetinio besirezorbuojančio hermetiko paruošimui iš polietilenglikolio (PEG) esterio ir trilizino amino. Užpurškus per 2-3 sekundes sudaro gelį. Dural repair katalogas.pdf 6 psl.. Rezorbcija 9-12 savaičių. 3ml, pateikiama švirkšte. Dural repair katalogas.pdf 8 psl | DuraSeal Xact Spinal Sealant, Integra Codman, 203001 | 500,00 | 10000,00 | 500,00 | 10500,00 |
| 11 | Prailgintas švirkšto aplikatorius nugaros smegenų kietojo dangalo siūlės hermetikui įvesti | Nugaros smegenų kietojo dangalo siūlės hermetiko švirkšto aplikatorius 8 cm ilgio. Supakuota po 5 vnt. | Iki 2 vnt | Vnt. | Integra Codman, 205108 8 cm ilgio Dural repair katalogas.pdf 9 psl | Extended Tip Ppplicator, Integra Codman, 205108 | 90,00 | 180,00 | 9,00 | 189,00 |
| 12 | Sintetinis sterilus vienkartinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas | Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis ne mažiau 4x4cm. | Iki 50 vnt | Vnt. | Integra Codman, DP1022I Dydis 5x5 cm, Dural repair katalogas.pdf 2 ir 3 psl | Duragen Plus, Integra Codman, DP1022I | 120,00 | 6000,00 | 300,00 | 6300,00 |
| 13 | Kietojo dangalo pakaitalas 2.5x2.5 cm N5 | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; ▪ pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 2.5x2.5 cm, supakuota po 5 vnt | Iki 2 įpak. | Įpak. | Integra Codman, DP5011I pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 2.5x2.5 cm, supakuota po 5 vnt. Dural repair katalogas.pdf 2 ir 3 psl | Duragen Plus, Integra Codman, DP5011I | 300,00 | 600,00 | 30,00 | 630,00 |
| 14 | Kietojo dangalo pakaitalas 5.0x5.0 cm N5 | Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas, skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti; ▪ pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 5.0x5.0 cm, supakuota po 5 vnt | Iki 2 įpak. | Įpak. | Integra Codman, DP5022I pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno; ▪ ne didesnė nei I (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija; ▪ nereikia tvirtinti siūlais; ▪ apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo; Dydis 5.0x5.0 cm, supakuota po 5 vnt. Dural repair katalogas.pdf 2 ir 3 psl | Duragen Plus, Integra Codman, DP5022I | 700,00 | 1400,00 | 70,00 | 1470,00 |
| 15 | Kranialinės fiksacijos sistema | Kaulinio lopo fiksatorius su frezines angos uždarymo galimybe, pagamintas iš medžiagos, neturinčios metalo ir neduodančios artefaktų atliekant radiologinius ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimus (PEEK (poli-eter-eter-ketonas) arba lygiavertė medžiaga); ne mažiau kaip 3 dydžių, nereikalingi papildomi instrumentai fiksavimui; vienkartinis, sterilioje pakuotėje. Tinkama galvos kaulinio lopo fiksavimui. Profilio aukštis ne daugiau 1 mm | Iki 100 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kaukolės skliautų defektų plastikos medžiaga | Sterili, tinkanti iki 100 cm2 defektams dengti; veiklioji medžiaga – akrilinė masė. Įpakavime – 30 g sterilių miltelių kartu su 17 sterilaus skysčio buteliuku ir sterilia plastikine rankove. | Iki 30 vnt | Vnt. | Integra Codman, 42-1280 . Įpakavime – 30 g sterilių miltelių kartu su 17 sterilaus skysčio buteliuku ir sterilia plastikine rankove. Neuro Accessories katalogas.pdf 8 psl | Cranioplastic Kit. Integra Codman, 42-1280 | 125,00 | 3750,00 | 187,50 | 3937,50 |
| 17 | Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems |  | Iki 10 rink. | Rink. |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems | Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  | Atskiras arba integruotas peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys su elektromagnetiniu vožtuvo slėgio reguliavimu |  | Iki 10 rink. | Rink. | Integra Codman, 823111 | Hakim Valve, Integra Codman, 823111 | 1400,00 | 14000,00 | 700,00 | 14700,00 |
| 18.1 |  | Vožtuvas – mažas programuojamas, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti. |  |  | Vožtuvas – mažas programuojamas, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti. Codman Hakim programuojamo vožtuvo PIL.pdf – 2 - 4 psl Programuojamo voztuvo katalogas.pdf |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | Atskiras plonas (išorinis diametras ne daugiau 3 mm) ventrikulinis kateteris su įvedėju. |  |  | Diametras 2,7 mm Programuojamo voztuvo PIL.pdf 4 psl |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | Plonas (išorinis diametras ne daugiau 2,5 mm) peritoninis kateteris |  |  | Diametras 2,2 mm Programuojamo voztuvo PIL.pdf 4 psl |  |  |  |  |  |
| 19 | Liumboperitoninio šuntavimo rinkinys |  | Iki 10 rink. | Rink. |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Aukšto slėgio įpjovomis peritoninis kateteris |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | Liumboperitoninis rezervuaras su integruotais konektoriais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | Speciali adata lenktu galu 14 G juosmeninei punkcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 |  | Kateterio fiksatoriai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Išorinio smegenų likvoro drenavimo sistema | P.S.: Visos siūlymos sistemos dalys turi būti to paties gamintojo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Graduota kamera be filtro ar vožtuvo kameros viduje su kameros atžvilgiu paslankiu standžiu slėgio matuokliu ir ne mažiau 700 ml talpos nuimamu drenavimo maišeliu su išpylimo anga apačioje bei ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginiu ir hidrofobiniu filtru. Ventrikulinis kateteris ne trumpesnio nei 30 cm ilgio vientisu uždaru galu su nerūdijančio plieno įvedikliu, įvedamu iki pat kateterio galiuko, lenktu troakaru kateterio pravedimui po aponeuroze ir Luer tipo konektoriumi; kateterio sienelės impregnuotos antibiotiku ar sidabro jonais. | Iki 60 rink. | Rink. |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 |  | Graduota kamera be filtro ar vožtuvo kameros viduje su kameros atžvilgiu paslankiu standžiu slėgio matuokliu ir ne mažiau 700 ml talpos nuimamu drenavimo maišeliu su išpylimo anga apačioje bei ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginiu ir hidrofobiniu filtru. Liumbalinis kateteris ne trumpesnio nei 45 cm ilgio su nerūdijančio plieno įvedikliu ir fiksatoriumi-laikikliu kateteriui bei Luer tipo konektoriumi ir Touchy adata su Huber tipo galu, 14G; kateterio sienelės impregnuotos antibiotiku ar sidarbo jonais. | Iki 30 rink. | Rink. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 20 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Vienkartinis sterilus komplektas neuronavigacinei stereobiopsijai su adata ir fiksacijos priemonėmis | Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema | Iki 2 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos | Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 8 sistema | Iki 40 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 22 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.

4. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo dienos.