IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ SPECIFIKACIJOS

(Suderinta su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba 
prie Finansų ministerijos)

PAŽYMĖJIMAS  (kodas 1106, serija LVP) – tiražas 300 vnt.

1. Blanko formatas – 210x297 (mm).

2. Popierius (su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos simbolio vandens ženklais):

2.1. gramatūra 130 g/m2;

2.2. neutralios spalvos;

2.3. neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti);

2.4. su dvitoniu vandens ženklu;

2.5. su įterptais į masę pluoštais, matomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose;

2.6. su įterptais į masę pluoštais, nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose;

2.7. reaguojantis į šarmus;

2.8. reaguojantis į rūgštis;

2.9. tinkantis antspaudavimui, spausdinimui lazeriniu spausdintuvu.

3. Grafiniai apsaugos būdai:

3.1. apsauginis tinklelis;

3.2. giljošai;

3.3. mikrotekstas – pozityvinis.

4. Spauda:

4.1. ofsetinė spauda – vienpusė;

4.2. spalvingumas 4+0 („Panton“ skalės dažų spalvos);

4.3. nematomi dažai, ultravioletiniuose spinduliuose vienos bangos ilgio diapazone švytintys geltona spalva.

5. Numeravimas:

5.1. iškilioji spauda;

5.2. numeris atspausdintas numeratoriumi vienodo dydžio skaitmenimis;

5.3. dažai numeravimui juodos spalvos, ultravioletiniuose spinduliuose švytintys žalia spalva vienos bangos ilgio diapazone.

6. Reikalavimai gaminio gamybos procesui:

6.1. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų;

6.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

6.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.