1
2

Lietuvos nacionalinio dramos teatro, Gedimino pr. 4, Vilniuje rekonstrukcijai reikalingos technologinės įrangos (įgarsinimo) pirkimo pagrindinės sutarties 

4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka įgarsinimo įrangą. Pirkimas apima prekių pristatymą, surinkimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą ir personalo apmokymą (ne mažiau 6 darbuotojų apmokymą Perkančiosios organizacijos patalpose naudotis visomis įrenginių funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų).

2. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai sistemoms ir jų elementams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (jeigu yra nuoroda prekės ženklą, patentą, kilmės šalį, veikimo būdą konkretaus gamintojo ir pan., tiekėjai gali siūlyti ir lygiaverčius sprendinius).

3. Įrenginių tarpusavio suderinamumas. Perkančioji organizacija prie dalies perkamų įrenginių nurodo, kad jie turi būti suderinami su to paties tipo ankščiau įsigytais įrenginiais. Perkančioji organizacija siekia, kad įrenginiai, kuriems keliamas suderinamumo reikalavimas, galėtų veikti kaip vientisa ir nedaloma sistema, ir kurių funkcionalumas ir valdymo savybės tokie patys kaip ankščiau įsigytų įrenginių. Perkančioji organizacija prie kiekvieno įrenginio, kuriam keliamas tarpusavio suderinamumo reikalavimas, nurodys, kokie būtent parametrai turi būti suderinami su ankščiau įsigytu įrenginiu. 

4. Perkamos prekės:
4.1.1 Skaitmeninis garso režisieriaus pultas

Perkamas kiekis 1 vnt.

Skaitmeninis garso pultas.

Diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 44,1 kHz.

Ne mažiau kaip 96 įėjimo valdymo kanalai.

Ne mažiau kaip 48 AUX/Grupių magistralės su pilnu apdirbimu.

Ne mažiau kaip 32 motorizuoti lietimui jautrių 100 mm ilgio šliaužikių.

Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis kaip 17 colių lietimui jautrus ekranas.

Integruotas LED pulto apšvietimas.

Ne mažiau kaip du dubliuoti (redundant) maitinimo blokai (PSU).

Ne mažiau kaip 8 analoginės įvestys.

Ne mažiau kaip 8 analoginės išvestys.

Ne mažiau kaip 4 AES/EBU skaitmeninės įvestys.

Ne mažiau kaip 4 AES/EBU skaitmeninės išvestys.

Ne mažiau kaip 6 MADI BNC įvesties/išvesties jungtys.
Galimybė pajungti ne mažiau nei du laisvai pasirenkamus įvesties/išvesties plėtinius.

Ne mažiau kaip viena MIDI (In/Thru/Out) jungčių kombinacija.

Ne mažiau kaip viena išorinio ekrano išvesties jungtis.

Sinchronizacijos „Word Clock“ BNC įvesties ir išvesties jungtis.

Ne mažiau kaip 24 vnt. 32-juostų grafinių EQ.

Ne mažesnė kaip 24 x 24 matrica su pilnu išėjimų apdirbimu.

Ne mažiau kaip 24 vidinių stereo efektų procesorių.

Ne mažiau kaip 192 Plačiajuosčiai kompresoriai galimi kiekvienam kanalui, išėjimui (Aux/Grupių magistralėms).

Ne mažiau kaip 192 Dinaminiai EQ galimi kiekvienam kanalui, išėjimui Aux/Grupių magistralėms).

Laisvai priskiriamas darbalaukio išdėstymas.

Galimybė pajungti kitą pultą kaip atsarginį dubliuojamąjį pultą, veikiantį pilnai „Veidrodiniu“ principu.

4.1.2 Jungčių blokas mobilioms scenos aplikacijoms

Perkamas kiekis 1 vnt.

Diskretizacijos dažnis ne mažesnis kaip 44.1 kHz.

Optinė sąsaja su ne mažiau kaip dviem optinėmis jungtimis.

Ne mažiau kaip 8 įvesties ir 8 išvesties kanalai.

LCD ekranas parametrų pasirinkimui ir sistemos veikimo indikacijai.

Ne mažiau kaip 4 valdymo mygtukai.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtis (“Word Clock“).

Ne mažiau kaip viena USB jungtis, leidžianti prietaisą valdyti kompiuteriu, be pulto.

4.1.3 Komutacinis jungčių blokas prie procesorių

Perkamas kiekis 2 vnt.

Diskretizacijos dažnis ne mažesnis kaip 44.1 kHz.

Optinė sąsaja su ne mažiau kaip dviem optinėmis jungtimis.

Ne mažiau kaip 8 įvesties ir 8 išvesties kanalai.

LCD ekranas parametrų pasirinkimui ir sistemos veikimo indikacijai.

Ne mažiau kaip 4 valdymo mygtukai.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtis (“Word Clock“).

Ne mažiau kaip viena USB jungtis, leidžianti prietaisą valdyti kompiuteriu, be pulto.

4.1.4 Scenos jungčių blokas

Perkamas kiekis 2 vnt.

Diskretizacijos dažnis ne mažesnis kaip 44.1kHz.

Optinė sąsaja su ne mažiau kaip dviem optinėmis jungtimis.

Ne mažiau kaip 56 įvesties ir 56 išvesties kanalai.

MADI BNC įvesties/išvesties jungtys.

LCD ekranas parametrų pasirinkimui ir sistemos veikimo indikacijai.

Ne mažiau kaip 4 valdymo mygtukai.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtys (“Word Clock“).

„Gain Tracking“ funkcija.

Ne mažiau kaip viena USB jungtis, leidžianti prietaisą valdyti kompiuteriu, be pulto.

4.1.5 Audio signalų apdorojimo serveris

Perkamas kiekis 1 vnt.

Ne mažiau kaip keturios RJ-45 tinklo jungtys.

Vidinis signalo apdirbimo užlaikymo laikas (latency) ne daugiau kaip 0.8ms.

Vidinis SoundGrid DSP serveris.

Ne mažiau kaip 64 įskiepių apdirbimo kanalai dirbant 48kHz arba 96kHz diskretizacijos dažniu.

Ne mažiau kaip viena USB jungtis.

4.1.6 Keitiklis MADI/Ethernet daugiakanaliam įrašui/retransliacijai

Perkamas kiekis 1 vnt.

MADI/Ethernet keitiklis daugiakanaliam įrašui/retransliacijai.

Ne mažiau kaip 112 įvesties ir 128 išvesties kanalai dirbant 48 kHz diskretizacijos dažniu.

Ne mažiau kaip 56 įvesties ir 64 išvesties kanalai dirbant 96 kHz diskretizacijos dažniu.

Galimybė įrašinėti daugiakanalį įrašą į ne mažiau kaip du kompiuterius vienu metu.

Ne mažiau kaip 2 MADI BNC įvesties/išvesties sąsajos.

Vidinis signalo apdirbimo užlaikymo laikas (latency) ne daugiau kaip 0.8ms.

Ne mažiau kaip viena integruota RJ-45 tinklo jungtis.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtis („Word Clock“).

4.1.7 Valdymo/atkūrimo kompiuteriai su specializuotomis programomis

Perkamas kiekis 2 vnt.

Valdymo/atkūrimo kompiuteris su specializuotomis programomis.

Ne mažiau kaip 13 colių įstrižainės ekranas, kurio rezoliucija ne mažesnė kaip 2560 x 1600 pikselių.

Ne mažiau kaip 8 branduolių procesorius.

Procesoriaus  našumas ne mažesnis kaip 14000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis).

Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/.

Ne mažiau kaip 16GB operatyvinė (RAM) atmintis.

Ne mažiau kaip 256GB SSD vidinės atminties diskas.

Kompiuteryje suinstaliuota „Mac OS“ arba lygiavertė operacinė programa.

Kompiuteris komplektuojamas kartu su Qlab arba lygiaverte specializuota audiovizualine programine įranga.

4.1.8 Planšetinis garso sistemų inžinieriaus kompiuteris

Perkamas kiekis 2 vnt.

Kompiuteris turi ne mažesnį nei 10 colių “Retina” arba lygiavertį ekraną.

Procesoriaus  našumas ne mažesnis kaip 5000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis).

Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/.

Vidinės atmintinės talpa ne mažiau kaip 64 GB

Turi belaidžio ryšio sąsają.

Turi ne prastesnę kaip “Bluetooth 4.2” sąsają.

Akumuliatoriaus tarnavimo laikas naudojant Wi-Fi ne mažiau kaip 8 valandos.

Mažiausiai du saugumo lygiai: kaip pvz., slaptažodis bei pirštų antspaudo skaitytuvas.

4.1.9 Audio signalų apdorojimo įskiepių komplektas

Perkamas kiekis 1 kompl.

Ne mažiau kaip 50 skaitmeninių audio signalų apdorojimo įskiepių.

Neriboto veikimo licencija.

Įskiepiai suderinami su prietaisu poz. 4.1.5.

Visi įskiepiai turi veikti ne žemesniu kaip 96 kHz diskretizavimo dažniu.

4.1.9.1 Tinklo komutatorius

Perkamas kiekis 2 vnt.

Pilnai programuojamas tinklo šakotuvas.

Ne mažiau kaip 8 Neutrik EtherCON tinklo jungtys.

Ne mažiau kaip 2 Optinės tinklo jungtys.

Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta.

4.2.1 Plačiajuostė garso kolonėlė

Perkamas kiekis 25 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 70 Hz – 18 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 132 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°).

Du ne mažesni nei 6" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1.5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.2 Garso kolonėlių masyvo pakabinimo konstruktyvas

Perkamas kiekis 5 vnt.

Skirtas garso kolonėlėms poz. 4.2.1.

To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės 4.2.1 (jei siūlomas pakabinimo konstruktyvas yra kito gamintojo, nei siūlomos garso kolonėlės 4.2.1, privaloma pateikti kolonėlių gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas rėmas tinkamas saugiam pakabinimui).

4.2.3 Garso kolonėlė scenos priekiui

Perkamas kiekis 6 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 86 Hz – 18 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 106 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 95° (±5°).

Du ne mažesni nei 4" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.4 Garso kolonėlė salės efektams

Perkamas kiekis 18 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 86 Hz – 18 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 106 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 95° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 95° (±5°).

Du ne mažesni nei 4" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.5 Garso kolonėlių scenos priekiui ir salės efektams laikiklis

Perkamas kiekis 24 vnt.

Skirtas garso kolonėlėms poz. 4.2.3 ir 4.2.4 tvirtinti prie sienos.

To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės 4.2.3 ir 4.2.4 (jei siūlomas laikiklis yra kito gamintojo, nei siūlomos garso kolonėlės 4.2.3 ir 4.2.4, privaloma pateikti kolonėlių gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas laikiklis tinkamas saugiam pakabinimui).

4.2.6 Garso kolonėlė scenos efektams

Perkamas kiekis 8 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 76 Hz – 19 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 127 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni nei 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

4.2.7 Garso kolonėlė scenos monitoringui

Perkamas kiekis 4 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 81 Hz – 18 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 119 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni nei 5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

4.2.8 Garso kolonėlių scenos efektams laikiklis

Perkamas kiekis 8 vnt.

Laikiklis skirtas garso kolonėlėms poz. 4.2.6.

To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės 4.2.6 (jei siūlomas laikiklis yra kito gamintojo, nei siūlomos garso kolonėlės 4.2.6, privaloma pateikti kolonėlių gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas laikiklis tinkamas saugiam pakabinimui).

4.2.9 Garso kolonėlių scenos monitoringui laikiklis

Perkamas kiekis 4 vnt.

Skirtas garso kolonėlėms poz. 4.2.7 tvirtinti prie sienos.

To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės 4.2.7 (jei siūlomas laikiklis yra kito gamintojo, nei siūlomos garso kolonėlės 4.2.7, privaloma pateikti kolonėlių gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas laikiklis tinkamas saugiam pakabinimui).

4.2.10 Žemų dažnių garso kolonėlė scenos efektams

Perkamas kiekis 2 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 44 Hz – 120 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 125 dB.

Vienas ne mažesnis nei 15" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.10.1 Žemų dažnių garso kolonėlė salei

Perkamas kiekis 8 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 44 Hz – 120 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 125 dB.

Vienas ne mažesnis nei 15" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.11 Ypač galinga žemų dažnių garso kolonėlė

Perkamas kiekis 4 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta apatinė riba ne daugiau kaip 39 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 135 dB.

Du ne mažesni nei 18" žemų dažnių garsiakalbiai.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.11.1 Transportavimo rėmas 4.2.11 garso kolonėlei

Perkamas kiekis 2 vnt.

Skirtas garso kolonėlėms poz. 4.2.11 transportuoti.

Rėmas su ne mažiau kaip 4 ratukais.

4.2.12 Scenos monitorinė kolonėlė

Perkamas kiekis 8 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 81 Hz – 18 kHz

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 119 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 70° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni kaip 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis kaip 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.13 Skaitmeninis garso signalų procesorius

Perkamas kiekis 4 vnt.

Ne mažiau kaip 4 analoginės garso įvestys.

Ne mažiau kaip 4 analoginės garso išvestys.

Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams.

Ne mažiau kaip 8-ių juostų parametriniai EQ išėjimams.

“HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą.

Procesoriai tarpusavyje jungiami  AVB, Milan arba analogišku skaitmeniniu tinklu ir sudaro vientisą įėjimų/išėjimų tinklą.

Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui.

Procesorius valdomas per kompiuteryje įdiegtą vartotojo sąsają.

4.2.14 Komutavimo blokas

Perkamas kiekis 4 vnt.

Skirtas kolonėlių audio komutacijai.

Skirtas ne mažiau kaip 8 garso kolonėlėms.

Ne mažiau kaip 8 garso įvestys.

Kiekviena garso įvestis gali būti suporinama su sekančia įvestimi.

4.2.15 Nuotolinio parametrų stebėjimo/valdymo sistema

Perkamas kiekis 1 vnt.

Sudaryta iš programinės įrangos, keitiklio ir modulių, įmontuotų į kiekvieną garso kolonėlę.

Stebimi parametrai:

Įėjimo signalo pikinis voltažas;

Įėjimo poliariškumo „karštas“ kontaktas;

Stiprintuvo vidutinis išėjimo voltažas;

Stiprintuvo pikinis išėjimo voltažas;

Stiprintuvo pikinė išėjimo galia vatais;

Limitavimo procentas;

Stiprintuvo darbinė temperatūra;

Ventiliatorių darbo procentas;

Vizualiniai įspėjimai kompiuterio ekrane (temperatūra, ventiliatorius, trumpas jungimas);

Signalo blokavimas „MUTE“;

„SOLO“ režimo įjungimas išjungimas.

Bendras stebimų parametrų kiekis: ne mažiau kaip 18 parametrų (2 kanalų garso kolonėlėms), ne mažiau kaip 27 parametrai (4 kanalų garso kolonėlėms).

4.2.16 Ant žemės guldomas "Boundary layer" tipo mikrofonas

Perkamas kiekis 6 vnt.

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Kryptinė charakteristika – „Omnidirectional“.

Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 20mV/Pa.

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 130 dB.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB.

48V fantominis maitinimas.

4.2.17 Bevielė mikrofono sistema

Perkamas kiekis 16 vnt.

Komplektą sudaro imtuvas ir siųstuvas.

Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija.

Bendras sistemos harmoninių iškraipymų lygis ne daugiau kaip 1%.

Signalo/triukšmo santykis ne mažiau kaip 110 dBA.

Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę.

Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC tipo jungtys.

Imtuve ne mažiau kaip viena XLR tipo jungtis

Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 tipo jungtis.

„Bodypack“ tipo siųstuvas, pritaikytas tvirtinti prie drabužių.

Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas vieningai sistemai užtikrinti.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30Hz - 18kHz ribose.

Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 8 valandos.

4.2.17.1 Radijo signalo stiprintuvas

Perkamas kiekis 4 vnt.

Suderinamas su radijo sistemos imtuvu poz. 4.2.17.

Ne mažiau kaip 
10 BNC tipo jungčių.

4.2.17.2 Radijo signalo antenos

Perkamas kiekis 8 vnt.

Antena suderinama su radijo signalo stiprintuvu poz. 4.2.17.1.

Dažnių diapazonas ne siauresnėse kaip 480 – 950 MHz ribose.

BNC tipo jungtis.

4.2.18 Handheld tipo mikrofonas su supercardioid poliariškumo mikrofono kapsule

Perkamas kiekis 4 vnt.

„Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule.

Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 4.2.17), vieningai sistemai užtikrinti.

Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 80Hz - 18 kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB.

Signalo/triukšmo santykis ne mažiau kaip 110 dBA.

Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 8 valandos.

Galimybė keisti mikrofono kapsules.

4.2.19 Dinaminis mikrofonas

Perkamas kiekis 2 vnt.

Laidinis mikrofonas su XLR tipo jungtimi.

Mikrofono tipas – dinaminis.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40Hz - 18 kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 2.8mV/Pa.

4.2.20 "Shotgun" tipo mikrofonas

Perkamas kiekis 4 vnt.

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20Hz - 20kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 138 dB.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 19mV/Pa.

Bendras harmoninių iškraipymų (THD) lygis ne daugiau kaip 1%.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB.
4.2.21 Prie galvos tvirtinamas mikrofonas

Perkamas kiekis 16 vnt.

Mikrofonas pritaikytas tvirtinti prie galvos.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20Hz - 20kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Omnidirectional“

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 6mV/Pa.

Bendras harmoninių iškraipymų (THD) lygis ne daugiau kaip 1%.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 100 dB.

4.2.22 Monitorinė garso režisieriaus garso kolonėlė

Perkamas kiekis 5 vnt.

Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu. 

Dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 50Hz iki 20 kHz

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 120 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 80° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).

Vienas ne mažesnis kaip 6,5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis.

Vienas ne mažesnis kaip 1" aukštų dažnių garsiakalbis.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.23 Monitorinė garso režisieriaus žemų dažnių garso kolonėlė

Perkamas kiekis 1 vnt.

Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu. 

Dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 25Hz iki 145Hz

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 124 dB.

Vienas ne mažesnis kaip 15" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.2.24 Mikrofoninis stovas

Perkamas kiekis 20 vnt.

Teleskopinio tipo mikrofoninis stova s su gerve.

Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm.

Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm.

Stovo pagrindas – trikojis.

Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.

4.2.25 Kolonėlių stovas mobilioms scenos aplikacijoms

Perkamas kiekis 6 vnt.

Stovo tipas – trikojis.

Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 1600 – 2400 mm.

Maksimali apkrova ne mažiau nei 50 kg.

Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.
4.2.26 Audio signalinių laidų ir kabelių komplektas

Perkamas kiekis 1 kompl.

Visi būtini audio signalo kabeliai, būtini pilnam garso sistemos funkcionalumui užtikrinti.

4.2.27 Įrangos montavimo spinta (Rack tipo)

Perkamas kiekis 4 vnt.

19“ pločio montažinis rėmas.

Ne mažiau kaip 32U aukščio.

Rėmo dengiamosios panelės juodos spalvos.

4.5.4 Jungčių blokas mobiliam naudojimui

Perkamas kiekis 4 vnt.

Ne mažiau kaip 16 analoginių įvesčių.

Galimybė kiekvienai įvesčiai tiekti fantominę 48V galią.

Ne mažiau kaip 8 analoginės išvestys.

Ne mažiau kaip dvi RJ-45 tinklo jungtys.

4.5.6 Audio tinklo maršrutizatorius

Perkamas kiekis 2 vnt.

Maršrutizatorius skirtas išorinių audio jungčių blokų komutacijai.

Ne mažiau kaip 4 RJ-45 tinklo jungtys.

Galimybė valdyti ne mažiau kaip 128 įvesties/išvesties kanalus.

4.5.7 Garso kolonėlė mobiliam naudojimui

Perkamas kiekis 2 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 19 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 132 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 100° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni nei 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

4.5.8 Žemų dažnių garso kolonėlė

Perkamas kiekis 2 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 35 Hz – 120 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB.

Vienas ne mažesnis nei 15" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.5.8.1 Stovas mobiliai garso kolonėlei

Perkamas kiekis 6 vnt.

Stovas skirtas garso kolonėlę tvirtinti prie žemų dažnių garso kolonėlės.

Reguliuojamas stovo ilgis ne siauresnėse ribose nei 930 – 1500 mm.

4.5.8.2 Bluetooth technologijos stereo DI - Box

Perkamas kiekis 5 vnt.

Stereo „Di-Box“ skirtas bluetooth signalą keisti balansuotu stereo signalu.

Ne mažiau kaip viena išvestis ausinėms.

Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right).

Korpuse sumontuotas išvesties garso lygio valdiklis.

Galimybė maitinti per USB jungtį arba 48V fantomine galia.

4.5.8.4 Mobilus skaitmeninis garso režisieriaus pultas

Perkamas kiekis 1 kompl.

Ne mažiau kaip 2 lietimui jautrūs, ne mažesni kaip 15" ekranai.

Ne mažiau kaip 24 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai.

Ne mažiau kaip 72 įėjimo valdymo kanalai.

Ne mažiau kaip 36 AUX/Grupių magistralės.

Galimos konfigūracijos – mono, stereo, „LCR“.

Ne mažiau kaip 12 x 8 matrica su pilnu išėjimų dinaminiu apdirbimu.

Ne mažiau kaip 12 nepriklausomų FX procesorių kiekvienam kanalui.

Ne mažiau kaip 90 multijuostinių kompresorių

Ne mažiau kaip 90 dinaminių ekvalaizerių

Ne mažiau kaip 16 grafinių ekvalaizerių

Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip 96 kHz, galimybė dirbti ir 48 kHz dažnyje.

Galimybė pajungti ne mažiau nei du laisvai pasirenkamus įvesties/išvesties plėtinius.

Komplektuojamas kartu su MADI įvesties/išvesties plėtiniu, kurį sudaro ne mažiau kaip 4 BNC tipo jungtys.

Komplektuojamas kartu su DANTE valdymo protokolo plėtiniu, kurį sudaro ne mažiau kaip 2 Ethercon tipo jungtys.

Komplektuojamas kartu su transportavimo dėže.

4.5.8.5 Garso kolonėlė mobiliam naudojimui

Perkamas kiekis 2 vnt.

Taškinis garso šaltinis.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 60Hz – 18kHz ribose.

Garso slėgis SPL ne mažiau kaip 132 dB (naudojant „Pink noise“ arba lygiavertį matavimo būdą).

Horizontalus garso padengimo kampas 80° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Vienas ne mažesnis kaip 15" žemų dažnių garsiakalbis.

Vienas ne mažesnis kaip 1,5" colių AD garsiakalbis.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.5.8.6 Žemų dažnių garso kolonėlė mobiliam naudojimui

Perkamas kiekis 4 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 35 Hz – 115 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB.

Vienas ne mažesnis nei 18" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.5.8.7 Garso kolonėlė mobiliam naudojimui

Perkamas kiekis 6 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 125 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°).

Du ne mažesni nei 5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

4.5.8.8 Žemų dažnių garso kolonėlė mobiliam naudojimui

Perkamas kiekis 6 vnt.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 40 Hz – 125 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 123 dB.

Vienas ne mažesnis nei 12" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.5.8.9 Garso režisieriaus ausinės (Uždaro tipo)

Perkamas kiekis 3 vnt.

Ausinės uždaro tipo.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 10Hz – 40kHz.

Jautrumas ne mažesnis nei 95dB.

Ausinių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 40mm.

4.5.8.10 Užvalkalai mobilioms garso kolonėlėms

Perkamas kiekis 1 kompl.

Individualūs užvalkalai pritaikyti visoms mobilioms garso kolonėlėms (poz. 4.5.7, 4.5.8, 4.5.8.5, 4.5.8.6, 4.5.8.7 ir 4.5.8.8).

4.5.8.11 Transportavimo dėžės mobilioms garso kolonėlėms

Perkamas kiekis 1 kompl.
Transportavimo dėžės skirtos visoms mobilioms garso kolonėlėms (poz. 4.5.7, 4.5.8, 4.5.8.5, 4.5.8.6, 4.5.8.7 ir 4.5.8.8).

Kiekviena transportavimo dėžė su ne mažiau kaip 4 ratukais.
4.6.1 Įėjimo/išėjimo sąsaja

Perkamas kiekis 3 vnt.

Ne mažiau kaip 12 analoginių įvesčių.

Ne mažiau kaip 6 analoginės išvestys.

Ne mažiau kaip 4 išvestys ausinėms.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtis (“Word Clock“).

Ne mažiau kaip dvi RJ-45 tinklo jungtys.

Galimybė dirbti 44.1, 48, 88.2 arba 96kHz diskretizacijos dažniais.

Vidinis signalo apdirbimo užlaikymo laikas (latency) ne daugiau kaip 0.8ms.

Korpusas pritaikytas montuoti į 19" Rack tipo dėžę.

4.6.2 Audio signalų apdorojimo serveris

Perkamas kiekis 1 vnt.

Ne mažiau kaip keturios RJ-45 tinklo jungtys.

Ne mažiau kaip 8 analoginės įvestys.

Ne mažiau kaip 8 analoginės išvestys.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtis (“Word Clock“).

MIDI įvesties/išvesties jungtys.

Vidinis signalo apdirbimo užlaikymo laikas (latency) ne daugiau kaip 0.8ms.

Vidinis SoundGrid DSP serveris.

Ne mažiau kaip 64 įskiepių apdirbimo kanalai dirbant 48kHz arba 96kHz diskretizacijos dažniu.

Ne mažiau kaip viena USB jungtis.

Korpusas pritaikytas montuoti į 19" Rack tipo dėžę.

4.6.3 Keitiklis MADI/Ethernet daugiakanaliam įrašui/retransliacijai

Perkamas kiekis 1 vnt.

Ne mažiau kaip keturios RJ-45 tinklo jungtys.

Vidinis signalo apdirbimo užlaikymo laikas (latency) ne daugiau kaip 0.8ms.

Vidinis SoundGrid DSP serveris.

Ne mažiau kaip 64 įskiepių apdirbimo kanalai dirbant 48kHz arba 96kHz diskretizacijos dažniu.

Ne mažiau kaip viena USB jungtis.

4.6.4 3D monitorinė garso sistema

Perkamas kiekis 1 vnt.

Ne mažiau kaip 16 analoginių išvesčių.

Ne mažiau kaip 4 optinės audio įvestys.

Ne mažiau kaip 4 optinės audio išvestys.

Ne mažiau kaip dvi BNC tipo jungtys MADI protokolui.

Ne mažiau kaip trys Ethercon tipo tinklo jungtys.

Išorinės sinchronizacijos įvesties ir išvesties BNC jungtis (“Word Clock“).

Ne mažiau kaip 56 mono įvesčių kanalai.

Vidinis signalo apdirbimo užlaikymo laikas (latency) ne daugiau kaip 3ms.

Galimybė dirbti 44.1, 48, 88.2 arba 96kHz diskretizacijos dažniais.

4.6.5 Garso kolonėlė studijos monitoringui

Perkamas kiekis 5 vnt.

Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu. 

Dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 50Hz iki 20 kHz

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 120 dB.

Horizontalus garso padengimo kampas 80° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).

Vienas ne mažesnis kaip 6,5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis.

Vienas ne mažesnis kaip 1" aukštų dažnių garsiakalbis.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.6.6 Žemų dažnių garso kolonėlė įrašų studijai

Perkamas kiekis 1 vnt.

Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu. 

Dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 25Hz iki 145Hz

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 124 dB.

Vienas ne mažesnis kaip 15" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

4.6.7 Garso kolonėlių studijos monitoringui laikiklis

Perkamas kiekis 5 vnt.

Laikiklis skirtas monitorinę garso kolonėlę poz. 4.6.5 statyti ant stalo arba montuoti prie sienos/lubų.

To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlė 4.6.5 (jei siūlomas laikiklis yra kito gamintojo, nei siūloma garso kolonėlė 4.6.5, privaloma pateikti kolonėlių gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas laikiklis tinkamas saugiam tvirtinimui).

4.6.8 Atviro tipo ausinės (operatoriui)

Perkamas kiekis 2 vnt.

Ausinės atviro tipo.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 10Hz – 38kHz.

Jautrumas prie 1kHz ne mažesnis nei 105dB.

Ausinių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 50mm.

4.6.9 Uždaro tipo ausinės (atlikėjams)

Perkamas kiekis 8 vnt.

Ausinės uždaro tipo.

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 20Hz – 28kHz.

Jautrumas prie 1kHz ne mažesnis nei 105dB.

Ausinių garsiakalbio skersmuo ne mažesnis kaip 50mm.

4.6.10 Laikiklis ausinėms

Perkamas kiekis 6 vnt.

Laikiklis pritaikytas laikyti ne mažiau kaip vienerias ausines.

4.6.11 Didelės diafragmos kondensatorinis mikrofonas akustiniams instrumentams

Perkamas kiekis 2 vnt.

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20Hz – 20 kHz ribose.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 25mV/Pa.

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB.

Diafragmos skersmuo ne mažesnis kaip 1".

4.6.12 Mikrofonų komplektas instrumentams

Perkamas kiekis 1 kompl.

Komplektą sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. instrumentinių mikrofonų.

Komplektą sudaro ne mažiau kaip 22 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių, iš kurių:


Ne mažiau kaip 8 vnt. smuikams


Ne mažiau kaip 4 vnt. gitaroms


Ne mažiau kaip 2 vnt. violončelėms 


Ne mažiau kaip 2 vnt. saksofonams


Ne mažiau kaip 2 vnt. kontrabosams 


Ne mažiau kaip 2 vnt. pianinui


Ne mažiau kaip 2 vnt. universalių

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20Hz - 20kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 6mV/Pa.

Bendras harmoninių iškraipymų (THD) lygis ne daugiau kaip 1%.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB.
4.6.13 Vokalinis mikrofonas

Perkamas kiekis 4 vnt.

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20Hz - 20kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 160 dB.

Jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 5mV/Pa.

Bendras harmoninių iškraipymų (THD) lygis ne daugiau kaip 1%.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB.
4.6.14 Mikrofoninis stovas

Perkamas kiekis 6 vnt.

Teleskopinio tipo mikrofoninis stova s su gerve.

Reguliuojamas gervės ilgis ne siauresnėse ribose nei 430 – 720 mm.

Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 630 – 1400 mm.

Stovo pagrindas – trikojis.

Stovas pagamintas iš plieno arba aliuminio.

4.6.15 Natų stovas

Perkamas kiekis 6 vnt.

Reguliuojamas stovo aukštis ne siauresnėse ribose nei 95 – 140 cm.

Natų laikiklis pagamintas iš aliuminio.

Stovo pagrindas  - trikojis.

Stovas juodos spalvos.

4.6.16 POP filtras mikrofonui

Perkamas kiekis 4 vnt.

Filtro skersmuo ne mažiau kaip 130 mm.

Filtras su lanksčiu kaklu (gooseneck), skirtu tvirtinti prie mikrofono stovo.

Lankstaus kaklo ilgis ne mažiau kaip 240 mm.

4.6.17 Tinklo komutatorius

Perkamas kiekis 1 vnt.

Ne mažiau kaip 20 RJ-45 tinklo jungčių.

Palaikoma ne prastesnė kaip Gigabit tinklo sparta.

4.6.17.1 Tinklo maršrutizatorius

Perkamas kiekis 1 vnt.

Ne mažiau kaip 4 RJ-45 tinklo sąsają.

Ne mažiau kaip 1 WAN sąsaja.

Palaikoma ne prastesnė kaip Gigabit tinklo sparta.

Ne mažiau kaip dvi USB jungtys.

Perdavimo dažnis ne mažiau kaip 5GHz.

4.6.18 Kompiuteris įrašų studijai

Perkamas kiekis 1 vnt.

Kompiuterio tipas – „All-in-One“.

Ne mažesnis kaip 23 colių įstrižainės ekranas.

Ekrano rezoliucija ne mažesnė kaip 1920 x 1080 pikselių.

Ne mažiau kaip 8 branduolių procesorius.

Procesoriaus  našumas ne mažesnis kaip 13000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis).

Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/.
Ne mažiau kaip 8GB operatyvinė (RAM) atmintis.

Ne mažiau kaip 256GB SSD vidinės atminties diskas.

4.6.19 Papildomas kompiuterio monitorius

Perkamas kiekis 3 vnt.

Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 23". 

Lietimui jautrus neblizgus ekranas.

Raiška ne mažesnė kaip 1920x1080.

Ne mažiau kaip viena HDMI jungtis.

Ekrano ryškumas ne prasčiau 250 cd/m².

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo stovas.

4.6.20 Programinė įranga įrašų studijai

Perkamas kiekis 1 vnt.

Specializuota programinė įranga (neterminuota, naujausia versija), skirta audio įrašams apdoroti.

„Sequoia“ ar lygiavertė profesionali programinė įranga.

4.6.21 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis

Perkamas kiekis 1 vnt.

Baterijos talpa ne mažiau kaip 900W / 1500VA.

Veikimo laikas pilnu pajėgumu ne trumpiau kaip 4 min.

Ne mažiau kaip 1 RJ-45 tinklo jungtis.

Ne mažiau kaip 1 USB jungtis.

Ne mažiau kaip 8 maitinimo jungtys.

4.7.1. Technologinio ryšio transliavimo sistema
Perkamas kiekis 1 kompl.

Laidinio ir bevielio ryšio sistema tarp nutolusių techninio personalo darbo vietų, scenų, operatorinių, grimerinių, bei kitų techninių patalpų.

Sistema privalo būti suderinama su jau integruota sistema kitose teatro patalpose ir sudaromas vienas bendras technologinio ryšio tinklas.

Ne mažiau kaip 4 ryšio kanalų.

4.7.2. Skambučių ir pranešimų sistema
Perkamas kiekis 1 kompl.

Zonomis skirstoma žiūrovų informavimo garso sistema.

Sistema privalo būti suderinama su jau integruota sistema kitose teatro patalpose ir sudaromas vienas bendras skambučių ir pranešimų sistemos tinklas.

Ryšio su kitais įrenginiais technologija: IP.

Diskretizavimo dažnis: 48 kHz.

Sertifikuotas pagal standartus: CE, EN 54-16.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius kad a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą (taikoma 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, punktuose perkamai įrangai).
Reikalavimai Vizualizacijoms

6. Perkančioji organizacija perka įgarsinimo įrangą ir jai nustato kokybinius parametrus, kuriuos vertins pagal tiekėjo pateiktus duomenis gautus modeliavimo būdu.

7. Perkama įgarsinimo įrangą salėje turi užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, nurodytą didžiausią leidžiamą triukšmo ribinį dydį Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu – 80 dBA ir gali užtikrinti papildomą įgarsinimo įrangos rezervą. Tiekėjas už papildomą įgarsinimo įrangos rezervą gauna papildomus kokybės balus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metu.

8. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įgarsinimo sistemos erdvines vizualizacijas su techniniais parametrais.

9.  Reikalavimai įgarsinimo sistemos erdvinei vizualizacijai:
9.1. Vizualizacija turi būtų parengta žiūrovų salei, nurodytai brėžiniuose: 8A ir 8B
.

9.2. Vizualizacijoje turi būti pavaizduota, kaip tiekėjo siūlomos įrangos pagalba žiūrovų salė yra padengiama garso bangomis.

9.3. Vizualizacijoje turi būti šie elementai: įranga, įrangos montavimo vietos, garso matavimo skalė.

9.4. Vizualizacija turi demonstruoti, kad tiekėjo siūloma garso sistema užtikrina tolygų salės padengimą garso bangomis vidutiniškai siekiantį ne mažesnį kaip 80 dBA.

9.5. Vizualizacijoje turi būti pateikiama techninė informacija apie garso bangos dydį 10 taškų, kurių vietos nurodytos pridedamuose brėžiniuose. Nurodyto taško dydis 10x10 cm. Iš nurodyto taško imama mažiausia reikšmė. Nurodytų taškų aukštis nuo grindų paviršiaus 1,2 m. Šių 10 reikšmių aritmetinis vidurkis nurodo vidutinį padengimą garso bangomis salėje.

9.6. Vertikalus garso padengimas 65° (±5°).

9.7. Padengimo tolygumas – tai skirtumas tarp didžiausią reikšmę turinčio matavimo taško ir mažiausią reikšmę turinčio matavimo taško. Rezultatas nurodomas dBA skalėje. 

9.8. Kartu su vizualizacija turi būti pateikta informacija apie naudotos programinės įrangos pavadinimą ir versiją.

9.9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos vizualizacijos, atitinkančios šio priedo reikalavimus, ir vizualizacijų darbiniai failai.

10. Perkančioji organizacija, vertindama ar tiekėjo siūloma įranga užtikrina tolygų salės padengimą garso bangomis vidutiniškai siekiantį ne mažesnį kaip 80 dBA, iš tiekėjo pateiktos informacijos apie garso bangos dydį 10 taškų apskaičiuos vidutinę reikšmę, kuri turi būti ne mažesnė kaip 80 dBA. Jeigu tiekėjas nepateikia reikiamos informacijos kartu su pasiūlymu arba pateikiama informacija yra neaiški, tai įgaliotoji organizacija laikys, kad tiekėjo siūloma įranga neatitinka keliamų reikalavimų.

11. Jeigu Perkančiajai organizacijai kils įtarimų, kad vizualizacija galbūt yra parengta netinkamai, ji gali prašyti tiekėjo paaiškinti kaip buvo parengta vizualizacija pateikiant paaiškinimus, skaičiavimus ir pademonstruojant vizualizacijos modelį bei šio modelio charakteristikas ir prielaidas.

________________________
� Vizualizacijai parengti reikalingi brėžiniai pateikiami atskiruose failuose.






