PREKIŲ / PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Informaciniai ekranai su palaikančia centralizuota turinio valdymo programine įranga. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

2. SUTARTIES VYKDYMO VIETA

Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius. (Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr. 2).

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS/ PASLAUGOS/ DARBAI

Informacinių ekranų sistema – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Informacinės sistemos monitorius – 2 vnt. |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |
|  | Technologija | Ne blogiau kaip LED arba lygiavertė |
|  | Ekrano įstrižainė | Įstrižainė ne mažesnė kaip 65” |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit. |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3500:1 |
|  | Žiūrėjimo kampai (H/V) | Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai |
|  | Atsako laikas | Ne daugiau kaip 8 ms. |
|  | Matiškumas | Ne mažiau kaip 2% |
|  | Vaizdo signalo įvestys | Ne mažiau kaip 2xHDMI 2.0 |
|  | Audio signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. |
|  | Audio signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. (analoginė) |
|  | Valdymo ir kt. sąsajos | Ne mažiau kaip 1xRJ45 ir 1xRS232 , 2xUSB |
|  | Gamintojo rekomenduojamas veikimo režimas | Ne mažiau kaip 16/7 |
|  | Nuotolinis valdymas | Valdomas per dedikuotą valdymo sprendimą centralizuotai. Nuotolinio valdymo sprendimas turi leisti identifikuoti neveikiančius monitorius bei monitorius, kurių sensoriai pranešė apie sutrikimus, priskirti monitoriui unikalų identifikatorių, įjungti/išjungti monitorių, pakeisti vaizdo šaltinį, valdyti vaizdo kokybės nustatymus, užrakinti/atrakinti mygtukus bei nuotolinio valdymo pulto kontrolę. |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti integruotas į monitoriaus korpuso vidų. |
|  | Leistina monitoriaus naudojimo temperatūra | Ne blogiau kaip 5 ℃ - 40℃ ribose. |
|  | Leistina monitoriaus naudojimo drėgmė | Ne blogiau kaip 10 - 75% ribose. |
|  | VESA tvirtinimas | Turi būti |
|  | Funkcijos | Monitorius turi turėti integruotus garsiakalbius, turi turėti temperatūros jutiklį, turi būti automatinis vaizdo šaltinio perjungimas dingus signalui ir atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. |
|  | Sisteminis grotuvas | Monitorius turi turėti integruotą sisteminį grotuvą, visiškai suderinama su siūlomomis licencijomis. Sisteminio grotuvo operatyvioji atmintis turi būti ne mažesnė nei 2,5 GB, o pastovioji ne mažesne nei 8GB. |
|  | Energijos klasė | Turi būti ne žemesnės kaip G energetinio efektyvumo klasės. |
|  | Komplektacija | Kartu su monitoriumi turi būti komplektuojamas sieninis monitoriaus laikiklis, tinkamas siūlomo monitoriaus dydžiui. Laikiklis turi turėti palenkimo (tilt) ir ištraukimo galimybę. Laikiklio spalva turi būti juoda. |
|  | Informacinės sistemos monitorius – 4 vnt. |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 3840x2160 |
|  | Technologija | Ne blogiau kaip LED arba lygiavertė |
|  | Ekrano įstrižainė | Įstrižainė ne mažesnė kaip 55” |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 350 nit. |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3500:1 |
|  | Žiūrėjimo kampai (H/V) | Ne mažiau kaip 178/178 laipsniai |
|  | Atsako laikas | Ne daugiau kaip 8 ms. |
|  | Matiškumas | Ne mažiau kaip 2% |
|  | Vaizdo signalo įvestys | Ne mažiau kaip 2xHDMI 2.0 |
|  | Audio signalo įvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. |
|  | Audio signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1 vnt. (analoginė) |
|  | Valdymo ir kt. sąsajos | Ne mažiau kaip 1xRJ45 ir 1xRS232 , 2xUSB |
|  | Gamintojo rekomenduojamas veikimo režimas | Ne mažiau kaip 16/7 |
|  | Nuotolinis valdymas | Valdomas per dedikuotą valdymo sprendimą centralizuotai. Nuotolinio valdymo sprendimas turi leisti identifikuoti neveikiančius monitorius bei monitorius, kurių sensoriai pranešė apie sutrikimus, priskirti monitoriui unikalų identifikatorių, įjungti/išjungti monitorių, pakeisti vaizdo šaltinį, valdyti vaizdo kokybės nustatymus, užrakinti/atrakinti mygtukus bei nuotolinio valdymo pulto kontrolę. |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti integruotas į monitoriaus korpuso vidų. |
|  | Leistina monitoriaus naudojimo temperatūra | Ne blogiau kaip 5 ℃ - 40℃ ribose. |
|  | Leistina monitoriaus naudojimo drėgmė | Ne blogiau kaip 10 - 75% ribose. |
|  | VESA tvirtinimas | Turi būti |
|  | Funkcijos | Monitorius turi turėti integruotus garsiakalbius, turi turėti temperatūros jutiklį, turi būti automatinis vaizdo šaltinio perjungimas dingus signalui ir atstatymas atsiradus signalui pagrindinėje įvestyje. |
|  | Sisteminis grotuvas | Monitorius turi turėti integruotą sisteminį grotuvą, visiškai suderinama su siūlomomis licencijomis. Sisteminio grotuvo operatyvioji atmintis turi būti ne mažesnė nei 2,5 GB, o pastovioji ne mažesne nei 8GB. |
|  | Energijos klasė | Turi būti ne žemesnės kaip G energetinio efektyvumo klasės. |
|  | Komplektacija | Kartu su monitoriumi turi būti komplektuojamas sieninis monitoriaus laikiklis, tinkamas siūlomo monitoriaus dydžiui. Laikiklis turi turėti palenkimo (tilt) galimybę. Laikiklio spalva turi būti juoda. |
|  | Informacinės sistemos licencija – 6 vnt. |  |
|  | Suderinamumas | Siūloma licencija turi užtikrinti galimybę prijungti perkamus monitorius prie skaitmeninės informacinės sistemos (angl. “digital signage”). Licencija turi būti prenumeratos (angl. subscription”) tipo ir turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn. Licencija turi užtikrinti žemiau išdėstyta informacinės sistemos funkcionalumą. Licencija turi apimti naujausią prieinamą funkcionalumą visą jos galiojimo laikotarpį bei gamintojo technines konsultacijas 12/7 režimu. Tas pats techninio palaikymo kanalas turi užtikrinti tiek programinio funkcionalumo, tiek aparatinės įrangos (monitorių) problemų sprendimą. |
|  | Informacinės sistemos funkcionalumas | Siūloma skaitmeninės informacinės sistemos licencija (-os) turi užtikrinti šį funkcionalumą: Administruoti skaitmeninės informacinės sistemos įrenginius (monitorius), stebėti jų statusą, būklę, fiksuoti įrenginių darbo laiką, veikimo ir turinio atvaizdavimo statistiką, matyti įrangos būseną realiu laiku, matyti ką konkrečiu momentu rodo monitorius. Darbas su serverinės dalies programinė įranga turi būti realizuotas per WEB sąsają; Prisijungus prie administravimo aplinkos per WEB sąsają turi būti galimybė administruoti nutolusius sistemos įrenginius (monitorius), keisti jų nustatymus, parametrus, atjungti monitoriaus išorėje esančius valdymo mygtukus, nuotolinio valdymo pulto funkcionalumą ir pan.; Sistema turi fiksuoti ir atvaizduoti sistemos įrenginių bendrai ir konkretaus pasirinkto įrenginio ar jų grupės veikimo statistiką (įrenginių kiekis, aktyvių įrenginių kiekis, atjungtų įrenginių kiekis). Turi būti fiksuojamos sistemos klaidos (klaidos atsiradimo laikas, klaidos tipas, pavadinimas), kurias galima bet kokiu metu pasižiūrėti pagal pasirinktą laikotarpį. Atskirai turi būti atvaizduojama aktyvuotų ir sistemai priskirtų įrenginių statistika: prijungimo data, įrenginio tipas (pavadinimas). Visa statistinė informacija turi būti pateikiama tekstiniu ir/ar grafiniu pavidalu, turi būti galimybė eksportuoti statistinius duomenis į tokius bylų formatus, kuriuos gali peržiūrėti vartotojas laisvai prieinamomis programomis; Sistema turi turėti galimybę sukurti skirtingo lygio vartotojus su skirtingomis teisėmis; Sistema turi leisti sugrupuoti visus valdomus įrenginius pagal grupes, įdiegimo vietą, monitoriaus dydį ir pan.; Centralizuotai turi matytis visi įrenginiai su jiems priskirtais indentifikavimo požymiais, įrenginio vieta, įrenginio pavadinimu bei jo būkle (įjungtas/išjungtas).; Turi būti galimybė atvaizduoti visus sistemos įrenginius arba tik tuos įrenginius, kurie: priskirti pasirinktai grupei, įrenginiai, kuriuose yra identifikuota klaida, įrenginius, kurie yra suderinami su esama sistema, bet nėra administratoriaus patvirtinti kaip sistemai priklausantys įrenginiai; Turi būti galimybe sukurti sistemos grojaraščius (kiekis neribojamas). Turi būti galimybė grojaraštį priskirti konkrečiam įrenginiui ar jų grupei, užlaikyti grojaraščio aktyvavimo laiką; Turi būti galimybė nustatyti media turinio atvaizdavimo datą, laiką, savaitės dieną, nustatyti kiek ilgai naudoti esamą grojaraštį (vieną kartą, kasdien, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį); Prisijungus prie sistemos turi matytis visas media turinys esantis sistemoje (priklausomai nuo vartotojų teisių). Turi būti galimybė administruoti media turinį (įkelti naują, redaguoti esamą, ištrinti). Turi būti ne mažiau kaip 30 skirtingų šablonų (angl. “template”), turi būti ne mažiau kaip 20 skirtingų šriftų bei galimybė įsikelti vartotojui reikalingą šriftą papildomai. Turi būti galimybė media turinį kurti „online“ naudojant naršyklę. Sistema turi leisti sukurti norimo formato ir skiriamosios gebos media turinį (projektą), skirtą vaizduoti vertikaliai („portrait“), horizontaliai („landscape“) ar į vaizdo sieną sujungtiems (sumontuotiems) informacinės sistemos monitoriuose. Projektas gali būti sudaromas iš neriboto kiekio atskirų skaidrių, kuriuose turi būti numatyta galimybė išdėstyti vaizdinę ir garsinę informaciją; Sistema turi būti suderinama su Microsoft Power BI. Sistema turi leisti integruoti į projektą ir atvaizduoti informacinėje sistemoje (monitoriuose) ne mažiau kaip šiuos komponentus: skaitmeninį ir analoginį laikrodžius, datą ir savaitės dieną, orų prognozės informaciją, interneto naršyklę, grafines bylas, tekstinę eilutę (su galimybe tekstą padaryti „bėgančia eilute“), garso bylas, video bylas. Turi būti galimybė integruoti papildomą vaizdo šaltinį jungiamą per išorines monitorių įvestis. Turi būti numatyta galimybė kiekvienam projekto komponentui priskirti individualius atributus ir nustatymus, turi būti numatyta galimybė keisti visų projektą sudarančių komponentų išdėstymą bei dydį. Informacinės sistemos programinė įranga turi būti visiškai suderinama su siūlomais informaciniais monitoriais ir veikti su integruotais į monitorius grotuvais. |
|  | Montavimas ir diegimas | Monitoriai turi būti sumontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, suderintose vietose. Siūlomi monitoriai ir licencijos turi būti prijungti prie gamintojo serverio, visiškai suderinti, patikrintas jų veikimas. Turi būti numatyti ne mažiau kaip 6 akademinių valandų gyvi arba nuotoliniai personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis įdiegta skaitmenine informacine sistema. Sistemos montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei montavimui skirtos medžiagos turi būti įskaičiuotos į montavimo ir diegimo paslaugų kainą. Monitorių maitinimą ir kompiuterinį tinklą monitorių montavimo vietose atveda užsakovas. |
|  | Suderinamumas | Tiekiama įranga turi būti pilnai tarpusavyje suderinama. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |
|  | Garantijos | Monitoriams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. garantija. Programinei įrangai turi būti suteikiamas palaikymas ne mažesniam laikotarpiui nei perkamos licencijos galiojimas. |

4. ATITIKIMAS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS

5.1. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

5.2. Produkte neturi būti gyvsidabrio.

5.2. Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7a68d6ea-4a4b-4e86-ac25-8083706694b2