Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-11200/23) Mažosios mechanizacijos įrenginiai: aukšto slėgio plovyklos, kompresoriai, plazminiai metalo pjovikliai, indukciniai kaitintuvai, vandens siurbliai, vejapjovės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas: mažosios mechanizacijos įrenginiai: aukšto slėgio plovyklos, kompresoriai, plazminiai metalo pjovikliai, indukciniai kaitintuvai, vandens siurbliai, vejapjovės (toliau - Prekės)

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas skirstomas į dalis:

2.1.1. Pirma pirkimo objekto dalis – aukšto slėgio plovykla – 1 vnt.

2.1.2. Antra pirkimo objekto dalis – kompresoriai (> 190 L)  – 4 vnt., kompresoriai (> 50 L)  – 3 vnt.

2.1.3. Trečia pirkimo objekto dalis – plazminiai metalo pjovikliai – 3 vnt.

2.1.4.  Ketvirta pirkimo objekto dalis – indukciniai kaitintuvai – 3 vnt.

2.1.5.  Penkta pirkimo objekto dalis – vandens siurbliai ( > 700 l/min) – 3 vnt.

2.1.6. Šešta pirkimo dalis –  vejapjovės – 2 vnt.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekių perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai arba nuoroda, šių dokumentų atsiuntimui (nemokamai), į viešai prieinamą tinklapį.

    - Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimus (kartu su Prekėmis pateikti CE deklaracijos kopiją atitinkamam modeliui).

    - Tiekėjas (arba jo pasitelktas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę.

    - Tiekėjas (arba jo pasitelktas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). Garantiniu laikotarpiu, garantinę prekę remontui Tiekėjas pasiima remontui ir po remonto pristato Pirkėjui savo sąnaudomis.

    - Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.

    - Prekių perdavimo – priėmimo metu ar garantiniu laikotarpiu nustačius Prekių trūkumus Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita šalinti gedimus arba pakeisti nekokybiškas ar netinkamas Prekes kokybiškomis ir atitinkančiomis Sutarties sąlygas Prekėmis ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta, tvarka ir terminai:

4.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes savo lėšomis pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ kelių regionus, kuriuose Prekės bus eksploatuojamos.

4.2. Prekių pristatymo adresai:

Pirma pirkimo dalis - Aukšto slėgio plovyklos – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šiaurės | Liepų g. 15, Raseiniai, LT-60119 | 1 |

Antra pirkimo dalis:

Kompresoriai (> 190 L)  – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakarų | Laižuvos g. 80, Mažeikiai, LT-89213 | 1 |
| 2 | Rytų | Šviesos g. 11, Ukmergė, LT-20177 | 1 |
| 3 | Pietų | Birutės g. 50, Šakiai, LT-71132 | 1 |
| 4 | Vakarų | Mosėdžio g. 23, Skuodas, LT-98120 | 1 |

Kompresoriai (> 50 L)  – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šiaurės | Vilniaus g. 82, Joniškis, LT-84166 | 1 |
| 2 | Pietų | Santaikos g. 27, Alytus, LT-62123 | 1 |
| 3 |  | Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97133 | 1 |

Trečia pirkimo dalis - Plazminiai metalo pjovikliai – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakarų | Laisvés g. 50, Tauragė, LT-72309 | 1 |
| 2 | Šiaurės | Vilniaus g. 82, Joniškis, LT-84166 | 1 |
| 3 | Rytų | Vilniaus g. 97, Molétai, LT-33112 | 1 |

Ketvirta pirkimo dalis - Indukciniai kaitintuvai – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakarų | Laisvés g. 50, Tauragė, LT-72309 | 1 |
| 2 | Pietų | Birutės g. 50, Šakiai, LT-71132 | 1 |
| 3 | Pietų | S.Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171 | 1 |

Penkta pirkimo dalis - Vandens siurbliai ( > 700 l/min) – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakarų | Kauno g. 1, Zarasai, LT-32134 | 1 |
|  | Pietų | Santaikos g. 27, Alytus, LT-62123 | 1 |
| 3 | Vakarų | Pramonės g. 4, Šilutė, LT-99116 | 1 |

Šešta pirkimo dalis - Vejapjovės – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rytų | Laisvés g. 50, Tauragė, LT-72309 | 1 |
| 2 | Rytų | Pramonės g. 6B, Šalčininkai, LT-17102 | 1 |

4.3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60  kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  Tiekėjas Prekes gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

4.4. Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

4.5.   Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

    - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

    - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

    - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

    - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

|  | Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai | Tiekėjo pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.5.5. | Tiekėjo siūlomas viešojo pirkimo objektas, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; - Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; - Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjas turi pateikti: - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; - arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- PRIEDAI

Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6  „Techniniai parametrai“.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų,  turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  AUKŠTO SLĖGIO PLOVYKLAI (> 5 kW)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1 | Paskirtis | Aukšto slėgio plovykla su vandens pašildymu- skirta automobilių, technikos, įrangos plovimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Našumas | Maksimalus ne mažiau 890 l/h | Siūlomas parametras - ____________ l/h Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 4 | Darbinis slėgis | Maksimalus ne mažiau 180 bar. | Siūlomas parametras - ____________ bar Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 5 | Pašildymo maksimali temperatūra | Ne mažiau 150 ° C | Siūlomas parametras - _______ ° C Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 6 | Įtampa | 50 Hz, 400V | Siūlomas parametras - _____ Hz, Siūlomas parametras - ____ V Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 7 | Galia | Ne mažiau 5 kW | Siūlomas parametras - _____ kW Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 8 | Degalų bakas | Ne mažiau 15 L | Siūlomas parametras - ____________ _________L Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________.Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda ______________. |
| 9 | Paruošimas darbui | Aukšto slėgio plovykla turi būti pilnai sukomplektuota, paruošta darbui. Aukšto slėgio žarna ne mažiau 15 m, svoris ne daugiau 170 kg. | Siūlomas parametras - _______ m, Siūlomas parametras - ______ kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 10 | Stūmokliai | Keramikiniai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11 | Integruotas bakelis plovimo priemonėms | Ne mažiau 10 L | Siūlomas parametras - _____ L Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 12 | Purkštuvai, ritė | Komplekte turi būti papildomai: 1. Nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos purkštuvas (rankinis sujungimas) su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai, 360° laipsnių pasukimo greita antgalių ir priedų numontavimo/sumontavimo sistema. 2. Kintančio kampo purkštukas, skirtas skysčio srovės purškimo kampo reguliavimui arba lygiavertis. Lengvam pritaikymui visų rūšių užterštumui ir paviršiams valyti. 3. Integruotas aukšto slėgio žarnos vyniojimo mechanizmas iš nerūdijančio plieno ar plastiko, tinkanti ne mažiau 15 m ilgio aukšto slėgio žarnai. 4. Vandens srauto reguliavimas prie pistoleto – būtinas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 14 | Atstovavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 15 | Remonto bazė | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų,  turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  KOMPRESORIUI (> 190 L)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1 | Paskirtis | Elektrinis oro kompresorius su diržine pavara– aukšto slėgio orui tiekti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Paruošimas darbui | Oro kompresorius turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 4 | Įtampa | 50 Hz, 380- 400V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 5 | Galia | Ne mažiau 4 kW | Siūlomas parametras - _______ kW Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 6 | Slėgis | Tiekiamo oro slėgis ne mažiau 11 bar | Siūlomas parametras - ________ bar Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 7 | Našumas | Ne mažiau 550 l/min | Siūlomas parametras - ____________ l/min Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 8 | Bako talpa | Nuo ne mažiau 190 L | Siūlomas parametras - ____________ L Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 9 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 10 | Atstovavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 11 | Remonto bazė | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  KOMPRESORIUI ( > 50 L)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas |  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1 | Paskirtis |  | Elektrinis oro kompresorius – aukšto slėgio orui tiekti. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai |  | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Paruošimas darbui |  | Oro kompresorius turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 4 | Įtampa |  | 50 Hz, 220-240V |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 5 | Galia |  | Ne mažiau 1,8 kW |  | Siūlomas parametras - _____kW Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 6 | Slėgis |  | Tiekiamo oro slėgis ne mažiau 8 Bar |  | Siūlomas parametras - _____bar Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 7 | Našumas |  | Ne mažiau 250 l/min |  | Siūlomas parametras - ____________ l/min Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 8 | Bako talpa |  | Ne mažiau 50 L |  | Siūlomas parametras - ____________ L Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 9 | Transportavimas |  | Turi būti ratukai it rankena skirti transportavimui |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 10 |  | Garantinis terminas |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 11 |  | Atstovavimas |  | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 12 |  | Remonto bazė |  | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų,  turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

TREČIA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  PLAZMINIAM METALO PJOVIKLIUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1 | Paskirtis | Plazminio pjovimo aparatas skirtas pjauti plieną, taip pat aliuminio, nerūdijančio plieno, vario, žalvario, titano ir kitų lydinių pjovimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Paruošimas darbui, | Plazminio pjovimo aparatas turi būti trifazis pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 4 | Įėjimo įtampa | Ne mažiau 400V | Siūlomas parametras - ________V Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 5 | Įėjimo srovė | Ne mažiau 20A | Siūlomas parametras - _________ A Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 6 | Reguliuojamos ribos | Nuo 20 iki120A, ribų paklaida +/- 20 proc. | Siūlomas parametras – nuo iki ________ A Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 7 | Darbo ciklas | Pjovimo srovė (prie 60% darbo ciklo) – ne mažiau -100A Pjovimo srovė (prie 100% darbo ciklo) ne mažiau – 75A | Siūlomas parametras (prie 60% darbo ciklo) –________ A Siūlomas parametras (prie 100% darbo ciklo) –________ A Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 8 | Apsauga | Nuo perkaitimo ir viršįtampio apsaugos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 9 | Aušinimas | Ventiliatoriai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 10 | Pjovimo gylis | Ne mažiau 35 mm | Siūlomas parametras - ________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 11 | Jungtis | Kompresoriaus pajungimas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), |
| 12 | Degiklis | Lenktas 75 -90° | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 13 | Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP 23 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 14 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 15 | Atstovavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 16 | Remonto bazė | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų,  turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

KETVIRTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  INDUKCINIAM KAITINTUVUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1 | Paskirtis | Rankinis indukcinis kaitintuvas/šildytuvas – skirtas, sukurto magnetinio lauko dėka esančio indukcinėje ritėje, kaitinti įvairius metalinius daiktus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Paruošimas darbui, svoris | Rankinis indukcinis kaitintuvas/šildytuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Svoris (pilnos komplektacijos) ne daugiau 6 kg. | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 4 | Įtampa | 50 Hz, 220-240V | Siūlomas parametras - _______ Hz, Siūlomas parametras - ________ V Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 5 | Galia | Ne mažiau 1,3 kW | Siūlomas parametras - _______ kW Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 6 | Srovė | Maksimali srovė ne mažiau 7,5 A | Siūlomas parametras - ________ A Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 7 | Komplektacija | Su indukcinėmis ritėmis ne mažiau kaip 4 vnt.: - Ø 10-16 mm ribose– 1 vnt. - Ø 17-24 mm ribose – 1 vnt. - Ø 30-50 mm ribose, paviršiams kaitinti – 1 vnt. - 1 vnt., komponentų kaitinimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 9 | Atstovavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 10 | Remonto bazė | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų,  turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

PENKTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  VANDENS SIURBLIUI ( > 700 l/min)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1 | Paskirtis | Vandens siurblys - skirtas išsiurbti purviną vandenį iš didelių talpų, cisternų, statybinių duobių ar pan. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2021 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Paruošimas darbui, svoris | Vandens siurblys turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Tepalas varikliui atskiroje talpoje. Svoris ne daugiau 60 kg. | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 4 | Įsiurbimo gylis | Ne mažiau 7 m | Siūlomas parametras - ____________m Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 5 | Našumas | Ne mažiau 700 l/min | Siūlomas parametras - ____________l/min Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 6 | Kėlimo aukštis | Ne mažiau 25 m | Siūlomas parametras - ____________m Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 7 | Kietųjų dalelių dydis | Ne mažesnis kaip 20 mm | Siūlomas parametras - ____________m m Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 8 | Angos diametrai | Įsiurbimo angos diametras ne mažiau 50 mm | Siūlomas parametras - ____________mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 9 | Kuro bako talpa | Ne mažiau 3 L | Siūlomas parametras - ___________Ll Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 10 | Žarnos | Pasiurbimo žarna ilgis ne mažiau 5000 mm Išmetimo žarna ilgis ne mažiau 10000 mm | Siūlomas parametras - ___________mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ Siūlomas parametras - ___________mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
|  | VARIKLIS |  |  |
| 10 | Tipas, variklio galia | Variklis – dyzelinis arba benzininis Galia ne mažiau 3,5 kW | Siūlomas parametras - ____ kW/ _______ AG Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda ____________. |
| 11 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 12 | Atstovavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 13 | Remonto bazė | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų,  turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas,  turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

ŠEŠTA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI  VEJAPJOVEI (≥500 mm)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Pardavėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1 | Paskirtis | Savaeigė vejapjovė skirta vejos priežiūros darbams | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Markė, modelis _________ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2022 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai _________. |
| 3 | Variklio darbinis tūris | Ne daugiau 200 cm (3) | Siūlomas parametras - ____________ cm (3) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 4 | Variklio galia | Ne mažiau 2 kW | Siūlomas parametras - ____________ kW Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 5 | Variklio paleidimas | Rankinis ar elektrostarteriu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 6 | Svoris | Su pjovimo įranga, ne daugiau 40 kg | Siūlomas parametras - ____________ kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 7 | Pjovimo plotis | Ne mažiau 500 mm | Siūlomas parametras - ____________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 8 | Pjovimo aukštis | Aukštis reguliuojamas: min, max. | Siūlomas parametras - ____________ mm - ____________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 9 | Žolės pjovimas | Numatyta šoninio žolės išmetimo funkcija, žolės mulčiavimas, žolės surinkimas į talpą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 10 | Pjovimo peilis | Mulčiavimo – 1 vnt. Šoninio išmetimo – 1 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 11 | Ratų dydis | Ratai ne mažesni kaip 200 mm | Siūlomas parametras priekiniai ______ mm galiniai ________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 12 | Garso lygis | Išmatuotas ne daugiau 99 dB | Siūlomas parametras - ____________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda |
| 13 | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. garantija | Siūlomas parametras - _____ mėn. |
| 14 | Atstovavimas | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) turi būti oficialus, įgaliotas pardavimų atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti garantinį/pogarantinį techninį aptarnavimą bei remontą (pateikiami dokumentai įrodantys, kad Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas, įgaliotas techniškai aptarnauti, bei remontuoti pateiktą Prekę arba Tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____________. |
| 15 | Remonto bazė | Tiekėjas (arba jo pasitelkiamas subtiekėjas) privalo turėti serviso techninę remonto bazę Lietuvoje (kartu su pasiūlymu pateikti serviso bazės aprašymą, nurodant adresą ir kontaktinius telefonus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.