Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų hemodializės procedūrų priemonės sąrašas

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas, jos sudedamosios dalys, specialieji reikalavimai | Orientacinis poreikis metams | Mato vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, kodas, parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Viso kiekio suma EUR be PVM | PVM dydis % | Viso kiekio suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIALIZATORIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mažo ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis: - pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana; - vienkartiniai, sterilizacija vandens garais; - membranos plotas 1,4±0,05 m²; - UF koeficientas ≥10; - klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): šlapalo ≥ 260 ml/min; kreatinino ≥ 229 ml/min; fosfatų ≥ 195 ml/min; vit. B12 ≥ 106 ml/min. | Iki 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Vidutinio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis: - pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana; - vienkartiniai, sterilizacija vandens garais; - membranos plotas 1,7±0,05 m²; - UF koeficientas ≥12,5; - klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): šlapalo ≥ 260 ml/min; kreatinino ≥ 230 ml/min; fosfatų ≥ 195 ml/min; vit. B12 ≥ 110 ml/min. | Iki 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Didelio ploto dializatoriai su mažo laidumo (low flux) membranomis: - pilnai sintetinė iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio.mažo pralaidumo membrana; - vienkartiniai, sterilizacija vandens garais; - membranos plotas 2,1±0,05 m²; - UF koeficientas ≥ 15; - klirensai, kai kraujo greitis 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis 500ml/min (UF=0): šlapalo ≥ 270 ml/min; kreatinino ≥ 245 ml/min; fosfatų ≥ 215 ml/min; vit. B12 ≥ 130 ml/min. | Iki 1000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vidutinio ploto dializatoriai hemodializei be heparino: - sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.; - kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais; - paviršiaus plotas 1,7±0,1 m2; - UF koeficientas ≥ 50; - klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min, (UF=0): šlapalo ≥ 250 ml/min, kreatinino ≥ 220 ml/min, fosfatų ≥ 185 ml/min, vit. B12 ≥ 120 ml/min. | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Didelio ploto dializatoriai hemodializei be heparino: - sintetinė didelio pralaidumo membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai.; - kapiliariniai, apirogeniški, sterilizavimas γ spinduliais; - paviršiaus plotas 2,15 ±0,1 m2; - UF koeficientas ≥ 60; - klirensai esant kraujo greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo greičiui 500 ml/min, (UF =0): šlapalo ≥ 260 ml/min, kreatinino ≥ 230 ml/min, fosfatų ≥ 200 ml/min, vit. B12 ≥ 140 ml/min. | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mažo ploto dializatoriai su didelio laidumo membranomis (high flux): - membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta; - sterilizacija garais - membranos plotas 1,4 ±0,1 m² ploto; - UF koeficientas ≥ 60 (nustatytas in vitro su krauju). - klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0): urea - ≥ 260 ml/min , kreatininui ≥ 230 ml/min, fosfatams ≥ 220ml/min, vit. B12 ≥ 145ml/min, inulinui ≥ 100 ml/min. (nustatyti in vitro). | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vidutinio ploto dializatoriai su didelio laidumo membranomis (high flux): - membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta; - sterilizacija garais - membranos plotas 1,7 ±0,1 m² ploto; - UF koeficientas ≥ 70 (nustatytas in vitro su krauju). - klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0): urea - ≥ 270 ml/min, kreatininui ≥ 240ml/min, fosfatams ≥ 230ml/min, vit. B12 ≥ 160ml/min, inulinui ≥ 110 ml/min. (nustatyti in vitro). | Iki 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Didelio ploto dializatoriai su didelio laidumo membranomis (high flux): - membrana iš poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinio, biologiškai suderinta; - sterilizacija garais; - membranos plotas 2,1±0,1 m²; - UF koeficientas ≥ 85 (nustatytas in vitro su krauju). - klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500ml/min (UF=0): šlapalui ≥ 280 ml/min , kreatininui ≥ 255 ml/min, fosfatams ≥ 245ml/min, vit. B12 ≥ 180ml/min, inulinui ≥ 130 ml/min (nustatyti in vitro). | Iki 300 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trišakis perjungėjas skirtas vienos adatos dializei: - vienkartinis, sterilus; be ftalatų (be DEHP) - dvi 5-10 cm atšakos, skirtos sujungimui su magistralėmis, su spaustukais; - sujungimai luer-lock tipo; - galimas kraujo greitis ne mažesnis kaip 200 ml/min. | Iki 150 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Intarpas vienos adatos vieno siurblio dializei. - sterilus, su rezervuaru ir užspaudžiama magistrale kraujo lygio reguliavimui; - papildoma kraujo išsiplėtimo kamera pajungimui tarp dializatoriaus ir arterinės kraujo magistralės. | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Hemodializės ir hemodiafiltracijos sistemų užpildymo skiedinys: - sterilus, - natrio chlorido 0,9% 1000 ml, - kamštelis pritaikytas hemodializės ir hemodiafiltracijos magistralių užpildymo adatoms. | Iki 2000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Intraveniniai švirkštai 30 ml: - sterilūs; - be latekso, vienkartiniai, apirogeniški; - Luer Lock tipo; - be adatos | Iki 900 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | INTERMITUOJANČIOS INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS MAGISTRALIŲ IR FILTRŲ RINKINIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Ekstrakorporinis kontūras (magistralė) - Vienkartinis, sterilus, kasetinio tipo (kameros, kraujo, pakaitinio tirpalo kontūrai integruoti viename funkciniame vienete, kas užtikrina dializės aparato automatizuotą kontūro užsimontavimo ir paruošimo darbui funkciją) skirtas atlikti hemodializės (HD), hemodiafiltracijos (HDF) procedūras. Be ftalatų - Pakaitinio tirpalo infuzijos būdai HDF metu: prieš arba po filtro (pre- ir post-). - Spaustukai linijų galuose - Arterinė ir veninė kameros integruotos viename funkciniame vienete/kasetėje su jungtimis - Magistralės/ vamzdeliai pagaminti iš PVC polivinilchloridas (medicininė kategorija, be DEHP) - Kasetės kameros pagamintos iš PETG Polietileno Tereftalato glikolio - Injekcijos vieta pagaminta iš gumos be latekso - Magistralės tūris 132ml - Paciento linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.5mm - Dializato linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.8mm - Siurblio segmento (vienas) parametrai: segmento ilgis = 271mm; vidinis diametras = 6.35±0,01mm; išorinis diametras = 9.54mm HD ir HDF kraujo srauto tėkmės parametrai: - Kraujo tėkmės parametrai: nuo 10 ml/min iki 500 ml/min kai arterinis spaudimas yra ribose 0–250 mmHg - Kraujo spaudimo ribos: Arterinis: [–400 iki +150] mmHg, Veninis: [ –100 iki +450] mmHg HDF prieš filtrą: [ –100 to +800] mmHg - Kūginės ir „Luer lock“ tipo jungtys, kurių dėka sistema saugiai prijungiama prie dializatoriaus, užpildymo linijos, paciento kraujo paėmimo/grąžinimo prieigos - Integruota kiuvetė kraujo tūrio pokyčių realiu laiku monitoravimui (Hemoscan funkcijai užtikrinti) - Turi prieigas injekcijoms atlikti ir mėginiams paimti - Sterilizacija – gama spinduliuote. - Kraujo linijos/magistralės turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje. | Iki 1400 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Kraujo linija/magistralė skirta atlikti 1 adatos hemodializės procedūrą. - Vienkartinės, sterilios, apirogeniškos, elastingos magistralės, - Magistralė skirta atlikti 1 adatos hemodializės procedūrą - Be ftalatų. - Spaustukai linijų galuose. Magistralėje yra: - Kiuvetė kraujo tūrio pokyčių matavimui (Hemoscan funkcijai užtikrinti); - Du siurblio segmentai; - Arterioveninė kamera; - Prijungimo vieta, skirta ULTRA užpildymui; - Prijungta infuzijos linija užpildymui steriliu izotoniniu tirpalu. - Arterinė ir veninė kameros integruotos viename funkciniame vienete/kasetėje su jungtimis. - Magistralės/ vamzdeliai pagaminti iš PVC polivinilchlorido (medicininė kategorija, be DEHP). - Kasetės kameros pagamintos iš PETG Polietileno Tereftalato glikolio - Injekcijos vieta pagaminta iš gumos be latekso. - Kraujo tūris rinkinyje – 227 ml. - Paciento linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.5mm. - Dializato linijos parametrai: vidinis diametras = 4.17mm; išorinis diametras = 6.8mm. - Siurblio segmento parametrai: segmento ilgis = 271mm; vidinis diametras = 6.35±0,01mm; išorinis diametras = 9.54mm. - Kūginės ir „Luer lock“ tipo jungtys, kurių dėka sistema saugiai prijungiama prie dializatoriaus, užpildymo linijos, paciento kraujo paėmimo/grąžinimo prieigos - Magistralėje yra prieigos injekcijoms atlikti ir mėginiams paimti. - Sterilizacija gama spinduliuote - Kraujo linijos/magistralės turi tikti „Artis Physio“dializės aparatams, kurie naudojami skyriuje. | Iki 300 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Vienkartinė infuzijos / reinfuzijos linija skirta inkstų pakaitinės terapijos (IPT)magistralės užpildymui. - Vienkartinė sterili infuzijos/reinfuzijos linija skirta užpildyti IPT magistralę steriliu infuziniu tirpalu iš flakono/butelio. - Medžiaga „soft PVC“ (medicininė kategorija). - Be DEHP - „Luer Male“ tipo jungtys abiejuose linijos galuose. - Linijos spaustukas. - Komplekte yra adata su „Luer Female“ tipo jungtimi infuzijos tirpalo flakonui prijungti. - Išorinis linijos diametras 5,5mm; Vidinis linijos diametras 3,5mm. - Ilgis 100cm. - Sterilizacija elektronų srautu. - Linija turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje. | Iki 900 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Vienkartinis apirogeninis filtras su magistrale pakaitiniam tirpalui ruošti hemodiafiltracijos (HDF) procedūrai atlikti. - Vienkartinis sterilus, magistralėje yra apirogeninis filtras pakaitiniam tirpalui ruošti HDF procedūrai, siurblio segmentas (vienas), - Be ftalatų - Kasetinio tipo magistralė, užtikrina automatinio užsimontavimo ant dializės aparato funkciją - Siurblio segmento (vienas) parametrai: segmento ilgis = 271mm; vidinis diametras =6.35±0,01mm; išorinis diametras = 9.54mm - Magistralės linijos turi „Luer lock“ tipo jungtis - Maksimalus filtro transmembraninis slėgis 600mmHg - Efektyvus filtro membranos plotas 0,2m2 - Filtro kapiliarų vidinis diametras 200µm - maksimalus infuzijos tūris 150l - Sterilizacija – gama spinduliuote. - Apirogeniniai filtrai su magistrale turi tikti „Artis Physio“dializės aparatui, kuris naudojamas skyriuje. | Iki 300 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Vienkartinė magistralės užpildymo ir kraujo grąžinimo linija su filtru dializės aparato ruošiamo tirpalo sterilumui užtikrinti. - Naudojamas kartu su „Artis Physio“ dializės aparato „ARTISET“ tipo magistralėmis. Įgalina dializės aparato ruošiamą tirpalą pro sterilizuojančią membraną, kuri sulaiko endotoksinus, naudoti automatizuotam („one-button“) magistralės užpildymui, skysčių „bolus“ skyrimui, kraujo grąžinimui taikant hemodializės procedūrą. - Vienkartinės, sterilios, apirogeniškos linijos. - Linijos pagamintos iš PVC polivinilchlorido (medicininė kategorija, be DEHP) - „Luer Lock“ tipo jungtys linijos galuose - Trišakis su spaustuku ir „Luer Lock“ jungtimi kraujo grąžinimo veiksmui. - Linijų diametrai (vidinis x išorinis): Ø 4,3 x 6,8mm - Trišakio linijos diametrai (vidinis x išorinis): Ø 3,5 x 5,5mm - Filtras su rėmeliu, integruotas linijoje. - Filtro membrana pagaminta iš hidrofilinio polietersulfono. - Sterilizacija elektronų srautu - Maksimalus infuzijos tūris 15l - Užpildymo linija su pakaitinio tirpalo apirogeniniu filtru turi tikti dializės aparatams „Artis Physio“, kurie naudojami skyriuje. | Iki 900 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Daugkartinis bakterijų, pirogenų, dalelių filtras vandens ir dializės skysčių ruošimui. - Daugkartinis apirogeninis filtras turi tikti dializės aparatui „Artis Physio“, kuris naudojamas skyriuje. Komponentai, medžiagos: - Membrana pagaminta iš Poliaryletersulfono / Polivinylpyrolidono (PAES/PVP) - Efektyvus filtro membranos plotas 2,4m2 - Vidinis kapiliarų diametras 190µm - Kapiliaro sienelės storis 45µm - Filtro užpildymo tūriai (ml). Spindžio tūris ≥135ml. Filtrato pusės tūris ≥280ml - Filtravimo tėkmės charakteristikos. Turi atitikti lentelėje pateiktas reikšmes: Filtravimo tėkmė; Skysčio įtekėjimo spaudimas pin [mmHg]. QF (ml/min); 37°C; 5°C. 300; 59; 111. 600; 117; 221. 900; 176; 332. 1200; 235; 443. | Iki 40 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 13 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pacientui naudojamos hemodializės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Fistulinės arterinės ir veninės adatos: - aprūpintos įtraukiama į apsauginį korpuso vamzdelį, užsirakinančia apsaugos sistema, skirta apsaugoti nuo netyčinio įsidūrimo; - adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, polikarbonato ir PVC, - vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais; - 20-25 mm ilgio; lankstūs pailginimo ir pajungimo 15-20 cm ilgio vamzdeliai, apsaugantys nuo galimo užsilenkimo, su spaustukais ir „luer-lock“ tipo jungtimis; - su besisukančiais apie savo ašį sparneliais; - su adatos galiuko nuopjovos padėties pažymėjimu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | 15G arterinės – 1,8 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio; | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | 16G arterinės – 1,6 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio; | Iki 1200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | 17G arterinės – 1,5 mm diametro su šonine skylute, iki 16 cm ilgio. | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | 15G veninės – 1,8 mm diametro, iki 16 cm ilgio; | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | 16G veninės – 1,6 mm diametro, iki 16 cm ilgio; | Iki 1200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | 17G veninės – 1,5 mm diametro, iki 16 cm ilgio. | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 14 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Hemodializei skirti arterioveninių fistulių kateteriai - Vienkartiniai, sterilūs, apirogeniški; - Kateteris turi būti su šoninėmis skylutėmis (ne mažiau 4); - Tarp kateterio ir kraujo magistralės prijungimo vietos turi būti elastingas, ne trumpesnis kaip 1 cm tarpas užspaudimui; - Kraujo magistralės prijungimo vieta, per kurią po punkcijos ištraukiama adata, turi būti su kamšteliu, hermetizuojančiu kateterio spindį. - Galimas kraujo greitis ne mažesnis 200 ml/min - Luer‘io arba analogiško (female) tipo sujungimai. - Kateterio dydžiai: 14G ir 15G. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | 14 G kateterių ilgis 2,5-3,2 cm, | Iki 100 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | 15 G kateterių ilgis 2,5-3,2 cm ir 3,5-4 cm | Iki 100 vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 15 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Adatos vienos adatos hemodializei: - vienkartinės, apirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais; - adata nerūdijančio plieno, padengta ypač plona silikono danga, su papildoma šonine skylute; - adatos ilgis 20 - 25 mm. plastikinių atšakų ilgiai 15 – 20 cm, su užspaudikliais, luer-lock tipo jungtimis; - besisukantys sparneliai; - tinka prijungti A/V magistrales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | 15G adata vienos adatos hemodializei; | Iki 10 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | 16G adata vienos adatos hemodializei. | Iki 10 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 16 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRINĖS VENOS KATETERIAI INKSTŲ PAKAITINEI TERAPIJAI ATLIKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ILGALAIKIS centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Dvikanalis, atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, ilgalaikis kateteris su mova. - Kateterio ilgis (nuo galo iki movos): tiesūs –15, 19, 23, 27, 31, 35 ir 42 cm, lenkti – 19, 24, 28 ir 31 cm. - Kateterio skerspjūvis 14,5 ir 16 Fr; - Galimybė rinktis tarp tiesaus ir lenktos “Alfa” formos kateterio; “Alfa” formos kateteryje 225 laipsnių lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir movos; - Distalinis galas skeltas, Y formos; - Kraujo tėkmė esant 250 mm/Hg ne mažiau kaip 500 ml/min. - Įvedimo rinkinyje turi būti 15 Fr skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. Medžiaga - karbotanas. Rinkinio sudėtis: - Kateteris, skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu, 15 Fr skersmens ir 13 cm ilgio, - punkcinė adata 18Ga storio ir 7 cm ilgio, - metalinis pravedėjas su J formos galu, 70 cm ilgio ir 1mm storio, - dilatatorius 8 F skersmens, - dilatorius kintamo10-12 Fr skersmens, - troakaras 20 cm ilgio, - permatomi lipnūs tvarsčiai 2 vnt., kamšteliai 2vnt. | Iki 10 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS LENKTAS didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis 15-16 cm; - diametras ≥13 F, - Sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, - su šoninėmis angomis kraujo paėmimui: 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris, J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, kamšteliais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 25 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS LENKTAS didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis 20 cm ; - diametras ≥13 F, - sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, - su šoninėmis angomis kraujo paėmimui: 4 veninės ir 5 arterinės, lenktais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris, - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 25 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS TIESUS didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis 15-16 cm ; - diametras ≥13 F, - su šoninėmis angomis kraujo paėmimui : 4 veninės ir 5 arterinės, tiesiais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris, - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, kanalų spaustukai skirtingų spalvų, su nurodytais heparino užpildymo tūriais, kamšteliais; - Sterilus (etileno oksidu ), apirogeninis, - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 25 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS TIESUS didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis 20 cm ; - diametras ≥13 F, - sterilus (etileno oksidu), apirogeninis, - su šoninėmis angomis kraujo paėmimui: 4 veninės ir 5 arterinės, tiesiais išoriniais (arteriniu ir veniniu) galais; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris; - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer-lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 25 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS LENKTAS PAKOPINIU galu didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis 15 cm ; - diametras ≥13 F, - sterilus, apirogeninis; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris; - be šoninių skylučių, galas pakopinis, - skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 150 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS LENKTAS PAKOPINIU galu didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis ≥20 cm ; - diametras ≥13 F, - sterilus, apirogeninis; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris; - be šoninių skylučių, galas pakopinis, - skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 150 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS TIESUS PAKOPINIU galu didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis 15 cm ; - diametras ≥13 F, - sterilus, apirogeninis; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris - be šoninių skylučių, galas pakopinis, - skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | TRUMPALAIKIS TRIKANALIS TIESUS PAKOPINIU galu didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu: - Ilgis ≥20 cm ; - diametras ≥13 F, - sterilus, apirogeninis; - rentgenokontrastinis polyuretano kateteris - be šoninių skylučių, galas pakopinis, - skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; - J formos kalibruotas pravedėjas; - „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; - punkcinė adata centrinės venos punkcijai; - audinių dilatatorius; - tvarstis. | Iki 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Tirpalas dializės kateteriui užpildyti: - antimikrobinis, antikoaguliantas; - neleidžiantis susidaryti kateteryje bioplėvelei; - trinatrio citrato koncentracija ≥ 46,7%; - nesukeliantis heparino sukeliamo kraujavimo; - sumažina kraujo infekavimosi MRSA riziką; - saugus pacientams su heparino sukelta trombocitopenija. | Iki 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Spaudžiamasis hemostazinis pleistras arterioveninei fistulei: - vienkartinis, - sterilus, - su hemostazine kempinėle iš natūralios celiuliozės; - pleistro dydis 30±3mm x 72±3mm. Kempinėlės dydis 14±2 mm x 20±2mm. | Iki 1400 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Spaudžiamoji hemostazinė kempinė arterioveninei fistulei: - vienkartinis, - sterilus, - hemostazine kempinėlė gelatininė; Kempinėlės dydis 80±2 mm x 50±2mm x 10±2 mm. | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Vidinės arterioveninės jungties užspaudėjas: - pagamintas iš plastiko, tinkamo dezinfekcijai ir daugkartiniam naudojimui; - turi 2 menteles jungties užspaudimui; - lengvai valdomas – gali būti uždedamas viena ranka. | Iki 5 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | TVARSLIAVOS RINKINYS ARTERIOVENINĖS FISTULĖS PUNKCIJAI (sterilus) Supakuota atskiroje kietoje pakuotėje. Turi turėti ne mažiau kaip 2 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir kontrolės duomenimis registracijai. Rinkinį sudaro: - Apklotas 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 45x45cm (±2cm) - 1 vnt. - Pincetas vienkartinis, plastikinis 13 cm - 1 vnt. - Marlinės servetėlės balintos be chloro 8 sluoksnių, 17 siūlų 7,5x7,5cm - 6 vnt. - Pleistro juostelės neaustinės medžiagos 5x10 - 1 vnt. - Lipnus tvarstis su absorbuojančiu tvarstuku 5x7,2cm - 1 vnt. | Iki 1500 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | TVARSLIAVOS RINKINYS DIALIZEI su kateterio maišeliu (sterilus) Supakuotas vienoje sterilioje pakuotėje su sterilumo kontrolės sistema (2 vnt. lipdukai su gamybos duomenimis). Rinkinį sudaro: - Pirštinės nitrilinės be talko M dydis – 4 vnt. - Marlinės servetėlės 8 sluoksnių, 17 siūlų 7,5x7,5cm - 16 vnt. - Apklotas 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras iš absorbuojančios neaustinės medžiagos su įpjova 45x45cm (±5cm) - 1 vnt. - Kateterio maišelis 16x5,5cm 1 vnt. | Iki 1800 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | CETRINĖS VENOS KATETERIO ĮVEDIMO RINKINYS (sterilus) - Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių 7,5x7,5cm, 10 vnt. - Apklotas 90x75cm, ± 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės 1 vnt. - Apklotas 90x79cm± su lipnia anga 8cm. ±, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios neaustinės medžiagos 1 vnt. - Webster metalinis adatų laikiklis – tiesus 13 cm. ± 1 vnt. - Iris metalinės žirklės aštriais galais – tiesios 11 cm. ± 1 vnt. - Metalinis anatominis pincetas 14 cm. | Iki 2000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | KONCENTRATAI DIALIZATO RUOŠIMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Rūgštiniai koncentratai bikarbonatinei dializei: pakuotė 10 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | K+ 1mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l | Iki 30 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 376 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 165,00 | 5 | 173,25 |
| 33.2. | K+ 2mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l | Iki 40 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 380 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 220,00 | 5 | 231,00 |
| 33.3. | K+ 3mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l | Iki 100 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. k. SW 381 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 550,00 | 5 | 577,50 |
| 33.4. | K+ 1mmol/l, Ca 2+ 1.75 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l | Iki 40 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 163 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 220,00 | 5 | 231,00 |
| 33.5. | K+ 2mmol/l, Ca2+ 1.75 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l | Iki 80 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 139 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 440,00 | 5 | 462,00 |
| 33.6. | K+ 3mmol/l, Ca2+ 1.75 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l | Iki 400 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 178 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 2200,00 | 5 | 2310,00 |
| 33.7. | K+ 1mmol/l, Ca2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 2 mmol/l | Iki 20 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 229 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 110,00 | 5 | 115,50 |
| 33.8. | K+ 2mmol/l, Ca2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 2 mmol/l | Iki 30 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 230 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 165,00 | 5 | 173,25 |
| 33.9. | K+ 3mmol/l, Ca2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 2 mmol/l | Iki 50 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 28-30. SW 231 A | Acidic bicarbonate concentrates, B.Braun Avitum | 5,50 | 275,00 | 5 | 288,75 |
|  | Viso 33 pozicija |  |  |  |  |  | 4345,00 |  | 4562,25 |
| 34. | Bikarbonatinis koncentratas dializei: NaHCO3 tirpalas bikarbonatinei dializei 8,4%: pakuotė 10 l | Iki 100 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 32. 169 | Acidic bicarbonate 8,4%, B.Braun Avitum | 5,50 | 550,00 | 5 | 577,50 |
| 35. | Mažos sausos sodos kolonėlės: - tinka aparatui „Artis Physio“; „Gambro AK 200S Ultra“ - ne mažiau 720 g; - viršutinės ir apatinės angos turi turėti apsauginius filtrus ir kamštelius. | Iki 1300 vnt. | Vnt. | Atitinka, Avitum Katalogas psl. 33 p.k..k.837. Sol-Cart 760g | Sol Cart,760g p.k 837 B.Braun Avitum | 1,90 | 2470,00 | 5 | 2593,50 |
| 36. | Komplektas citratinio dializuojančio tirpalo paruošimui. Tinkantys aparatams „ArtisPhysio“ ir darbui su sausų druskų mišiniais. Rinkinyje yra: natrio bikarbonato kolonėlė (720±10g), natrio chlorido kolonėlė (1200±70g), elektrolitų tirpalo maišelis (1000±10ml), skiedimo santykis 1:200. Turi būti galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 36.2. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 36.3. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 36.4. | Ca2+ -1,75 mmol/l, K+ -3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 400 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 36.5. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 36 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Komplektas acetatinio dializuojančio tirpalo paruošimui. Tinkantys aparatams „ArtisPhysio“ ir darbui su sausų druskų mišiniais. Rinkinyje yra: natrio bikarbonato kolonėlė (720±10g), natrio chlorido kolonėlė (1200±70g), elektrolitų tirpalo maišelis (1000±10ml), skiedimo santykis 1:200. Turi būti galimos įvairios kalio ir kalcio koncentracijų kombinacijos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -1,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 37.2. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -2,00 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 37.3. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -3,00 mmol/l, gliukozė 1g/l | Iki 50 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 37.4. | Ca2+ -1,75 mmol/l, K+ -3,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 37.5. | Ca2+ -1,50 mmol/l, K+ -4,0 mmol/l, gliukozė 1 g/l | Iki 30 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 37 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | PRIEMONĖS ILGOS TRUKMĖS INKSTŲ PAKAITINEI TERAPIJAI aparatu PRISMAFLEX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. | Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, mažesnio svorio pacientams: - tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams; - dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai; - paviršiaus plotas 1,0 ± 10 % m2; - kraujo tūris sistemoje 152 ± 10 % ml; - komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, - veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui; - procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; - sterilizacija etileno oksidu. | Iki 5 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.2. | Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys skirti ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams: - tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams; - dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai; - paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2; - kraujo tūris sistemoje 189 ± 10 % ml; - komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, - veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui; - procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; - sterilizacija etileno oksidu. | Iki 100 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.3. | Vienkartinio naudojimo hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui. - tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams; - sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; - pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis; - membranos darbinis plotas 1,5 m2; - kraujo tūris rinkinyje 189 ml; - procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; - komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas; - veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | Iki 120 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.4. | Nuotėkų surinkimo maišai: - tinkantys Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams: - vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); - 8 - 10 l talpos; - viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu; - apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti; - trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. | Iki 300 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.5. | Kraujo magistralės pailgintojas: - vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; - prailgintojo galuose yra išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtys; - tinka darbui su Prismatherm tipo šildytuvais ir prailginti ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos Prismaflex tipo aparato kraujo magistralėms; - į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti. | Iki 15 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.6. | Kalcio reinfuzijos magistralė: - tinkanti Gambro „Prismaflex“ tipo aparatams: - ilgis 2500 mm; vidinis diametras 0,59 mm; - su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku; - abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė. | Iki 300 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.7. | Citratinis tirpalas-antikoaguliantas: - tinkantis Prismaflex aparatams; - pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas; - trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. Sudėtis: elektrolitų; mmol/l. Citrato; 18. Citrinos rūgšties; 0. Natrio Na+; 140,0. Chloro; 86. | Iki 600 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.8. | Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai: - tinkantis Prismaflex aparatams; - be kalcio. - pakuotė: pakabinamas 5 litrų maišas, trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. sudėtis: elektrolitų; mmol/l. Natrio Na+; 140,0. Kalio K+; 4,0. Kalcio Ca2+; 0. Magnio Mg2+; 0,75. Chlorido Cl-; 120,5. bikarbonato; 22,0. Gliukozės; 6,1. Laktato-; 3. | Iki 600 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.9. | Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 2 mmol/l: 1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti: elektrolitų; mmol/l. Natrio Na+; 140,0. Kalio K+; 2,0. Kalcio Ca2+; 1,75. Magnio Mg2+; 0,5. Chlorido Cl-; 111,5. Hidrokarbonato HCO3-; 32,0. Gliukozės; 6,1. Laktato-; 3. Skirtas vartoti į veną. Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui. Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui. | Iki 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.10. | Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+4 mmol/l: 1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti: elektrolitų; mmol/l. Natrio Na+; 140,0. Kalio K+; 4,0. Kalcio Ca2+; 1,75. Magnio Mg2+; 0,5. Chlorido Cl-; 113,5. Hidrokarbonato HCO3-; 32,0. Gliukozės; 6,1. Laktato-; 3. Skirtas vartoti į veną. Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas tinkantis, PrismaFlex aparatui. Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui. | Iki 600 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.11. | Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu: 1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti: elektrolitų; mmol/l. Natrio Na+; 140,0. Kalio K+; 4,0. Kalcio Ca2+; 1,25. Magnio Mg2+; 0,6. Vandenilio fosfatas HPO42-; 1,20. Chlorido Cl-; 115,9. Hidrokarbonato HCO3-; 30,0. Skirtas vartoti į veną. Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui. Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui. | Iki 400 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 38.12. | Bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su K+ 0mmol/l: 1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo turi būti: elektrolitų; mmol/l. Natrio Na+; 140,0. Kalio K+; 0. Kalcio Ca2+; 1,75. Magnio Mg2+; 0,5. Chlorido Cl-; 109,5. Hidrokarbonato HCO3-; 32,0. Gliukozės; 0. Laktato-; 3. Skirtas vartoti į veną. Turi būti: 5 litrų paruošto tirpalo maišas, tinkantis PrismaFlex aparatui. Maišo viršuje trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės užkabinimui ant aparato svarstyklių, skylutės, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. Vietos prijungti magistralei Luer-Lock jungtimi ir stora plastikine adata-smaigu, bei vaistų suleidimui. | Iki 20 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 38 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | PRIEMONĖS ILGOS TRUKMĖS INKSTŲ PAKAITINEI TERAPIJAI aparatu AMPLYA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 1,7 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. - Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas. - 2,2 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. - Filtras kapiliarinis. - Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. - Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, - antikoaguliacinės jungtys 5 litrų skysčių surinkimo maišams. - Filtrų sterilizavimo būdas- gama spinduliai. - Tinkantis aparatui Amplya. | Iki 20vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 39.2. | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 2,2 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. - Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas. - 2,2 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. - Filtras kapiliarinis. - Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. - Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, - antikoaguliacinės jungtys 5 litrų skysčių surinkimo maišams. Filtrų sterilizavimo būdas- gama spinduliai. Tinkantis aparatui Amplya. | Iki 30vnt | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 39.3. | Magistralė citratinio antikoagulianto infuzijai - Vienkartinė - Sterili. - Apirogeniška. - Magistralė skirta citratinio antikoagulianto infuzijai. - Magistralė infuzijai yra skirta penktos pompos panaudojimui kartu su maišu. - Tinkanti skyriuje naudojamiems aparatams AMPLYA. | Iki 150 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 39.4. | Skysčių surinkimo maišas - Vienkartinis - Sterilūs arba nesterilūs - Apirogeniškas - Talpa – 5 litrai. - Tinkantys aparatui Amplya | Iki 200 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso 39 pozicija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Dezinfektantas paracetinės rūgšties pagrindu 3,5%: - tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams. | Iki 200 ltr | ltr | Tiutol KF.k. 7120222. Žiūrėti Avitum kataloge. 35 psl. | B.Braun Avitum, Vokietija | 5,80 | 1160,00 | 21 | 1403,60 |
| 41. | Citrinos rūgšties tirpalas 50%: - tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams. | Iki 500 ltr | ltr | Citric 50%.k. 307. Žiūrėti Avitum kataloge. 34 psl. | B.Braun Avitum, Vokietija | 2,60 | 1300,00 | 21 | 1573,00 |
| 42. | Dezinfektantas hipochlorito pagrindu: - tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams. | Iki 30 ltr | ltr | Tiutol KF.k. 7120222. Žiūrėti Avitum kataloge. 35 psl. | B.Braun Avitum, Vokietija | 5,80 | 174,00 | 21 | 210,54 |
| 43. | Sausos dezinfekcinės medžiagos kolonėlė: - dezinfekcinė medžiaga natrio karbonato pagrindu; - išfasuotas specialiose ampulėse po 13 g+-3 g. - skirta lipidų, baltymų, organinių likučių pašalinimui; - tinkama „Artis Physio“ hemodializės aparatams. | Iki 1000 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė: - dekalcinuojanti medžiaga – citrinos rūgštis; - išfasuota specialiose ampulėse 32g ± 5g; - tinkama „ArtisPhysio“ hemodializės aparatams. | Iki 1500 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Hemodializės generatorių ir cirkuliacijos sistemų dezinfektantas: - peracto rūgšties ir vandenilio peroksido stabilizuotas tirpalas; - peracto rūgštis 0,9%; - skaidrus, bespalvis; - tankis, esant +20oC: apyt. 1,1 - Gryno produkto pH vertė, esant +20oC : apyt 2,3 - 3 % tirpalo pH vertė: apyt. 3,5 - Antibakterinis aktyvumas atitinka EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, prEN 14561 standartus esant 5 min kontakto laikui; - Antimikobakterinis aktyvumas atitinka Mycobacterium terrae En 14348, prEN 14563 standartus esant 15 min kontakto laikui; - Candida albicans - antimikrobinis aktyvumas atitinka EN 1275, EN 13624 standartus esant 5 min kontakto laikui; - Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624 standartus esant 30 min kontakto laikui; - ŽIV – 1, BVDV (HCV surogatas), esant 5 min kontakto laikui; - PRV (HBV surogatas), Herpes virusas, NF T 72-180 (poliovirusas) – esant 30 min ekspozicijai; - Veikia bakterijų sporas NF T 72-230 ( Bacillus subtilis) - esant 30 min ekspozicijai. | Iki 10 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIEMONĖS dezinfekcijos ir valyto vandens kokybės KONTROLEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Peroksido testo juostelių standartinė gamintojo pakuotė: - naudojama liekamojo peroksido dializato vandenyje ir dializato linijose koncentracijos nustatymui, atliekant dezinfekciją peroksidu, peracetine rūgštimi; - nustato virš 1 mg/l liekamąją peroksido koncentraciją dializato vandenyje ir dializato linijose, spalvinis indikatorius; - kiekybinis testas. | Iki 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Chloro testo juostelių standartinė gamintojo pakuotė: - naudojama chloro (tame tarpe chloramino, bei laisvo chloro) koncentracijos nustatymui dializato gaminimui skirtame vandenyje, taip pat praplovimo vandenyje; - nustato koncentraciją virš 0¸1 mg/l, spalvinis indikatorius; - nenaudojama čiaupo vandens testavimui. | Iki 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Vandens kietumo testo juostelių standartinė gamintojo pakuotė: - vandens kietumo nustatymui po vandens minkštinimo fazės; - turi spalvinius indikatorius prie 0, 5, 10, 20 mg/l vandens kietumo, išreikšto CaCO3 konc. | Iki 2 vnt. | Vnt. |  |  |  |  |  |  |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 48 pirkimo dalies Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.