TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: vandens valymo/gerinimo įrenginys ir jo montavimas, 1 vnt., (Simnas)

Pristatymo adresas –  Alytaus r., Simno sen., Kalesninkų km., Žvejų g. 7

Pristatymas turi būti įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą.

.

| Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės savybės, parametrai |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas | - | (nurodomas gamintojas) |
| Modelis | - | (nurodomas modelis) |
| Atsparumas drėgmei | ne mažesnis nei IP 68 |  |
| Atsparumas nuo dulkių | ne mažesnis nei IEC 60529 |  |
| Paskirtis | elektroimpulsinis prietaisas, tinkantis vamzdžiams iki 200 mm, skirtas kovoti su kalkių nuosėdomis komerciniuose objektuose grupuojant mineralinius jonus, sustiprina filtravimą, flokuliacijos procesus bei bioplėvelės susidarymą. |  |
| Įvadinė įtampa | nuo 87 iki 240 V AC |  |
| Įvadinis dažnis | nuo 47 iki 63 Hz |  |
| Medžiaga | aliuminis su polikarbonatų arba anoduotas aliuminis |  |
| Darbinė temperatūra | nuo - 20 iki +50º C |  |
| Maksimali santykinė oro drėgmė | iki 80% |  |
| Prietaiso apsauga | ne mažesnė nei IEC 60529-1/ EN 60529-1 |  |
| Ilgis | iki 320 mm |  |
| Diametras | Ne mažiau 80 mm, ne daugiau 100 mm |  |
| Svoris | Svoris ne daugiau 4500 g |  |
| Komplektą sudaro | Keitimo blokas, maitinimo šaltinis, feritai, kabeliai, tvirtinimo įranga |  |
| Montavimas | Vandens valymo/gerinimo įrenginys turi būti sumontuotas |  |
| Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |

Pirkimo objektas: vandens valymo/gerinimo įrenginys ir jo montavimas, 2 vnt. (Laukysta)

Pristatymo adresas –  Kaišiadorių r., Mančiūnų k., Žaslių sen.

Pristatymas turi būti įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą.

| Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės savybės, parametrai |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas | - | (nurodomas gamintojas) |
| Modelis | - | (nurodomas modelis) |
| Atsparumas drėgmei | ne mažesnis nei IP 68 |  |
| Atsparumas nuo dulkių | ne mažesnis nei IEC 60529 |  |
| Paskirtis | elektroimpulsinis prietaisas, tinkantis vamzdžiams iki 200 mm, skirtas kovoti su kalkių nuosėdomis komerciniuose objektuose grupuojant mineralinius jonus, sustiprina filtravimą, flokuliacijos procesus bei bioplėvelės susidarymą. |  |
| Įvadinė įtampa | nuo 87 iki 240 V AC |  |
| Įvadinis dažnis | nuo 47 iki 63 Hz |  |
| Medžiaga | aliuminis su polikarbonatų arba anoduotas aliuminis |  |
| Darbinė temperatūra | nuo - 20 iki +50º C |  |
| Maksimali santykinė oro drėgmė | iki 80% |  |
| Prietaiso apsauga | ne mažesnė nei IEC 60529-1/ EN 60529-1 |  |
| Ilgis | iki 320 mm |  |
| Diametras | Ne mažiau 160 mm, ne daugiau 200 mm |  |
| Svoris | Svoris ne daugiau 5500 g |  |
| Komplektą sudaro | Keitimo blokas, maitinimo šaltinis, feritai, kabeliai, tvirtinimo įranga |  |
| Montavimas | Vandens valymo/gerinimo įrenginiai turi būti sumontuoti |  |
| Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |

Pirkimo objektas: vandens valymo/gerinimo įrenginys ir jo montavimas, 2 vnt. (Meškerinė)

Pristatymo adresas – Švenčionių r., Pabradės sen., Meškerinės km.

Pristatymas turi būti įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą.

.

| Reikalaujamas parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės savybės, parametrai |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas | - | (nurodomas gamintojas) |
| Modelis | - | (nurodomas modelis) |
| Atsparumas drėgmei | ne mažesnis nei IP 68 |  |
| Atsparumas nuo dulkių | ne mažesnis nei IEC 60529 |  |
| Paskirtis | elektroimpulsinis prietaisas, tinkantis vamzdžiams iki 200 mm, skirtas kovoti su kalkių nuosėdomis komerciniuose objektuose grupuojant mineralinius jonus, sustiprina filtravimą, flokuliacijos procesus bei bioplėvelės susidarymą. |  |
| Įvadinė įtampa | nuo 87 iki 240 V AC |  |
| Įvadinis dažnis | nuo 47 iki 63 Hz |  |
| Medžiaga | aliuminis su polikarbonatų arba anoduotas aliuminis |  |
| Darbinė temperatūra | nuo - 20 iki +50º C |  |
| Maksimali santykinė oro drėgmė | iki 80% |  |
| Prietaiso apsauga | ne mažesnė nei IEC 60529-1/ EN 60529-1 |  |
| Ilgis | iki 320 mm |  |
| Diametras | Ne mažiau 160 mm, ne daugiau 200 mm |  |
| Svoris | Svoris ne daugiau 5500 g |  |
| Komplektą sudaro | Keitimo blokas, maitinimo šaltinis, feritai, kabeliai, tvirtinimo įranga |  |
| Montavimas | Vandens valymo/gerinimo įrenginiai turi būti sumontuoti |  |
| Garantija | ne mažiau 24 mėn. |  |