2016-02-23   rašto Nr. 130-2-32

1 priedas

KONDICIONIERIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – užsakovas) perka kondicionierių priežiūros paslaugas: kondicionierių techninio aptarnavimo ir kondicionierių remonto paslaugas:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kondicionierių techninis aptarnavimas | 1 žmogaus 1 darbo valanda | 200 |
| 2. | Kondicionierių remontas | 1 žmogaus 1 darbo valanda | 100 |

Kondicionierių priežiūros paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį.

Kondicionierių priežiūros paslaugos apima ir kitos panašios įrangos (vėdinimo) priežiūros paslaugas.

Kondicionierių techninis aptarnavimas

Kondicionierių techninį aptarnavimą sudaro: freoninės sistemos tikrinimas, freoninės sistemos papildymas (neįskaitant freono kainos), kondicionieriaus kompresoriaus darbo tikrinimas, el. sujungimų tikrinimas-suveržimas, išorinio bloko užterštumo tikrinimas-valymas, vidinio bloko filtrų tikrinimas-valymas, darbo režimų tikrinimas, drenažinės sistemos tikrinimas-valymas, drenažo siurbliuko veikimo tikrinimas-keitimas (neįskaitant siurblio kainos), kondicionieriaus darbo režimo derinimas.

Reikalavimai įrenginių remontui

Užsakovas naudoja įvairių gamintojų (Fujitsu, Haier, York, Samsung, ir kt.), įvairios šildymo ir šaldymo galios 50 komplektų kondicionierių ir 5 komplektus vėdinimo įrenginių. Dalis kondicionierių sukomplektuoti vienam išoriniam blokui priskiriant 2 ar keletą vidinių blokų. Daugelis kondicionierių išorinių blokų yra sumontuoti dideliame aukštyje (5-15 m) ant išorinės pastato sienos. Jiems pasiekti reikalingos papildomos priemonės.

Įrenginių remontui reikalingas medžiagas ir atsargines dalis tiekėjas privalo parduoti užsakovui už jų savikainą. Tiekėjas turi sudaryti užsakovui galimybę patikrinti siūlomų medžiagų ir atsarginių dalių kainas, užsakovas gali paprašyti tiekėjo pateikti jų įsigijimo dokumentus.

Užsakovas teikia prašymą tiekėjui atlikti įrenginių remonto darbus žodžiu (ryšio priemonėmis) arba raštu (el. paštu).

Tiekėjas, gavęs prašymą vykdyti remonto darbus, privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (serverinės kondicionierių gedimo atveju – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną) atvykti ir atlikti sugedusio įrenginio remonto darbus. Esant poreikiui įsigyti užsakomas atsargines dalis, tiekėjas privalo jas gauti per įmanomai trumpiausią laiką.

Remonto darbai turi būti atliekami tik užsakovo įstaigos darbo metu, dalyvaujant pirkimo sutartyje nurodytam užsakovo atstovui arba kitam kompetentingam užsakovo darbuotojui.

Užsakovas pagal situaciją gali pageidauti atlikti sugedusio ar dar veikiančio kondicionieriaus išmontavimo darbus. Išmontuojant kondicionierių turi būti pagal galimybes išsaugojama įranga, dalys ir perduodama pirkimo sutartyje nurodytam užsakovo atstovui arba kitam užsakovo darbuotojui.

Užsakovas pasilieka teisę kondicionieriaus sumontavimui teikti turimo nenaujo kondicionieriaus įrangą ir dalis, jeigu jos dar yra tinkamos/galimos naudoti arba savo iniciatyva pateikti naujas.

Prieš montuojant naują kondicionierių tiekėjas turi teikti užsakovui būtiną išsamią techninę informaciją, kad užsakovas galėtų priimti sprendimą dėl tinkamiausios kondicionieriaus įrangos ir jos dalių pasirinkimo.

Kita informacija

Tiekėjas privalo visas paslaugas teikti kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką.

Užsakovas įsipareigoja tiekėjo prašymu pateikti jam visą turimą techninę informaciją, reikalingą sėkmingam paslaugų teikimui.

Tiekėjas privalo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visas išlaidas, įskaitant transporto, keltuvų, pastolių išlaidas, visus mokesčius, ir prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis užsakovo reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Užsakovas rekomenduoja prieš teikiant pasiūlymą potencialiam tiekėjui atvykti susipažinti su faktine situacija.

Nurodytus konkrečius ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti (būti pakeisti) lygiaverčiai.

_____________