# 3. Elektrochirurginis prietaisas (dermatol), 1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Tinkamas dermatologinėms, plastinės chrurgijos mažo galingumo precizinėms procedūroms. | Tinkamas dermatologinėms, plastinės chrurgijos mažo galingumo precizinėms procedūroms. Hyfrecator 2000 brošiūra, 1 psl. |
| 2. | Prietaiso valdymas | - Priekinėje panelėje esančia sukama rankenėle - Sterilizuojama pieštuko formos su valdymo mygtukais elektrodo rankenėle - Kojinio valdymo pedalu. | - Priekinėje panelėje esančia sukama rankenėle - Sterilizuojama pieštuko formos su valdymo mygtukais elektrodo rankenėle - Kojinio valdymo pedalu. Hyfrecator 2000 brošiūra, 2-4 psl. |
| 3. | Režimai | - Aukštas monopoliarinis - Žemas monopoliarinis - Bipoliarinis | - Aukštas monopoliarinis - Žemas monopoliarinis - Bipoliarinis Hyfrecator 2000 brošiūra, 5 psl. |
| 4. | Galingumo reguliavimas | - Aukštas monopoliarinis – nuo 0 iki 35W, kas 1W - Žemas monopoliarinis – 0-10W, kas 0,1W; 10-20W kas 1W - Bipoliarinis - nuo 0 iki 35W, kas 1W | - Aukštas monopoliarinis – nuo 0 iki 35W, kas 1W - Žemas monopoliarinis – 0-10W, kas 0,1W; 10-20W kas 1W - Bipoliarinis - nuo 0 iki 35W, kas 1W Hyfrecator 2000 brošiūra, 6 psl. |
| 5. | Valdymo rankenėlė | - Su 3 mygtukais, iš kurių 2 skirti galingumo reguliavimui ir 1 aktyvavimui; - Tvirtinama priekinėje generatoriaus panelėje; | - Su 3 mygtukais, iš kurių 2 skirti galingumo reguliavimui ir 1 aktyvavimui; - Tvirtinama priekinėje generatoriaus panelėje; Hyfrecator 2000 brošiūra, 2 psl |
| 6. | Generatoriaus tvirtinimas | Galimybė tvirtinti prie sienos ir ant mobilaus stovo | Komplekte yra tvirtinimo prie sienos detalės. Hyfrecator 2000 brošiūra, 7 psl |
| 7. | Svoris | Ne didesnis nei 3 kg | 2,7kg Hyfrecator 2000 brošiūra, 6 psl |
| 8. | Komplektacija | - Generatorius - Valdymo rankenėlė su mygtukais - Startinis daugkartinių elektrodų rinkinys su ne mažiau kaip 5 skirtingis elektrodais - Teleskopinis mobilus stovas | - Generatorius kodas 7-900-220 - Valdymo rankenėlė su mygtukais kodas7-900-5 - Startinis daugkartinių elektrodų rinkinys su ne mažiau kaip 5 skirtingais elektrodais kodas 700 - Teleskopinis mobilus stovas kodas 7-900-1 Hyfrecator 2000 brošiūra, 7-8 psl |
| 9. | CE ženklinimas | Būtinas. Pateikti CE sertifikato kopiją. | CE sertifikatas yra |
| 10. | Garantinis laikotarpis | New mažiau 36 mėn. | Taip |