Sutarties 1 priedas

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos eksploatuojama valstybės sienos stebėjimo sistema (toliau – Sistema), susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Sistemos priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma 36 mėn. laikotarpiui nuo pasirašymo dienos.

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį ir neviršinant numatytos sumos, kai atsiskaitymai už suteiktas paslaugas pasieks sutartyje numatytą sumą, Sutartis bus laikoma pasibaigusia.

Turima Sistemos įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas/modelis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera | Bosch NBN-73023-BA |
| 2. | Stacionarios vaizdo kameros objektyvas | Fujinon YV10x5SR4A-SA2L |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas (namelis) | Hanwha-WBJA |
| 4. | IR apšvietimo prožektorius | Emitlight IR-S 30 |
| 5. | Patalpų vidaus vaizdo kamera | Bosch Flexidome IP oudoor 5000i |
| 6. | Su termovizoriais komplektuojama vaizdo kamera | Bosch NBN-73023-BA |
| 7. | Stacionarus termovizorius | Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF |
| 8. | Stacionarus termovizorius | Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus apsauginis gaubtas (namelis) | Videotec HGV52K2A200 |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizorius | BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas | Computar E24Z1018-MP |
| 12. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as | Ajeco M08 |
| 13. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera | Bosch MIC-7522-Z30GR |
| 14. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius | MIC-ILG-400 |
| 15. | Vaizdo įrašymo įranga | DIVAR IP 7000 3U (DIP-73G0-4H) |
| 16. | Sensorinis optinis detekcinis kabelis su valdymo įranga | Optasence IU- OLA2.1-5000 |
| 17. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu | Senstar FlexZone |
| 18. | Komutatorius | Moxa ICS-G7826A |
| 19. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | UPS DRL-24V480W1AS |
| 20. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | UPS DR-UPS40 |
| 21. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) | Willfine Sifar4.0CG |
| 22. | Saugasienė (Firewall) | Fortinet FortiGate FG-60E-BDL-900-36 |
| 23. | Nuotolinė darbo vieta | Lenovo ThinkPad T15 |
| 24. | Tarnybinė stotis | Dell PowerEdge R640 Server |
| 25. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius | Moxa ICS-G7826A |
| 26. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta | Hewlet Packard Z2 Tower |
| 27. | Valdymo centro stebėjimo monitorius 49“ | Sony FW-50BZ30F |
| 28. | Valdymo centro stebėjimo monitorius 27“ | Fujitsu B27-9 TS FHD (S26361-K1692-V160) |
| 29. | Klaviatūra su pele | HP |
| 30. | Klaviatūra su vairalazde | KBD Universal XF |
| 31. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai | X440-G2-24t10GE |
| 32. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai | EXTREME X620-16x |
| 33. | Tinklo komutatorius 8 portai | MOXA EDS-G308 |
| 34. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP | ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP |
| 35. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V | MDR-40-24 |
| 36. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC | Pulsar DC/DC05 |
| 37. | Elektros rozetė montuojama į kanalą |  |
| 38. | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą | 1xRJ45 |
| 39. | Akumuliatorius 18Ah, 12 V | 12HX80R |
| 40. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V | 7Ah, 12 V |
| 41. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V | 1,2Ah, 12 V |
| 42. | Žaibo iškroviklis | SP001P |
| 43. | Žaibo iškroviklis | SP006 |
| 44. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN | LERDN LDYC/RJ45 |
| 45. | LAN viršįtampis | LDY-C/RJ45/S |
| 46. | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende | - |
| 47. | Įėjimų / išėjimų modulis | Adam 6050 D |
| 48. | Kondicionierius | Gree Lomo Nordic 5.2/5.3kw R32 |
| 49. | Generatorius | Altas AJ-ELLA 22kVA |
| 50. | Programinė įranga |  |
| 50.1 | Vaizdo valdymo sistemos programinė įranga | Bosch MBV-XWST-100;MBV-BPRO-100-B;MBV-XKBD-100-B |
| 50.2 | GIS programinė įranga | UAB „Komsetas“ |
| 50.3 | Kita programinė įranga ir licencijos | Bosch MBV-XCHAN-100-B |

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1.  Sistemos aptarnavimo ir remonto paslaugų Teikėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2.  Sistemos gedimo atveju, po pranešimo apie įvykį gavimo ir suderinimo su sistemos administratoriumi, maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val., o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.3.  Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros Sutarties vertės.

2.4.  Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.5.  Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.6. Prekėms, nenumatytoms techninėje specifikacijoje Teikėjas turi suteikti nuolaidą, Pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais. Teikėjas su sąskaita-faktūra privalo pateikti dokumentą, įrodantį tomis dienomis galiojusias atsarginių dalių ir įrangos kainas, nuo kurių buvo suteikta nuolaida.

2.7. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų Sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.8. Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai ir, suderinęs su administratoriumi, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos bei komponentų utilizavimą.

2.9. Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju ir jam sutikus, turi teisę užsakyti tokių pačių ar panašių jam priklausančių ar jo administruojamų sistemų remontą;

2.10. Siekiant išvengti Kapčiamiesčio sienos stebėjimo sistemos garantijos praradimo (garantiją teikia sistemą įdiegusi UAB „Euroelektronika“), pasiūlymą teikianti firma turi perimti garantinius įsipareigojimus arba pateikti UAB „Euroelektronika“ garantinį raštą, kad problemų dėl garantijos nekils.

Planuojamų įsigyti Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų

specifikacija

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. |
| 3. | 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas |
| 6. | Nuotolinis Sistemos veikimo atstatymas, sutvarkymas | 1 kartas |
| 7. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 8. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 9. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 10. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas | 1 kartas |
| 11. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo | 1 kartas |
| 12. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu | 1 kartas |
| 13. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |
| 14. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |
| 15. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Planuojamų įsigyti Sistemos atsarginių dalių ir įrangos

specifikacija

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera NBN-73023-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai Fujinon YV10x5SR4A-SA2L arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 3. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas Hanwha-WBJA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 4. | Vidaus vaizdo kamera Bosch Flexidome IP oudoor 5000i arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 5. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera Bosch MIC-7522-Z30GR arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 6. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius MIC-ILG-400 | 1 vnt. |
| 7. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF | 1 vnt. |
| 8. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF | 1 vnt. |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus apsauginis gaubtas (namelis) Videotec HGV52K2A200 | 1 vnt. |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S termovizorius | 1 vnt. |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas Computar E24Z1018-MP | 1 vnt. |
| 12. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as Ajeco M08 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 13. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 14. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 15. | Ugniasienė Fortinet FortiGate FG-60E-BDL-900-36 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 16. | Vaizdo įrašymo įranga DIVAR IP 7000 3U (DIP-73G0-4H) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 17. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta Hewlet Packard Z2 Tower arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 18. | Tarnybinė stotis Dell PowerEdge R640 Server arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 19. | Darbo vietos monitorius 49“ Sony FW-50BZ30F arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 20. | Darbo vietos monitorius 27“ Fujitsu B27-9 TS FHD (S26361-K1692-V160) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 21. | Klaviatūra su pele HP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 22. | Klaviatūra su vairalazde KBD Universal XF arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 23. | Komutatorius Moxa ICS-G7826A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 24. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai X440-G2-24t10GE arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 25. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai EXTREME X620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 26. | Tinklo komutatorius 8 portai MOXA EDS-G308 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 27. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 28. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS DRL-24V480W1AS arba tokių pačių ar geresnių parametrų |  |
| 29. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS DR-UPS40 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 30. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V MDR-40-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 31. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC Pulsar DC/DC05 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 32. | Akumuliatorius 12HX80R 18Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 33. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 34. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 35. | Įėjimų / išėjimų modulis Adam 6050 D arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 36. | Žaibo iškroviklis SP001P arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 37. | Žaibo iškroviklis SP006 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 38. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN LERDN LDYC/RJ45 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 39. | LAN apsauga nuo viršįtampių LDY-C/RJ45/S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 40. | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 41. | Kondicionierius Gree Lomo Nordic 5.2/5.3kw R32 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 42. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu Senstar FlexZone arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 43. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) "Willfine Sifar4.0CG" arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui. Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.