ĮEIGOS KONTROLĖS PLĖTROS SISTEMOS PROJEKTAVIMAS, ĮRANGOS PIRKIMAS IR DIEGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS SĄLYGOS

- Pirkimo objektas – centralizuotos įeigos kontrolės sistemos išplėtimas Lietuvos Respublikos teismams, įskaitant sistemos projektavimo, pristatymo, montavimo, diegimo, testavimo, garantinės priežiūros vykdymo ir visas kitas su perkamos įrangos diegimu ir paleidimu naudojimui susijusias paslaugas, įrangos funkcionalumą užtikrinančius reikmenis, medžiagas, su įranga susijusių dokumentų parengimą, darbus (toliau kartu vadinama – Paslaugos), pirkimas.

- Objektai – Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys teismų pastatai (objektų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1), kuriuose turi būti suprojektuota ir įdiegta įeigos kontrolės sistema, saugumo didinimo tikslams.

- ESAMA SITUACIJA

- Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija arba Perkančioji organizacija) 2016 m. įgyvendino Norvegijos finansinio mechanizmo finansuotą projektą, kurio metu visuose Lietuvos Respublikos teismų pastatuose buvo įdiegtos vieningos apsaugos sistemos (pavojaus pranešimų, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo).

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teismuose yra įrengta centralizuota įeigos kontrolės sistema, kuri kontroliuoja įėjimus į teismo rūmus (atskirais atvejas teismo rūmuose centralizuota sistema gali būti įrengta ir kitose patalpose). Įeigos kontrolės sistemos programinė įranga yra įdiegta virtualiame centriniame serveryje ir kiekvienuose teismo rūmuose teisme 2 (dvejose) nuotolinėse darbo vietose. Virtualiame centriniame serveryje, kaupiami visų teismų pastatų įeigos kontrolės sistemų įvykiai. Taip pat, virtualiame centriniame serveryje yra sukurtas vartotojas su globalaus administratoriaus teisėmis, įgalinančiomis stebėti ir administruoti visų teismų pastatų įeigos kontrolės sistemų darbą. Kiekviename teismo pastate 2 nuotolinėse darbo vietose yra įdiegta programinė įranga, bei sukurti atskiri vartotojai su teisėmis, kurios leidžia administruoti atitinkamo teismo pastato įeigos kontrolės sistemą, gyvai stebėti visų sudedamųjų įeigos kontrolės sistemų pranešimus, įvykius ir atitinkamai į juos reaguoti. Konkretaus teismo pastato įeigos kontrolės sistemos įvykiai yra grafiškai atvaizduojami tos pačios programinės įrangos lange, kiekvienam teismo pastatui sukuriant po atskirą planą (žemėlapį). Taip pat, programinė įranga leidžia administruojančiam asmeniui apdoroti įvykį, palikti komentarą, įjungti kitų sistemų (pavyzdžiui, apsauginė signalizacija) įrenginius nuotoliniu būdu, gauti visą reikalingą informaciją apie įvykį (įskaitant ir vaizdo įrašą) bei reaguoti į įvykį stebimame taške. Teismo rūmuose šiuo metu naudojamos 13.56 Mhz HID iclass SE kortelės.

2022 m. vadovaujantis Teisėjų tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 13P-16-(7.1.2) patvirtintu pavyzdiniu pagrindinių teismų pastatų ir patalpų projektavimo tvarkos aprašu (aktualia redakcija) bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos raštu „Dėl nepatikimų informacinių ir ryšių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo ir naudojimo“ pateiktomis rekomendacijomis buvo įvertinti ir nustatyti saugumo priemonių trūkumai teismuose, taip pat įvertinti teismų esamų saugumo priemonių plėtros galimybės, įvertinant galimą saugos priemonių įrangos išplėtimą analogiškomis arba panašiomis priemonėmis (vaizdo kameromis, skaitytuvais ir kt.), kurios būtų suderinamos su esama apsaugos sistema. Surinkta informacija buvo susisteminta, išanalizuota ir nustatyti prioritetai.

Šio pirkimo tikslas – aprūpinti teismus techninėmis saugumo priemonėmis / technologiniais sprendimais, siekiant didinti teismų saugumo lygį teismuose. Atsižvelgiant į analizės rezultatus atliekama saugumo priemonių diegimo plėtra ir diegiamos techninės saugumo priemonės teismuose, siekiant didinti saugumo lygį teismuose. Numatoma diegti įeigos kontrolės sistemą atskiriančią teismo viešąsias erdves nuo privačių erdvių.

- Pagrindinės darbuotojų grupės, kurios yra įeigos kontrolės vartotojai:

  - teismų atsakingi asmenys, dirbantys su įeigos kontrolės sistema;

  - nuotoliniu būdu prisijungę įgalioti vartotojai, realiu laiku gaunantys informaciją iš įeigos kontrolės sistemos bei galintys valdyti įeigos kontrolės sistemą;

  - įeigos kontrolės sistemos administratoriai, turintys galimybę įvesti naujus vartotojus, panaikinti esamus vartotojus, pakeisti vartotojų slaptažodžius ir jiems suteiktas teises bei vykdyti kitas administravimo funkcijas.

- Įeigos kontrolės sistemą sudaro – techninių priemonių visuma, skirta kontroliuoti asmenų patekimą į teismo teritoriją ir/ar patalpas:

  - nuotolinių kortelių skaitytuvai;

  - nuotolinių skaitytuvų kortelės;

  - įeigos kontrolės valdikliai;

  - duomenų serveris;

  - programinė įranga;

  - elektroninis durų užraktas su jungiamaisiais kabeliais, durų pritraukikliai;

  - maitinimo šaltiniai ir akumuliatoriai;

  - jungiamieji kabeliai, plastikiniai kanalai ir kita.

- ĮEIGOS KONTROLĖS APIMTYS IR SIEKIAMAS REZULTATAS

- Įeigos kontrolės sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta Lietuvos Respublikos teismų pastatuose (sąrašas pateiktas Priede Nr. 1). Sutarties vykdymo metu, neviršijant maksimalaus įsigyjamų prekių kiekio, Perkančioji organizacija pasilieka teisę keisti objektų, kurioms prekės skirtos, adresą (pvz. jei keičiasi teismo adresas) arba objektą, kuriam skirtos prekės, pakeisti į kitą objektą (kai Priede Nr. 1 nurodytam teismo pastatui skirta įranga perduodama kitam to paties teismo pastatui ar kitam teismui, nepriklausomai nuo to, ar jis nurodytas Priede Nr. 1).

- Visa įeigos kontrolės sistemos įranga turi būti nauja, nenaudota.

- Visi įeigos kontrolės sistemos elementai protokoliniame lygmenyje arba naudojant išorinę programinę įrangą turi būti apjungtos į vientisą įeigos kontrolės sistemą, turinčią bendrą duomenų bazę.

- Bendrieji reikalavimai įeigos kontrolės sistemai:

  - įeigos kontrolės nuotoliniai skaitytuvai turi būti sumontuoti teismų pastatuose siekiant atskirti tarnybines ir viešąsias patalpas;

  - Perkančiosios organizacijos nurodytose duryse įrengiama vienpusė arba dvipusė (įėjimas blokuojamas iš vienos ar abiejų pusių) įeigos kontrolės sistema. Jeigu durų tipas yra netinkamas užrakto montavimui, turi būti parinktas ir su Perkančiąja organizacija suderintas kitas įrenginys. Parinktas įrenginys, jei montuojamas evakuaciniam išėjimui, turi atitikti tokiam išėjimui keliamus reikalavimus, galutiniai spynos parinkimo sprendiniai bus tikslinami darbo projekto rengimo metu, priklausomai nuo durų tipo;

  - durų kontrolerių ir elektroninių durų užraktų maitinimui turi būti naudojami skirtingi maitinimo šaltiniai su akumuliatoriais. Jeigu įėjimai, kuriuose bus įrengiama įeigos kontrolės sistema,  yra klasifikuoti kaip evakuaciniai, durų kontroleriams turės būti paduotas signalas iš esamos gaisrinės signalizacijos sistemos durų atidarymui kilus gaisrui;

  - kiekvieno teismo pastato įeigos kontrolės sistema turi veikti autonomiškai, dingus ryšiui su centriniu serveriu.

  - įeigos kontrolės duomenys saugomi durų kontroleriuose ir lygiagrečiai iš anksto nustatytu periodu archyvuojami pagrindiniame duomenų serveryje.

- Visos Paslaugos turės būti įvertintos tiekėjo kainoje bei atvaizduotos darbo projekte.

- Montuojamas įeigos kontrolės sistemos įrangos poreikis kiekvienam teismo pastatui pateiktas Pirkimo sąlygų priede.

- Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tiekėjas, suderinęs laiką su teismo atstovu pagal iš anksto pateiktą grafiką, galės apžiūrėti turimą įrangą, įvertinti poreikį ir pan. Tiekėjui kreipiantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis į Perkančiąją organizaciją, Perkančioji organizacija pateiks objektų atsakingų atstovų kontaktinius duomenis.

- REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS PROJEKTAVIMUI IR DIEGIMUI

- Įeigos kontrolės sistema turi būti nupirkta, suprojektuota ir įdiegta bei visos šioje Techninėje specifikacijoje numatytos Paslaugos turi būti suteiktos per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Įeigos kontrolės sistemų projektavimo ir diegimo etapai gali vykti vienu metu, tačiau diegimo etapas turi būti pradėtas tik suderinus detalų darbo projektą su Perkančiąja organizacija. Šalių susitarimu, paslaugų teikimo trukmė gali būti pratęsta ne daugiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams.

- Reikalavimai įeigos kontrolės sistemos projektavimo paslaugoms:

  - Tiekėjas privalės paruošti detalų darbo projektą kiekvienam objektui bei suderinti kiekvieną darbo projekto dalį su kiekvieno teismo pastato paskirtais atsakingais atstovais ir Perkančiąja organizacija;

  - darbo projekte turi būti pateiktos detalios kiekvienos įeigos kontrolės sistemos struktūrinės schemos, įrenginių kiekiai, komutacinių kabelių atstumai ir jų nutiesimo būdai, tiksli konkretaus įrenginio vieta objekte, komutaciniai taškai ir kiekvieno įrenginio jam suteikti IP adresai, programinės įrangos prisijungimo duomenys, licencijų tipai ir kita informacija;

  - Derinamas darbo projektas turės būti pateiktas skaitmeminėje formoje *.pdf byloje Perkančiosios organizacijos nurodytais kontaktais.

  - Perkančioji organizacija, gavusi derinimui objekto projektinę dokumentaciją išanalizuoja ir pateikia Tiekėjui pastabas ar suderinimo aktą per 10 darbo dienas.

  - Išpildomoji dokumentacija turės būti pateikta skaitmeninėje laikmenoje.

- Reikalavimai įeigos kontrolės sistemos diegimo darbams:

  - visi įeigos kontrolės sistemos instaliacijos darbai (išskyrus triukšmo darbus) atliekami darbo metu, triukšmo darbai atliekami tuo metu, kai nevyksta teismo posėdžiai. Tiksli darbų atlikimo trukmė ir darbo laikas turi būti suderinti su kiekvieno teismo pastato paskirtais atsakingais atstovais ir Perkančiąja organizacija ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki darbų pradžios;

  - įeigos kontrolės skaitytuvai įrengiami ant pastato sienos, 1.1-1.2 m aukštyje nuo grindų ar kitame suderintame aukštyje;

  - kabeliai klojami virš pakabinamų lubų metalinėse kopėtėlėse arba kanaluose kartu su kitais silpnų srovių sistemų kabeliais, kur nėra esamų kanalų būtina kabelius montuoti įtraukus į plastikinį SD15x10 mm PVC instaliacinį kanalą ar kitą suderintą montavimo būdą. Kabelius montuoti atvirai - draudžiama;

  - tarpai tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas per visą konstrukcijos storį turi būti užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei siena ar perdanga;

  - įeigos kontrolės durų valdikliai turi būti montuojami techninėse patalpose (IT patalpa, elektros skydinė, ventiliatorinė ar pan.). Valdikliai negali būti montojami viešai prienamose vietose.

  - kabelių, kabelių jungčių, tvirtinimo elementų, kitų instaliacinių medžiagų, būtinų kabelių ir aktyvinės įrangos instaliavimui, charakteristikos ir kiekiai bei montavimo būdai, turi būti parinkti remiantis įrenginių gamintojų bei norminių dokumentų reikalavimais, bei numatyti rengiant darbo projekto dokumentaciją;

  - visi darbai ir paslaugos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pilnai įrengiant įeigos kontrolės sistemą ir vykdant jos eksploataciją, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra numatyti techninėje specifikacijoje ar ne. Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikalingus atlikti darbus ir įtraukti juos į pasiūlymo kainą. Tiekėjui nebus papildomai apmokama dėl jo neįsivertintų išlaidų.

- Reikalavimai įeigos kontrolės sistemos pridavimo eksploatacijai darbams:

  - pridavimo metu Perkančiosios organizacijos atstovai visuose ar keliuose objektuose įvertins sumontuotos įeigos kontrolės sistemos įrenginių kokybę, patikrins įrenginių diegimo atitikimą darbo projektui, montavimo darbų kokybę ir atitikimą darbo projekto sprendiniams, išbandys įrenginių veikimą ir instaliacijos įrengimą pagal gamintojo rekomendacijas, taip pat įvertins įvykių atvaizdavimą lokaliai ir centriniame duomenų serveryje ir visų įeigos kontrolės sistemos dalių dvipusę tarpusavio integraciją.

- SISTEMOS ELEMENTŲ FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Įeigos kontrolės sistema:

  - Tiekėjas turi įsivertinti, pateikti ir įdiegti reikalingą licencijų skaičių išplečiamiems įrenginiams (įeigos kortelėms, durų valdikliams, skaitytuvams ir kt.), kad centralizuota įeigos kontrolės sistema galėtų funkcionuoti tinkamai;

  - įranga, įrenginiai, jų komponentai, medžiagos ir detalės nurodytos lentelėje turi atitikti ne prastesnes technines charakteristikas nei nurodyta žemiau:

| Įrangos / įrenginio pavadinimas | Parametrai / Rodikliai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“, taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija) |
| --- | --- | --- |
| - Metalinė dėžė: | - skirta montuoti kontrolerius ir kitą įrangą ir ją apsaugoti nuo viršįtampių; - gali talpinti pagal poreikį 1 (vieną) arba 2 (du) durų valdiklius ir susijusią įrangą; - sandarumo klasė neblogiau IP54; - komplektuojama su montažine plokšte, DIN ar lygiaverčiais bėgeliais, montavimo šukomis. |  |
| - Maitinimo šaltinis su akumuliatoriumi: | - nominali įėjimo įtampa 230VAC, 50Hz; - išėjimo įtampa 13,8VDC. Srovės stipris ne mažiau 2A ir ne daugiau kaip 5 A; - su vieta akumuliatoriui; - komplektuojamas su 12V ir ne mažiau kaip 7.2Ah akumuliatoriumi. |  |
| - Nuotolinis skaitytuvas: | - veikimo dažnis: ne mažiau 13.56 Mhz; - IP65 ar aukštesnė aplinkos poveikio klasė; - nuskaitymo atstumas su tipine kortele: 4 cm arba daugiau; - darbinė temperatūra: ne blogiau kaip nuo -35° iki +50° C; - gali jungtis OSDP arba lygiaverčiu protokolu; - skaitytuvai turi palaikyti dvigubos autentifikacijos metodą (skaitytuvas ir kortelė nuskaitymo metu turi apsikeisti atsitiktiniais kodais); - privalo turėti CE, RoHS žymenis ir atitikti ISO 15693 ar lygiaverčiam standartui; - turi turėti galimybę skaityti šiuo metu naudojamas HID Iclass SE korteles; - turi turėti savyje įdiegtą galimybę vietoj įeigos kortelės naudoti įeigos kontrolės raktą, įdiegtą į mobilujį telefoną. |  |
| - Magnetinis kontaktas: | - veikimo atstumas ne mažiau kaip 20 mm; - kontakto tipas NC; - įleidžiamo tipo. Duryse, kuriose nėra galimybės sumontuoti įleidžiamo tipo magnetinių kontaktų, gali būti montuojami ir paviršinio tipo magnetiniai kontaktai (šiuo atveju paviršinio tipo magnetinių kontaktų montavimo galimybės turi būti su teismų atstovais suderintos darbo projekto rengimo metu). |  |
| - Hidraulinis durų pritraukiklis: | - hidraulinis durų pritraukiklis, skirtas pritraukti duris, kurių plotis ne mažiau kaip 950 mm, svoris ne mažiau kaip 80 kg; - naudojimo ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius ne mažiau 300 000; - atsidarymo kampas nemažiau kaip 160° priklausomai nuo durų konstrukcijos; - montuoti galima ant durų varčios ir staktos; - pritraukėjas slėgio vožtuvais apsaugotas nuo tyčinio sugadinimo; - atitinka EN 1154 standarto 1- 4 klasę ar kitą lygiavertį standartą; - paženklintas CE ženklu; - korpusas lietas iš aliuminio lydinio; - darbo temperatūros diapazonas bent nuo –15°C ir bent iki +45°C. |  |
| - Elektroninis durų užraktas: | - turi būti pritaikytas montuoti į evakuacinius praėjimus (atitinkamai pagal poreikį); - turi būti parenkamas pagal durų tipą (metalinės, stiklinės, medinės, plastikinės ar kt.); - darbo temperatūros diapazonas bent nuo –15°C ir bent iki +40°C; - darbinės įtampos diapozonas: 12-24V DC; - komplektuojamas su reikalingais priklausiniais: geležtės, laikikliai, kabelių pravedimo laikikliai ir kt. |  |
| - Išėjimo mygtukas: | - turi būti pritaikytas montuoti tiek prie sienos, tiek prie durų rėmo (siauro profilio, iki 35 mm pločio); - darbo temperatūros diapazonas bent nuo –15°C ir bent iki +45°C; - metalinis korpusas. |  |
| - Durų valdiklis: | - darbinės įtampos diapozonas: 12-24V DC; - skaitytuvo prijungimas per OSDP arba lygiaverčiu protokolu; - suderinamas su teismo rūmuose įdiegta įeigos kontrolės sistema Lenel (vykdytojui naujai įrengiamą įeigos kontrolės sistemą reikės integruoti į esamą įeigos kontrolės sistemą); - darbo temperatūros diapazonas bent nuo 0°C ir bent iki +60°C; - galimybė prijungti durų magnetinį kontaktą durų būsenos indikacijai; - galimybė prijungti mygtuką išėjimo signalui suformuoti. |  |
| - Licencija: | - esamos Onguard licecijos (SWS-PRO) išplėtimas papildomai įrengiamų skaitytuvų skaičiui; - naudojimo licencijos turi būti suteiktos Perkančiajai organizacijai neterminuotam laikui. |  |

Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, VARTOTOJŲ MOKYMAS IR DOKUMENTACIJA

- Visi siūlomos ir tiekiamos įrangos projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

- Įeigos kontrolės sistema turi turėti ne trumpesnį kaip 2 metų garantinį laikotarpį su visapusišku palaikymu visą parą visiems komponentams (įskaitant reikalingą įrangą ir darbus).

- Garantinio laikotarpio metu įeigos kontrolės sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 6 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 3 val. nuo atvykimo. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoje sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį funkcionalumą.

- Naudotis įeigos kontrolės sistema turi būti apmokyti Perkančiosios organizacijos ir teismo atstovo nurodyti darbuotojai (ne mažiau kaip 2 darbuotojai kiekvienam teismo pastatui). Praktiniai apmokymai organizuojami konkretaus teismo, kuriame įdiegta įeigos kontrolės sistema, patalpose. Apmokymus turi atlikti specialistai, kurie yra apmokyti konkrečios įrangos gamintojų, turi kvalifikaciją atlikti apmokymus.

- Tiekėjas privalo pateikti projektinę dokumentaciją, įeigos kontrolės sistemos naudojimo, valdymo, administravimo bei aptarnavimo dokumentaciją lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti pateikta elektronine forma (MS Office, Autodesk (.dwg), Adobe Acrobat (.pdf) formatuose ar kitu su Perkančiąja organizacija suderintu formatu). Papildomai gali būti pateikiama dokumentacija anglų kalba.

- Jeigu įeigos kontrolės sistemų instaliavimo, įdiegimo, paleidimo ir garantinio aptarnavimo laikotarpio metu yra sukuriama pagalbinė arba integravimui skirta programinė įranga visapusiškam įeigos kontrolės sistemos funkcionalumui užtikrinti, tokios programinės įrangos naudojimo, modifikavimo ir kitos autorinės turtinės teisės turi būti suteiktos Perkančiajai organizacijai neribotam laikui.

- Jeigu įeigos kontrolės sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos Perkančiajai organizacijai neterminuotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam įrangos kiekiui. Licencijų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

- Visa, su įeigos kontrolės sistema susijusi perduodama dokumentacija turi būti lietuvių kalba, jeigu dokumentacija parengta ne lietuvių kalba, tai turi būti pateiktas vertėjo ar vertimo biuro patvirtintas jos vertimas į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalo užtikrinti techninę pagalbą visoje Lietuvoje 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Pagalbos tarnyboje vartojama kalba – lietuvių kalba arba suteikiamos nemokamos vertėjo paslaugos.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, modelius ir specifikacijas (užpildyti Techninės specifikacijos 17.2 punkto lentelę) ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančius  dokumentus arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei joje pateikiama nurodyta informacija.

- Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas):

  - Darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“);

  - įranga (prekė) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

  - Tiekėjas vykdydamas sutartį turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

    - siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus;

    - siekti, kad tiekiant įrangą (prekes) būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Tiekėjo darbuotojai atvykimui į objektų vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones;

    - atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje.

- Perkančioji organizacija turi teisę sutarties vykdymo metu paprašyti patiekti žaliuosius pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus:

  - pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

  - Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

    - apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

    - nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

    - nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

    - numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

    - parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

    - vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pavyzdžiui, atvykimo į objektą kaina, instaliacinės medžiagos, licencijos ir pan.