TSD-1201, VPP-7751

Galvos laikiklio sistemos techninė specifikacija (orientacinis kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Galvos laikiklio sistema tinkama visoms neurochirurginėms operacijoms | Galvos laikiklio sistema tinkama visoms neurochirurginėms operacijoms Žr. Katalogas.pfd 1,3 psl. |
| 2. | Techninis suderinamumas | Galvos laikiklio sistema techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Pro med instruments GmbH“ galvos smegenų retraktorių sistemomis „Doro Luna“. (būtinas gamintojo „Pro med instruments GmbH“ patvirtinimas) | Galvos laikiklio sistema techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Pro med instruments GmbH“ galvos smegenų retraktorių sistemomis „Doro Luna“. Žr. Katalogas.pfd 5 psl. |
| 3. | Reikalavimai pagrindiniam rėmui: |  |  |
| 3.1. | Tvirtinimas | Tvirtinamas prie operacinio stalo | Tvirtinamas prie operacinio stalo Žr. Katalogas.pfd 1,7 psl. |
| 3.2. | Medžiaga | Aliuminis (arba lygiavertė) | Aliuminis Žr. Katalogas.pfd 7 psl. |
| 3.3. | Fiksavimas | Norimoje padėtyje fiksuojamas viena ranka svirtiniu (arba lygiaverčiu) užrakinimo mechanizmu | Norimoje padėtyje fiksuojamas viena ranka svirtiniu užrakinimo mechanizmu Žr. Katalogas.pfd 4 psl. |
| 4. | Reikalavimai jungiamajam elementui: |  |  |
| 4.1. | Paskirtis | Skirtas galvos laikiklio tvirtinimui prie pagrindinio rėmo | Skirtas galvos laikiklio tvirtinimui prie pagrindinio rėmo Žr. Katalogas.pfd 7 psl. |
| 4.2. | Medžiaga | Aliuminis (arba lygiavertė) | Aliuminis Žr. Katalogas.pfd 7 psl. |
| 4.3. | Funkcionalumas | Sukamasis mechanizmas leidžia jungiamąjį elementą pasukti 360º kampu aplink savo ašį | Sukamasis mechanizmas leidžia jungiamąjį elementą pasukti 360º kampu aplink savo ašį Žr. Katalogas.pfd 7 psl. |
| 5. | Reikalavimai galvos fiksatoriui/laikikliui: |  |  |
| 5.1. | Konstrukcija | Stačiakampio formos su užapvalintais kampais | Stačiakampio formos su užapvalintais kampais Žr. Katalogas.pfd 2 psl. |
| 5.2. | Galvos fiksatoriaus pločio reguliavimas | 1. Galvos fiksatorius/laikiklis susideda iš dviejų komponentų, slankiojančių vienas kito atžvilgiu; 2. Plotis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 70 – 220 mm | 1. Galvos fiksatorius/laikiklis susideda iš dviejų komponentų, slankiojančių vienas kito atžvilgiu; Žr. Katalogas.pfd 2 psl. 2. Plotis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 70 – 220 mm Žr. Katalogas.pfd 3 psl. |
| 5.3. | Slankiojanti šaka | Su grioveliu, užtikrinančiu papildomą stabilumą | Su grioveliu, užtikrinančiu papildomą stabilumą Žr. Katalogas.pfd 2,11 psl. |
| 5.4. | Šoninis bėgelis: | Galvos fiksatoriaus komponentai su šoniniais „Quick - Rail“ (arba lygiaverčio) tipo bėgeliais, greitam operacijai reikalingų priedų fiksavimui | Galvos fiksatoriaus komponentai su šoniniais „Quick - Rail“ tipo bėgeliais, greitam operacijai reikalingų priedų fiksavimui Žr. Katalogas.pfd 2 psl. |
| 5.5. | Navigacijos adapterio fiksavimas | Tvirtinamas tiesiai prie galvos fiksatoriaus/laikiklio - abiejuose galvos fiksatoriaus/laikiklio komponentuose integruoti konstrukciniai elementai, leidžiantys tiesioginį navigacijos adapterio fiksavimą | Tvirtinamas tiesiai prie galvos fiksatoriaus/laikiklio - abiejuose galvos fiksatoriaus/laikiklio komponentuose integruoti konstrukciniai elementai, leidžiantys tiesioginį navigacijos adapterio fiksavimą Žr. Katalogas.pfd 2,11 psl. |
| 5.6. | Funkcionalumas | Galimybė prie galvos laikiklio šoninių bėgelių tvirtinti smegenų retraktoriaus sistemą | Galimybė prie galvos laikiklio šoninių bėgelių tvirtinti smegenų retraktoriaus sistemą Žr. Katalogas.pfd 5, psl. |
| 6. | Galvos fiksavimas | Užtikrinantis trijų taškų fiksaciją | Užtikrinantis trijų taškų fiksaciją Žr. Katalogas.pfd 2, psl. |
| 6.1. | Galvos fiksavimas smeigėmis | Vienoje fiksatoriaus/laikiklio pusėje galva fiksuojama dviem daugkartinėmis smeigėmis, tolygiai paskirstant spaudimo jėgą tarp smeigių. Priešingoje pusėje galva fiksuojama viena smeige, kuri sraigto pagalba leidžia kontroliuoti suspaudimo jėgą | Vienoje fiksatoriaus/laikiklio pusėje galva fiksuojama dviem daugkartinėmis smeigėmis, tolygiai paskirstant spaudimo jėgą tarp smeigių. Priešingoje pusėje galva fiksuojama viena smeige, kuri sraigto pagalba leidžia kontroliuoti suspaudimo jėgą Žr. Katalogas.pfd 2, psl. |
| 6.2. | Dvilizdis smeigių laikiklis | Rotuojamas apie savo ašį be apribojimų | Rotuojamas apie savo ašį be apribojimų Žr. Katalogas.pfd 2, psl. |
| 6.3. | Vieno lizdo smeigės laikiklis | 1. Su įveržimo jėgos indikacija; 2. Maksimali įveržimo jėga ne mažiau kaip 80 lbs (360 N) | 1. Su įveržimo jėgos indikacija; 2. Maksimali įveržimo - 80 lbs (360 N) Žr. Katalogas.pfd 3,6 psl. |
| 6.4. | Smeigės suaugusiems: | 1. Daugkartinės; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) | 1. Daugkartinės; 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno Žr. Katalogas.pfd 9, psl. |
| 7. | Komplektacija: | 1. Pagrindinis rėmas, tvirtinamas prie operacinio stalo – kiekis 1 vnt. 2. Adapteris, skirtas pagrindinio rėmo tvirtinimui prie operacinio stalo – kiekis 1 vnt. 3. Jungiamasis elementas – kiekis 1 vnt. 4. Galvos fiksatorius/laikiklis – kiekis 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo smeigės suaugusiems – kiekis 1 kompl. 6. Navigacijos adapteris – kiekis 1 vnt. | 1. Pagrindinis rėmas, tvirtinamas prie operacinio stalo – kiekis 1 vnt. Žr. Katalogas.pfd 7, psl. 2. Adapteris, skirtas pagrindinio rėmo tvirtinimui prie operacinio stalo – kiekis 1 vnt. Žr. Katalogas.pfd 8, psl. 3. Jungiamasis elementas – kiekis 1 vnt. Žr. Katalogas.pfd 7, psl. 4. Galvos fiksatorius/laikiklis – kiekis 1 vnt. Žr. Katalogas.pfd 2, psl. 5. Daugkartinio naudojimo smeigės suaugusiems – kiekis 1 kompl. Žr. Katalogas.pfd 9, psl. 6. Navigacijos adapteris – kiekis 1 vnt. Žr. Katalogas.pfd 10 psl. |
| 8. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | CE sertifikatas Žr. CE sertifikatas.pdf |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Varotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba | Varotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Užtikrinama galimybė įsigyti siūlomos prekės originalias atsargines 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |

Pastaba:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.