2024 __________ d.

Sutarties Nr.

1 priedas

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA

PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

KROVININIO 5 TONŲ SUNKVEŽIMIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

1.1. BVPŽ kodas: 34130000-7. Motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti.

2. Reikalavimai pirkimo objektui:

2.1. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti priede „Krovininio 5 tonų sunkvežimio funkciniai reikalavimai“.

3. Techninės specifikacijos priedai:

3.1. Krovininio 5 tonų sunkvežimio funkciniai reikalavimai, 6 lapai.

2024 __________ d.

Sutarties Nr.

1 priedo

Priedėlis

Krovininio 5 tonų sunkvežimio funkciniai reikalavimai

| 1. | 1. Bendri reikalavimai automobiliui | Pardavėjo nurodyta reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Automobilių rūšis. Sunkvežimis su izoterminiu kėbulu, N3G | TAIP |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai. Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba bus pagaminti po pasiūlymo pateikimo. | TAIP |  |
| 1.3. | Konstrukcija. Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniam aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. | nuo -30°C iki +40°C |  |
| 1.4. | Liukas. Sunkvežimis turi turėti galimybę stoge, virš vienos iš sėdimųjų vietų, įrengti iki galo atidaromą ir (arba) atverčiamą liuką su integruotu statramsčiu ir sukamojo žiedo lafetu 7,62 mm kalibro kulkosvaidžiui įtvirtinti. Ši įranga turi būti pakankamai stipri atatrankos jėgai (šaudant iš kulkosvaidžio) absorbuoti. | TAIP |  |
| 1.5. | Keliamoji galia. Ne mažiau 5 tonų. | 5 TONOS |  |
| 1.6. | Bendroji techninė masė. Ne mažiau kaip 12 tonų. | 14 TONŲ |  |
| 1.7. | Pritaikymas darbui su priekaba. Ne mažiau kaip 10 t bendrosios masės priekabai. Sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisas 40 mm diametro pirštinis. | Pritaikytas 10 t bendrosios masės priekabai. Sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisas 40 mm diametro pirštinis. |  |
| 2. | Variklis |  |
| 2.1. | Variklio išmetami teršalai. Dyzelinis, EURO 6. | TAIP |  |
| 2.2. | Galia. Ne mažiau kaip 320 AG. | 320 AG |  |
| 2.3. | Sukimo momentas. Ne mažiau kaip 1200 Nm. | 1200 Nm |  |
| 2.4. | Darbinis tūris. Ne mažiau kaip 7500 cm³. | 7700 cm³ |  |
| 2.5. | Degalų filtrai. Šildomi, su vandens atskyrėju arba su atskira kuro pašildymo sistema. | TAIP |  |
| 2.6. | Rankinis variklio sūkių valdymas. Turi būti. | TAIP |  |
| 2.7. | Papildomas variklio šildymas. Turi būti, jungiamas nuo 220v kontaktinio tinklo. | TAIP |  |
| 3. | Transmisija |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė. Automatinė arba robotizuota pavarų dėžė be sankabos pedalo, ne mažiau kaip 8 pavaros į priekį ir ne mažiau kaip 1 pavara atgal. | Automatinė, 8 pavaros į priekį ir 1 pavara atgal. |  |
| 3.2. | Pavarų dėžės palėtintuvas. Papildoma pavarų perdavimo dėžė, turinti palėtintą režimą (palėtinanti visas 8 pavaras), su papildoma dugno apsauga, skirta važiuoti bekelėje. | TAIP |  |
| 4. | Vairo mechanizmas |  |
| 4.1. | Vairo kolonėlė. Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis ne mažiau kaip 2 kryptimis. | Reguliuojama vairo rato padėtis 2 kryptimis. |  |
| 4.2. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi. Turi būti. | TAIP |  |
| 5. | Važiuoklė |  |
| 5.1. | Ratų formulė. 4x4, visi varantys ratai. | TAIP |  |
| 5.2. | Priekinės ašies apkrova. Ne mažiau kaip 5 t. apkrova. | 5,6 t. |  |
| 5.3. | Galinės ašies bendra apkrova. Ašis su dviguba redukcija. Sustiprinta, ne mažesnei kaip 9 t. apkrovai. | Ašis su dviguba redukcija. Sustiprinta, 9,2 t. apkrovai. |  |
| 5.4. | Diferencialų blokavimas. Priekinio tilto diferencialo blokavimas. Galinio tilto diferencialo blokavimas. Tarp ašinis diferencialo blokavimas. | TAIP |  |
| 5.5. | Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai. Turi būti. | TAIP |  |
| 5.6. | Ratų bazė. Ne mažiau 4100 mm. | 4100 mm |  |
| 5.7. | Prošvaisa. Ne mažiau 330 mm. | 336 mm |  |
| 6. | Padangos |  |
| 6.1. | Padangos. Viengubos, vienodos ant visų ratų ir ašių, ne mažesnių nei 365/85 R20 išmatavimų. | Viengubos, vienodos ant visų ratų ir ašių, 365/85 R20 išmatavimų. |  |
| 7. | Stabdžių sistema |  |
| 7.1. | ABS. Turi būti. | TAIP |  |
| 7.2. | ASR (praslydimo kontrolės sistema). Turi būti. | TAIP |  |
| 7.3. | Stabdžių tipas. Diskiniai arba būgniniai. Visų ratų stabdžiai – vieno tipo. | Diskiniai. Visų ratų stabdžiai – vieno tipo. |  |
| 7.4. | Oro kompresorius. Našumas ne mažesnis nei 1000 l/min, tūris ne mažesnis nei 700 cm³. | Našumas 1080 l/min, tūris ne mažesnis nei 720 cm³. |  |
| 8. | Elektrinė sistema |  |
| 8.1. | Generatoriaus galia. Ne mažiau kaip 2500 W. | 2640 W |  |
| 8.2. | Akumuliatorių baterijos. 2 x 12V, ne mažiau kaip 180 Ah. | 2 x 12V, 185 Ah. |  |
| 8.3. | Akumuliatorių masės išjungimas. Turi būti išjungiamas / įjungiamas nuotoliniu būdu. | TAIP |  |
| 8.4. | Dienos šviesos žibintai. LED tipo. | TAIP |  |
| 8.5. | Galiniai žibintai. LED tipo. | TAIP |  |
| 8.6. | NATO jungtis. Įrengta NATO jungtis (vieta atskirai derinama su užsakovu gamybos metu). | TAIP/NE |  |
| 8.7. | Vaizdo kameros. Sumontuota 360 laipsnių vaizdo kamerų sistema, ne mažiau kaip 400.00 cd/m² ryškumo, atitinka IP40 / IP69 atsparumo klasę bei jungiame prie atskiro, ne mažiau kaip 7 colių HD raiškos ekrano. | Sumontuota 360 laipsnių vaizdo kamerų sistema, 400.00 cd/m² ryškumo, atitinka IP40 / IP69 atsparumo klasę bei jungiame prie atskiro, 7 colių HD raiškos ekrano. |  |
| 9. | Kabina |  |
| 9.1. | Veidrodžiai. Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Papildomas sferinis veidrodis priekinėje kabinos dalyje. Papildomas sferinis veidrodis virš keleivio durų. | TAIP |  |
| 9.2. | Langai. Priekinis - elektra šildomas visame plote. Šoniniai – elektra pakeliami. | TAIP |  |
| 9.3. | Vairuotojo sėdynė. Pneumatinė, reguliuojama. | TAIP |  |
| 9.4. | Keleivio sėdynė. Dviguba, skirta sėdėti dviem keleiviams. | TAIP |  |
| 9.5. | Garso sistema. Radijo imtuvas, garso kolonėlės, gamyklinė laisvų rankų įranga (Bluetooth). | TAIP |  |
| 9.6. | Salono šildymas ir vėdinimas. Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema. | TAIP |  |
| 9.7. | Galinės eigos garsinis signalizatorius. Turi būti. | TAIP |  |
| 9.8. | Guminių kilimėlių komplektas. Turi būti. | TAIP |  |
| 9.9. | Išorinis saulės skydelis. Turi būti. | TAIP |  |
| 10. | Prietaisai |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema. Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. |  |
| 10.2. | Gedimų informavimo sistema. Turi pateikti. | Pateikia duomenis vairuotojo informaciniame skydelyje |  |
| 10.3. | Greičio ribotuvas. Turi būti - 90 km/h. | TAIP |  |
| 11. | Degalų bakas |  |
| 11.1. | Degalų bakas. Ne mažiau 120 litrų, plastikinis. | 130 litrų, plastikinis. |  |
| 12. | Spalva |  |
| 12.1. | Kabinos spalva. Kabinos spalvos pasirinkimas turi turėti ne mažiau 50 skirtingų dažymo atspalvių (įskaitant, bet neapsiribojant RAL6031-F9). Galutinės pasirenkamos spalvos derinama su užsakovu. | Kabinos spalvos pasirinkimas turi 50 skirtingų dažymo atspalvių (įskaitant, bet neapsiribojant RAL6031-F9). |  |
| 12.2. | Kėbulo spalva. Kėbulo spalva derinama atskirai su užsakovu, bet spalvos pasirinkimas turi turėti ne mažiau 50 skirtingų dažymo atspalvių (įskaitant, bet neapsiribojant RAL6031-F9). | Kėbulo spalva derinama atskirai su užsakovu, bet spalvos pasirinkimas turi 50 skirtingų dažymo atspalvių (įskaitant, bet neapsiribojant RAL6031-F9). |  |
| 13. | Kėbulas |  |
| 13.1. | Kėbulo tipas. Storasienis izoliuotas izoterminis kėbulas, sienų storis ne mažiau 45 mm, pritaikytas giluminiam šaldymui, priekinė siena sutvirtinta ir pritaikyta šaldymo agregato montavimui, kairėje pusėje kėbulo šonas pilnai atidaromas su slankiojančių 4 (arba daugiau) durų sistema. Dešinėje pusėje papildomos vien vėrės durys (vieta ir matmenys derinamos su užsakovu). Gale dvivėrės durys. | Storasienis izoliuotas izoterminis kėbulas, sienų storis 65 mm, pritaikytas giluminiam šaldymui, priekinė siena sutvirtinta ir pritaikyta šaldymo agregato montavimui, kairėje pusėje kėbulo šonas pilnai atidaromas su slankiojančių 4 durų sistema. Dešinėje pusėje papildomos vien vėrės durys (vieta ir matmenys derinamos su užsakovu). Gale dvivėrės durys. |  |
| 13.2. | Kėbulo išmatavimai. Vidinis ilgis ne mažiau nei 5500 mm. Vidinis aukštis ne mažiau nei 2100 mm. Išorinis plotis ne daugiau nei 2600 mm | Vidinis ilgis 5500 mm. Vidinis aukštis 2100 mm. Išorinis plotis 2550 mm |  |
| 13.3. | Apšvietimas. Kėbulo viduje LED apšvietimas. Išorinis darbinis apšvietimas, ne mažiau 4 LED žibintų – montavimo vietos derinamos su užsakovu. 2 darbiniai LED žibintai veikia kartu su atbulinėmis šviesomis (įjungus atbulinę pavarą – įsijungia 2 LED žibintai kėbulo gale). | Kėbulo viduje LED apšvietimas. Išorinis darbinis apšvietimas, 4 LED žibintų – montavimo vietos derinamos su užsakovu. 2 darbiniai LED žibintai veikia kartu su atbulinėmis šviesomis (įjungus atbulinę pavarą – įsijungia 2 LED žibintai kėbulo gale). |  |
| 13.4. | Kėbulo grindys. Rifliuotas aliuminis arba nerūdijantis plienas. Paruošimas elektros atvedimui į grindis specialios įrangos pajungimui, galutinė specifikacija derinama su užsakovu. | Rifliuotas aliuminis. Paruošimas elektros atvedimui į grindis specialios įrangos pajungimui, galutinė specifikacija derinama su užsakovu. |  |
| 13.5. | Kėbulo šildymas. Papildomas autonominis kėbulo šildytuvas, ne mažiau nei 4 kW, galutinė specifikacija ir šildytuvo vieta derinama su užsakovu. | Papildomas autonominis kėbulo šildytuvas, ne mažiau nei 4 kW, galutinė specifikacija ir šildytuvo vieta derinama su užsakovu. |  |
| 13.6. | Daiktadėžė. Turi būti numatyta užrakinama daiktadėžė pagaminta iš nerūdijančio metalo papildomai įrangai ir įrankiams susidėti, su ištraukiamu stalčiumi, kurio leistina apkrova ne mažiau kaip 200 kg. Daiktadėžės vidus padengtas drėgmei atsparia fanera. Daiktadėžė ventiliuojama ir žiemą šildoma. Daiktadėžės matmenys turi būti suderinti su užsakovu gamybos metu. | Užrakinama daiktadėžė pagaminta iš nerūdijančio metalo papildomai įrangai ir įrankiams susidėti, su ištraukiamu stalčiumi, kurio leistina apkrova 200 kg. Daiktadėžės vidus padengtas drėgmei atsparia fanera. Daiktadėžė ventiliuojama ir žiemą šildoma. Daiktadėžės matmenys bus suderinta su užsakovu gamybos metu. |  |
| 14. | Hidraulinis liftas |  |
| 14.1. | Konstrukcija. Gale vientisas liftas per visą kėbulo plotį, plieninės platformos plotis ne mažiau 2500 mm, aukštis ne mažiau nei 2000 mm. Platformoje įrengta apsauga nuo krovinio savaiminio pariedėjimo. Kėlimo mechanizmas su keturiais hidrauliniais cilindrais. Platformos išorinė dalis ir kėlimo mechanizmas nudažyti milteliniu būdu. | Gale vientisas liftas per visą kėbulo plotį, plieninės platformos plotis 2500 mm, aukštis 2000 mm. Platformoje įrengta apsauga nuo krovinio savaiminio pariedėjimo. Kėlimo mechanizmas su keturiais hidrauliniais cilindrais. Platformos išorinė dalis ir kėlimo mechanizmas nudažyti milteliniu būdu. |  |
| 14.2. | Keliamoji galia. Ne mažiau 2500 kg, krovinio centras 1000 mm. | Keliamoji galia 2500 kg, krovinio centras 1000 mm. |  |
| 14.3. | Valdymo pultas. Nuotolinio valdymo pultas veikiantis belaidžiu rėžimu, turintis ne mažiau 3 valdymo funkcijas (standartines) bei bent 2 programuojamus mygtukus (papildomos 2 funkcijos derinamos su užsakovu gamybos metu). Valdymo pultas turi turėti integruotą bateriją, baterijos likučio indikatorių, kraunamas standartiniu USB-C kabeliu. Pultas atsparus vandeniui bei smūgiams (nukritimui). | Nuotolinio valdymo pultas veikiantis belaidžiu rėžimu, turintis 4 valdymo funkcijas (standartines) bei 2 programuojamus mygtukus (papildomos 2 funkcijos derinamos su užsakovu gamybos metu). Valdymo pultas turi integruotą bateriją, baterijos likučio indikatorių, kraunamas standartiniu USB-C kabeliu. Pultas atsparus vandeniui bei smūgiams (nukritimui). |  |
| 14.4. | Valdybas be pulto. Papildomi valdymo mygtukai hidraulinio lifto grindyse skirti atlikti pakėlimo / nuleidimo funkcijas koja. Išorinio valdymo pultas su mygtukais, apšvietimu, skaitmeniniu automobilio akumuliatoriaus įtampos ir keltuvo klaidų indikatoriumi. | TAIP |  |
| 14.5. | Veikimas. Hidraulinis liftas turi turėti galimybę būti leidžiamas ir atidaromas vienu metu (2 funkcijos vienu metu). Lifto veikimo kampas nuo -10 iki +90 laipsnių. Pritaikytas darbui iki -40oC aplinkos temperatūroje. Būtinas lifto platformos nuleidimas su elektros varikliu (iš vertikalios padėties į horizontalią). Būtinas automatinis kėbulo vidaus apšvietimo įjungimas nuleidus lifto platformą | Hidraulinis liftas turi galimybę būti leidžiamas ir atidaromas vienu metu (2 funkcijos vienu metu). Lifto veikimo kampas nuo -10 iki +90 laipsnių. Pritaikytas darbui iki -40oC aplinkos temperatūroje. Lifto platformos nuleidimas su elektros varikliu (iš vertikalios padėties į horizontalią). Automatinis kėbulo vidaus apšvietimo įjungimas nuleidus lifto platformą |  |
| 14.6. | Veikimo programavimas. Galimybė individualiai programuoti hidraulinio lifto atsidarymo greitį / kampą siekiant pritaikyti dužių ir / ar kitų pavojingų krovinių krovai. | TAIP |  |
| 14.7. | Ekranas. LED ekranas. | TAIP |  |
| 14.8. | Apsauga (užraktas). Hidraulinis liftas turi turėti apsauginį užraktą (užrakinimio kodą bei raktą) skirti apsaugoti nuo lifto panaudojimo tretiesiems asmenims. | TAIP |  |
| 14.9. | Operatoriaus stovėjimo pozicija. Hidrauliniame lifte pažymėta saugi operatoriaus stovėjimo pozicija. | TAIP |  |
| 14.10. | Galinė apsauga. Liftas montuojamas kartu su 3 dalių galine apsauga (sertifikuota). | TAIP |  |
| 14.11. | LED įspėjamieji žibintai. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt. įspėjančiųjų LED žibintų (mirksiukų) su galimybe LED žibintus išjungti). | Sumontuoti 2 vnt. įspėjančiųjų LED žibintų (mirksiukų) su galimybe LED žibintus išjungti). |  |
| 14.12. | Įspėjamosios vėliavėlės, atraminiai ratukai. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt. įspėjančiųjų vėliavėlių ir 2 vnt. atraminių ratukų. | Sumontuoti 2 vnt. įspėjančiųjų vėliavėlių ir 2 vnt. atraminių ratukų. |  |
| 14.13. | Valstybinio numerio laikiklis. Valstybinio numerio ženklo laikiklis sumontuotas ant galinės apsaugos. Valstybinio numerio ženklo laikiklis turi apšvietimą atitinkanti reikalavimus. | TAIP |  |
| 15. | Kita |  |
| 15.1. | Įrankių dėžė arba dėklas su reikalingų raktų komplektu. Turi būti. Sunkvežimis papildomai komplektuojamas su manometru ir su padangų pripūtimo žarna, ne trumpesne kaip 20 metrų. | Dėklas su reikalingų raktų komplektu. Sunkvežimis papildomai komplektuojamas su manometru ir su padangų pripūtimo žarna, 20 metrų. |  |
| 15.2. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. Turi būti | TAIP |  |
| 15.3. | Dokumentacija. Automobilio eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | TAIP |  |
| 15.4. | Garantija automobiliui. Ne mažiau kaip 24 mėnesių be ridos apribojimų, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. | 24 mėnesių be ridos apribojimų, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. |  |
| 15.5. | Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui. Ne mažiau 10 t keliamosios galios. | 10 t keliamosios galios |  |