Sutarties 1 priedas

LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PASTATŲ 3B3p IR 4B3p, GEDIMINO PR. 40, VILNIUS, STOGŲ TVARKYBOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

| 1. | Užsakovas |
| --- | --- |
|  | Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje |
| 2. | Statytojas |
|  | Lietuvos apeliacinis teismas (juridinio asmens kodas 191831183), Gedimino pr. 40/1, LT-01102, Vilnius. |
| 3. | Projekto pavadinimas |
|  | Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų pirmo korpuso (15907) ir Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (22868), Gedimino pr. 40, Vilnius stogų tvarkybos darbų projektas. (pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė) PASTABA. esant būtinybei, projekto vadovas turi teisę savarankiškai keisti statinio statybos rūšį, Projekto pavadinimą ir pan. |
| 4. | Žemės sklypas: Nr. 0101-0040-0052, dalis sklypo, 0,3729 ha, valdoma 2004-02-09 sudaryta panaudos sutartimi Nr. K01/2004-179 su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), kodas 33653. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, UKVRK – 33653, Pastatas UKVRK-15907; Pastatas UKVRK-22868. |
| 5. | Informacija apie statinius Pastatas 3B3p; Pastatas 4B3p. Registro Nr. 1/28311. Adresas: Gedimino pr. 40, Vilnius. Pastato unikalus Nr.: 1089-8000-2010; 1089-8000-2021. Pastato pažymėjimas plane: 3B3p; 4B3p. Pastato paskirtis – administracinė;; administracinė;. Pastato aukštų skaičius: 3; 3. Pastato statybos pabaigos metai: 1898; 1989. Baigtumo procentas: 100 proc.; 100 proc.. Pastato sienos: plytos; plytos. Pastato stogas: metalo; metalo. Šildymas: centrinis iš centralizuotų sistemų; centrinis iš centralizuotų sistemų. Vandentiekis: komunalinis; komunalinis. Nuotekų šalinimas: komunalinis; komunalinis. Bendras pastato plotas: 7225,76 kv. m;; 1636,52 kv. m. Pagrindinis pastato plotas: 3921,22 kv. m;; 814,03 kv. m. Pastato tūris: 46643 kub. m;; 8854 kub. m. Statinio kategorija: ypatingasis; ypatingasis. Pastatai ir žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), yra Vilniaus m. istorinėje dalyje, vad. naujamiesčiu (kodas 33653) teritorijoje.. Žemės sklypo unikalus Nr. 0101-0040-0052. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0040:52 Vilniaus m. k. v.. Žemės sklypo dalies plotas: 0,3729 ha. |
| 6. | Statinio klasifikavimas |
|  | Administracinės paskirties pastatai (7.20) |
| 7. | Statinio statybos rūšis |
|  | Tvarkomieji paveldosaugos darbai |
| 8. | Statinio kategorija |
|  | ypatingasis |
| 9. | Projekto rengimo etapas |
|  | - Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pagal poreikį, įskaitant, bet neapsiribojant): - Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro ir Kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ bei PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais. - Projektinių pasiūlymų parengimas; - Tvarkybos darbų sąlygų gavimas; - Tvarkybos darbų projekto parengimas; - Projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas; - Projekto derinimų atlikimas; - Leidimas vykdyti tvarkybos darbus. Pastaba: Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal Užsakovo ir Specialiosios ekspertizės pastabas. |
| 10. | Lėšų pobūdis: Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. |
| 11. | Projektuotojas ir jo teikiamos paslaugos |
|  | Tiekėjas, teiksiantis tvarkybos projekto parengimo paslaugas, jas turi teikti Užsakovui visą projekto rengimo laikotarpį. Kitos paslaugos: Tiekėjas, įgaliotas užsakovo, turi gauti tvarkybos darbų projektavimo sąlygas, tvarkybos darbus vykdyti leidžiantį dokumentą, ir, jei yra būtini pagal planuojamų darbų pobūdį, visus kitus reikalingus leidimus ir parengti visus reikalingus dokumentus, kurie yra būtini visoms paslaugoms suteikti ir teisėtai atlikti numatytus darbus. Užsakovas išduos Tiekėjui reikalingus atstovavimo įgaliojimus. |
| 12 | Paslaugų terminai |
|  | Projektavimo paslaugų teikimo pradžia ir trukmė: Pradžia nuo sutarties įsigaliojimo dienos. - Projektiniai pasiūlymai – iki 48 kalendorinių dienų. - Projektinių pasiūlymų derinimas Vilniaus m. savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriuje ir LR Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame skyriuje ir Tvarkybos darbų sąlygų gavimas – iki 26 kalendorinių dienų. (20 darbo dienų.) - Tvarkybos darbų projekto parengimas ir derinimas su Užsakovu – iki 60 kalendorinių dienų. - Projekto taisymas ir skaičiuojamosios kainos projekto dalies taisymas pagal ekspertizės ir specialiosios ekspertizės pastabas - iki 20 kalendorinių dienų. - Tvarkybos darbų projekto derinimas ir leidimo vykdyti tvarkybos darbus gavimas – iki26 kalendorinių dienų. (20 darbo dienų) |
| 13. | Projekto rengimo kalba |
|  | Lietuvių |
| 14. | Projekto apimtis ir detalumas |
|  | - Turi atitikti Užsakovo tikslus; - Turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis (Nacionalinė teismų administracija, Kultūros vertybių apsaugos departamentu ir kt.); - Turi būti pakankami ir išsamūs Projektui įgyvendinti; - Turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus. |
| 15. | Projekto rengimo dokumentai |
| 15.1. | Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: - Projektavimo užduotis; - Kadastrinės bylos kopija; (bus pateikta sutarties pasirašymo dieną); - Nuosavybės dokumentai (statinių ir žemės); (bus pateikti sutarties pasirašymo dieną); - Pastato fasadų esamos būklės fotofiksacija (bus pateikti sutarties pasirašymo dieną); - Stogo būklės įvertinimas (bus pateikti sutarties pasirašymo dieną); - Stogo fotogrametriniai matavimai (bus pateikti sutarties pasirašymo dieną). |
| 15.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai ir suteikiamos paslaugos. Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų pirmo korpuso (15907) ir Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (22868), Gedimino pr. 40, Vilnius stogų tvarkybos darbų projekto parengimas. Projekte numatyti: Stogo dangos ir apskardinimų keitimą, konstrukcijų tvarkybą, plytų mūro tinkuotų profiliuotų stulpelių ir metalinės ornamentuotos tvorelės tvarkybą, plytų mūro tinkuotų profiliuotų dūmtraukių tvarkybą, pusapskričių tūrinių stoglangių tvarkybą, lietaus nuvedimo sistemos tvarkybą, sniego gaudytuvų įrengimą ir kiti, čia nepaminėti darbai, būtini projektui parengti ir leidimui tvarkybos darbams vykdymui gauti, jei jis privalomas pagal numatomų darbų pobūdį |
| 16. | Projekto sudėtis |
|  | Projektas rengiamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais. Rengiama (įskaitant, bet neatsiribojant): Paruošiamieji darbai: - Tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projektiniai pasiūlymai Tvarkybos darbų projektas: - Architektūros ir konstrukcijų dalys (A, SK) - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS). Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį Tiekėjas pateikia Užsakovui popierinėje ir elektroninėje versijoje Microsoft Excel programos .xlsx formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau tokiu, kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas išskirtinės ar mokamos programinės įrangos). Projektuojant numatyti atskirus darbų vykdymo etapus, pagal kuriuos Užsakovas, proporcingai turimam finansavimui, galėtų vykdyti remonto darbus. Pasikeitus kainų indeksui, Tiekėjas privalo perskaičiuoti sąmatas naujomis kainomis ir pateikti jas užsakovui. Kitas projekto dalis, Tiekėjas savo sąskaita privalo parengti jei tai bus būtina, norint pilnai įgyvendinti Projektavimo užduotį ir pasiekti tikslus. Šių dalių būtinumą nustato projekto vadovas. Projektavimo užduotis gali būti koreguojama neviršijant esminių šios projektavimo užduoties reikalavimų. Būtina nurodyti, kad visi darbai, numatyti įgyvendinant projektą, bus vykdomi nenutraukus teismo veiklos, remontuojant veikiančio pastato atitvarinės konstrukcijas, t. y. teismo veikla tvarkybos darbų metu negalės būti stabdoma. Dėl galutinės projekto apimties sprendimą priima Projekto vadovas. Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Tiekėjas privalo su Užsakovu derinti tarpinius projekto sprendinius. Prieš pateikiant tvarkybos darbų projektą derinimui ir dokumento vykdyti tvarkybos darbus gavimui – Užsakovas užsako tvarkybos darbų Specialiąją ekspertizę. |
| 17. | Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai. Tvarkybos darbų projekte numatyti: Esamas pastatas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje. Projekto sprendiniai turi nepažeisti Vilniaus miesto istorinės dalies vertingųjų savybių, nepažeisti saugomos istorinės sandaros, netrukdyti autentiškos aplinkos suvokimui. Ypatingieji statiniai, įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą NKVR Nr. G64K3P. Pastato 3B3p Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso Teismų rūmų pirmas korpusas (15907). Vertingosios savybes ( stogas, fasadai): - tūris - uždaro tūrio, simetriškas, sudėtinio „B“ raidės formos plano, trijų aukštų su pusrūsiu, pastoge, dviem keturkampiais R, V vidaus kiemais ir pusiau atviru netaisyklingos formos kiemu P fasade (1998-2002 m. pastogėje įrengtos patalpos; būklė patenkinama; FF Nr. 20-25; 2009 m.); stogo forma - sudėtinė: P fasado centrinio rizalito ir vidinių kiemų rizalitų - trišlaitė, Š fasado kampinių, R, V fasadų šoninių ir P fasado rizalitų - keturšlaitė, kitų pastato dalių - dvišlaitė (-; būklė patenkinama; FF Nr. 24, 29, 62; 2009 m.); dangos medžiaga - stogo, palangių, sandrikų, tarpaukštinių karnizų, stulpelių, piliastrų viršaus skardos lakštų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 24, 29, 32, 62; 2009 m.); kiti stogo elementai - plytų mūro tinkuoti profiliuoti stulpeliai virš R, Š, V fasadų kampinių ir šoninių rizalitų (-; būklė gera; FF Nr. 39, 40, 63; 2009 m.); plytų mūro tinkuoti profiliuoti dūmtraukiai (-; būklė gera; FF Nr. 24, 29, 32, 62; 2009 m.); pusapskričių tūrinių stoglangių tipas (-; būklė gera; FF Nr. 27, 28, 62; 2009 m.); ...... 1.1.3 fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistika su neoklasicizmo ir eklektikos elementais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 20-26, 39-43; 2009 m.); fasadų kompozicija – visi fasadai simetriški, Š fasado centrinę ašį pabrėžia tariamasis centrinis rizalitas su portalu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 20-26; 2009 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės – tariamieji rizalitai: Š fasade - kampiniai ir centrinis su trikampiu frontonu, R ir V fasaduose - šoniniai (-; būklė gera; FF Nr. 20-23, 25-28, 39, 40; 2009 m.); trisienis centrinis rizalitas P fasade (-; būklė gera; FF Nr. 24, 29, 37; 2009 m.); 2 rizalitai P fasade (-; būklė gera; FF Nr. 24, 29; 2009 m.); rizalitai su nusklembtais kampais R, V vidaus kiemuose (-; būklė gera; FF Nr. 38; 2009 m.); plytų mūro tinkuotas laiptuotas atikas virš Š fasado centrinio rizalito (vazų formos akroterijai ant atiko neišliko; būklė patenkinama; Ikonografijos priedas Nr. 5; FF Nr. 26, 41, 62; 2009 m.); plytų mūro tinkuotas sargybinio posto priestatėlis V fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 46; 2009 m.);fasadų apdaila ir puošyba - Š fasado portalo apdaila, susidedanti iš: puskolonių su aukštais postamentais, ant piliastrų paremto profiliuoto durų viršlangio apvado su voliutos formos spyna, antablemento, puošto reljefiniais vainikais ir užrašui skirta iškilia plokštuma, trikampio frontono (-; būklė patenkinama; FF Nr. 26, 42, 43; 2009 m.); R, Š, V fasadų I aukšto langų apdaila, susidedanti iš: profiliuoto apvado su spyna, profiliuotos palangės paremtos pasparomis, polanginės įgilintos stačiakampės plokštumos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 45, 49; 2009 m.); R, Š, V fasadų rizalitų II aukšto langų apdaila, susidedanti iš: trikampio sandriko paremto pasparomis, profiliuoto lango apvado su spyna, polanginės dekoratyvios baliustrados (-; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 42, 44, 50; 2009 m.); kitų R, Š, V fasadų II aukšto langų apdaila, susidedanti iš: tiesaus profiliuoto sandriko paremto voliutos formos pasparomis, profiliuoto lango apvado, profiliuotos palangės paremtos pasparomis, įgilintos stačiakampės plokštumos po sandriku ir polanginių įgilintos apskritos ir netaisyklingos formos plokštumų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 47; 2009 m.); R, Š, V fasadų III aukšto langų apdaila, susidedanti iš: profiliuoto laužtos linijos apvado su akanto lapo formos spyna ir palangės paremtos pasparomis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 27, 28, 48; 2009 m.); R, Š, V fasadų rizalitų II, III aukštų kampiniai rustuoti piliastrai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 39-41, 44; 2009 m.); R, Š, V fasadų rizalitų II, III aukštų modifikuoto kompozicinio orderio puskolonės su kapiteliais, kaneliūromis, aukštomis rustuotomis bazėmis ir postamentais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 39-41, 44; 2009 m.); R, Š, V fasadų I aukšto antablementas, susidedantis iš profiliuoto karnizo ir frizo, puošto triglifais su lašais (-; būklė patenkinama; FF Nr. 20, 22, 42; 2009 m.); R, Š, V fasadų rizalitų antablementai, susidedantys iš: modiljonais paremto profiliuoto karnizo, frizo, puošto reljefine jonėniško kimatijaus juosta, reljefiniais vainikais ir užrašui skirta iškilia plokštuma (užrašai neišliko; būklė patenkinama; FF Nr. 26, 39-41, 44, 51; 2009 m.); Š fasado centrinio rizalito frontono šlaitų profiliuotas karnizas, paremtas modiljonais ir pokarnizinė trauka, puošta reljefine jonėniško kimatijaus juosta (buvęs frontono timpano gausus reljefinis dekoras neišlikęs; būklė patenkinama; Ikonografijos priedas Nr. 5; FF Nr. 41; 2009 m.); tarp R, Š, V fasadų rizalitų esantys profiliuoti pastogės karnizai, paremti pasparomis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 20, 22, 23, 25, 27, 28; 2009 m.); augalinės reljefinės girliandos tarp pasparų virš III aukšto langų R, Š, V fasaduose (-; būklė patenkinama; FF Nr. 25, 27, 28, 48; 2009 m.); reljefinė antemijaus juosta virš R, Š, V fasadų rizalitų III aukšto langų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 44, 51; 2009 m.); P fasado ir R, V vidaus kiemų fasadų profiliuoti pastogės karnizai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 24, 29-38; 2009 m.); profiliuotas karnizas tarp I ir II aukštų P fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 34-37; 2009 m.); P fasado ir R, V vidaus kiemų fasadų palangių profiliuotos traukos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 24, 29-38; 2009 m.); P fasado I aukšto langų, durų ir cokolio traukos vientisas profiliuotas apvadas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 35, 37, 53, 55; 2009 m.); R, V vidaus kiemų fasadų I, II, III aukštų langų profiliuoti apvadai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 30-33, 52; 2009 m.); R, V vidaus kiemų fasadų cokolinio aukšto traukos profiliuotas viršus (-; būklė patenkinama; FF Nr. 30, 33; 2009 m.); Š, R, V fasadų cokolinio aukšto tašyto granito plokščių danga (-; būklė gera; FF Nr. 20, 22, 23, 25, 27, 28, 42, 45, 57; 2009 m.); Š fasado cokolio granito plokštėse iškalti pastate nukankintų, nužudytų pasipriešinimo okupacijai dalyvių duomenys (-; būklė gera; Priedas Nr. 8; FF Nr. 57; 2009 m.); R, Š, V fasadų tinko tipas: I aukšto - su iškiliais rustais, II, III aukštų - rustuotos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 20-23, 25-28; 2009 m.); P fasado ir R, V vidaus kiemų fasadų tinko tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 29-38; 2009 m.). Pastato 4B3p Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso, Teismų rūmų trečias korpusas (22868) Vertingosios savybės( stogas, fasadai) : 1.1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano su rizalitu V fasade, trijų aukštų su pusrūsiu (2003 m. įrengta pastogė, V fasade užstatytas pusaukštis, 2007 m. V fasade pristatytas lifto priestatas; būklė patenkinama; FF Nr. 303-306; 2009 m.); stogo forma - šlaitinė (įrengiant pastogę 2003 m. buvusi vienšlaitė stogo forma pakeista; būklė patenkinama; FF Nr. 303, 306; 2009 m.); dangos medžiaga - skardos lakštų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 309; 2009 m.); kiti stogo elementai - mūrinių tinkuotų ventiliacijos kaminų tipas (įrengiant pastogę 2003 m. ventiliacijos kaminai paaukštinti atkuriant jų tipą; būklė patenkinama; FF Nr. 309, 314; 2009 m.); .... 1.1.3 fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės – laiptinės iškyša V fasado rizalite (-; būklė gera; FF Nr. 308; 2009 m.); tariamasis centrinis rizalitas R fasade (-; būklė gera; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); fasadų apdaila ir puošyba - plytų mūro tinkuoti horizontaliomis braukomis skaidyti piliastrai su bazėmis ir kapiteliais R fasado rizalite (-; būklė gera; FF Nr. 307; 2009 m.); R fasado plytų mūro tinkuotas parapetas su plytų mūro tinkuotu profiliuotu karnizu ir skydo formos kartušu centre (-; būklė gera; FF Nr. 312, 313; 2009 m.); plytų mūro tinkuotas profiliuotas karnizas virš III aukšto langų R, V fasaduose (-; būklė gera; FF Nr. 312, 314; 2009 m.); plytų mūro tinkuota pokarnizinė trauka R, V fasaduose (-; būklė gera; FF Nr. 310, 313, 314; 2009 m.); R fasado portalas, susidedantis iš plytų mūro tinkuoto profiliuoto durų apvado, plytų mūro tinkuoto skarda dengto stogelio, paremto plytų mūro tinkuotomis dekoratyviomis 2 pasparomis su lašais ir stačiakampės įgilintos plokštumos tarp pasparų (-; būklė gera; FF Nr. 316, 319; 2009 m.); R fasado II aukšto centrinio lango plytų mūro tinkuotas apvadas (-; būklė gera; FF Nr. 307; 2009 m.); plytų mūro tinkuotos palangių traukos R, V fasaduose (-; būklė gera; FF Nr. 308, 311, 313; 2009 m.); V fasado laiptinės iškyšos cokolinio aukšto plytų mūro tinkuota trauka su kampinėmis, horizontaliomis braukomis dekoruotomis mentėmis (-; būklė gera; FF Nr. 308, 311; 2009 m.); R fasado cokolio, dekoruoto horizontaliomis braukomis, tinko tipas (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009 m.); tinko tipas (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.); Darbus išskirti į atskirus etapus, kad juos galima būtų vykdyti proporcingai gautam finansavimui. Projektuotojas įvertina projekto apimtį bei numatomų atlikti darbų rūšį ir esant poreikiui užsako būtinus tyrinėjimus. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo poreikiams įgyvendinti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų reikalavimus ir nepažeisti statinio mechaninio patvarumo ir pastovumo statybos darbų ir naudojimo metu, nesumažintu esamų gaisrinės saugos įgyvendintų reikalavimų. Pastate atliki statybos darbai, neturi pabloginti esamų higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos sąlygų. Statybos metu nenaudoti žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. |
| 18. | Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius |
|  | Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, projekto komplektacija suderinama su Užsakovu. Užsakovui Projektuotojas pateikia: 1. 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų .dwg ir .pdf formate. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį Tiekėjas Užsakovui pateikia popierinėje ir elektroninėje versijoje. Pasikeitus kainų indeksui, Tiekėjas Užsakovui prašant, privalo perskaičiuoti sąmatas naujomis kainomis ir pateikti jas užsakovui.). |
| 19. | Projekto taisymai |
|  | Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, tai pat esant pastaboms po Užsakovo atliktos projekto specialiosios ekspertizės, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo per įmanomai trumpiausią laiką neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. |
| 20. | Projekto taikymas |
|  | Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė. |
| 21. | Aplinkosauginiai reikalavimai paslaugoms Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“). |

Parengė:									Jelena Blank (kv. at. 7623)