Buitinių elektros prietaisų pirkimo, atliekamo

dinaminės pirkimo sistemos pagrindu, sąlygų

2 priedas

BUITINIŲ ELEKTROS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Kiekis |  |  |  |  | Bendras kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plungės PN | VK TOG | VK UC | Tauragės PN | KUV |  |
| 1. | Elektrinė viryklė su orkaite (vienas prietaisas), 4 kaitvietės (pastatoma) | Kaitlentės tipas – Elektrinė (stiklo keramika). Kaitviečių skaičius – 4. Orkaitė – elektrinė. Dvigubas durelių stiklas. Ne mažesnė kaip A energijos efektyvumo klasė pagal seną (A+++ - D) energijos efektyvumo ženklinimo sistemą. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | Įmontuojama elektrinė orkaitė | Dvigubas durelių stiklas. Ne mažesnė kaip A energijos efektyvumo klasė pagal seną (A+++ - D) energijos efektyvumo ženklinimo sistemą. Orkaitės talpa – ne daugiau kaip 72 l. Išmatavimai turi būti tokie, kad orkaitę būtų galima montuoti į spintelę 60 cm (P), 60 cm (G), 85 cm (A). Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Įmontuojama elektrinė kaitlentė | Stiklo keramikos kaitlentė (su metaliniu rėmeliu). Paviršiaus valdymas – sensorinis. Kaitinimo zonų skaičius – 4 vnt. Galia – iki 6500 W. Apsauginis automatinis išsijungimas. Išmatavimai turi būti tokie, kad kaitlentę būtų galima montuoti į spintelę 60 cm (P), 60 cm (G), 85 cm (A). Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Skalbimo mašina | Rūšis – laisvai pastatoma. Ne mažesnė kaip A energijos efektyvumo klasė pagal naują (A-G) energijos efektyvumo ženklinimo sistemą. Skalbinių įkrova ne mažiau kaip 7 kg. Maksimalus gręžimo apsukų skaičius ne mažiau 1200 aps./min. Skalbinių pakrovimas iš priekio. Apsauga nuo vandens išsiliejimo. Aukštis – ne daugiau 85 cm, plotis – ne daugiau 60 cm. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 5. | Džiovinimo mašina | Tipas – laisvai pastatoma. Džiovinamų skalbinių užkrovimas iki 8 kg. Ne mažesnė kaip A+++ energijos efektyvumo klasė pagal seną (A+++- D) energijos efektyvumo ženklinimo sistemą. Skalbinių pakrovimas iš priekio. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6. | Skalbimo mašina – džiovyklė | Rūšis – laisvai pastatoma. Ne mažesnė kaip A energijos efektyvumo klasė pagal naują (A-G) energijos efektyvumo ženklinimo sistemą. Skalbinių įkrova ne mažiau kaip 7 kg. Gręžimo apsukos reguliuojamos, didžiausias sukimosi greitis ne mažiau 1000 aps./min. Džiovinamų skalbinių užkrovimas ne mažiau kaip 5 kg Skalbinių pakrovimas iš priekio. Apsauga nuo vandens išsiliejimo. Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Indaplovė | Tipas – įmontuojama. Indaplovės išmatavimai turi būti tokie, kad prietaisą būtų galima įmontuoti į virtuvės baldus, kurių parametrai: 60 cm (P), 60 cm (G), 85 cm (A). Ne mažesnė kaip C energijos efektyvumo klasė pagal naują (A-G) energijos efektyvumo ženklinimo sistemą. Automatinio išsijungimo funkcija. Talpa indų komplektams – ne mažiau kaip 14 (vieną indų komplektą sudaro: 1 gili lėkštė, 1 plokščia lėkštė, 1 desertinė lėkštutė, 1 dubenėlis, 1 puodelis, 1stiklinė, 1 peilis, 1 šakutė, 1 šaukštas, 1 arbatinis šaukštelis, 1 desertinis šaukštelis). Įrankių stalčius. Vandens sąnaudos ciklui – ne daugiau kaip 10 l. Apsauga nuo vandens išsiliejimo. Triukšmo lygis ne didesnis kaip 47 dB. Kartu su indaplove turi būti sukomplektuotas konkrečiam indaplovės modeliui tinkantis fasado montavimo į furnitūrą rinkinys. Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėn.* | vnt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

* Garantinis terminas skaičiuojamas nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

__________________

Plungės PN – Plungės pusiaukelės namai, Lentpjūvės g. 10, Plungė

VK TOG - Vilniaus kalėjimo nuteistųjų socialinės integracijos centras (TOG skyrius), Rasų g. 8, Vilnius

VK UC - Vilniaus kalėjimo Užimtumo centras, Rasų g. 8, Vilnius

Tauragės PN - Tauragės pusiaukelės namai, Pramonės g. 18, Tauragė

KUV – Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba, Antavilių g. 27A, Vilnius