Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ APTIKIMO IR BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NEUTRALIZAVIMO ĮRANGOS/KOMPONENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Komplektas skirtas bepiločių orlaivių (toliau BO) radijo ryšio aptikimui ir BO neutralizavimui naudojant elektroninės kovos priemones – radijo ryšio sensorius ir ryšių blokavimo įrangą esant bet kokioms oro sąlygoms. Komplektą sudaro BO radijo ryšio aptikimo ir neutralizavimo komponentai. Komplektas nešiojamas (angl. man-portable), transportuojamas ir valdomas vieno žmogaus, skirtas mobilių operacijų atlikimui bet kuriuo paros metu.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui). Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo įrangos/komponentų techninė specifikacija (57 kompl.) |  |
| 1.1. | Bepiločių orlaivių aptikimo komponento (įrenginio) techninė specifikacija (nurodyti įrenginio modelį ir gamintoją) |  |
| 1.1.1. | Įrenginys turi būti pagamintas ES/NATO šalyje/šalyse, techninės priežiūros paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas atliekamas ES/NATO šalyje/šalyse; |  |
| 1.1.2. | Įrenginio konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos darbui operatyviomis sąlygomis, naudojamos tvirtos konstrukcijos, metalo ir tvirto bei netrapaus plastiko elementai; |  |
| 1.1.3. | Įrenginys skirtas mobiliam darbui – nešiojamas ir valdomas vieno žmogaus; |  |
| 1.1.4. | Įrenginys skirtas BO valdymo ir vaizdo perdavimo signalų aptikimui; |  |
| 1.1.5. | Įrenginys turi veikti pasyviai – tik priimti ir analizuoti radijo signalus; |  |
| 1.1.6. | Įrenginyje turi būti įdiegta kryptinė antena ne mažiau kaip 60° veikimo kampu; |  |
| 1.1.7. | Įrenginys tūri būti komplektuojamas su papildoma išorine visakrypte antena – iki 360; |  |
| 1.1.8. | Analizuojami dažnių diapazonai su integruota antena – ne mažiau 2.4GHz, 5,8 GHz; |  |
| 1.1.9. | Papildomi dažnių diapazonai su prijungiama visakrypte antena ne mažiau : 433 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz; |  |
| 1.1.10. | BO aptikimo atstumas mieste turi sudaryti - ne mažiau nei 1 km miesto/gyvenvietės sąlygomis, užmiestyje – ne mažiau nei 3 km; |  |
| 1.1.11. | Įrenginys turi analizuoti priimamus signalus ir identifikuoti BO naudojamus ryšio protokolus; |  |
| 1.1.12. | Jei BO valdymui ar vaizdo perdavimui naudojamas įprastas WiFi ryšys, sistema turi išskirti tik BO (ne telefonų ar kitų WiFi prietaisų) siunčiamus signalus pagal programinėje įrangoje turimus BO gamintojų tinklo adresų sąrašus; |  |
| 1.1.13. | Jei naudojami BO protokolai leidžia, turi būti identifikuojamas ir BO valdytojo pultas; |  |
| 1.1.14. | Apie aptikus BO arba valdymo pulto signalus įrenginys turi pranešti naudotojui LED indikacija, vibracija ir garsiniu signalu (per ausinę arba prijungiamą garso kolonėlę); |  |
| 1.1.15. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su mobiliam darbui pritaikyta ausine; |  |
| 1.1.16. | Integruota pakraunama baterija turi užtikrinti ne mažiau nei 7 val. nepertraukiamą įrenginio darbą; |  |
| 1.1.17. | Turi būti integruota MOLLE arba panaši sistema įrenginio tvirtinimui prie liemenės; |  |
| 1.1.18. | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis – atsparumo aplinkos poveikiui klasė ne mažiau nei IP67, temperatūrinis diapazonas: ne siauresnis nei nuo -25° iki +40° C; |  |
| 1.1.19. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su minkštu dėklu; |  |
| 1.2. | Bepiločių orlaivių neutralizavimo komponento (įrenginio) techninė specifikacija (nurodyti įrenginio modelį ir gamintoją) |  |
| 1.2.1. | Įrenginys turi būti pagamintas ES/NATO šalyje/šalyse, techninės priežiūros paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas atliekamas ES/NATO šalyje/šalyse; |  |
| 1.2.2. | Įrenginio konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos darbui operatyviomis sąlygomis, naudojamos tvirtos konstrukcijos, metalo ir tvirto bei netrapaus plastiko elementai; |  |
| 1.2.3. | Įrenginyje turi būti standartinis ginklo RIS (rail integration system) tvirtinimo elementas papildomos įrangos montavimui. |  |
| 1.2.4. | Įrenginys skiriamas mobiliam darbui – nešiojamas ir valdomas vieno žmogaus; |  |
| 1.2.5. | Įrenginys skirtas BO valdymo, vaizdo perdavimo ir navigacijos signalų slopinimui, sukeliant radijo trikdžius šių technologijų naudojamuose dažniniuose diapazonuose; |  |
| 1.2.6. | Įrenginys turi būti komplektuojamas kaip vientisas, ant kurio sumontuoti visi darbui reikalingi moduliai – antenos, baterija, radijo bangų slopinimo modulis; |  |
| 1.2.7. | Įrenginio radijo modulį turi sudaryti ne mažiau kaip (keturi radijo trikdžių siųstuvai): 2.4 GHz (WiFi); 5.8 GHz (WiFi); 1,5 GHz (GNSS L1), 915MHz (ISM); |  |
| 1.2.8. | Slopinimo elementų spinduliuojama galia (visuose diapazonuose) radijo modulių išėjimuose turi būti ne mažesnė nei: po 10W |  |
| 1.2.9. | Įrenginyje turi būti naudojamos kryptinės antenos, kurių stiprinimas ne mažiau nei: 8dBi; |  |
| 1.2.10. | Įrenginyje turi būti įdiegtas baterijų modulis, kuris gali būti nuimamas/keičiamas neardant įrenginio; |  |
| 1.2.11. | Baterijų modulyje turi būti įdiegtas įkrovos lygio indikatorius, veikiantis tiek nuėmus bateriją, tiek naudojantis įrenginiu; |  |
| 1.2.12. | Baterijų moduliai turi turėti galimybę būti pakraunami ir atskirai, nuėmus nuo įrenginio; |  |
| 1.2.13. | Aktyvuoto įrenginio nepertraukiamo darbo trukmė su pilnai įkrauta baterija turi būti ne mažesnė kaip 1 val.; |  |
| 1.2.14. | Įrenginio paruošimui darbui turi būti numatytas atskiras jungiklis, apsaugantis nuo atsitiktinio įrenginio aktyvavimo; |  |
| 1.2.15. | Įrenginio aktyvavimui (ryšio slopinimo įjungimui) numatytas atskiras nuspaudžiamas mygtukas; |  |
| 1.2.16. | Įrenginyje turi būti įdiegtas indikatorius (LED), kuris įsijungia aktyvavus priemonę; |  |
| 1.2.17. | Įrenginyje turi būti įdiegtas holografinis taikiklis; |  |
| 1.2.18. | Parengto darbui komponento svoris su visais moduliais turi būti ne daugiau nei 7.5 kg.; |  |
| 1.2.19. | Įrenginio veikimo atstumas (navigacijos, valdymo ir vaizdo perdavimo blokavimas) turi būti ne mažesnis kaip 3 km.; |  |
| 1.2.20. | Įrenginyje turi būti numatyta rankena patogiam nešimui viena ranka; |  |
| 1.2.21. | Įrenginys turi būti saugus naudoti. Spinduliuojamas elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 80:2015 III skyriuje nurodytų verčių. Matavimai turi būti atlikti akredituotos laboratorijos su sertifikuota matavimo įranga. Turi būti pateikiamas matavimų protokolas; |  |
| 1.2.22. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta kieto korpuso dėže. Dėžės viduje turi būti įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis, tiksliai atitinkančiomis priemonės korpuso, antenų ir kitų priedų bei aptikimo komponentų formą; |  |
| 1.2.23. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su mobiliam darbui pritaikyta kuprine, kurioje numatyti tvirtinimai priemonės saugiam fiksavimui, vidinės kišenės baterijų ir pakrovėjo tvirtinimui. Atsegamos petnešos ir užsegimo elementai turi leisti aktyvuoti įrenginį neišėmus iš kuprinės; |  |
| 1.2.24. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su : - Papildoma atsargine baterija – 1 vnt.; - Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių arba anglų kalba – 1 vnt. (aptikimo ir neutralizavimo komponentams); - Įkrovikliu baterijai iš 220V tinklo – 1 vnt.; - Įkrovikliu baterijai iš 12V tinklo – 1 vnt.; |  |
| 1.2.25. | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis – atsparumo aplinkos poveikiui klasė ne mažiau nei IP55, temperatūrinis diapazonas: ne siauresnis nei nuo -25° iki +40° C. |  |
| 1.3. | Komplektas turi turėti transportavimo/sandėliavimo konteinerį, kuriame laikomi abu įrenginiai. |  |
| 2. | Bepiločių orlaivių aptikimo įrenginio techninė specifikacija (3 vnt.) (nurodyti įrenginio modelį ir gamintoją) |  |
| 2.1. | Įrenginys turi būti pagamintas ES/NATO šalyje/šalyse, techninės priežiūros paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas atliekamas ES/NATO šalyje/šalyse; |  |
| 2.2. | Įrenginio konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos darbui operatyviomis sąlygomis, naudojamos tvirtos konstrukcijos naudojamos tvirtos konstrukcijos, metalo ir tvirto bei netrapaus plastiko elementai; |  |
| 2.3. | Įrenginys skiriamas mobiliam darbui – nešiojamas ir valdomas vieno žmogaus; |  |
| 2.4. | Įrenginys skirtas BO valdymo ir vaizdo perdavimo signalų aptikimui; |  |
| 2.5. | Įrenginys turi veikti neskleisdamas signalų – tik priimti ir analizuoti radijo signalus; |  |
| 2.6. | Įrenginyje turi būti įdiegta kryptinė antena ne mažiau kaip 60° veikimo kampu; |  |
| 2.7. | Įrenginys tūri būti komplektuojamas su papildoma išorine visakrypte antena – iki 360; |  |
| 2.8. | Analizuojami dažnių diapazonai su integruota antena – ne mažiau 2.4GHz, 5,8 GHz; |  |
| 2.9. | Papildomi dažnių diapazonai su prijungiama visakrypte antena ne mažiau : 433 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz; |  |
| 2.10. | BO aptikimo atstumas mieste turi sudaryti ne mažiau nei 1 km miesto/gyvenvietės sąlygomis, užmiestyje – ne mažiau nei 3 km; |  |
| 2.11. | Įrenginys turi analizuoti priimamus signalus ir identifikuoti BO naudojamus ryšio protokolus; |  |
| 2.12. | Jei BO valdymui ar vaizdo perdavimui naudojamas įprastas WiFi ryšys, sistema turi išskirti tik BO (ne telefonų ar kitų WiFi prietaisų) siunčiamus signalus pagal programinėje įrangoje sukauptus BO gamintojų tinklo adresų sąrašus; |  |
| 2.13. | Jei naudojami BO protokolai leidžia, turi būti identifikuojamas ir BO valdytojo pultas; |  |
| 2.14. | Apie aptikus BO arba valdymo pulto signalus, įrenginys turi pranešti naudotojui LED indikacija, vibracija ir garsiniu signalu (per ausinę arba prijungiamą garso kolonėlę); |  |
| 2.15. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su mobiliam darbui pritaikyta ausine; |  |
| 2.16. | Integruota pakraunama baterija turi užtikrinti ne mažiau nei 7 val. nepertraukiamą įrenginio darbą; |  |
| 2.17. | Turi būti integruota MOLLE arba panaši sistema įrenginio tvirtinimui prie liemenės; |  |
| 2.18. | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis – atsparumo aplinkos poveikiui klasė ne mažiau nei IP67, temperatūrinis diapazonas: ne siauresnis nei nuo -25° iki +40° C.; |  |
| 2.19. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su minkštu dėklu; |  |
| 3. | Saugumo, garantinės priežiūros ir kiti reikalavimai |  |
| 3.1. | Komplekto ir įrenginių naudojimas, jų komponentai ir sudedamosios dalys neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui; |  |
| 3.2. | Komplektui ir įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau nei 2 metų gamintojo garantija; |  |
| 3.3. | Tiekėjas užtikrina kliento konsultavimą komplekto ir įrenginio eksploatacijos ir techninio aptarnavimo klausimais ne trumpiau nei 24 mėn.; |  |
| 3.4. | Jei garantinės priežiūros metu komplektas ar įrenginys arba atskiri jų komponentai ir dalys sugenda, Tiekėjas per 5 d. privalo suremontuoti sugedusius komponentus arba jų elementus arba pristatyti klientui (Pirkėjui) kitą (naują) analogišką modelį. Jo nepristačius, sustabdomas/ pratęsiamas garantinio aptarnavimo terminas; |  |
| 3.5. | Tiekėjas privalo organizuoti teorinių (ne mažiau 2 val.) ir praktinių (ne mažiau 4 val.) mokymų kursus apie įsigyjamus komplektus ir įrenginius, jų praktinio panaudojimo valstybės sienos apsaugos nuo BO aspektus 45-iems VSAT pareigūnams. Teoriniai mokymai gali būti pravedami ir nuotoliniu būdu (suderinus su VSAT). Praktiniai mokymai turi vykti suderintose su VSAT teritorijose, įskaitant ir pasienio užkardų veikimo teritorijas pagal suskirstytas grupes (dvi pareigūnų grupės); |  |
| 3.6. | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui ne mažiau nei 57 BO radijo ryšio aptikimo ir neutralizavimo sistemų mobilius komplektus ir ne mažiau nei 3 vienetus BO radijo ryšio aptikimo įrangos. |  |

Pirkimui taikomi žaliojo pirkimo reikalavimai. Tiekėjas turi patiekti prekes atitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčio (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) ir 4.4.4.5 papunkčio (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti) reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją; atitikties įrodymo bus prašoma iš galimo laimėtojo.