Priedas  Nr.2

prie 2024-03-   Viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 3.1-K1-     -PR339/24/1-83943663

Techninė specifikacija

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybės ir techniniai reikalavimai | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objektiniai stikleliai dažytu galu 26 x 76 x 1 mm | - Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis stikle < 5 %; - spalvotas laukelis iš abiejų pusių, 20 ± 2 mm, turi būti galimybė rinktis iš penkių spalvų; - matmenys 26 x 76 mm, storis 1 mm; - briaunų kampai 90°; - pakuotė 50-100 vnt.; - stikleliai neperdengti popierėliais, pakuotė turi būti apsaugota nuo drėgmės poveikio; - turi būti tinkami darbui su Epredia automatiniu markiravimo įrenginiu SlideMate AS ir tinkami rašyti ranka grafitiniu pieštuku; - pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją. | - Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis stikle < 5 %; - spalvotas laukelis iš abiejų pusių, 20 mm, yra galimybė rinktis iš penkių spalvų; - matmenys 26 x 76 mm, storis 1 mm; - briaunų kampai 90°; - pakuotė 72 vnt.; - stikleliai neperdengti popierėliais, pakuotė apsaugota nuo drėgmės poveikio; - yra tinkami darbui su Epredia automatiniu markiravimo įrenginiu SlideMate AS ir tinkami rašyti ranka grafitiniu pieštuku; - pateikiama CE-IVDR atitikties deklaraciją. |
| 2 | Objektiniai stikleliai dažytu galu, teigiamai įkrauti, 25 x 75 x 1 mm | - Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis stikle < 5 %; - spalvotas laukelis iš abiejų pusių, 20 ± 2 mm, turi būti galimybė rinktis iš penkių spalvų; - matmenys 25 x 75 mm, storis 1 mm; - briaunų kampai 90°; - pakuotė 50-100 vnt.; - stikleliai neperdengti popierėliais, pakuotė turi būti apsaugota nuo drėgmės poveikio; - turi būti tinkami darbui su Epredia automatiniu markiravimo įrenginiu SlideMate AS ir tinkami rašyti ranka grafitiniu pieštuku; - pateikti CE-IVDR atitikties deklaraciją. | - Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis stikle < 5 %; - spalvotas laukelis iš abiejų pusių, 20 mm, yra galimybė rinktis iš penkių spalvų; - matmenys 25 x 75 mm, storis 1 mm; - briaunų kampai 90°; - pakuotė 72 vnt.; - stikleliai neperdengti popierėliais, pakuotė apsaugota nuo drėgmės poveikio; - yra tinkami darbui su Epredia automatiniu markiravimo įrenginiu SlideMate AS ir tinkami rašyti ranka grafitiniu pieštuku; - pateikiama CE-IVDR atitikties deklaraciją. |
| 3 | Dengiamieji stikleliai 24 x 40 mm (rankinis dengimas) | - tinkami rankiniam dengimui; - stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti; - matmenys 24 x 40 mm; - storis 0,16 – 0,19 mm; - pakuotėje 500-1000 vnt.; - turi atitikti CE IVDR atitikties deklaraciją. | - tinkami rankiniam dengimui; - stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti; - matmenys 24 x 40 mm; - storis 0,16 – 0,19 mm; - pakuotėje 1000 vnt.; - atitinka CE IVDR atitikties deklaraciją. |
| 4 | Dengiamieji stikleliai 24 x 55 mm | - tinkami dengimo procesoriui ClearVue; - stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti; - matmenys 24 x 55 mm; - storis 0,16 – 0,19 mm; - pakuotėje 500 - 1000 vnt. - turi atitikti CE IVDR atitikties deklaraciją. | - tinkami dengimo procesoriui ClearVue; - stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti; - matmenys 24 x 55 mm; - storis 0,16 – 0,19 mm; - pakuotėje 1000 vnt. - atitinka CE IVDR atitikties deklaraciją. |

Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

| PIRKĖJAS Direktorius Mindaugas Pauliukas A. V._____________________ | TIEKĖJAS Direktorius Arvidas Neniškis _____________________ A. V. |
| --- | --- |