20..... m.                                d.

sutarties Nr.

2 priedas

KAUNO MIESTO VEJŲ ŠIENAVIMO, ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų teikimo objektas – Kauno miesto vejų šienavimo, atkūrimo ir priežiūros paslaugų (toliau – paslaugos) teikimas.

- Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai:

Teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias sutarties, jos priedo, Užsakovo užsakymų nustatytus reikalavimus, terminus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, atliekų tvarkymą reglamentuojančiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis, kitais šią veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Teikiamos vejų šienavimo, atkūrimo ir priežiūros paslaugos:

3.1. Augalų naikinimas cheminėmis priemonėmis, Sosnovskio barščių naikinimas – augalų naikinimas, purškiant Paslaugų teikėjo lėšomis įsigytais leidžiamais naudoti Lietuvos Respublikoje preparatais, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Darbai turi būti atliekami tik esant palankioms klimatinėms sąlygoms.  Jeigu, praėjus naudojamų preparatų techninėje specifikacijoje nurodytam veikimo terminui, vizualiai matosi, kad darbai atlikti nekokybiškai – augalai nėra pilnai pažeisti herbicidais, paslaugą būtina pakartoti iš naujo Paslaugų teikėjo lėšomis. Už tinkamų preparatų augalų naikinimui parinkimą yra atsakingas Paslaugų teikėjas.

3.2. Plotų šienavimui paruošimas – įvairių stambių akmenų, statybinių ir kitų atliekų surinkimas ir išvežimas prieš šienavimo sezono pradžią, tais atvejais, kai po žiemos minėtos kliūtys atsiranda šienaujamame plote arba pradedamas šienauti anksčiau nešienautas plotas.

3.3. Vejų šienavimas – žolės pjovimas traktorine šienapjove, mažąja technika, gatvių žaliosiose zonose, parkuose, skveruose, krantinėse ir šlaituose, nupjautos žolės grėbimas ir pašalinimas iš objektų pagal keliamus reikalavimus ir reikiamu dažnumu. Užtikrinti, kad nušienauta veja ir visos kitos paslaugos teikimo metu susidarančios žaliosios atliekos būtų priduotos į kompostavimo aikštelę arba būtų kompostuojamos Paslaugų teikėjo įmonėje. Mesti šias atliekas į šiukšlių dėžes ar komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama.

3.4. Vejų įrengimas, atkūrimas ir priežiūra – nederlingos žemės iš įrengiamo ploto pašalinimas, dirvos (grunto) paviršiaus išlyginimas, supurenimas, statybinio laužo, akmenų ir šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir pašalinimas iš ploto; augalinės žemės atitinkamo sluoksnio užpylimas, paruošimas vejų sėjimui, sėjimas vejų sėklomis, volavimas, laistymas, tręšimas (įskaitant trąšas), piktžolių ir samanų naikinimas (naudojant herbicidus), aeravimas-skarifikavimas.

3.5. Vejų aeravimas – vejos vėdinimas, padarant įvairaus gylio durtines duobutes, atliekamas, pagerinant oro, vandens ir trąšų patekimą į vejos šaknis.

3.6. Vejų skarifikavimas – procesas, kurio metu nuo vejos pašalinami pertekliniai augalai, jų liekanos, taip suteikiant vejai daugiau galimybių gauti šviesos ir deguonies.

Sudėtingomis sąlygomis laikomos sąlygos (reljefas (šlaitai), padidintas pavojingumas darbuotojų saugai ir sveikatai ir pan. sąlygos), kurioms esant paslaugos gali būti teikiamos tik neproporcingai didelėmis sąnaudomis lyginant su įprastinėmis tos veiklos rūšies sąnaudomis. Sudėtingomis sąlygomis nelaikomos tos sąlygos, kurios yra įvardintos techninėje specifikacijoje, ir yra įprastos teikiant atitinkamos rūšies paslaugas. Dėl sudėtingų sąlygų taikymo kiekvienu atveju sprendžia Užsakovas.