PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Skysto kuro mobilios katilinės vaizdo stebėjimo kamerų liukų pirkimas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Vykdant skysto kuro mobilios katilinės eksploataciją, periodiškai mobili katilinė pervežama arba eksploatuojama nesaugomoje teritorijoje. Būtina užtikrinti inventoriaus apsaugą.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR JŲ MONTAVIMAS

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.1.1.  Tiekėjas numatytomis sąlygomis, turi pateikti ir sumontuoti vaizdo stebėjimo kamerų liukus pagal priede Nr. 1 pateiktus duomenis;

3.1.2. Liuko durelių paviršius turi būti pagamintas iš analogiškų arba ne prastesnių medžiagų kaip išorinis puspriekabės apvalkalas, padengtas tokios pat spalvos dažais kaip puspriekabės paviršius;

3.1.3. Uždarytos liuko durelės turi neišsikišti iš puspriekabės sienos plokštumos;

3.1.4. Vidinės dalies dėžė formuojama iš cinkuoto plieno skardos;

3.1.5. Įleidžiamos rankenos mechanizmas pritaikytas eksploatuoti lauko sąlygomis, su užraktu;

3.1.6. Atidarytas liukas turi išlaikyti ne mažiau kaip 80° kampą su vertikalia plokštuma;

3.1.7. Atidarytą liuką pozicijoje prilaiko amortizacinis elementas nereikalaujantis papildomos priežiūros;

3.1.8. Liuko vyriai pritaikyti eksploatuoti lauko sąlygomis;

3.1.9. Liuko užpildas turi būti toks, kad būtų patogu pritvirtinti 1 vaizdo stebėjimo kamerą ir 1 judesio daviklį.

  - STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.2.1. Gaminys turi atitikti Kelių eismo taisyklių ir Transporto inspekcijos keliamus reikalavimus ir kitus privalomus teisės aktus.

3.2.2. Visos siūlomos medžiagos turi atitikti jų naudojimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir standartų reikalavimus.

3.2.3. Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba ir įforminti pagal LST 1516 (arba lygiavertis) reikalavimus. Įrenginių gamintojų techninė dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.

3.2.4. Techninės dokumentacijos struktūra turi būti pagrįsta LST EN 82079 ir LST EN 61082 šeimos standartais (arba lygiaverčiais). Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas ir parengtas pagal LST EN 61335 (arba lygiavertis) reikalavimus.

3.3. Tiekėjas negali siūlyti montavimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar darbų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar darbai teikiami iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

3.4. Pirkimas laikomas žaliu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508,  4.4.4.3. punktu, kadangi prekių montavimui teikti neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko metu, t.y. nuo 10.00 iki 15.00 val..

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Užsakovui turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija:

4.1.2 pristatytos įrangos priėmimo-perdavimo aktas;

4.1.3. gamintojo naudotų medžiagų sertifikatai, įrenginių atitikties deklaracijos ar kiti su gaminiu susiję dokumentai.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINAI

  - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti, užsakytus vaizdo stebėjimo kamerų liukus, viso 4 vnt., per 2 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7a68d6ea-4a4b-4e86-ac25-8083706694b2

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr