Konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apsauginės pėsčiųjų tvorelės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Apsauginės pėsčiųjų tvorelės, tvorelės užpildas.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys: pirkimo objekto detalizacija, t.y. kiekiai bei Prekių aprašymas nurodyti Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plieninė pėsčiųjų tvorelė Plieninės pėsčiųjų tvorelės segmentas: ilgis – 1000 mm, aukštis – 1100 mm. Spalvos kodas – RAL7022 (tamsiai pilka). | vnt. | 10 |
| 2. | Plieninė pėsčiųjų tvorelė Plieninės pėsčiųjų tvorelės segmentas: ilgis – 2500 mm, aukštis – 1100 mm. Spalvos kodas – RAL7022 (tamsiai pilka). | vnt. | 10 |
| 3. | Tvorelės užpildas (nerūdijančio plieno trosas) Nerūdijančio plieno trosas 4 mm su troso laikikliais (įsriegiamais), ilgis – 950 mm | vnt. | 8 |
| 4. | Tvorelės užpildas (nerūdijančio plieno trosas) Nerūdijančio plieno trosas 4 mm su troso laikikliais (įsriegiamais), ilgis – 2450 mm | vnt. | 8 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi atitikti šiuos nustatytus techninius reikalavimus:

  - Plieninė pėsčiųjų tvorelė:

Iliustracija Nr. 1. Plieninė pėsčiųjų tvorelė

    - Plieninės pėsčiųjų tvorelės vieno segmento matmenys nurodyti Lentelėje Nr. 1.

    - Plieninė konstrukcija pagaminta iš L formos profilio, cinkuota, dažyta milteliais. Spalva nurodyta Lentelėje Nr. 1.

    - Plieninės pėsčiųjų tvorelės geometrija: 60x60x6 mm plieninių L profilių suvirinimas ir 10 mm plokščių deginimas. Tvorelės užpildas: 4 nerūdijančio plieno vielos/trosai tarp viršutinės tvorelės dalies bei žemės. Vielos/troso storis 4 mm.

    - Plieninės pėsčiųjų tvorelės tvirtinimas: tvirtinama į betono pamatą M12 varžtais.

  - Tvorelės užpildas (nerūdijančio plieno trosas):

    - Tvorelės užpildas: pagamintas iš nerūdijančio plieno vielos/troso. Matmenys nurodyti Lentelėje Nr. 1.

  - Pristatomos Prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, atsparios druskoms, naftos produktams bei nepalankiems orams, negali turėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų.

  - Pėsčiųjų tvorelių gaminiams turi būti suteikiama medžiagų savybių ir antikorozinio padengimo ne mažesnė nei 5 metų garantija.

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui. - Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymo 4.4.1 punkte nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y.: siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą. |  |
| 2 | Prekė (-s) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; - Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; - Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; - Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjo pateikiami dokumentai: - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; - arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai į Raseinių KT, adresu Liepų g. 15, 60119 Raseiniai.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes 4.1. p nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 15:30 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių perdavimo faktas patvirtinamas elektroninių važtaraščiu arba kitais elektroniniais Prekių perdavimo – faktą patvirtinančiais dokumentais, kuriuose būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.