Pirkimo paraiškos Priedas Nr. 1

RADVILIŠKIO PLAUKIMO BASEINO

# VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO  REMONTO DARBŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. balandžio 22 d. Nr. 2

Radviliškis

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės:

1. Atlikti vidaus patalpų paprastojo remonto darbus pagal pateiktas Remonto darbų apimčių žiniaraštyje (TS 2 priedas) apimtis, naudojantis medžiagomis, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (TS 1 priedas). Visų atliekamų darbų laiką ir apimtis susiderinti su perkančiąją organizacija, nes remontas bus vykdomas dalinai veikiančioje įstaigoje.

2. Darbų atlikimo terminas – 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. ir suteikti 5-ių metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

3. Suderinti su perkančiąja organizacija medžiagų parametrus, matmenis, spalvas, faktūras ir pan. Pagrindinių medžiagų techninė specifikacija aprašytos 1 lentelėje (žr. žemiau). Darbų apimtys nurodytos Remonto darbų apimčių žiniaraštyje (TS 2 priedas).

4. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

5. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

6. Užtikrinti kitų pastato patalpų (neremontuojamų) apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

7. Patalpų remonto metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos.

1 lentelė

Apdailos medžiagos

Bus perdažomos remontuojamų patalpų lubos ir sienos. Dažų spalvą – derinti su Užsakovu darbų eigoje. Dažų techninės charakteristikos: Dažų paskirtis – vidaus darbai (sienų ir lubų dažymas); Skiediklis – vanduo; Tankis ≥ 1,37 g/cm3; Blizgumas – derinama su Užsakovu. Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti. Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma pertrauka. Jos trukmė nuo 4 iki 12 valandų, atsižvelgiant į dažų rūšį ir oro sąlygas. Vadovautis konkretaus gamintojo dažymo darbų technologija ir rekomendacijomis.

Gipso kartonas

Gipso kartono plokštės bus naudojamos lubų ir sienų aptaisymui. Gipso plokštės: - gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų; - gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Metaliniai profiliai

Lubų ir sienų konstrukcijoms naudoti lakštinio plieno profilius 12,5 mm. Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų. Tvirtinimo priemonės. Tvirtinimui prie medinių ir/ar plieninių konstrukcijų naudojami statybiniai varžtai. Gipso kartono plokštės prie karkaso tvirtinamos tik specialiais varžtais. Montavimo detalės, visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninės detalės turi būti padengtos cinku.

Šviestuvai su LED lempomis, jungikliai, perjungikliai, kištukiniai lizdai, laidai, kabeliai

Apšvietimo instaliacijos prietaisų , jungiklių, kištukinių lizdų nuėmimas ir uždėjimas po dažymo, kai instaliacija paslėptoji.

TS 1 priedas

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Statybinės medžiagos

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto 2022-12-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 4.1. punktu, perkamiems darbams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Techninės specifikacijos priede.

Dažai: - paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 5. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 6. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |

- patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Termoizoliacinės medžiagos:

- produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

- fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

- pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

Gipso plokštės:

- gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

- gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

TS 2 priedas

REMONTO DARBŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS

Patalpa Nr. 222 (2 auštas)

- Demontuoti stiklo pertvarą įrengtą patalpoje. Stiklo lakštus išnešti į patalpą Nr. 139.

- Demontuoti lubas ir išnešti į patalpą Nr. 135 – 17 kv. m.

- Demontuoti rankų plautuvę ir panaikinti vandens vamzdyną.

- Dvi sienas, besiribojančias su sporto sale, išklijuoti garso izoliacine akustine plokšte, skirta vidiniams darbams – 23 kv. m.

- Sumontuoti profilius 12,5 mm gipso plokštėms lubų montavimui – 17 kv. m.

- Sumontuoti elektros instaliaciją patalpos apšvietimui keturiems LED šviestuvams 600 mm x 600 mm.

- Įrengti vėdinimo sistemą.

- Sumontuoti baltas gipso plokštes 12,5 mm.

- Išglaistyti sienas ir išdažyti du kartus – 45 kv. m. Sienų dažų spalvą derinama darbų eigoje.

- Panaikinti grindų defektus atsiradusius demontavus stiklo pertvarą. Grindis išklijuoti naujomis akmens masės plytelėmis. Plytelių siūles užglaistyti užpildu.

Patalpa Nr. 203 (2 aukštas)

- Sienos įtrūkimų defektų glaistymas.

- Sienų gruntavimas – 36 kv. m.

- Sienų dažymas 2 sluoksniais – 36 kv. m. Spalva derinama darbų eigoje.

- Patalpoje reikia sumontuoti dvi persirengimo kabinas iš drėgmei atsparių plokščių laminuotų pasteliniais atspalviais.

Patalpa Nr. 126 (1 aukštas)

- Įrengti praustuvę su maišytuvų šiltam ir šaltam vandeniui – 500 mm x 400 mm. Įrengti praustuvei vandens kanalizaciją.

- Sienų įtrūkimų gruntavimas, armavimas tinklu, glaistymas armavimo tinku, skirtu vidaus darbams – 10 kv. m.

- Sienų gruntavimas ir glaistymas – 17 kv. m.

- Sienų gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais – 17 kv. m. Sienų dažų spalvą derinama darbų eigoje.

Patalpa Nr. 135 (1 aukštas)

- Gruntavimas vidinių sienų sukibimą gerinančiais gruntais – 24 kv. m.

- Sienų paviršiaus remontas užglaistant įtrūkimus, plyšius.

- Sienų armavimas armavimo tinklu ir tinkavimas armavimo mišiniu, skirtu vidaus apdailai, – 24 kv. m.

- Sienų gruntavimas ir padengimas dekoro tinku – 24 kv. m.

- Sienų gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais – 24 kv. m. Sienų dažų spalvą derinama darbų eigoje.

- Sumontuoti pakabinamas lubas, atneštas iš Patalpos Nr. 222, 270 cm aukštyje, įrengiant vieną LED šviestuvą 600 mm x 600 mm.

- Grindis išklijuoti akmens masės plytelėmis su grindjuostėmis su nuolydžiu į lataką – 5,5 kv. m. Plytelių siūles užglaistyti užpildu.

Patalpa Nr. 223 (2 aukštas)

- Sporto salėje po veidrodžiais nugrandyti atšokusius dažus, išgruntuoti ir išklijuoti pilko atspalvio sieninėmis plytelėmis – 2,2 kv. m.

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |