TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas (statytojas):

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

  - Tiekėjas:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

  - Finansavimo šaltinis:

Savivaldybės biudžeto lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Vilkaviškio rajono Sūdavos, Klausučių ir Suvalkų gyvenvietėse melioracijos sistemų remonto darbai

2.1.  Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta:

Vilkaviškio rajono Sūdavos, Klausučių ir Suvalkų gyvenvietės. Užsakovas Rangovui perduos toms užduotims vykdyti reikalingus techninius dokumentus: duomenis apie objektą, planus ir kt.

2.2. Bendrieji techniniai rodikliai

Vilkaviškio raj. Sūdavos, Klausučių ir Suvalkų gyvenvietėse melioracijos sistemų remonto darbai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | 100m3 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt. | 1,0 |
| 3 | Drenažo rinktuvų iš 160mm skersm. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 0,12 |
| 4 | Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skersm. gofruotų perforuotų su geotekstile poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 2,78 |
| 5 | Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skersm. poliet. gofruotų perforuotų su geotekstile vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15 | 100m | 2,17 |
| 6 | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15 | vnt. | 4,0 |
| 7 | Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15 | vnt. | 2,0 |
| 8 | 110 mm skersmens rinktuvo paklojimas horizontaliu grežimu k9=1.15 | m | 40,0 |
| 9 | Plastikinių paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 montavimas vandens lygiui reguliuoti k9=1.15 | vnt. | 1,0 |

Atlikus darbus perduoti Užsakovui  atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užbaigus darbus užsakovui perduoti panaudotų statybos produktų atitikties dokumentus.

3. PRIEŽIŪROSDARBAI

3.1. Darbų rūšis:

Melioracijos statinių priežiūros darbai (toliau – Darbai).

3.2. Reikalavimai priežiūros darbams:

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, LR žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis taisyklėmis, dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo.

3. 3. Darbų atlikimo terminas:

Darbai turi būti pradėti nuo sutarties pasirašymo dienos ir darbai vykdomi iki kol bus pabaigti bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. liepos 31 d.