2024 m. birželio ___ d. prekių pirkimo – pardavimo sutarties

1 priedas

| DUOMENŲ SAUGOJIMO TELKINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |
| Duomenų saugojimo sprendimas, sudarytas iš dviejuose duomenų centruose veikiančių atskirų replikuojamų telkinių. Techniniai reikalavimai pateikiami vieno duomenų centro ribose veikiančio telkinio komponentams, savybėms bei apimčiai. |  |
| 1. Aukšto patikimumo duomenų saugojimo telkinys – 2 vnt. | Įrašyti gamintoją ir modelį, komponentus, jų kiekius, produktų kodus. Visos dalys privalo būti komplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |
| 2. Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą ir technines specifikacijas | Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes arba pateikti gamintojo išduotus technines specifikacijas patvirtinančius dokumentus. Gamintojo aprašymai ir specifikacijos turi įrodyti kiekvieno nustatyto techninio bei funkcinio specifikacijos reikalavimo siūlomai įrangai išpildymą. |
| 3. Siūloma programinė įranga | Nurodyti siūlomą programinę įrangą |
| 4. Duomenų saugojimo telkinio architektūra |  |
| 4.1. Paskirstyto tipo (angl. „scale-out architecture“), pilnai simetrinė, iš mazgų sudaryta failų (rinkmenų) talpinimo saugykla – aukšto patikimumo duomenų saugojimo telkinys. | Pateikti reikšmę |
| 4.2.Visi siūlomo telkinio mazgai turi būti identiški ir veikti „active/active“ režimu. | Privaloma |
| 4.3. Korektiškai veikiančiame telkinyje duomenys visą laiką turi būti pasiekiami telkinio mazguose tiek skaitymui, tiek rašymui visais protokolais. | Privaloma |
| 5. Telkinio saugyklos talpa, spartinančioji atmintis bei plėtimo galimybės |  |
| 5.1. Telkinys duomenų saugyklos talpą turi sudaryti ne mažiau: - 1400 TB (1TB = 1012 baitų - „bytes“) nominalios (angl. „raw“) talpos - Ne mažiau 1024 TiB (1 TiB = 240 baitų) naudingos vartotojams pasiekiamos (angl. „usable“) talpos naudojant apsaugos politiką, apsaugančią telkinį nuo vieno mazgo gedimo arba du bet kuriuos diskus. | Pateikti reikšmę |
| 5.2. Telkinys turi būti pateiktas su ne mažiau kaip 5TB (1TB = 1012 baitų) suminės operatyvinės ir spartinančiosios atminties (RAM ir/arba SSD tipų laikmenose). | Pateikti reikšmę |
| 5.4. Telkinys turi būti plečiamas iki ne mažiau kaip 5 PB (vieninga failinė sistema, „raw“ talpa), iki ne mažiau kaip 50 mazgų. | Pateikti reikšmę |
| 5.5. Plečiant telkinį papildomais mazgais, kartu visada turi būti plečiami visi esminiai komponentai – procesorius („CPU“), operatyvinė atmintis („RAM“), duomenų diskai (HDD arba SSD), spartinančioji atmintis (angl. „cache“), visų tipų tinklo jungčių prievadai. Plėtimo metu pridedama talpa administratoriui patvirtinus turi būti automatiškai įtraukta į telkinį bei inicijuojamas duomenų paskirstymas bei balansavimas per mazgus pagal nustatytą politiką. Talpos ir greitaveikos plėtimas turi vykti nestabdant telkinio darbo bei nenutraukiant teikiamų paslaugų vartotojams. | Privaloma |
| 5.6. Išimant mazgus iš telkinio turi būti automatizuotas procesas planuotai perkelti duomenis tarp liekančių mazgų ir atjungti ištuštintą mazgą nestabdant telkinio darbo ir duomenų pasiekiamumo. | Privaloma |
| 5.7. Turi būti galimybė viename telkinyje į vieningą talpą apjungti daugiau nei vienos kartos aparatinės įrangos mazgus. | Privaloma |
| 5.8. Visa telkinio teorinė maksimali talpa vartotojams turi būti prieinama kaip vieninga failinė sistema su viena vardų sritimi. Sprendimai su keletu vardų sričių, virtualizuoti „NAS“ sprendimai arba sprendimai, kuriems reikalingi papildomi šliuzai (angl. „gateway“) – neleistini. | Privaloma |
| 5.9. Telkinyje turi palaikyti NVMe SSD, SSD, NL-SAS laikmenų tipus. | Privaloma |
| 5.10. Telkinys turi turėti galimybę (įsigyjant papildomo funkcionalumo licencijas ateityje) palaikyti automatinio duomenų perskirstymo tarp skirtingų laikmenos tipų funkcionalumą. Duomenų perskirstymas turi būti konfigūruojamas katalogų lygmenyje. | Privaloma |
| 6. Telkinio greitaveika |  |
| 6.1. Veikdamas NFS3 protokolu pateikiamos konfigūracijos telkinys turėtų pasiekti tokią greitaveiką: - Ne mažesnis kaip 6000 Mbps pralaidumas „sequential read“ metodu su 128 KiB dydžio ar mažesniais blokais; - Ne mažesnis kaip 2000 Mbps pralaidumas „sequential write“ metodu su 512 KiB ar mažesniais blokais. *Greitaveikos galimybių patvirtinimui būtina pateiki gamintojo greitaveikos modeliavimo (angl. „sizing tool“) ataskaitą, patvirtinančią reikalaujamus greitaveikos rezultatus su gamintojo atstovo patvirtinimu, kad duomenys teisingi. | Pateikti reikšmę ir minimus reikalavimus* |
| 6.2. Veikdamas SMB2 protokolu pateikiamos konfigūracijos telkinys turėtų pasiekti tokią greitaveiką: - Ne mažesnis kaip 7500 Mbps pralaidumas „sequential read“ metodu su 4096 KiB dydžio ar mažesniais blokais; Ne mažesnis kaip 2000 Mbps pralaidumas „sequential write“ metodu su 512 KiB ar mažesniais blokais. *Greitaveikos galimybių patvirtinimui būtina pateiki gamintojo greitaveikos modeliavimo (angl. „sizing tool“) ataskaitą, patvirtinančią reikalaujamus greitaveikos rezultatus su gamintojo atstovo patvirtinimu, kad duomenys teisingi. | Pateikti reikšmę ir minimus reikalavimus* |
| 6.3. Telkinį plečiant identiškais siūlomiems mazgais telkinio greitaveika turi proporcingai didėti. | Privaloma |
| 6.4. Telkinį turi būti galima plėsti mazgais, skirtingais savo apimtimi, pajėgumu ir naudojančiais skirtingo tipo duomenų laikmenas. | Privaloma |
| 7. Duomenų tipas bei apsauga |  |
| 7.1. Telkinio darbas neturi sustoti bei duomenys neturi būti prarasti sugedus bet kuriam telkinio mazgui. | Privaloma |
| 7.2. Telkinio darbas neturi sustoti bei duomenys neturi būti prarasti sugedus vienam arba bet kuriems dviem diskams vienu metu. | Privaloma |
| 7.3. Siūlomo telkinio funkcionalumas turi suteikti galimybę nustatyti duomenų apsaugos lygį kiekvienam failui (rinkmenai) arba katalogui atskirai. | Privaloma |
| 7.4. Turi būti galimybė keisti duomenų apsaugos lygį kiekvienam failui (rinkmenai) arba katalogui nestabdant saugyklos darbo bei teikiamų paslaugų vartotojui. | Privaloma |
| 7.5. Turi būti galimybė pasirinkti duomenų apsaugos lygį nuo N+1 iki N+4 imtinai atskiriems failams (rinkmenoms) ar katalogams. | Privaloma |
| 7.6. Telkinio mazgų aukštas patikimumas ir duomenų pasiekiamumas turi būti užtikrinamas „Erasure Coding“ tipo priemonėmis mazgų lygyje arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis, užtikrinančiomis reikalaujamą patikimumą ir apsaugą nuo mazgų gedimų, tačiau remtis tik aparatine RAID diskų kontrolerio lygio apsauga nėra leidžiama. | Privaloma |
| 7.7. Telkinys turi turėti aukšto patikimo dubliuotus komponentus – maitinimo šaltinius, aušinimo ventiliatorius, valdymo mazgus. | Privaloma |
| 8. Telkinio užimama vieta tarnybinių stočių spintoje |  |
| 8.1. Telkinio mazgai bei tarnybinio tinklo komutatoriai perkančiosios organizacijos pateikiamoje komutacinėje spintoje turi užimti ne daugiau kaip 10U. | Pateikti reikšmę |
| 9. Telkinio tinklo jungčių ir posistemės charakteristikos |  |
| 9.1. Vartotojų reikmėms (angl. „Front-end“) ir tarnybinių operacijų poreikiams (angl. „back-end“) skirti prievadai kiekviename mazge turi būti atskiri ir dubliuoti. | Privaloma |
| 9.2. Kiekvienas telkinio mazgas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25 Gbps spartos „front-end“ prievadus su SFP+ tipo optiniais keitikliais (arba atitinkamo greičio DAC kabeliais), skirtus vartotojų prieigai, duomenų skaitymui, rašymui, replikavimui. Tiekėjas turi pateikti atskirus komutatorius, kurių jungčių skaičius būtų pakankamas prijungti visus siūlomus mazgus, bei sujungti su perkančiosios organizacijos 10Gbps spartos tinklo SFP+ tipo jungtimis pagal geriausias gamintojo praktikas. | Pateikti reikšmę |
| 9.3. Telkinys turi turėti gamintojo rekomenduojamą kiekį greitaveikos tinklo prievadų, skirtų duomenų saugyklos tarnybinių operacijų reikmėms (angl. „back-end ports“), bet ne mažiau kaip 2 vnt. kiekviename telkinio mazge. Tiekėjas turi pateikti reikiamą kiekį komutatorių tarnybinių operacijų reikmėms („back-end“), bet ne mažiau nei 2 vienetus vienam duomenų centrui. | Pateikti reikšmę |
| 9.4. Kiekvienas mazgas turi būti dubliuotai prijungtas prie abiejų tipų komutatorių (tiek vartotojų prieigos, tiek tarnybinių duomenų tinklo). | Privaloma |
| 9.5. Kartu su telkiniu turi būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos tarpusavio sujungimui bei prijungimui prie duomenų centro LAN komutatorių. | Privaloma |
| 9.6. Turi būti galimybė (ateityje įsigyjant tik papildomą aparatinę įrangą – tinklo kortas) pasirinktiems mazgams įdiegti Fiber Channel technologijos jungtis, kurios būtų naudojamos išskirtinai rezervinio duomenų kopijavimo poreikiams. | Privaloma |
| 10. Telkinio valdymas per esminę valdymo posistemę |  |
| 10.1 Telkinys turi turėti vieningą valdymo programinę įrangą („valdymo posistemę“) su grafine vartotojo sąsaja, pasiekiamą interneto naršyklėje. | Privaloma |
| 10.2. Telkinio valdymo posistemė turi palaikyti rolėmis grįstą vartotojų prieigos kontrolę (RBAC). | Privaloma |
| 10.3. Telkinio programinė įranga turi turėti galimybę siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu arba SNMP protokolu. | Privaloma |
| 10.4. Telkinys turi palaikyti saugius prisijungimo prie valdymo metodus – naršyklei WebUI (TLS V1.2) arba komandine eilute SSH. | Privaloma |
| 11. Telkinio rezervinio kopijavimo galimybės |  |
| 11.1. Telkinys turi palaikyti NDMP protokolą rezerviniam kopijų darymui. | Privaloma |
| 11.2. Telkinys turi palaikyti vidinį NDMP srauto išskaidymą į keletą srautų telkinio viduje. | Privaloma |
| 12. Telkinio funkcionalumas bei licencijos |  |
| 12.1. Telkinys turi palaikyti automatinį įeinančio srauto balansavimą tarp telkinio mazgų be talpos apribojimų. | Privaloma |
| 12.2. Telkinys turi palaikyti replikavimo su kitu telkiniu funkcionalumą be talpos apribojimų. | Privaloma |
| 12.3. Telkinys turi turėti replikuojamo srauto šifravimo funkcionalumą, o replikacijos turi būti konfigūruojamos katalogų lygmenyje. | Privaloma |
| 12.4. Turi būti įgalintas funkcionalumas veiklos tęstinumo valdymui ir paruošiamųjų rankinių veiksmų automatizavimui - „vieno mygtuko paspaudimu“ inicijuoti pagrindinio ir atsarginio telkinio rolių keitimą ir atstatymą (angl. „failover“ ir „failback“) „planuotose gamybinėse“, „neplanuotose gamybinėse“ ir „planuotose testavimo“ scenarijuose, kai replikuojami dviejų nutolusių telkinių duomenys. | Privaloma |
| 12.5. Turi būti funkcionalumas, nuolat sekantis visų sėkmingą rolių pakeitimus įtakojančių nustatymų (IP, DNS adresai ir pan.) visumą ir informuojantis administratorius apie neleistinus nustatymus, teikiantis ataskaitas pagal sudarytą grafiką. | Privaloma |
| 12.6. Turi būti pateiktos licencijos, neribojančios galimybių didinti telkinio funkcionalumą ir talpos maksimalaus dydžio. Licencijos turi galioti visą gamintojo deklaruojamą parduodamo sprendimo palaikymo laikotarpį. | Privaloma |
| 12.7. Perkančioji organizacija suteiks papildomus virtualizuotus resursus, kurių reiktų reikalaujamiems funkcionalumams vykdyti – saugyklos telkinio funkcionalumui pateikiama programinė įranga bus įdiegta į perkančioje organizacijoje šiuo metu naudojama vmware telkinį ir bus priskirti esantys resursai funkcijoms vykdyti: tinklas, disko vieta, procesorius ir kiti parametrai. |  |
| 13. Protokolų palaikymas |  |
| 13.1. Telkinys turi palaikyti šiuos duomenų perdavimo protokolus be papildomos programinės arba aparatinės įrangos: FTP, CIFS (SMB1, SMB2, SMB3, SMB3 su šifravimu), NFS (v3, v4, V4 +krb5p AES256), OpenStack Swift,S3, HDFS 2.0, 2.2, 2.7. Kiekvienas failas (rinkmena) turi būti prieinamas vartotojams visais protokolais tuo pačiu metu. Turi būti pateiktos visos protokolų licencijos. Licencijos turi galioti visą gamintojo deklaruojamą parduodamo sprendimo palaikymo laikotarpį. Telkinį įdiegus organizacijoje bus naudojami protokolai: FTP, CIFS (SMB1, SMB2, SMB3, SMB3 su šifravimu), NFS (v3, v4, V4 +krb5p AES256). Kiti protokolai turi būti palaikomi siekiant užtikrinti telkinio panaudojimo lankstumą ir efektyvumą ateityje. | Privaloma |
| 13.2. Telkinys turi turėti galimybę (įsigijus papildomas licencijas) automatiškai, pagal nustatytą politiką, paskirstyti saugomus duomenis tarp skirtingos greitaveikos laikmenų („auto-tiering“). | Privaloma |
| 13.3. Telkinys (ateityje įsigijus papildomas licencijas) turi turėti galimybę duomenų išdubliavimui („deduplication“) ir suspaudimui („compression“). | Privaloma |
| 13.4. Telkinyje esantys duomenys turi būti pasiekiami be papildomų agentų diegimo vartotojų įrenginiuose. | Privaloma |
| 13.5. Telkinio veikimui negali būti naudojami atskiri aparatiniai ir programiniai resursai (tarnybinės stotys, duomenų bazės ar atskiri mazgai, šliuzai) metaduomenims saugoti, tinklo protokolams užtikrinti, esminei telkinio valdymo posistemei veikti ar pan. | Privaloma |
| 14. Suderinamumas su Microsoft Active Directory |  |
| 14.1. Telkinys turi veikti vienu metu su keletu perkančiosios organizacijos naudojamų Microsoft Active Directory be papildomos programinės įrangos ar DNS peradresavimų. | Privaloma |
| 15. Vartotojų duomenų atstatymas |  |
| 15.1. Telkinys turi palaikyti „Windows shadow copy“ arba lygiavertį funkcionalumą, leidžiantį vartotojui pačiam atstatyti savo ištrintus failus tiek CIFS, tiek NFS vartotojams nenaudojant papildomų tvarkyklių („drivers“) arba programų. | Privaloma |
| 16. Stebėjimo ir analizės programinė įranga |  |
| 16.1. Stebėjimo ir analizės įrankio programinė įrangos licencija turi galioti ne trumpiau negu duomenų saugojimo telkinio garantija. | Privaloma |
| 16.2. Programinė įranga neturi reikalauti jokių papildomų tarnybinių stočių resursų. Jeigu programinė įranga yra instaliuojama, privaloma pateikti atskirą tarnybinę stotį jos aptarnavimui, tačiau bendra tarnybinių stočių spintoje užimama vieta negali būti didesnė nei nurodyta pirkimo sąlygose. | Privaloma |
| 16.3. Programinė įranga turi veikti tiek naršyklėje, tiek mobiliuose įrenginiuose su IOS bei Android operacinėmis sistemomis. | Privaloma |
| 16.4. Programinė įranga turi saugoti statistinius duomenis ne mažiau kaip 2 metus, ne retesniu kaip 1 valandos intervalu. Šie duomenys turi būti saugomi telkinyje. | Pateikti reikšmę |
| 16.5. Programinė įranga turi atlikti detalų saugojimo telkinio stebėjimą, įskaitant našumo bei talpos parametrus, sisteminių komponentų būseną, pilną telkinio konfigūraciją, duomenų saugumą bei detalią saugomų duomenų informaciją. | Privaloma |
| 16.6. Turi būti pateikiama informacija tiek realiu laiku, tiek istoriniai duomenys. | Privaloma |
| 16.7. Duomenų stebėjimui, duomenys turi būti atnaujinami ne rečiau kaip kas 5 minutes - našumo stebėsenai, ne rečiau kaip kas 1 valandą – talpos ir konfigūracijos stebėjimui. | Pateikti reikšmę |
| 16.8. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai įvairiais pjūviais – pagal laiko periodą, saugyklos elementus, kitus parametrus. | Privaloma |
| 16.9. Programinė įranga turi atlikti išankstinę telkinio analitiką, kuri leistų planuoti ir optimizuoti telkinio talpos bei našumo korekcijas. | Privaloma |
| 16.10. Programinė įranga turi atlikti telkinio būsenos įvertinimą pagal pagrindinių kategorijų – komponentų būsenos, konfigūracijos, talpos, našumo bei duomenų saugumo – kriterijus, bei pateikti jį skaitmenine išraiška vertinimo sistemoje, pvz 0-100. | Privaloma |
| 16.11. Programinė įrangos informacinėse eilutėse turi matytis detali telkinio konfigūracija bei informacija apie telkinio garantijos galiojimą. | Privaloma |
| 16.12. Programinė įranga turi pateikti visus telkinio programinio kodo, mikrokodo bei administravimo įrankių galimus atnaujinimus, įskaitant informaciją apie atnaujinimo kategoriją, tipą, rekomenduojamą bei esamą versijas. | Privaloma |
| 16.13. Programinė įranga turi turėti galimybę palaikyti nuolatinį ryšį su telkinio gamintojo servisu bei nedelsiant informuoti servisą, o servisas informuoti perkančiąją organizaciją, jei aptinkamas gedimas – esamas arba numatomas. | Privaloma |
| 17. Garantinė techninė priežiūra |  |
| 17.1. Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija, aptarnaujant įrangą jos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Reakcijos laikas neilgiau kaip 24 val. nuo įvykio užregistravimo, gamintojo serviso (palaikymo) sistemoje. | Pateikti reikšmę |
| 17.2. Atsitikus kritiniams sutrikimams (kai dėl įrangos gedimo negalima naudoti telkiniuose tvarkomų duomenų) atsarginės detalės turi būti pristatomos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. | Privaloma |
| 17.3. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas bei programinės įrangos versijų atnaujinimai. | Privaloma |
| 17.4. Turi būti užtikrinta galimybė registruotiems vartotojams gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti įrangos garantijos galiojimą bei aptarnavimo paslaugų teikimo sąlygas. | Privaloma |
| 17.5. Sugedusios ir pakeistos duomenų laikmenos negražinamos telkinio gamintojo serviso centrui. | Privaloma |
| 17.6. SSD diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). Sugedus diskams, diskai negrąžinami. | Pateikti reikšmę |
| 17.7. Saugykla turi turėti galimybę susijungti su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. | Privaloma |
| 17.8. Užsakovui paliekama teisė pareikalauti iš įrangos gamintojo ar tiekėjo, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užklausos registravimo gamintojo arba tiekėjo klientų aptarnavimo sistemoje, savo sąskaita pateiktų užsakovui prisijungimą į laboratoriją bei pademonstruotų visą reikalaujamą funkcionalumą. | Privaloma |
| 17.9. Turi būti užtikrintas duomenų saugyklos, jos esminės valdymo posistemės bei visos su pasiūlymu siūlomos tinklo įrangos aptarnavimas kreipiantis į vieną telkinio gamintojo serviso centrą („vieno langelio“ aptarnavimas, teikiamas įrangos gamintojo). | Privaloma |
| 17.10. Turi būti galimybė naudoti naujausias programinės įrangos versijas. | Privaloma |
| 18. Surinkimo ir diegimo paslaugos |  |
| 18.1. Visa įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Tiekėjas privalo patvirtinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įsigyti įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued). | Privaloma |
| 18.2. Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | Privaloma |
| 18.3. Turi būti suteiktos įsigyjamų duomenų telkinių prijungimo dviejuose duomenų centruose (A. Jakšto g. 6, Vilnius bei Vytauto g. 87, Šiauliai), tinklo įrenginių prijungimo, programinės įrangos versijos atnaujinimo ir konfigūravimo paslaugos. | Privaloma |
| 18.4. Diegimo projekto valdymas ir šioje dalyje aprašyti diegimo paslaugų darbai turi būti teikiami gamintojo arba sertifikuotų gamintojo atstovų. Sertifikuotų tiekėjo techninių specialistų dalyvavimas visuose diegimo etapuose – būtinas. Perkančiajai organizacijai leidus, diegimo metu leidžiamas ir nuotolinis prisijungimas, jei tai yra pakankama kokybiškai atlikti visus diegimo darbus. Bendravimo su tiekėjo specialistais kalbos diegimo metu kalbos: lietuvių, anglų. | Privaloma |
| 18.5. Diegimo paslauga privalo būti suteikta ne mažesnėje nei išvardintoje apimtyje: Naujų telkinio mazgų diegimas tarnybinių stočių spintose, veikimo inicijavimas, jų operacinės sistemos atnaujinimas (esant poreikiui), prijungimas prie tinklo, techninės pagalbos sutarties („support“) aktyvavimas gamintojo techninės pagalbos tarnyboje, reikiamų programinės licencijų diegimas, aktyvavimas. | Pateikti reikšmę |
| 18.6. Visų mazgų, esančių dviejuose duomenų centruose, apjungimas į vieningą loginį aukšto patikimumo (HA) telkinį, funkcinių savybių ir politikų konfigūravimas visam telkiniui. | Privaloma |
| 18.7. Diegimo metu perkančioji organizacija pateiks reikiamą komutacinę spintą. |  |
| 19. Duomenų saugyklos ir programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai; Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose). | Pateikiama: Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 5 priedas), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo, siekdamas įrodyti atitiktį gali pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus (bet kokiu atveju PO gali tiekėjo paprašyti pateikti papildomus dokumentus), iš kurių visumos turi būti suprantama, kad reikalavimas tenkinamas: Juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 20. Įranga turi atitikti šiuos reikalavimus: - siūloma įranga turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimus; - siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu; Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Pateikiami dokumentai: 1. Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; 2. Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. 3. Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams – https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf