SUTARTIES 2 PRIEDAS

SIŪLOMO 20 M3 AVIACINIŲ DEGALŲ PILDYTUVO ATITIKTIES LENTELĖ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjo pasiūlyta reikšmė). |
| --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai automobiliui: |  |
|  | Skirtas degalų pervežimui, su pilnu ADR paketu. | TAIP |
|  | Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji ir nenaudoti. | TAIP |
|  | Naujausia, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti nacionalinius ir/arba ES standartus, atitinkanti visus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Pilnai sukomplektuotas (bazinis automobilis gamyklinės standartinės komplektacijos), pritaikytas darbui aukštos ir žemos temperatūros (A1 – C1) aplinkos sąlygomis pagal STANAG 4370 arba lygiavertį. | TAIP A1 – C1 aplinkos sąlygomis pagal STANAG 4370 |
|  | Tritiltis, galinių varomų tiltų, ratų formulė 6x4 arba 6x6. | TAIP 6x4 |
|  | Bendroji registruojama automobilio masė – ne mažiau 35 tonų. | TAIP Bendroji registruojama automobilio masė 35 tonos |
| Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |  |  |
|  | Maksimalus sunkvežimio plotis su antstatu, be veidrodžių – 2550 mm. | TAIP plotis be veidrodžių 2550 mm |
|  | Bendroji techninė automobilio masė (GVW) – ne mažiau 35 tonų. | TAIP bendroji techninė masė 36 tonos |
|  | Važiuoklės ir sumontuotos įrangos maksimalus aukštis negali būti didesnis nei 4000 mm. | TAIP maksimalus aukštis ~3460 mm |
|  | Prošvaisa ne mažiau 320 mm. | TAIP Prošvaisa 320 mm |
|  | Ratų bazė (tarp pirmojo ir antrojo tilto) ne daugiau 5300 mm. | TAIP Ratų bazė 5200mm |
| Variklis: |  |  |
|  | Sunkvežimis turi naudoti dyzelinius degalus F-54 ir F-34, (pagal STANAG 4362 arba lygiavertį), standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius, atitinkančius STANAG 1135 arba lygiavertį. | TAIP Dyzelinius degalus F-54 ir F-34, (pagal STANAG 4362), standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius, atitinkančius STANAG 1135 |
|  | Variklio galia ne mažiau 360 kW. Turi atitikti ne žemesnį emisijos standartą kaip EURO 3. | TAIP Nurodyti variklio galią 360 kW Nurodyti emisijos standartą EURO 3 |
|  | Variklio sukimo momentas ne mažiau 2400 Nm. | TAIP Nurodyti variklio sukimo momentą 2400 Nm |
|  | Variklio darbinis tūris ne mažiau 12 000 cm3. | TAIP Nurodyti variklio darbinis tūrį 12777cm3 |
|  | Variklio aušinimo sistema turi užtikrinti ilgą ir nepertraukiamą darbą vienoje vietoje. | TAIP |
|  | Degalų filtrai šildomi su vandens atskyrimu. | TAIP |
|  | Variklinis stabdis arba retarderis, galingumas ne mažiau nei 400 kW. | TAIP Nurodomas galingumas 862 kW (variklinis stabdis 414 kW ir retarderis 450 kW |
|  | Autonominis variklio šildytuvas nuo 220 V tinklo. | TAIP |
|  | Rankinis variklio sūkių valdymas | TAIP |
| Transmisija ir važiuoklė: |  |  |
|  | Pilnai automatinė arba mechaninė (robotizuota) pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo). Sustiprinta ir specialiai pritaikyta dirbti bekelės sąlygomis. | TAIP Mechaninė (robotizuota) pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo). Sustiprinta ir specialiai pritaikyta dirbti bekelės sąlygomis. |
|  | Bekelės arba padidinto pravažumo režimas - programinė įranga leidžianti važiuoti pastoviu 1-30km/h greičiu nenaudojant akceleratoriaus pedalo arba autopiloto funkcija leidžianti važiuoti pastoviu 1-30 km/h greičiu. | TAIP Bekelės režimas - programinė įranga leidžianti važiuoti pastoviu 1-30km/h greičiu nenaudojant akceleratoriaus pedalo |
|  | Pavarų dėžės aušinimas. | TAIP |
|  | Palėtinta(-os) pavara(-os) (Crawler gear) arba alternatyvus techninis sprendimas. Perdavimo santykis ne žemesnis nei 17:1 važiuojant tiek į priekį (pateikti pavarų dėžės visų pavarų perdavimo santykio grafiką ar lentelę arba alternatyvaus techninio sprendimo aprašymą). | TAIP Palėtinta(-os) pavara(-os) (Crawler gear) arba alternatyvus techninis sprendimas. Perdavimo santykis ne žemesnis nei 17:1 važiuojant tiek į priekį |
|  | 3 km/h arba žemesnis važiavimo ir manevravimo greitis, varikliui dirbant maksimalia galia (pateikti pavarų dėžės visų pavarų važiavimo greičių ir naudojamos variklio galios grafiką arba lentelę) | TAIP 3 km/h važiavimo ir manevravimo greitis, varikliui dirbant maksimalia galia |
|  | Priekinė ir galinė - sustiprinta linginė pakaba. | TAIP |
|  | Priekinis privažiavimo kampas ne mažiau 30 laipsnių. | TAIP 32 laipsniai |
|  | Darbinis greitis iki 90 km/h, išliekant gamintojo rekomenduotinų ekonominių sūkių diapazone (pateikti pavarų dėžės visų pavarų greičio ir sūkių grafiką arba lentelę). | TAIP Darbinis greitis 90 km/h, išliekant gamintojo rekomenduotinų ekonominių sūkių diapazone |
|  | Priekinės pakabos techninė leidžiama apkrova ne mažiau 9 tonų, galinių ašių pakabos techninė leidžiama apkrova ne mažiau 26 tonų (13 tonų tiltui). Galinės ašys su dviguba redukcija | TAIP Priekinės pakabos techninė leidžiama apkrova 10 tonų, galinių ašių pakabos techninė leidžiama apkrova 26 tonos (13 tonų tiltui). Galinės ašys su dviguba redukcija |
| Vairo mechanizmas: |  |  |
|  | Vairo stiprintuvas. | TAIP |
|  | Reguliuojama vairo kolonėlė 3-jose plokštumose. | TAIP |
|  | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi. | TAIP |
| Rėmas ir ašys: |  |  |
|  | Rėmo profiliai dvigubi visame ilgyje (nuo variklio iki važiuoklės galo) | TAIP |
|  | Dvi atramos ratams. | TAIP |
|  | Bent vienas sustiprintas vilkimo įtaisas priekyje. | TAIP |
|  | Galinių ašių ir tarpašinių diferencialų blokavimas | TAIP |
|  | Sumontuotas išorinio užvedimo prijungimo kištukinis lizdas (pagal STANAG 4074 arba lygiavertį). | TAIP STANAG 4074 |
| Stabdžių sistema: |  |  |
|  | Visi būgniniai stabdžiai. | TAIP |
|  | EBS stabdžių sistema. | TAIP |
|  | Turi būti ABS. | TAIP |
|  | Automatinis įkalnės stabdis. | TAIP |
|  | Elektropneumatiškai valdomas stovėjimo stabdis, aktyvuojamas išjungus variklį. | TAIP |
| Kabina: |  |  |
|  | Vairas kairėje pusėje. | TAIP |
|  | Visa informacija prietaisų skydelyje pateikiama lietuvių kalba bei pagal metrinę matavimo sistemą. | TAIP |
|  | Apatiniai kabinos laipteliai kairėje/dešinėje paslankūs. | TAIP |
|  | Kabina ne mažiau 2300 mm pločio. | TAIP 2300 mm |
|  | Ne mažiau 2 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo. | TAIP |
|  | Durys – ne mažiau 2 (dviejų). | TAIP |
|  | Langai – šoniniai atidaromi/uždaromi. | TAIP |
|  | Automatinė klimato kontrolė. | TAIP |
|  | Autonominis kabinos šildytuvas. | TAIP |
|  | Radijo imtuvas ir garso įranga turi būti įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliam telefonui, USB jungtį. | TAIP |
|  | Matinė bronzinės žalios spalvos kabinos dažymas RAL 6031-F9, juodas arba pilkas rėmo dažymas. | TAIP |
|  | Centrinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu | TAIP |
|  | Plieninis priekinis bamperis | TAIP |
|  | Radiatoriaus tinklelis. | TAIP |
|  | Hidraulinis kabinos pakėlimo mechanizmas | TAIP |
|  | Papildomas veidrodis priekyje, priartinantis. | TAIP |
|  | Vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu, ant oro pagalvės. | TAIP |
|  | Guminiai grindų kilimėliai. | TAIP |
|  | Išorinis saulės skydelis | TAIP |
|  | Priekinis stiklas šildomas visame plote, išoriniai veidrodžiai – šildomi. | TAIP |
|  | Šoniniai langai laminuoti, ne mažiau trijų sluoksnių | TAIP |
| Apšvietimas: |  |  |
|  | Standartiniai priekiniai žibintai apsaugoti grotelėmis. | TAIP |
|  | Galiniai žibintai apsaugoti grotelėmis. | TAIP |
|  | Šoniniai ir galiniai gabaritiniai žibintai. | TAIP |
|  | Sunkvežimis turi turėti išorinę apšvietimo sistemą darbui tamsiu paros metu (ne mažiau 4 darbiniai žibintai, sumontuoti 2 už kabinos, 2 gale, kurie įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą). Išorinė apšvietimo sistema turi būti sumontuojama / ir išmontuojama per 5 min. Darbiniai žibintai apsaugoti grotelėmis. | TAIP |
| Prietaisai. Valdymo ir informacijos sistemos: |  |  |
|  | Automobilio priežiūros informacija prietaisų skydelyje lietuvių kalba | TAIP |
|  | Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris automobilio CAN duomenų perdavimui. | TAIP |
|  | Greičio ribotuvas – turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. Su preke pateikiamas sertifikatas. | TAIP |
|  | Degalų kiekio bake daviklis. | TAIP |
| Elektrinė sistema: |  |  |
|  | Elektros sistemos įtampa 24 V. | TAIP |
|  | Nuotolinis akumuliatorių masės išjungimas. | TAIP |
|  | Generatoriaus galia ne mažiau kaip 28V / 150 A | TAIP 150 A |
|  | AGM tipo arba Geliniai (želiniai) akumuliatoriai, talpa ne mažiau 200 Ah | TAIP AGM tipo akumuliatoriai, talpa 210 Ah |
|  | Atbulinės eigos signalizatorius. | TAIP |
|  | El. paruošimas radijo stočiai ir jos antentai. | TAIP |
|  | 24V ir 12V nuolatinės įtampos lizdai kabinoje. | TAIP |
| Kuro bakas: |  |  |
|  | Degalų bakas ne mažiau 300 l talpos. Pilnai pakrautas automobilis be išorinio kuro papildymo šaltinio privalo nuvažiuoti ne mažiau 600 km atstumą. | TAIP Nurodoma degalų bako talpa 315 l Nurodomas atstumas 600 km |
|  | Užrakinami degalų bako dangteliai. Degalų bako konstrukcija turi turėti užraktus ir leisti supilti degalus tiek naudojant pistoletą – rankeną (adapterį), tiek ir pilant degalus iš kanistrų (pagal STANAG 3756 arba lygiavertį). | TAIP |
| Ratlankiai ir padangos: |  |  |
|  | Padangos ne mažesnės nei: 1-a ašis: 2x385/65 R22,5 2-a ašis: 4x315/80 R22,5 3-a ašis: 4x315/80 R22,5 | TAIP Padangos: 1-a ašis: 2x385/65 R22,5 2-a ašis: 4x315/80 R22,5 3-a ašis: 4x315/80 R22,5 |
|  | Atsarginis ratas priekinių ratų išmatavimų – 385/65 R22,5. | TAIP |
|  | Žarna padangų pripūtimui, padangų slėgio manometras. | TAIP |
|  | Gamyklinė padangų slėgio kontrolės sistema su duomenų parodymų prietaisų skydelyje | TAIP |
| Cisterna: |  |  |
|  | Cisternos tūris ne mažesnis kaip 20 m³. Talpyklos sienos turi būti nerūdijančio plieno arba gryno aliuminio, arba aliuminio lydinio, kurios storis ne plonesnis kaip: nerūdijančio plieno – 4 mm, aliuminio lydinio – 5 mm, gryno aliuminio – 8 mm. Sukalibruota, su įrengta kalibruota, ištraukiama matuokle – liniuote. Taip pat turi būti kuro lygio indikatorius ant cisternos šono. | TAIP Cisternos tūris 25 m³ Talpyklos sienos aliuminio lydinio, kurios storis 5 mm. Sukalibruota, su įrengta kalibruota, ištraukiama matuokle – liniuote. Taip pat turi kuro lygio indikatorių ant cisternos šono. |
|  | Cisternos liukai ne mažiau kaip 600 mm skersmens su ventiliaciniu vožtuvu. | TAIP skersmuo _600 mm. |
|  | Turi būti įrengtas pneumatinis kuro aukščio lygio daviklis apsaugantis nuo perpylimo. | TAIP |
|  | Degalų užpylimui įrengta 2,5 colio ISO 45 tipo jungtis kištukinė (angl. MALE 21/2 ISO 45) (ISO 45:1990 „Slėginės degalų pripylimo jungtys“) ir kištukinė 3 (trijų) colių sauso jungimo industrinė jungtis (angl. MALE 3 „Dry Disconnect Coupling / NATO dry-break ) (LKS STANAG 3756 (4) „Aviacinio žibalo ir dyzelinių degalų priėmimo ir išdavimo įrenginiai ir įranga“ (NATO STANAG 3756 arba lygiavertis)). | TAIP |
|  | Cisternos dugnas nuožulnus, su nuolydžiu. | TAIP |
|  | Cisternos dugno žemiausiame taške turi būti įrengtas vandens surinktuvas ir degalų mėginių paėmimo taškas. | TAIP |
|  | Ant cisternos sumontuotos operatoriaus praėjimo grotelės (takelis). | TAIP |
|  | Ant cisternos sumontuotos atlenkiama arba atverčiama tvorelė (porankis). | TAIP |
|  | Ant cisternos sumontuotos kopėtėlės, kad būtų galima nuo žemės užlipti ant cisternos viršaus. | TAIP |
|  | Cisternos gale sumontuotas oranžinis LED švyturėlis (-iai) matomas (-i) 360º kampu. | TAIP |
|  | Sumontuota galinio vaizdo kamera, ne mažiau kaip 400.00 cd/m² ryškumo, atitinka IP40 / IP69 atsparumo klasę bei jungiame prie atskiro, ne mažiau kaip 7 colių HD raiškos ekrano, apsaugota nuo purvo (uždaroma). | TAIP vaizdo kameros ryškumas 1000.00 cd/m² , atsparumo klasė IP69, ekrano raiška _HD__ |
| Degalų priėmimo, išdavimo įranga |  |  |
|  | Degalų siurblys centrifūginis, kurio našumas ne mažiau nei 800 l/min. | TAIP Nurodomas našumas _900__ l/min |
|  | Siurblio korpusas, pajungimo vamzdynas turi būti nerūdijančio plieno. | TAIP |
|  | Degalų siurblio darbinis slėgis ne mažiau 10 barų. | TAIP slėgis _10_ barų |
|  | Galimybė išleisti aviacinį kurą iš siurblio. | TAIP |
|  | Galimybė reguliuoti siurblio našumą nuo 100 l/min. iki maksimalaus našumo. | TAIP |
|  | Įrengtas siurblio motovalandų skaitiklis. | TAIP |
|  | Sumontuota automatinė diferencialinio slėgio apsauga, kuri stabdo degalų išdavimą pasiekus maksimalią diferencialinio slėgio reikšmę. | TAIP |
|  | Filtras – vandens separatorius sudarytas iš bako (korpuso) ir filtravimo elementų. | TAIP |
|  | Filtro – vandens separatoriaus korpusas, pajungimo vamzdynas turi būti nerūdijančio plieno. | TAIP |
|  | Filtro – vandens separatoriaus paskirtis - kietiems teršalams ir vandeniui pašalinti iš aviacinių degalų. | TAIP |
|  | Filtravimo elentai turi atitikti EI 1581 6th, M kategorijos standarto reikalavimus. | TAIP |
|  | Filtravimo elentai turi būti įrengtas degalų tekėjimo kryptimi. | TAIP |
|  | Numatyta galimybė pakeisti filtravimo elementus. | TAIP |
|  | Sumontuoti MIL2.1-770-6B modelio filtravimo elementai (arba lygiaverčiai). | TAIP |
|  | Sumontuoti 60.4C4-754-DMV modelio vandens separatoriaus elementai (arba lygiaverčiai). | TAIP |
|  | Filtrų pralaidumas, ne mažesnis už siurblio našumą. | TAIP |
| Matavimo sistema |  |  |  |  | Gamintojo deklaracija.pdf punktas nr. 1 |
|  | Įrengta kamerinė matavimo sistema su mechaniniu, rotorinio tipo skaitikliu. | TAIP |
|  | Matavimo sistema įrengta spintoje, gerai matomoje vietoje ir lengvai prieinama priežiūros tikslais. | TAIP |
|  | Matavimo skaičių skalė ne mažiau kaip 5 skaitmenų, su galimybe nustatyti nuo 0. | TAIP |
|  | Matavimo sistema pritaikyta ne mažiau kaip 800 l/min. išduodamų degalų srautui. | TAIP |
| Aviacinės žarnos su jungtimis |  |  |
|  | Viena ne trumpesnė kaip 25 m ilgio žarna su 2,5 colio sauso tipo posparnio jungtimi ISO45. | TAIP Žarnos ilgis 25 m |
|  | Viena ne trumpesnė kaip 25 m ilgio žarna su 1,5 colio viršsparnio atviro tipo antgaliu (pistoletu). | TAIP žarnos ilgis _25__ m |
|  | Sumontuotos 2 žarnų ritės, kurios varomos elektrinio ar hidraulinio variklio pagalba. | TAIP |
| Įrangos įžeminimas |  |  |
|  | Įrengtos ne mažiau kaip 2 įžeminimo ritės. | TAIP |
|  | Įžeminimo ritės kabelis (ne mažiau 30 m) padengtas apsauginiu sluoksniu su gnybtu kabelio gale. | TAIP kabelio ilgis _30_ m |
| Kita cisternos įranga |  |  |
|  | Įrengtas stiklinis vizualinio patikrinimo indas ne mažiau kaip 2 litrų talpos. | TAIP talpa _4_ l |
|  | Įrengta 40 litrų degalų nupylimo talpa. | TAIP |
|  | Įrengta automatinė vandens esančio aviaciniuose degaluose aptikimo sistema. | TAIP |
|  | Visa degalų išdavimo įranga turi būti sumontuota uždaroje spintoje su durimis/dangčiais. | TAIP |
| Papildoma įranga: |  |  |
|  | Visi užrašai ir žymėjimai, susiję su automobilio techninės dalies valdymu, reguliavimu ir vežamu kroviniu, ar kitaip susiję su jų eksploatacija, turi būti lietuvių ir anglų kalba, gamintojo numatytose vietose. | TAIP |
|  | Numatytas personalo (8 žmonių), eksploatuojančio automobilį ir atliekančio jo kasdienį bei periodinį aptarnavimo darbus mokymai lietuvių arba anglų kalba (su išduodamu mokymų sertifikatu). | TAIP Anglų kalba |
|  | Visi degalų apskaitos matavimo prietaisai turi būti su SI sistemos vienetais, bei atlikta metrologinė patikra. | TAIP |
|  | Stoge turi būti įrengtas iki galo atidaromas ir (arba) atverčiamas liukas su integruotu statramsčiu ir sukamojo žiedo lafetu 7,62 mm kalibro kulkosvaidžiui įtvirtinti. Ši įranga turi būti pakankamai stipri atatrankos jėgai (šaudant iš kulkosvaidžio) absorbuoti. | TAIP |
|  | Komplektuojami 2 gesintuvai, ne mažiau kaip po 12 kg. pritvirtinti prie automobilio. | TAIP |
|  | Turi būti numatyta užrakinama daiktadėžė pagaminta iš nerūdijančio metalo papildomai įrangai ir įrankiams susidėti, su ištraukiamu stalčiumi, kurio leistina apkrova ne mažiau kaip 200 kg. Daiktadėžės vidus padengtas drėgmei atsparia fanera. Daiktadėžė ventiliuojama ir žiemą šildoma. Daiktadėžės matmenys turi būti suderinti su užsakovu gamybos metu. | TAIP |
|  | Turi būti įrengti 2 ginklų tvirtinimo stovai (vairuotojo ir abiejų keleivių lengviesiems ginklams tvirtinti). | TAIP |
| Kiti techniniai reikalavimai: |  |  |  |  | Gamintojo deklaracija.pdf punktas nr. 1 |
|  | Įrankių rinkinys su reikalingų raktų komplektu rato keitimui - turi būti, įskaitant hidraulinį keltuvą, ne mažiau 20 t kėlimo galios. | TAIP |
|  | KET paketas turi būti: vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 6 kg gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. Gesintuvas privalo būti pritvirtintas gamintojo numatytoje vietoje. | TAIP |
|  | Automobilyje turi būti įrengta žibintų šviesos maskavimo įranga, atitinkanti STANAG 4381 reikalavimus arba lygiavertį. | TAIP STANAG 4381 |
|  | Sukabinimo įtaisas priekabai atitinkantis STANAG 4101 arba lygiavertį. | TAIP STANAG 4101 |
|  | Priekabos elektros ir stabdžių jungtys atitinkančios STANAG 4007 arba lygiavertį. | TAIP STANAG 4007 |
|  | Sunkvežimis turi turėti pagalbinį traukimo mechanizmą (gervę, pageidautina sumontuota rėme už kabinos su veikimo galimybe į priekį ir į galą), kuri galėtų ištraukti įklampintą sunkvežimį su kroviniu. Gervės galia ne mažiau 100 kN, lyno ilgis ne mažiau kaip 40 m. | TAIP Nurodoma gervės galia 100 kN ir lyno ilgis 40 m |
| Garantijų reikalavimai: |  |  |
|  | Garantija pagrindiniams automobilio mazgams (varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams) ne mažiau kaip 24 mėnesių be ridos apribojimų. | TAIP 60 mėnesių |
|  | Automobilis turi būti naujas, nenaudotas, techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatacijai. | TAIP |
|  | Pagamintas ne seniau kaip prieš vienerius metus, nuo pridavimo pirkėjui datos. | TAIP |
|  | Automobilis turi būti serijinis, ne eksperimentinis. | TAIP |
|  | Turi atitikti JIG, EN 12312-5 ir EI1581-6th standartus bei turėti CE ženklinimą. | TAIP |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Pardavimo direktorius |  |  |  | Nedas Jakniūnas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |