Techninės specifikacijos priedas Nr.1

BANDINIO PARUOŠIMAS SMŪGINIU TANKINTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Pardavėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Pardavėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Pardavėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

- Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| BANDINIO PARUOŠIMAS SMŪGINIU TANKINTUVU |  |  |  |
| Gamintojas Frowag GmbH/ Snoltherm, UAB .Modelis 1.241 + 1.241.20 + 1.305N + 1.238 / SNOL 200/200LS11 + 800317 |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Bandinių iš bituminių mišinių formavimas, taikant smūginį tankinimą pagal LST EN 12697-30 | Taip Dokumentas Ba-1241engl. pdf |
| 2. | Pagaminimo metai | Nenaudotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityje. | Taip. Pagaminimo metai _2024 |
| 3. | Komplektacija | 1.Įrenginys su mechanine pavara - Plieninė pagrindo plokštė, įtaisyta horizontaliai ant tvirto pagrindo. - Trys vienodo standumo gniuždymo ir šlyties kryptimi išdėstytos atramos su guminiais amortizatoriais, tinkančiais tankinimo pakolonio masei. - Tankinimo pakolonis, pagamintas iš ketaus, kurio masė ne mažesnė kaip 100 kg - Prispaudimo įtaisas tankinimo formai laikyti. Tankinimo plaktas, kurio bendra masė (7850 ±50) g, o slankusis svarmuo (4535±15) g. - Slankiojo svarmens grandininė keliamoji pavara, sukonstruota taip, kad laisvo kritimo aukštis būtų ne mažesnis (460±3) mm. - Smūgių skaičiavimo ir registravimo įtaisas. | Taip Pagal standartą LST EN 12697-30 - Plieninė pagrindo plokštė, įtaisyta horizontaliai ant tvirto pagrindo. - Trys vienodo standumo gniuždymo ir šlyties kryptimi išdėstytos atramos su guminiais amortizatoriais, tinkančiais tankinimo pakolonio masei. - Tankinimo pakolonis, pagamintas iš ketaus, kurio masė 100 kg - Prispaudimo įtaisas tankinimo formai laikyti. Tankinimo plaktas, kurio bendra masė (7850 ±50) g, o slankusis svarmuo (4535±15)g. 1.5 Slankiojo svarmens grandininė keliamoji pavara, sukonstruota taip, kad laisvo kritimo aukštis (460±3)mm 1.6 Smūgių skaičiavimo ir registravimo įtaisas. |
|  |  | 2. Tankinimo formų komplektas. 2.1 3 vnt. forma (žiedas) (101,6±0,1) mm vidinio skersmens; 2.2 1 vnt. pagrindo plokštė su rankenomis; 2.3 1 vnt. pildymo žiedas; 2.4 1 vnt. pildymo piltuvėlis; | Pagal standartą LST EN 12697-30 Tankinimo formų komplektas. - 3 vnt. forma (žiedas) (101,6±0,1) mm vidinio skersmens; - 1 vnt. pagrindo plokštė su rankenomis; - 1 vnt. pildymo žiedas; - 1 vnt. pildymo piltuvėlis; |
|  |  | 3. Popieriniai filtrai maršalo kompaktoriui, pakuotėje 1000 vnt. | Popieriniai filtrai maršalo kompaktoriui, pakuotėje 1000 vnt. |
|  |  | 4. Elektrohidraulinis maršalo bandinių išstūmėjas, tinkamas 101,6 mm ir 150 mm bandiniams. - Cilindro eiga 150 mm - Jėga 50 kN. Kojinis valdymas (paspaudus pedalą stumia cilindrą, atleidus gryžta). - Maitinimas: 400 V, 1,8 kW | Elektrohidraulinis maršalo bandinių išstūmėjas, tinkamas 101,6 mm ir 150 mm bandiniams. - Cilindro eiga 150 mm - Jėga 50 kN. Kojinis valdymas - Maitinimas: 400 V, 1,8 kW Dokumentas ba-1236+38 engl. pdf |
|  |  | 5. Džiovinimo krosnis Talpa: ne mažiau 200 l Horizontali dviejų durų Vardinė galia: ne mažiau 2 kW Įtampa: 220 V Max. temperatūra: ne mažiau 200°C Automatinio temperatūros reguliavimo ribos: 10-200°C Aplinka kameroje: Oras. Maksimalus įkaitimo greitis iki vardinės temperatūros, nuo 5°C iki 200°C, ne daugiau: 45 min. Oro cirkuliacija: priverstinė. Temperatūros svyravimai esant nusistovėjusiam šiluminiam rėžimui, be įkrovos iki: ±2°C. Šaldymo funkcijos nereikia Darbinės kameros medžiaga: plienas / nerūdijantis plienas Lentynėlės: 2 vnt | Džiovinimo krosnis Talpa: 200 l Horizontali dviejų durų Vardinė galia: 2 kW Įtampa: 220 V Max. temperatūra: 200°C Automatinio temperatūros reguliavimo ribos: 10-200°C Aplinka kameroje: Oras. Maksimalus įkaitimo greitis iki vardinės temperatūros, nuo 5°C iki 200°C - 45 min. Oro cirkuliacija: priverstinė. Temperatūros svyravimai esant nusistovėjusiam šiluminiam rėžimui, be įkrovos ±2°C. Darbinės kameros medžiaga: nerūdijantis plienas Lentynėlės: 2 vnt |
|  |  | 6. Laboratorinis dubenėlis. Nerūdijančio plieno. Plokščiadugnis. Su krašteliu (apvadu). Ne mažiau 320 mm. 6 vnt. | Laboratorinis dubenėlis. Nerūdijančio plieno. Plokščiadugnis. Su krašteliu (apvadu). 320 mm. 6vnt. |
| 4. | Paruošimas darbui | Laboratorinė įranga turi būti pilnai sukomplektuota, paruošta darbui. Montavimo ir paleidimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip |
| 5. | Garantija | Garantija – ne mažiau 24 mėn. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, Pirkėjo laboratorijoje, jei šalys sutaria, kad reikalingas remontas yra garantinis. Pogarantinis aptarnavimas Pirkėjo laboratorijoje, pagal atskirus šalių susitarimus. | Taip Garantija _24___ mėn. |
| 6. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo laboratorijoje | Taip |
| 7. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą jos buvimo vietoje, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Taip |
| 8. | Teisė atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip Su pasiūlymu pateikiamas dokumentas |
| 9. | Dokumentacija pateikiama pristatant prekes | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atitikties deklaracijos, atsarginių dalių katalogas | Taip |
| 10. | Mokymai | Prekę paruošus darbui, Tiekėjas privalo atlikti mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacinius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip |