2 priedo 3 dalis

3 PIRKIMO DALIS – GARSO APARATŪRA MFT

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas laikomas žaliuoju vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu kai:

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Minimalūs reikalavimai perkamai garso aparatūrai. Aparatūra skirta studentų bei dėstytojų saviruošai, koncertinei veiklai bei studijų procesui. Turi tenkinti kasdienio darbo krūvio technines ir menines reikmes.

Techninės charakteristikos aprašytai žemiau pateiktoje lentelėje. Aparatūra turi atitikti minimalius reikalavimus arba būti geresnių parametrų.

Mūsų siūlomos prekės charakteristikos yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elektrinės bosinės gitaros stiprintuvas su kolonėle (combo) – 3 vnt. |  |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |
| Bendrosios charakteristikos |  |  |  |
|  | Galia | Ne mažiau 450W, ne daugiau 530W RMS @ 4 ohm. Su galimybe perjungti į mažesnę galią, kuri būtų ne mažiau 290 W, ne daugiau 320W RMS @ 8 ohm. |  |
|  | Valdymas | Įeinančio signalo reguliavimas „gain“ rankenėle nuo -45dB iki +20 dB. Galima paklaida +/- 4dB. Išeinančio signalo valdymas rankenėle „line out“ PRE/POST ekvalaizerio jungiklis. Su garso išjungimu „mute“ mygtuku neišjungiant stiprintuvo |  |
|  | Tembro reguliavimas | Dažnių reguliavimas su ne mažiau kaip 4 rankenėlėmis (bass/low, middle low, middle high, treble/high) |  |
|  | Jungiklis vidutiniams dažniams | Su atskiru jungikliu stiprintuvo priekinėje dalyje vidutinių dažnių sumažinimui. Ši vidutinių dažnių perjungimo funkcija turi būti valdoma ir kojiniu (FSW) jungikliu. |  |
|  | Stiprintuvo tipas | Tranzistorinis |  |
|  | Garsiakalbių kiekis | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Garsiakalbių dydis | 1x ≤15", 1 x piezo garsiakalbis ( ≤ 9“) atkuriantis iki 16 kHz (+/- 3kHz) |  |
|  | Išvestis | Ne mažiau 1 x „Line out“ subalansuotas XLR |  |
|  | Įvestis | Ne mažiau 1 x 6,3mm jack, ir ne mažiau 1 x FSW. |  |
|  | Efektų kilpa | Su efektų “send“ ir „return“ kanalais. |  |
|  | Kolonėlės apsauga | Priekinė dalis turi būti uždengta metalinėmis grotelėmis |  |
|  | Transportavimas | Turi būti su transportavimo rankenomis kolonėlės šonuose arba viršuje |  |
|  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
|  | Pristatymas | Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius |  |
|  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gitarinė kolonėlė – 3 vnt. |  |  |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| Bendrosios charakteristikos |  |  |  |  |  |
|  | Stiprintuvo tipas | Tranzistorinis arba modeliuojamas. |  |  |
|  | Galia | Ne mažiau 100W. Turi būti galios kontrolės pasirinkimai, galimybė sumažinti, padidinti galią. |  |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti du garsiakalbiai, ne mažesni nei 12“ colių. |  |  |
|  | Garso efektai | „Reverb“, „“delay“. “Booster”, “Mod”, “Fx” |  |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 1xAUX ie xTS 6,3mm. Įėjimas multi-efektų procesoriams. |  |  |
|  | Ekvalaizeriai, kontrolė | Ne mažiau trijų („bass“, „middle“, „treble“) parametrų. Kontrolė: Gain, Volume |  |  |
|  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |  |
|  | Pristatymas | Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius |  |  |
|  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gitarinis kūbas – 1 vnt. |  |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |
| Bendrosios charakteristikos |  |  |  |
| 1. | Stiprintuvo tipas | Lempinis stiprintuvas |  |
| 2. | Galia | Ne mažiau 60W |  |
| 3. | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip du x 12“ EVH Celestion Custom garsiakalbiai |  |
| 4. | Garso efektai | Reverberacija |  |
| 5. | Įvestys | Viena ¼“ įvestis, 11/4“ efektų kilpa |  |
| 6. | Išvestys | Viena XLR ir viena ¼“ |  |
| 7. | Kontrolė | Pirmo kanalo Gain, antro kanalo Gain, Antro kanalo Noise Gate, Ekvalaizerio sekcija, Pirmo ir antro kanalo kontrolė, Reverb, Resonance, Boost |  |
| 8. | Lempos | 2xJJ ECC83 (priešstiprintuvis); 2x616 (stiprintuvas) |  |
| 9. | Kojinis perjungėjas | Turi būti komplekte |  |
| 10. | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 11. | Pristatymas | Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius |  |
| 12. | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mikšerinis pultas – 3 vnt. |  |  | Nurodyti gamintoją bei modelį |
| Bendrosios charakteristikos |  |  |  |
| 1. | Kanalų kiekis | Ne mažiau 12 |  |
| 2. | Sąsaja su kompiuteriu | USB (12x4) |  |
| 3. | Mikrofonų įvesčių kiekis | Ne mažiau 8xXLR |  |
| 4. | Fantominis maitinimas | Turi būti |  |
| 5. | Linijinių įvesčių kiekis | 2x 6.3mm TS (Hi-Z/line), 4x 6.3mm TS (2 x stereo poros), 2x 6.3mm TS |  |
| 6. | Kitos įvestys | 1x RCA (stereo), 1x 3.5mm TRS |  |
| 7. | Pagrindiniai išėjimai | Ne mažiau 2xXLR |  |
| 8. | Kitos išvestys | 2x 6.3mm TRS (control room) |  |
| 9. | USB | Ne mažiau 1 USB-C 2.0 |  |
| 10. | Bluetooth | Turi būti |  |
| 11. | Laikmena | Turi būti SD/SDHC Card Slot (2 x 2) iki 32GB |  |
| 12. | Ekvalaizeriai | Turi būti 3-juostų EQ, 100Hz Highpass |  |
| 13. | Efektai | Turi būti |  |
| 14. | Ausinių išvestis | Turi būti 1x 6.3mm TRS |  |
| 15. | Audio įrašymo plokštė | Turi būti 12x4 24-bit/96 kHz, USB 2.0 (per USB-C™ jungtį) |  |
| 16. | Mikrofoninės įvestys | Turi būti ne mažiau kaip 8-ios mikrofoninės įvestys mikrofoniniais priešstiprintuviais |  |
| 17. | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 18. | Pristatymas | Turi būti pristatyta adresu Didlaukio g. 82, Vilnius |  |
| 19. | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |