2024 m. balandžio    d. Sutarties Nr.___

2 PRIEDAS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINIAM KOSTIUMUI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti sportinius kostiumus (toliau – kostiumas), skirtus kariams dėvėti atliekant sportines užduotis.

- Sportinis kostiumas turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Kostiumo gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priede IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kariams reikalingų sportinių kostiumų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kostiumų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) arba lygiaverčio standarto duomenys.

- Sportinio kostiumo kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

1 lentelė

SPORTINIŲ KOSTIUMŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Dydis (krūtinės apimtis), cm | 88-92 | 96-100 |  | 104-108 |  | 112-116 | 120-124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 76-80 | 84-88 |  | 92-96 |  | 100-104 | 108-112 |
| 164-170 |  | X | X | X |  | X |  |  |
| 176-182 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 188-194 |  | X | X | X |  | X |  | X |
| 200-206 |  |  | X | X |  | X |  | X |

Pastaba. Užpildyta dydžių lentelė (su nurodytais kiekiais) pateikiama tiekėjui, sudarant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių striukių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Sportinį kostiumą sudaro džemperis ilgomis rankovėmis, ir kelnės. Sportinis kostiumas turi būti patogus ir nevaržyti judesių atliekant sportines užduotis. Kostiumo bendras vaizdas pateiktas priede 1 paveiksle.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui. Sportinio kostiumo bazinis dydis yra: 96-100 (krūtinės apimtis), ūgis – 188-194,liemens apimtis – 84-88.

- Bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai (cm) pateikti 2 ir 3 lentelėse. Su konkurso laimėtoju bus derinama lentelė su visų dydžių išmatavimais

2 lentelė

SPORTINIO KOSTIUMO DŽEMPERIO BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis

| Žymėjimas eskize | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo priekaklio iki apačios) | 74,5 | 1,5 |
| B | Krūtinės apimtis, 1/2 (matuoti ties pažastimis) | 54,5 | 1,5 |
| C | Apačios plotis, 1/2 | 49,5 | 1,5 |
| D | Rankovės ilgis | 68,0 | 1,5 |
| E | Priekaklio plotis | 18,5 | 0,5 |
| F | Pečių plotis | 46,0 | 1,0 |
| G | Rankovės plotis ties pažasties išėma, 1/2 | 20,5 | 0,5 |
| H | Rankovės apačios plotis, 1/2 | 9,5 | 0,5 |

3 lentelė

SPORTINIO KOSTIUMO KELNIŲ BAZINIO DYDŽIO MATŲ LENTELĖ

96-100 dydis (krūtinės apimtis), 188-194 ūgis, 84-88 liemens apimtis

| Žymėjimas eskize | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis (cm) ± |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kelnių šono ilgis (įskaitant juosmenį) | 112,0 | 2,0 |
| B | Priekio vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 30,0 | 0,5 |
| C | Nugaros vidurio ilgis (įskaitant juosmenį) | 43,0 | 0,5 |
| D | Juosmens apimtis, 1/2 (neištempto) | 37,0 | 1,5 |
| E | Klubų apimtis, 1/2 (20,0 cm atstumu nuo viršaus) | 55,0 | 1,5 |
| F | Klešnės plotis viršuje (šlaunies apimtis), 1/2 | 34,5 | 0,5 |
| G | Klešnės plotis apačioje, 1/2 | 16,5 | 0,5 |
| H | Žingsnio siūlės ilgis | 84 | 2 |

- Jeigu 2 ir 3 lentelėse ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Kostiumo pagrindinės detalės turi būti kerpamos viena kryptimi.

- Detalių atspalviai kostiume neleidžiami.

- Kostiumo siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu.

- Visos vidinės kostiumo siūlės ir detalių kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

- Sportinio kostiumo pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių ir/ar peltakių suraukimas, siūlių ir/ar peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ir/ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo/peltakių siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių ir/ar peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.

- Porinės detalės kostiume turi būti išdėstytos simetriškai.

- Technologinio proceso liekanos (siūlai, pūkai ir pan.) turi būti išvalytos nuo kostiumų.

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Kostiumai gaminami iš pagrindinės tamsiai samaninės spalvos (artimos PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 19-0419 TP) trikotažinės medžiagos, su žalios spalvos detalėmis. Žalia detalių spalva – artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP.

- Trikotažinė medžiaga turi būti minkšta, elastinga, gerų higieninių, šiluminių ir antistatinių savybių; užtikrinti gerą oro ir vandens garų cirkuliaciją (gerai ir greitai pašalinti drėgmę nuo kūno į išorę), megzta iš poliesterinių, tekstūruotų, daugiagijų verpalų. Medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje.

- Atšvaitų juostelės turi būti samanų spalvos. Šviesą atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - 0,3 - 0,5 cm.

- Juosmens tekstilinė virvelė turi būti poliesterinė arba poliamidinė (arba kitokios pluoštinės sudėties lygiavertės, ne blogesnių savybių ir kokybės), juodos arba pagrindinio audinio spalvos, plokščia, pinta, stipri, atspari dilimui, 1,1 ± 0,1 cm pločio. Ant suspaustų  virvelės galų turi būti uždėti plastikiniai antgaliai, apsaugantys galus nuo irimo. Galai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Džemperio rankogaliams ir apačiai naudojama lastikinio pynimo trikotažinė medžiaga, kurios techninės charakteristikos pateiktos 5 lentelėje.

- Džemperio ir kelnių kišenių maišelių išorinės detalės kerpamos iš vienos detalės, iš pagrindinės trikotažinės medžiagos; vidinės detalės kerpamos iš vienos detalės, iš trikotažinės, tinklelio struktūros, derančios prie viršaus audinio arba juodos spalvos medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 6 lentelėje.

4 lentelė

PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 255,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti |
| 4. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 5.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.3. 5.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 6. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 7. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 8. | Drėgmės transportavimas, OMMC | ≥ 4 | AATCC TM 195 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 11. | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi | 700 350 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 12. | Duobimo jėga, kPa | ≥ 500 | LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiaga  turi būti apdorota antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų;

- atliekant 4. ir 5.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 5.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- rodiklis 13 ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

5 lentelė

LASTIKINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 98,0 ± 1,0 % Elastanas 2,0 ± 1,0 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 410,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 4.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 4.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 4.3. 4.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 5. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 7. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | ≥ | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 8. | Elastingumas, % Pailgėjimas | 50 200 | LST EN ISO 14704-1 arba lygiavertis |
| 9. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Medžiaga turi būti apdorota antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų.

- atliekant 3. ir 4.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 4.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- rodiklis 9. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

6 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS KIŠENĖMS (tinklelio struktūros) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 60,0 +10,0; -5,0 | LST ISO 3801 arba lygiavertį LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau |  5 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį |
| 4. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 30 min), laipsnis |  4 | LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertį |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. | Nusidažymo atsparumas , balais - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - skalbimui |  4  4  4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |

Pastabos:

- atliekant 3. ir 5.3. rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F;

- rodikliui 5.3. spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

- Džemperio priekio užsegimo užtrauktuko dantukų takelio plotis - 0,5 cm ± 50 %, kišenių ir kelnių skeltukų užtrauktukų dantukų takelio plotis - 0,3 cm ± 30 %. Užtrauktukai – plastikiniai, spiraliniai su metalinėmis, magnetinėmis galvutėmis. Užtrauktukai turi būti derančios prie pagrindinės medžiagos spalvos. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 7 lentelėje

7 lentelė

        - UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N |  120 | BS 3084, B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N |  70 | BS 3084, D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai |  500 | BS 3084, F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N |  250 | BS 3084, G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Galvutės užrakinimo stiprumas, N |  25 | BS 3084, I priedas arba lygiavertis |

Pastaba: Rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos tarptautiniais arba kitų šalių lygiaverčiais bandymų metodais (nurodyti).

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas visos eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie pagrindinės medžiagos spalvos.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI DŽEMPERIO MODELIUI

- Džemperis siuvamas iš samaninės spalvos pagrindinės trikotažinės medžiagos su žalios spalvos detalėmis. Žalios spalvos džemperio detalės yra: papetė, apykaklės – stovės vidinė detalė, krūtinės kišenės lystelė, rankovės viršutinės dalies (galvutės) detalė. Į džemperio papečių prisiuvimo siūles (priekyje ir nugaroje), rankovės viršutinės dalies (galvutės) detalės prisiuvimo siūles, džemperio užtrauktuko įsiuvimo siūles (abipus dantukų takelio) įsiūta šviesą atspindinti juostelė.

- Džemperis tiesaus silueto, su lastikiniais rankogaliais ir apačia, statytomis ilgomis, vienasiūlėmis rankovėmis. Džemperis priekyje, per visą ilgį (nuo juosmens apačios iki stovės viršutinio krašto) užsegamas pilnai atsisegančiu užtrauktuku. Džemperio apykaklė – stovė. Džemperis su priekio - nugaros papetėmis (be pečių siūlės).

- Džemperis su dviem šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktuku ir viena viršutine įleistine kišene su lystele, užsegama užtrauktuku kairiojoje krūtinės pusėje. Kišenės anga eina lygiagrečiai priekio viduriui. Šoninių kišenių angų viršutiniame gale įsiūtos 1,5 ± 0,1 cm ilgio dvigubos detalės iš pagrindinės medžiagos (kišenėlės užtrauktukų galvutėms).

- Džemperio stovės aukštis - 5,5 ± 0,2 cm. Lastikinių rankogalių ir juosmens plotis - 7,0 ± 0,2 cm. Bazinio dydžio apykaklės ilgis viršuje - 43,0 ± 0,5 cm, priekaklio siūlėje - 45,0 ± 0,5 cm

- Kairėje priekio puselėje (krūtinės srityje) – skydo formos atspaudas/marginimas (plotis - 6,8 cm ± 0,2 cm, aukštis 7,7 cm ± 0,2 cm). Marginimui turi būti padaryta „antimigracinė“ apdaila (pagrindinės medžiagos spalva neturi būti matoma/persišviesti ant atspaudo). Marginimas turi būti be dėmių, kokybiškas, neatsiklijuoti, netrūkinėti, neblukti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Atspaudo tikslus dydis, vieta ir spalva derinami su konkurso laimėtoju pasirašius sutartį. Atspaudo vaizdas pateiktas priede, 2 paveiksle.

- Bazinio dydžio nugaros - priekio papetės plotis ties priekakliu (tiesiai) - 8,0 ± 0,2 cm, ties rankovės galvute (tiesiai) - 14,5 ± 0,2 cm.

- Bazinio dydžio rankovės galvutės detalės aukštis - 4,0 ± 0,2 cm.

- Bazinio dydžio džemperio šoninės kišenės angos ilgis – 18,0 ± 0,2 cm, krūtinės kišenės angos ilgis – 14,0 ± 0,2 cm, lystelės plotis - 1,5 ± 0,1 cm. Viršutinis šoninės kišenės angos galas -  19,0 ± 0,5 cm atstumu nuo priekio vidurio ir 23,5 ± 0,5 cm - nuo gaminio apačios prisiuvimo siūlės. Viršutinis krūtinės kišenės angos galas -  5,0 ± 0,5 cm - nuo priekio vidurio ir 11,5 ± 0,5 cm - nuo priekaklio

- Džemperio priekaklio siūlėje, nugaros detalės viduryje įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava. Ženklo vaizdas pateiktas priede, 2 paveiksle.

- Vidinėje pusėje, priekaklyje įsiūta 0,7 - 1,0 cm pločio pakaba.

- Džemperio šoninių kišenių maišelių kraštai įsiūti į priekinę ir juosmens siūles. Visų džemperio ir kelnių kišenių  maišeliai turi būti tvarkingai apdirbti ir pritvirtinti taip, kad neišsiverstų į gerąją pusę traukiant ranką iš kišenės.

- Džemperio užtrauktuko įsiuvimo siūlė (nuo juosmens apačios iki stovės viršaus) nupeltakiuojama 0,5  0,1 cm pločio peltakiais. Apykaklės – stovės vidinė detalė viršutinis kraštas, papečių ir rankovės viršutinės dalies (galvutės) detalės prisiuvimo siūlės, kišenės, nupeltakiuojamos 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KELNIŲ MODELIUI

- Kelnės siuvamos iš samaninės spalvos pagrindinės trikotažinės medžiagos su žalios spalvos detalėmis. Žalios spalvos kelnių detalės yra: užpakalinės kišenės lystelė, kelnių apačios skeltukų lystelės.

- Į kelnių šonines siūles įsiūta šviesą atspindinti juostelė

- Kelnės ilgos, siaurėjančios į apačią su įdūru nugaros viršuje, su dviem šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktuku. Kišenių angų viršutiniame gale įsiūtos 1,5 ± 0,1 cm ilgio detalės (kišenėlės užtrauktukų galvutėms) iš pagrindinės medžiagos (dvigubos).

- Kelnių nugaroje, dešinėje pusėje viršutinio įdūro siūlėje, įsiūta kišenė su lystele, užsegama užtrauktuku. Kelnių klešnių apačioje, šoninėse siūlėse - skeltukai, užsegami užtrauktuku, paslėptu po lystele.

- Kelnių juosmuo kirptas išvien su pagrindinėmis detalėmis, parauktas, su įsiūta elastine juosta. Juosmens plotis - 4,0 ± 0,2 cm. Juosmuo nupeltakiuojamas trimis lygiagrečiais peltakiais, tarp pirmojo (nuo juosmens viršaus) ir antrojo peltakių įverta tekstilinė virvelė, juosmens vidinėje pusėje, priekio centre perverta per dvi vertikalias išsiūtas kilpas. Atstumas tarp kilpų – 2,5 – 3,0 cm.

- Kelnių nugaros viršutinio įdūro plotis (su juosmeniu) ties nugaros viduriu - 12,0 ± 0,2 cm, ties šonu - 6,0 ± 0,2 cm.

- Kelnių šoninės kišenės angos ilgis – 18,0 ± 0,2 cm, nugaros kišenės angos ilgis – 14,0 ± 0,2 cm, lystelės plotis - 1,5 ± 0,1 cm. Viršutinis šoninės kišenės angos galas - 7,0 ± 0,5 cm nuo viršaus ir 6,0 ± 0,5 cm nuo šoninės siūlės. Nugaros kišenės angos galas - 6,5 ± 0,5 cm atstumu nuo šoninės siūlės.

- Kelnių skeltukų (šoninėse siūlėse) angos ilgis – 22,5 ± 0,2 cm, lystelės plotis - 1,5 ± 0,1 cm. Bazinio dydžio kelnių plotis ties keliais (1/2 žingsnio siūlės) - 21,0 ± 0,5 cm.

- Kelnių apačios palenkimas - 2,5 – 2,8 cm pločio. Siuvamas dviadate, plokščiasiūle, grandininio dygsnio mašina arba lygiaverte, užtikrinančią ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Atstumas tarp peltakių (adatų) 0,5 - 0,6 cm. Vienodas atstumas tarp peltakių turi būti visame gaminyje.

- Kelnių šoninės, priekio vidurio, nugaros vidurio siūlės, viršutinės nugarinės detalės prisiuvimo siūlė, kelnių skeltukai. kišenės nupeltakiuojami 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais. Peltakių plotis vienodas turi būti visame gaminyje ir visame peltakio ilgyje.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

- Kostiumai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriuje „Pakuotės“

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.