Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.

2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Eil. / P.d. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Preliminarus* kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra) | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Prekių grupės kaina |  | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM |  |
| 1 / 1 | Endo saga transplantato šlauninei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys 3. Implantas skirtas naudoti ir per transtibialinį, ir anteromedialinį portalus PKR rekonstrukcijos metu. 4. Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, užtraukiama iš lateralinės šlaunikaulio pusės 5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 13 mm, plotis 4 - 5 mm 6. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį 7. Sistema užtaisyta nesirezorbuojančiu, ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu. 8. Skirtingos spalvos siūlas skirtas ištraukti sagai per kanalą į išorę 9. Praslydimui atspari sistema nerišant mazgų. | 50 | Vnt. | Arthrex Tightrope AR-1588RT-2J Katalogas 3, psl 6 | 140,00 | 5 | 7000,00 | 7350,00 | "1. Sterilioje pakuotėje Katalogas 2, psl 9 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys Katalogas 2, psl 9 3. Implantas skirtas naudoti ir per transtibialinį, ir anteromedialinį portalus PKR rekonstrukcijos metu. Katalogas 4, psl 4 4. Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, užtraukiama iš lateralinės šlaunikaulio pusės Katalogas 1 5. Endo - sagos matmenys: ilgis 12 mm, plotis 3.5 mm Katalogas 1 6. Turi opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį Ktalogas 4, psl 7 7. Sistema užtaisyta nesirezorbuojančiu, ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu. Katalogas 1 8. Skirtingos spalvos siūlas skirtas ištraukti sagai per kanalą į išorę Katalogas 3, psl 2 9. Praslydimui atspari sistema nerišant mazgų. Katalogas 4, psl 2" |
| 2 / .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradinės sutarties vertė EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 7250,00 |  |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  | 362,50 |  |  |
| Sutarties kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 7612,50 |  |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarus prekių kiekis nelaikomas maksimaliu kiekiu, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta Sutarties kaina

| Pardavėjas UAB Bonameda Breslaujos g. 3B, LT-44403 Kaunas Įmonės kodas 140927183 PVM kodas LT409271811 Rita Tiukšienė | Pirkėjas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius Įmonės kodas 124364561 PVM mok. kodas LT243645610 Tomas Jovaiša |
| --- | --- |