Tvarkos aprašo 7 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas

Krepšinio/tinklinio aikštelės remonto darbai Pašušvio miestelyje.

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

Ketinama atlikti krepšinio/tinklinio aikštelės, 26,5x12,5 remonto darbus Pašušvio miestelyje. .

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

1. Suformuojamas apatinis 12 cm. storio pagrindas iš smėlio-žvyro mišinio. 2. Suformuojamas 15 cm. storio apatinis dangos sluoksnis iš 40-70 mm. dolomitinės skaldos. 3. Įrengiama 0,4 cm. storio asfalbetonio 26,5x12,5 danga. 4. Įrengiami 80x200 mm. skersmens betoniniai bordiūrai.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

Krepšinio/tinklinio aikštelės remonto darbai Pašušvio miestelyje planuojami atlikti per 4 mėn.

Papildoma informacija

Pirkimo iniciatorius                                                                                          Giedrė Bložienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |