Sutarties 1 priedas

2024-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-11/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė |  | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Reagentai virusinių ligų žymenų tyrimams IFA metodu mikroplokštelių formatu |  | 33696500-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.1 | Reagentai tymų IgG ir IgM antikūnų nustatymui. |  | 33696500-0 | Reagentai tymų IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | "97.1 SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgG/SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgM yra reagentai tymų IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas yra išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos reikalingos priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 3; 5; 12; 26-37; 315-323 psl." |  | 1 pak./96 testai |  | 20 |  | 216,00 |  | 21 |  | 261,36 |  | 4320,00 |  | 5227,20 |
| 97.2 | Reagentai erkinio encefalito IgG ir IgM nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai erkinio encefalito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.2 SERION ELISA classic TBE Virus IgG/SERION ELISA classic TBE Virus IgM yra reagentai erkinio encefalito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 40; 42; 48; 62-73; 315-323 psl. |  | 1 pak./96 testai |  | 15 |  | 192,00 |  | 21 |  | 232,32 |  | 2880,00 |  | 3484,80 |
| 97.3 | Reagentai raudonukės IgM ir IgG nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai raudonukės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai: IgM - U/ml, IgG - IU/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo.Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.3 SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgG/SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgM yra reagentai raudonukės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas yra išreiškiamas kiekybiškai: IgM - U/ml, IgG - IU/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos reikalingos priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 80; 82; 89; 104-127; 315-323 psl. |  | 1 pak./96 testai |  | 10 |  | 216,00 |  | 21 |  | 261,36 |  | 2160,00 |  | 2613,60 |
| 97.4 | Reagentai parotito IgM ir IgG nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai parotito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.4 SERION ELISA classic Mumps Virus IgG/SERION ELISA classic Mumps Virus IgM yra reagentai parotito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas yra išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos reikalingos priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 130; 132; 139; 153-164; 315-323 psl. |  | 1 pak./96 testai |  | 6 |  | 196,00 |  | 21 |  | 237,16 |  | 1 176,00 |  | 1 422,96 |
| 97.5 | Reagentai Boreliozės IgG ir IgM nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai boreliozės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.5 SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG/SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgM yra reagentai boreliozės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 167; 169; 176; 192-203; 315-323 psl. |  | 1 pak./96 testai |  | 20 |  | 216,00 |  | 21 |  | 261,36 |  | 4 320,00 |  | 5 227,20 |
| 97.6 | Reagentai VZV IgM ir IgG nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai vėjaraupių IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.6 SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG/SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM yra reagentai vėjaraupių IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas yra išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos reikalingos priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 206; 208; 215; 231-242; 3125-323 psl. |  | 1 pak./96 testai |  | 10 |  | 216,00 |  | 21 |  | 261,36 |  | 2 160,00 |  | 2 613,60 |
| 97.7 | Reagentai HSV1 IgG, HSV2 IgG ir HSV1/2 IgM nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai HSV IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai HSV1 IgG, HSV2 IgG ir HSV 1/2 IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams.. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.7 SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1 IgG/SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 2 IgG/SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1/2 IgM yra reagentai HSV IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai I HSV1 IgG, HSV2 IgG ir HSV 1/2 IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos reikalingos priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 245; 247; 254; 273-279; 315-323 psl. |  | 1 pak./10x96 testai |  | 12 |  | 186,00 |  | 21 |  | 225,06 |  | 2 232,00 |  | 2 700,72 |
| 97.8 | Reagentai kokliušo toksino IgA ir IgG nustatymui |  | 33696500-0 | Reagentai IgG ir IgA antikūnų prieš kokliušo toksiną nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgA nustatymui.. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai IU/ml. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | 97.8 SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgA/SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgG yra reagentai IgG ir IgA antikūnų prieš kokliušo toksiną nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos yra po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkinius bus galima pirkti pagal poreikį atskirai IgG ir IgA nustatymui. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai IU/ml. Visi reagentai yra paruošti naudoti. Bus visos reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 97 p.d. 279-293; 295; 301; 315-232 |  | 1 pak./96 testai |  | 12 |  | 216,00 |  | 21 |  | 261,36 |  | 2 592,00 |  | 3 136,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  | 26426,40 |
| Pardavėjas |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Multilabo“ |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė Miglė Natkaitė |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  | Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |