TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

___________________________________________________ 2024 – 07 – ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEKULĖS SEN., STRAGNŲ II K., ESANČIO PYLIMO DALIES REKONSTRUKCIJOS  DARBAI

I. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija/Užsakovas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 21 11 16.

  - Pirkimo objektas

Priekulės sen., Stragnų II k., esančio pylimo dalies rekonstrukcijos darbai.

1.3. Pirkimo tikslas – pagerinti melioracijos statinio – pylimo funkcines savybes, pablogėjusias dėl ilgo eksploatavimo, siekiant apsaugoti dalį Stragnų II kaimo nuo žalingo vandens poveikio.

1.4. Objekto vieta:

Rekonstruojama pylimo dalis yra nesuformuotame valstybinės žemės sklype, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., palei Minijos upę (centro koord. 331565; 6160895).

1.5. Sutarties galiojimo terminas 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas negalės būti pratęsiamas.

II. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti atlikti pagal šią pirkimo techninę specifikaciją, kurios sudėtinė dalis yra techninis darbo projektas (pridedamas).

2.2. Pylimo remonto darbai apima šiuos etapus: paruošiamieji darbai, spraustasienės sumontavimas, molio ekrano įrengimas, pylimo šlaitų stiprinimas, baigiamieji darbai.

2.3. Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

2.4. Tiekėjas į darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti sutarties šiuo pagrindu.

2.5. Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

2.6. Prieš teikiant pasiūlymą dėl rekonstrukcijos darbų kainos, Tiekėjas turi apžiūrėti objektą, apie pastebėtas kliūtis, galinčias įtakoti darbų atlikimo kokybę, nedelsiant informuoti Užsakovą.

Tiekėjas privalo informuoti su rekonstruojamu pylimu besiribojančių sklypų savininkus ir /ar naudotojus, vietovės aplinkos apsaugos padalinį bei seniūniją apie planuojamų darbų pradžią, o vykdant darbus, maksimaliai sumažinti poveikį gyventojams ir gamtinei aplinkai, jei reikalinga išimti visus reikalingus leidimus darbams atlikti. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atlikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos darbus.

2.7 Visos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuota arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus, kurie turi būti pateikti Užsakovui.

2.8 Statybos darbų eiga nuo rekonstrukcijos pradžios iki statinių atidavimo naudoti turi būti aprašomi elektroniniame statybos žurnale, kuris yra privalomas. Objektų rekonstrukcijos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

2.9 Tiekėjas Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti ir su juo suderinti darbų atlikimo grafiką (įkainotų veiklų sąrašą), paskirti statybos darbų vadovą. O statybų metu privalo užtikrinti, kada darbai vyktų teisingai, pagal parengtą techninį darbo projektą.

2.10 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Tiekėjo atsakomybės.

2.11 Tiekėjas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, baigus darbus, būtų sutvarkyti. Tiekėjas bus atsakingas už bet kokią žalą, padaryta darbų atlikimo metu želdiniams, keliams.

2.12 Tiekėjas darbų atlikimo metu turi apsaugoti ir tinkamai naudoti visus institucijų antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. Tiekėjas savo sąskaita turi atlyginti už tokiems tinklams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant patenkinti Užsakovo, komunalinių įmonių, valstybinių institucijų ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu.

2.13 Baigęs statybos darbus, Tiekėjas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles ir nereikalingą gruntą, sutvarkyti teritoriją.

2.14. Vykdant pylimo rekonstrukcijos darbus, esamus želdinius būtina apsaugoti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

2.15. Atlikęs pylimo dalies rekonstrukcijos darbus, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui kontrolinę geodezinę nuotrauką (pdf ir dwg formatu), atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2020.

PRIEDAS

NUMATOMŲ DARBŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil Nr. | Darbų kodas | #### Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Darbai tarp Pk.1+70-2+30 |  |  |  |  |
| 1. | MN7-31 | Tankių krūmų pašalinimas | m2 | 60 |
| 2. | MN4-33 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 10 km, kai kelmynas tankus | ha | 0,006 |
| 3. | MN1P-0104 | Augalinio grunto nuėmimas, kai sluoksnio storis 10 cm | m2/m3 | 260/26 |
| 4. | N48-259 | Augalinio grunto nukasimas rankiniu būdu | m2 | 5 |
| 5. | MN1P-0104 | Grunto kasimas vienkaušiais ekskavatoriais pylimui pažeminti | m3 | 80 |
| 6. | N1P-1304 | Iškasto grunto išvežimas iki 1 km atstumu sandėliavimui | m3 | 80 |
| 7. | N5P-0210 | PVC GW-610/9 spraustasienės įrengimas naudojant kreipiančiasias, 10 m gylio | m/m2 | 20/200 |
| 8. | MN1-20 N1P-1304 | Iškasto grunto pakrovimas ir grąžinimas į objektą | m3 | 80 |
| 9. | MN1P-0104 | Grunto kasimas ir grąžinimas vienkaušiais ekskavatoriais pylimui atstatyti | m3 | 80 |
| 10. | MN1-20 N1P-1304 | II gr. molinio, nelaidaus vandeniui grunto pakrovimas ir atvežimas iki 15 km atstumu pylimo padengimo darbams | m3 | 64 |
| 11. | MN1P-0104 | Grunto kasimas vienkaušiais ekskavatoriais pylimo formavimui | m3 | 64 |
| 12. | N1-381 | Supilto grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas II grupės | m3 | 144 |
| 13. | MN1P-0104 | Augalinio grunto gražinimas, kai sluoksnio storis iki 10 cm | m2/m3 | 260/26 |
| 14. | N48-259 | Augalinio dirvožemio gražinimas ant pylimo, kai sluoksnio storis iki 10 cm, rankiniu būdu | m2/m3 | 5/0,5 |
| 15. | N57P-1608 | Dalies pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu budu (gruntas II grupes) | m2 | 420 |
| 16. | MN2P-0111 | Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas rankiniu būdu | m2 | 180 |
| 17. | MN7-19 | Pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas rankiniu būdu 2 kartus | m2 | 240 |
| Darbai tarp Pk.2+30-2+90 |  |  |  |  |
| 1. | MN7-31 | Tankių krūmų pašalinimas | m2 | 220 |
| 2. | MN4-33 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas iki 10 km, kai kelmynas tankus | ha | 0,022 |
| 3. | MN1P-0104 | Augalinio grunto nuėmimas, kai sluoksnio storis iki 10 cm., ekskavatorium iki 20 m atstumu | m2/m3 | 270/27 |
| 4. | N48-259 | Augalinio grunto nukasimas rankiniu būdu | m3 | 5 |
| 5. | MN1P-0104 | Grunto kasimas vienkaušiais ekskavatoriais pylimui pažeminti | m3 | 67 |
| 6. | N1P-1304 | Iškasto grunto išvežimas iki 1 km atstumu sandėliavimui | m3 | 67 |
| 7. | N5P-0210 | PVC GW-610/9 spraustasienės įrengimas naudojant kreipiančiasias, 10 m gylio | m/m2 | 40/400 |
| 8. | MN1-20 N1P-1304 | Iškasto grunto pakrovimas ir grąžinimas į objektą | m3 | 67 |
| 9. | MN1P-0104 | Grunto kasimas ir grąžinimas vienkaušiais ekskavatoriais pylimui atstatyti | m3 | 67 |
| 10. | MN1-20 N1P-1304 | II gr. molinio, nelaidaus vandeniui grunto pakrovimas ir atvežimas iki 15 km atstumu pylimo padengimo darbams | m3 | 64 |
| 11. | MN1P-0104 | Grunto kasimas vienkaušiais ekskavatoriais pylimo formavimui | m3 | 64 |
| 12. | N1-381 | Supilto grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas II grupės | m3 | 131 |
| 13. | MN1P-0104 | Augalinio grunto gražinimas, kai sluoksnio storis iki 10 cm., ekskavatorium iki 20 m atstumu | m2/m3 | 270/27 |
| 14. | MN1-40 | Augalinio dirvožemio gražinimas ant pylimo, kai sluoksnio storis iki 10 cm, rankiniu būdu | m2/m3 | 5/0,5 |
| 15. | N57P-1608 | Dalies pylimo viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu budu (gruntas II grupes) | m2 | 420 |
| 16. | MN2P-0111 | Pažeistų plotų išlyginimas ir apsėjimas rankiniu būdu | m2 | 310 |
| 17. | MN7-19 | Pylimo viršaus ir šlaitų šienavimas rankiniu būdu 2 kartus | m2 | 330 |

PRIDEDAMA:

Techninis darbo projektas, 78 lapai.

Remontuojamo pylimo schema, 1 lapas.

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

pavaduojanti skyriaus vedėją          			            Akvilė Bazilienė

Linas Kundrotas, tel.: (8 46) 45 22 62, 8 69005961, el.p.linas.kundrotas@klaipedos-r.lt