TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(9744) Projektavimo paslaugos atliekant talpyklos T-01-1305 pritaikymą bitumo krovai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto

  - Pirkimo objektas – Paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Atlikti esamos talpyklos T-01-1305 perskaičiavimą, kuomet pakeičiamas talpyklos produktas – iš mazuto produktą į bitumo produktą.

  - ESAMA SITUACIJA

- AB „KN Energies“ pagrindinė veikla yra susijusi su laikinu energijos kaupimu ir kitų produktų buferiniu laikymu (pvz. bitumas) pagal klientų poreikius. Šiuo metu pagrindiniai produktai apima naftos produktus, suskystintos naftos dujas, biologinės kilmės degalų produktai, bitumas ir kt.. Visi šie produktai laikomi tam pritaikytose talpyklose, kurių, pagal užduotas sąlygas, konstrukciniai skaičiavimai atlikti konkrečiam produktui laikyti. Plečiantis ir didėjant klientų poreikiams numatoma bitumo produkto krovos didėjimas. Tam, kad būtų užtikrintas sklandus papildomo bitumo kiekio laikymas, reikalinga atlikti esamos talpyklos T-01-1305 perskaičiavimą, pakeičiant talpyklos produktą iš mazuto į bitumą. Talpyklos projektiniai parametrai pateikiami žemiau.

Lentelė Nr. 1. Talpyklos projektiniai parametrai

| - parametrai | - vienetai | - vertė |
| --- | --- | --- |
| - Talpykla instaliuota | - - | - 1996 |
| - Tipas | - - | - Vertikalus cilindras |
| - Aukštis | - mm | - 12 212 |
| - Didžiausias pripildymo aukštis | - mm | - 11 100 |
| - Skersmuo | - mm | - 45 000 |
| - Darbinis slėgis | - bar_g | - Atmosferinis/hidrostatinis |
| - Projektinis slėgis | - bar_g | - -0,006/ +0,02 |
| - Testavimo slėgis | - - | - Pilna talpykla vandens |
| - Darbinė temperatūra | - °C | - +45 – +65 |
| - Projektinė temperatūra | - °C | - 90 |
| - Produktas | - - | - Mazutas |
| - Produkto tankis, prie t=65 °C | - kg/m3 | - 940 – 1000 |
| - Leistinas (darbinis) tūris | - m3 | - 17 622,747 |
| - Projektinis tūris | - m3 | - 19 085 |
| - Izoliacijos tipas | - - | - HOT |
| - Izoliacijos storis | - mm | - 100 |
| - Šildymo tipas | - - | - Garinis gyvatukas |
| - Darbinis gyvatuko slėgis | - bar_g | - 10 |
| - Projektinis gyvatuko slėgis | - bar_g | - 12 |
| - Darbinė gyvatuko temperatūra | - °C | - 184 |
| - Projektinė gyvatuko temperatūra | - °C | - 192 |
| - Gyvatuko projektinė galia | - kW | - 260 |
| - Talpyklos dugno atraminio žiedo lakšto storis | - mm | - 7,9...8,1 |
| - Talpyklos dugno lakšto storis | - mm | - 5,8...6,2 |
| - Talpyklos cilindrinės dalies sienelės storis. I-a juosta | - mm | - 17,1---17,2 |
| - Projektinis vėjo greitis | - m/s | - 40 |

- Nauji projektiniai duomenys bitumo produkto laikymui pateikti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2. Užduodami parametrai

| - parametras | - Vienetai | - vertė |
| --- | --- | --- |
| - Produktas | - - | - Bitumas |
| - Darbinė temperatūra | - °C | - 180 |
| - Projektinė temperatūra | - °C | - 200 |
| - Produkto tankis, prie t=15 °C | - kg/m3 | - 1028 |
| - Didžiausias pripildymo aukštis | - mm | - Pagal talpyklos konstrukcines galimybes |
| - Leistinas (darbinis) tūris | - m3 | - Pagal talpyklos konstrukcines galimybes |
| - Šildymo tipas | - - | - Garinis gyvatukas |
| - Darbinis gyvatuko slėgis | - bar_g | - 10 |
| - Projektinis gyvatuko slėgis | - bar_g | - 12 |
| - Darbinė gyvatuko temperatūra | - °C | - 184 |
| - Projektinė gyvatuko temperatūra | - °C | - 192 |
| - Gyvatuko projektinė galia | - kW | - 260 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Talpyklos perskaičiavimas, keičiant produktą |  |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
|  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Atlikti T-01-1305 talpyklos perskaičiavimą bitumo produkto laikymui. Šiam perskaičiavimui priskiriami šie darbai:

- Atlikti talpyklos perskaičiavimą susijusį su produkto temperatūros padidėjimu;

- Talpyklos mechaninis stiprumo skaičiavimai prie užduotų parametrų;

- Didžiausias leistinas bitumo produkto užpildymo aukštis;

- Talpyklai priskirtų automatikos prietaisų vertinimas darbui prie 200 °C (bitumo charakteristikos, kurios reikalingos duomenų lapams);

- Esamo garinio gyvatuko pajėgumai šildyti produktą iki užsiduotos temperatūros ir pašildymo laikas;

- Esamos terminės izoliacijos vertinimas produkto temperatūros konservavimui;

- Esamos maišyklės pritaikymas bitumo produktui;

- Garų surinkimo vamzdyno vertinimas;

- Šilumos balansas ir kitos energijos balansas;

- Sąnaudų žiniaraštis talpyklos pritaikymui bitumo produktui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

- 4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Talpyklos T-01-1305 perskaičiavimas | Komplektas | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo ataskaita | Teikiama iki einamojo mėnesio 10 d. už praėjusį mėnesį |
|  | Sutarties vykdymo grafikas | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir suderinti su Pirkėju. |
|  | Galutinė ataskaita | Ne vėliau kaip likus 1 savaitei iki Sutarties galiojimo pabaigos. |
|  | Tarpiniai etapai | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Pirkėju. |
|  | Tarpiniai skaičiavimai | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Pirkėju. |
|  | Paslaugų teikimo atsakomybių schema | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Pirkėju. Ją sudaro grafinė schema su atsakomybių ryšiais tarp Sutarties vykdančių fizinių ir juridinių (jei Paslaugos Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia ūkio subjektą ir (ar) subtiekėją) |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Nuotoliniu būdu.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet galioja ne ilgiau kaip 9 (devynias) savaites, įskaitant atsiskaitymo su Tiekėju laikotarpį.

  - Sutarties vykdymo terminai

Paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirminio susitikimo su paslaugos Tiekėju, kurio metu aptariamas reikalingos dokumentacijos sąrašas, atliekamų darbų monitoringas ir sutariamas atliktų darbų pristatymo tvarka iki kol pateikiama galutinė ataskaita, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitytinai).

Paslaugos turi būti suteiktos per 4 (keturias) savaites nuo pirminio susitikimo su paslaugos Tiekėju (įskaitytinai). Paslaugų suteikimas per trumpesnį laikotarpį nebus vertinamas kaip privalumas.

  - Sutarties vykdymo tvarka

- Tiekėjas turi suteikti techninėje specifikacijoje Paslaugas Pirkėjo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.).

- Tiekėjas naudoja savas priemones Sutarties vykdymui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Pirkėjas numato atliekamos paslaugos kokybės ir trūkumų šalinimo procedūrą kuri pateikiama šiuo sąrašu:

- Visa informacija turi būti pateikiama elektroniniu laišku. Šis laiškas turi gauti patvirtinimą (arba atsakymą į laišką), kad laiškas pasiekė adresatą. Jei informacija pateikiama ne elektroniniu laišku, informacija laikoma nepasiekusi Pirkėjo;

- Pirkėjo pateiktus komentarus/pastabas/klausimus paslaugos Tiekėjas pakoreguoja/atsako ne ilgiau kaip per 1 kalendorinę savaitę nuo komentarų pateikimo datos (neįskaitytinai);

- Galutinė paslaugos ataskaitą turi sudaryti vienas jungtinis failas (PDF formatu), kuriame įtraukiamos rodytos prezentacijos, susirinkimų minutės, atlikti skaičiavimai ir kt.. Galutinės ataskaitos patikrai Pirkėjas numato 1 kalendorinę savaitę nuo ataskaitos pateiktos datos (neįskaitytinai). Paslauga laikoma įvykdytą, kuomet Pirkėjas patvirtina, kad galutinei ataskaitai komentarų/klausimų/pastabų nebeturi. Tam skiriama ne daugiau nei trys patikrinimai (t. y. rev. 3);

- Patvirtinus galutinę paslaugos ataskaitą Tiekėjas pateikia Pirkėjo prašomus jau atliktus skaičiavimus (koreguojamu MS Excel formatu), kurie Pirkėjo nuomone yra aktualūs.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pirkėjas įsipareigoja:

- Pirkėjas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 6 (šešias) darbo dienas pateikti Tiekėjo prašomą informaciją/dokumentus (pvz. brėžinius, išeities duomenis) nuo informacijos prašymo datos (įskaitytinai), kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti;

- Pirkėjas įsipareigoja suteikti leidimus į technologinę teritoriją Sutarčiai vykdyti. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja priskirti lydinti asmenį Tiekėjo saugumo ir sklandaus darbo užtikrinimui;

- PRIEDAI

Šiame proceso etape priedai nenumatomi. Priedai bus pateikti projektavimo metu.