4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIZUOTAS BEPILOTIS ORLAIVIS (DRONAS)

PIRKIMO OBJEKTAS

Specializuotas bepilotis orlaivis (Dronas) kartu su papildomais komplektuojamais elementais, komplektas.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Pageidaujama konfigūracija |
| --- | --- | --- |
| DRONAS (bepilotis orlaivis) |  |  |
| 1. | Paskirtis | Vietovės (procesų) monitoringas, įvykio vietos vaizdinis fiksavimas. |
| 2. | Tipas | Kvadrokopterio tipo |
| 3. | Bepiločio orlaivio parametrai | - Svoris 500-2000 g ribose įskaičiuojant bateriją (as), kamerą ir propelerius. - Maksimalus išvystomas greitis: ne mažiau 65 km/val. - Maksimali susisiekimo aukščio riba virš jūros lygio ne mažiau 4000 m. - Atsparumas vėjui – turėti atsparumą vėjui, kurio greitis ne mažiau nei 12 m/s. - Maksimalus skrydžio laikas (nesant vėjo) ne mažesnis nei 40 min. - Darbinė tempera ne mažiau nei nuo -10°C iki +40 °C. - Pozicionavimo sistemos: GPS, GLONASS. - Veikimo dažnis: ne mažiau negu 2,4–5,8 GHz. - Kabojimo vietoje tikslumo ribos: - Vertikalaus: ne daugiau nei ± 0,1 m - Horizontalaus: ne daugiau nei ± 0,3 m - Turi turėti įvairiakryptę kliūčių atpažinimo sistemą, turinčią jutiklius bepiločio orlaivio šonuose, priekyje, gale, apačioje ir viršuje. Tikslios matavimo ribos kiekviena kryptimi ne mažesnės nei 0,2-03 m. - Turi turėti ADS-B atpažinimo sistemą. - Bepilotis orlaivis turi turėti atsparumą drėgmei kurio įvertinimas ne blogiau nei IP43. |
| 4. | Atminties kortelės | - Palaikoma vidinė ar išorinė atmintis ne mažesnė nei 128 GB. |
| 5. | Sukamas kameros laikiklis | - valdomo diapazono pasukimas ne mažiau nuo –90° iki +30°. - stabilizavimas: 3 ašių. |
| 6. | CMOS ir Termovizorinė dviguba kamera | CMOS kamera: - Jutiklis ne mažiau 1/2 col. CMOS. - Efektyvūs pikseliai ne mažiau: 48 M. - Vaizdo optinio priartinimo funkcija: maksimalus optinis priartinimas nemažiau nei 3x. - Fokusavimas nemažiau nei nuo 5 m iki ∞. - Elektroninis foto užraktas (shutter), išlaikymas ne mažiau nei 8-1/8000 s. - ISO diapazonas: - foto režime ne mažiau nei 100 – 12800. - vaizdo įrašo režime ne mažiau nei 100 – 6400. - Maksimalus vaizdo dydis ne mažiau nei 8000×6000. - Nuotraukos formatai: turi palaikyti JPEG. - Turi palaikyti vaizdo įrašymo režimą: - Vaizdo įrašų formatai: turi palaikyti MP4. Termovizorinė kamera: - Jutiklis: Neaušintas mikrobolometras VOx arba lygiavertis. - Objektyvas: FOV ne mažiau nei 40°. - Nuotraukos formatai: turi palaikyti JPEG. - Turi palaikyti vaizdo įrašymo režimą: ne prasčiau nei 640x512. |
| 7. | Nuotolinis valdiklis | - Veikimo dažnis ne mažiau 2,4–2,4835 GHz. - Maks. perdavimo atstumas (be kliūčių ir trikdžių): ne mažiau nei 10 km FCC, 7 km CE. - Darbinė temperatūra nuo ne mažiau nei nuo -20 °C iki +40 °C. - Išmanusis valdymo pultas (Smart Controller). - Ekranas ne mažiau nei 5,5 colių. - Akumuliatorius talpa ne mažiau nei 5000 mAh. - Komunikavimo jungtys: HDMI, USB. |
| 8. | Išmanusis akumuliatorius | - Pagamintas to paties gamintojo kaip ir bepilotis orlaivis. - Akumuliatoriaus tipas: LiPo. - Akumuliatorius turi užtikrinti maksimalų bepiločio orlaivio skrydžio laiką. |
| 9. | Pakrovėjas | - Skirtas išmaniajai baterijai ir valdymo pultui įkrauti. |
| 10. | Kabelių komplektas | Turi turėti kabelių komplektą užtikrinti bepiločio orlaivio eksploatavimui ir jungiamumui prie į komplektą įeinančių prietaisų. |
| 11. | Transportavimo priemonės | Turi turėti sukamojo kameros laikiklio fiksatorių ar kameros laikiklį bepiločio orlaivio transportavimui. |
| 12. | Atminties kortelė | Turi turėti Atminties kortelę, atitinkančią bepiločiui orlaiviui ir kamerai keliamiems reikalavimams ne mažiau nei 128 GB talpos. |
| 13. | Dėklas | Turi turėti plastikinį dėklą bepiločiui orlaiviui ir jo komplektui saugiai transportuoti. Pagamintas to paties gamintojo kaip ir bepilotis orlaivis. Nėra taikoma 16 punktui dėl papildomų komplektuojančių priedų. |
| 14. | Išorinė baterija (PowerBank), nuotoliniam valdikliui pakrauti | - Atsparumo klasė ne blogiau nei: IP66. - Talpa: ne mažiau nei 30000 mAh. - Komunikavimo jungtys: USB-C, USB-A. - Garantija ne mažiau nei 12 mėn. |
| 15. | Skraidymo apribojimai | Bepilotį orlaivį valdančioje programinėje įrangoje neturi būti įdiegtų geolokacinių ribojimų, neleidžiančių bepiločiam orlaiviui pakilti ir skristi automatiniu ir rankiniu režimais bepiločiams orlaiviams draudžiamų, ribojamų ir neskraidymo zonų ribose Lietuvos Respublikos teritorijoje. |
| Kiti reikalavimai |  |  |
| 16. | Papildomos bepiločio orlaivio dalys, įeinančios į komplektą (turi būti pagamintos to paties gamintojo, kaip ir bepilotis orlaivis) | - 4 vnt. papildomų išmaniųjų skrydžio baterijų (baterijų komplektų), analogiškų bepiločio orlaivio komplekte esančiai(iam); - Papildomas keturių tyliųjų propelerių komplektai. - nešiojama kuprinė kuri būtų pritaiktyta bepiločiam orlaiviui, bepiločio orlaivio valdymo pultui (smart controleriui), 3 vietos originalioms bepiločio orlaivio baterijoms transportuoti. - HDMI fiksavimo jungtis su USB (vaizdo perdavimui iš valdiklio į nešiojamą kompiuterį) - HDMI kabelis 3 m. |
| 17. | Programinė įranga | Nuotoliniame valdiklyje turi būti instaliuota programinė įranga kuri: Turi turėti neapriboto veikimo licenciją - Turi būti pilnai suderinama su bepiločiu orlaiviu; - Turi būti pagaminta to paties gamintojo kaip ir bepilotis orlaivis; - Turi turėti autonominių misijų (skrydžio maršrutų) planavimo funkciją; - Turi leisti stebėti autonominės misijos realizavimą ir baigtumą. Turi turėti vaizdo stebėjimo realiu laiku funkciją įvairiais režimais (terminiu, standartiniu). |
| 18. | Kitos sąlygos: | Tiekėjas turi užtikrinti, kad bepilotis orlaivis butų parengtas skrydžiui, jei reikia sukalibruoti, integruoti priedėlius ir įdiegti visas reikalingas programas automatinėms misijoms atlikti. Garantiniu laikotarpiu konsultuoti techniniais bei kitais su bepiločiu orlaiviu susijusiais klausimais. Garantuoti, kad garantiniu laikotarpiu remonto darbai bus atliekami oficialiame gamintojo servise. Bepilotis orlaivis turės būti pristatytas pirkėjui nurodytu adresu. |