- Priedas Nr. 1

Pirkimo dalis III-I

SPECIALIOS PASKIRTIES AUTOMOBILIO - AUTONOMINĖS DARBO VIETOS   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Automobilio techninės sąlygos: |
| --- | --- |
| 1. | Bendra informacija: |
| 1.1. | Specialios paskirties mikroautobusas (toliau vadinama – automobiliu) yra skirtas specialioms operacijoms vykdyti, kuris susideda iš vairuotojo skyriaus ir darbo skyriaus, kuriame yra įrengtos darbo vietos. Darbo vietose bus dirbama automobiliui stovint, įrengtos poilsio vietos. |
| 1.2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos. |
| 1.3. | Mažiausiai 3 metų automobilio su įranga garantija. |
| 2. | Siūlomo - automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui: |
| 2.1. | Turi būti pateikiami siūlomo automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose turi būti pateiktas darbo skyriaus įrengimo išdėstymas, įrangos išdėstymas. |
| 3. | Kėbulas: |
| 3.1. | Spalva kėbulo viduje ir išorėje pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. |
| 3.2. | Uždaro tipo kėbulo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtas aliuminio profiliais. Plokštės sąndara: išorėje aliuminis 1.0-1.2 mm storio, viduje poliuretanas 30-40 mm storio, 30 – 50 kg/m3 tankio ir iš vidaus aliuminis 1.0-1.2 mm storio. Plokštės viduje sustiprintos aliuminio profiliais, kurie bus nešanti konstrukcija įrangai. |
| 3.3. | Kėbulas su kabina sujungtas aerodinaminiais aptakais iš viršaus ir iš šonų. |
| 3.4. | Durys darbo skyriaus dešinėje pusėje su atidaromu langu. Lango išmatavimai 500x700 +-50 mm. Langas užtamsintas iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromas užuolaidėle. |
| 3.5. | Durys darbo skyriaus kairėje pusėje be lango. |
| 3.6. | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais. Langai užtamsinti iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėle. |
| 3.7. | Vairuotojo sėdynė: sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. |
| 3.8. | Vienviete priekinio keleivio sėdynė: sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Pasukama 180 laipsniu kampu. |
| 3.9. | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |
| 3.10. | Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Keliamoji galia ne mažiau 250 kg. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. |
| 4. | Masė: |
| 4.1. | Bendra automobilio masė – nuo 4000 iki 5000 kg. |
| 5. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |
| 5.1. | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |
| 5.2. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm. |
| 5.3. | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |
| 5.4. | Automobilio prošvaistė ne mažiau kaip 190 mm. |
| 6. | Darbo skyriaus vidiniai matmenys: |
| 6.1. | Darbo skyriaus ilgis nuo grindų iki lubų aukštyje – ne mažiau 4500 mm. |
| 6.2. | Darbo skyriaus plotis visame aukštyje nuo grindų iki lubų – ne mažiau 1900 mm. |
| 6.3. | Darbo skyriaus aukštis per visą skyriaus ilgį – ne mažiau 2000 mm. |
| 6.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1350 mm. |
| 6.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – 1600-1700 mm. |
| 6.6. | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – 700-900 mm. |
| 6.7. | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – 1600-1700 mm. |
| 7. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |
| 7.1. | Dyzelinis variklis |
| 7.2. | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW. |
| 7.3. | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |
| 7.4. | Variklio skyriuje turi būti numatyta vieta (PTO-power take off arba lygiavertė) papildomo generatoriaus pajungimui. |
| 7.5. | Turi būti instaliuotas PSM („Parameterisable Special Module“) modulis arba lygiavertis, kurio paskirtis susieti antrinio gamintojo įmontuoto prietaiso ar agregato programuojamų parametrų nustatymus su automobiliu. Šio modulio tikslinis poreikis yra tam, kad suderinti papildomo įmontuoto generatoriaus sūkius su variklio sūkiais dirbant laisvąja eiga. |
| 7.6. | Turi būti instaliuotas elektroninis modulis, kurio paskirtis kontroliuoti, kad nebūtų viršyti minimalūs ir maksimalūs variklio sūkių parametrai. |
| 7.7. | Variklio skyriuje įmontuotas papildomas generatorius kartu su valdymo bloku turi sudaryti nepriklausomą elektros maitinimo sistemą. Sistema turi užtikrinti nuolatinį 230 ± 5 % V kintamos srovės (švari sinusinė bangos kreivė) tiekimą ir galėtų nenutrūkstamai užtikrinti ne mažesnės nei 4,5 kW energijos poreikį prijungtiems išoriniams elektriniams prietaisams veikiant automobilio varikliui ne trumpiau kaip 4 val. Tiekiamos srovės dažnio svyravimai turi būti 50 Hz ± 0,5 proc. ribose, nepriklausomai nuo variklio apsisukimų. Maitinimo sistema turi automatiškai išsijungti esant perkrovai, perkaitimui ar srovės nutekėjimui. Elektros grandinėje turi būti integruotas energijos perdavimo jungiklis, reikalingas perjungti tarp išorinio (lauko) 230 V maitinimo šaltinio ir vidinio šaltinio. Prie sistemos turi būti prijungtas nuotolinio valdymo skydelis, turintis išjungimo mygtuką ir informuojantis apie maitinimo sistemos būklę (perkaitimą, perkrovimą, variklio apsukų padindimo poreikį). Šalia valdymo bloko turi būti sumontuotas elektros paskirstymo skydelis, su apsauga nuo srovės nutekėjimo. |
| 8. | Transmisija ir pakaba: |
| 8.1. | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal) |
| 8.2. | Priekyje viengubi, gale viengubi arba dvigubi ratai ne mažiau R16. |
| 8.3. | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio. |
| 8.4. | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |
| 9. | Saugumas: |
| 9.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. |
| 9.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema |
| 9.3. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |
| 9.4. | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |
| 9.5. | Priekiniai rūko žibintai. |
| 9.6. | Priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. |
| 10. | Įranga: |
| 10.1. | Automatinė klimato kontrolė. |
| 10.2. | Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |
| 10.3. | Papildoma antra pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus. |
| 10.4. | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |
| 10.5. | Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |
| 10.6. | Automobilyje yra integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |
| 10.7. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |
| 10.8. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 10.9. | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |
| 10.10. | Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama vietoje šalia vairuotojo. |
| 10.11. | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. |
| 10.12. | Normalaus dydžio atsarginis ratas. |
| 10.13. | Purvasaugiai priekyje ir gale. |
| 10.14. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |
| 10.15. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |
| 10.16. | Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo skyrių, šildymo galia ne mažiau 2.0 kW. |
| 10.17. | Antras autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į darbo skyrių, šildymo galia ne mažiau 4.0 kW. |
| 10.18. | Metalinė variklio karterio apsauga. |
| 10.19. | 360° vaizdo kamerų sistema. |
| 10.20. | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |
| 10.21. | Laiptelis gale. Pagamintas iš aliumino, kompozicinių medžiagų ir aliumino. Apsaugo automobilį statymo, parkavimo metu nuo silpnų smūgių, priimdamas apkrovą ant savęs. Su amortizatoriais. |
| 10.22. | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |
|  | DARBO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI. |
| 11. | Darbo skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |
| 11.1. | Elektrinis 230V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Montuojamas vairuotojo kabinoje. Galia - ne mažiau 1.0 kW. |
| 11.2. | Elektrinis 230V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Montuojamas darbo skyriuje. Galia - ne mažiau 2.0 kW. |
| 11.3. | Du oro kondicionieriai - šildytuvai veikiantys 230V. Kiekvieno šaldymo galia ne mažesnė, nei 2.5 kW, šildymo galia ne mažiau 3.0 kW. Kondicionieriai - šildytuvai turi būti montuojami kėbulo viduje. |
| 11.4. | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 650 m3/h. |
| 12. | Elektros instaliacija: |
| 12.1. | 12 V instaliacija darbo reikmėms. Ne mažiau kaip šeši 12 V lizdai. Ne mažiau kaip keturi USB 5V 2A lizdai. |
| 12.2. | Išorinė TYPE 2, 3 fazių pajungimo rozetė, ne mažiau 32 A, su starterio blokavimu įjungus degimą. Ne mažiau 7 m ilgio 32A 3 fazių TYPE 2 išorinio pajungimo kabelis. |
| 12.3. | 230 V instaliacija viduje. Ne mažiau 10 SHUKO tipo rozečių. |
| 12.4. | Automatinis dviejų 12V akumuliatorių pakrovėjas nuo 230V, tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms, ne mažiau 25A. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |
| 12.5. | Off-grid hibridinis inverteris, ne blogesnių parametrų: Išėjimo galia, ne mažiau 5000W, taisyklingo sinuso 230V 50Hz; Ličio baterijų krovimas, krovimo įtampa iki 59V; Krovimas nuo saulės modulių, ne mažiau 3000W galia, iki 100A, efektyvumas ne mažiau 98%; Ličio baterijų krovimas nuo išorinės 230V įtampos ne mažiau 60A; Svoris ne daugiau 15 kg; Matmenys ne didesni kaip 600x400x150 mm; Valdymo monitorius; Komunikacija CAN ir RS485; Ryšys Wifi / GPRS. |
| 12.6. | Ličio LiFePO4 baterijų blokas, ne mažiau 20 kWh talpos, įtampa 40 – 55 V ribose, iškrovimo srovė ne mažiau kaip 100A, svoris ne daugiau 180 kg, išmatavimai ne didesni kaip 1200x700x300 mm, tūrinis energijos tankis ne mažiau kaip 120 Wh/l, ne mažiau kaip 12 mėnesių gali būti saugomas -10_+350C tempertūroje, iškrovimas gali būti -20_+650C temperatūroje arba Ličio LiFePO4 baterijų blokai, 2 (du) vnt. Kiekvieno baterijų blokas turi turėti ne prastesnius parametrus: talpa ne mažiau 200 Ah, nominali įtampa 49-51 V ribose, iškrovimo srovė ne mažiau kaip 100 A, ne mažiau kaip 12 mėnesių gali būti saugomas -10_+350C tempertūroje, iškrovimas gali būti -20_+650C tempertūroje. Tūrinis energijos tankis ne mažiau kaip 120 Wh/l. Išmatavimai ne didesni kaip 500x650x250 mm. Masė ne daugiau kaip 90 kg. Ne mažiau kaip 80% talpos likutis po 6000 iškrovimo ciklų prie 1C iškrovimo dydžio. |
| 12.7. | Saulės moduliai ant stogo: Ne mažiau kaip 6 saulės moduliai sumontuoti ant stogo. Kiekvieno modulio galia ne mažiau kaip 400W. Efektyvumas ne mažiau kaip 22%. Degradacija pirmais metais ne daugiau kaip iki 98%. Antrų ir kitų metų degradacija ne daugiau kaip 0.25% per metus. Darbo tempertūra: -40_+850C arba -40_+600C. Vieno modulio išmatavimai ne didesni kaip 1850x1050x40 mm arba 1900x1050x40 mm. |
| 12.8. | Valdymo pultas darbo skyriuje, turintis šias funkcijas: - Darbo skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - 12V baterijos įtampų indikacija; - Lauko ir vidaus temperatūra. |
| 12.9. | Dubliuojantis valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas: - Darbo skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Laiko indikacija ekrane; - Abiejų baterijos įtampų indikacija; - Lauko ir vidaus temperatūra. |
| 13. | Šviesos - garso signalizacija: |
| 13.1. | Vairuotojo kabinoje po priekiniu švyturėlis, kuris turi ne prastesnius parametrus: ne mažiau 8 LED diodų su optika; galia ne mažiau 14 W mėlynos spalvos; ilgis ne mažiau 240 mm; reflektorius, blokuojantis šviesos patekimą į vairuotojo kabiną. |
| 13.2. | Ant galinių durų stiklų įrengti du mėlyni mirksintys LED švyturėliai LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo rėžimai. R65 atitikimas. Nurodyti markę, modelį, gamintoją. |
| 13.3. | Du 100W integruoti garsiakalbiai automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu, ne mažiau kaip 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. Ne mažiau kaip trys programuojami mygtukai. Mikrofonas balso komandoms perduoti. Atitikimas ECER10 normai. |
| 13.4. | Langai darbo skyriuje užtamsinti iki 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele. |
| 13.5. | Apipavidalinimas – balta spalva be jokio apklijavimo. |
| 13.6. | Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1700 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas. |
| 13.7. | Automobilio išorėje ant stogo priekyje ir gale turi būti įmontuoti 2 paieškos žibintai su nuotolinio valdymo pulteliu (-iais). Žibinto šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 1800 lm, žibintas turi turėti galimybę apsisukti 3600 kampu, turėti galimybę pasikelti ir nusileisti ne mažiau kaip 1800 kampu, šviesos sklaidos kampą turi būti galima keisti nuo 50 iki 600. Žibinto korpusas turi būti iš aliuminio. |
| 14. | Darbo skyriaus apšvietimas: |
| 14.1. | Į darbo skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 6 LED lempų, kiekviena ne mažiau 1000 lm. |
| 14.2. | Naktinis apšvietimas. |
| 14.3. | Darbo skyriuje atsidarius durims šviesa turi pasikeisti į mėlyną maskuojančią šviesą. |
| 14.4. | Ne mažiau kaip keturi taškiniai LED žibintai. |
| 15. | Darbo skyriaus įrengimas: |
| 15.1. | Darbo skyrius turi būti pasiekiamas iš vairuotojo skyriaus neišlipant iš automobilio. |
| 15.2. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. |
| 15.3. | Šoninių sienų šilumos ir garso izoliacija ne mažiau 30 mm, sienos lygios, vertikalios be išlinkimo. |
| 15.4. | Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos aparatūros, įrangos baldų tvirtinimui. Kairėje ir dešinėje sienose bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Ne mažiau kaip keturi įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 3000 mm. Keturios įrangos tvirtinimo plokštės, ne mažesnių išmatavimų kaip 300x500 ir dvi plokštės ne mažesnės kaip 300x350 mm. |
| 15.5. | Vairuotojo skyrius nuo darbo skyriaus atskirtas pusine pertvara. |
| 15.6. | Techninės įrangos skyrius už kairės pusės durų. |
| 15.7. | Krovinių skyriuje grindyse turi būti integruoti keturi 2400 mm ilgio bėgeliai (bėgelių aukštis ir grindų dangą viename aukščio lygyje) su laisvai fiksuojamomis krovinių tvirtinimo kilpomis 24 vnt. Laikiklių dinaminė apkrova nemažiau kaip 500 daN. |
| 15.8. | Darbo stalas (rašymui, klaviatūrai) ir spintelė su keturiais rakinamais 400 mm pločio stalčiais. Transporto priemonėms pritaikyta tokio tipo įranga, privalanti užtikrinti atsparumą vibracijai, dinaminėms apkrovoms bei temperatūriniams svyravimams gaminama iš medžiagų užtikrinančių didelį atsparumą. Stalo plotis 500-600 mm, ilgis 1500-2000 mm, galai užapvalinti. Po stalviršiu ne mažiau kaip keturi su rakinami stalčiai, ne mažensių išmatavimų: 500x400x200. Kiekis – 4 darbo stalai. |
| 15.9. | Virš darbo stalų turi būti įrengti integruoti gultai su čiužiniu, padengtu lengvai valoma, purvui atsparia medžiaga – poilsio vietos. Gulto ilgis ne mažiau 2000 mm, plotis ne mažiau 600 mm, atlaikoma apkorva ne mažiau 200 kg. |
| 15.10. | Darbo kėdė turi būti su reguliuojamu atlošu, apsisukanti 360 laips. kampu, reguliuojama išilginė pozicija, apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, cheminėms valymo medžiagoms, vandeniui. Kėdė įtvirtinta išilgai grindyse sumontuotose 300 mm ilgio bėgeliuose. Turi turėti greito demontavimo mechanizmą. Kėdė skirta tiek darbui tiek važiavimui. Kiekis – 4 kėdės. |
| 15.11. | Darbo skyriaus gale grindyse turi būti 80-100 mm skersmens anga laidams iš lauko pravesti. Anga turi būti uždengta lengvai nuimamu dangteliu, izoliuojančiu nuo vandens purslų iš lauko pusės. |
| 15.12. | Turi būti paruoštas stogo paviršius taip, kad laikytųsi magnetais tvirtinama antena. |
| 15.13. | Prie šoninių durų statramsčio įrengiamos rankenos įlipimui į automobilį palengvinti. Gale taip pat turi būti rankenos iš abiejų pusių įlipimui palengvinti. |
| 15.14. | Darbo skyriuje ratų arkos turi būti apdengtos šilumos izoliacijos ir apdailos paketu. Apdailos medžiaga turi būti tokia kaip ir sienų. Forma turi būti taisyklingo stačiakampio, kad būtų galimybė panaudoti arkas kaip lentynas. |
| 15.15. | Smulkiems daiktams susidėti turi spintelė, Išmatavimai 1200x600x300 mm +- 50 mm. Judėjimo metu spintelė neturi skleisti pašalinio garso, durelės su „push to close“ užraktu. |
| 15.16. | Atskiras cirkuliacinis dyzelinis vandens šildytuvas, kuro sąnaudos ne daugiau 110ml/val. prie 1000W galingumo. Maksimali galia 6000W. Maitinimo įtampa 12V. Šildymo greitis – 10 litrų nuo 150C iki 600C ne daugiau kaip per 20 min. |
| 15.17. | Karšto ir šalto vandens sistema, du ne mažiau 80 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. Vandens slėgis magistralėje ne mažiau 1,5 bar, debitas ne mažiau 10 l/min. |
| 15.18. | Įmontuotas šaldytuvas/šaldiklis, kurio tūris ne mažiau 30 litrų, temperatūros režimas ne prastesnis kaip nuo – 15 oC iki +10oC. Šaldytuvas turi būti su skaitmeniniu temperatūros ekranu. |
| 15.19. | WC kabina su durimis. Tualetas pasukamas 180 laipsnių kampu, pagrindas ir keramikos. Užpildymo indikatorius. Elektrinis nuplovimas. Aptarnavimo talpa ant ratukų. Patalpoje apšvietimas, ventiliacija. Kabinos viduje antra kriauklė su karštu ir šaltu vandeniu. |
| 15.20 | Automobilyje turi būti du 4 kg milteliniai gesintuvai gesintuvai. |
| 16. | Paruošimas radijo ryšiui: |
| 16.1. | Automobilyje turi būti įrengtas perkančiosios organizacijos pateiktų kompiuterinių ir ryšio priemonių tvirtinimas bei pajungimas į el. sistemą. |
| 17. | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą. |