Priedas Nr. 1

Pirkimo dalis III-II

PATRULINIO MIKROAUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Patrulinio mikroautobuso (toliau – automobilis) techninės sąlygos: |
| --- | --- |
| 1. | Bendra informacija: |
| 1.1. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos. |
| 1.2. | Mažiausiai 3 metų automobilio su įranga garantija. |
| 1.3. | Civiliniai valst. registracijos numeriai (juodos raidės baltame fone). |
| 2. | Kėbulas: |
| 2.1. | Spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. |
| 2.2. | Slankiojančios durys keleivių skyriaus dešinėje pusėje, durų langas neatsidarantis. |
| 2.3. | Keleivių skyriaus kairėje pusėje langas padalintas į dvi dalis, viena dalis atsidarinėja slankiojimo būdu. |
| 2.4. | Bagažinės dalyje šoniniams langams poreikio nėra. Bagažinės durys su langais. |
| 2.5. | Amortizuojanti šildoma vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, porankis dešinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas, svyravimų slopinimo funkcija. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, turi būti lengvai valoma ir dezinfekuojama. |
| 2.6. | Komfortiška šildoma priekinio keleivio sėdynė: 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Sėdynių apmušalai iš sustiprinto audeklo, turi būti lengvai valoma ir dezinfekuojama. |
| 2.7. | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |
| 2.8. | Vairuotojo skyriuje įrengtas keleivių skyriaus šildytuvas. |
| 3. | Masė: |
| 3.1. | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg. |
| 4. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |
| 4.1. | Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm. |
| 4.2. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm. |
| 4.3. | Paruošto eksploatacijai aukštis ne daugiau kaip 2850 mm. |
| 4.4. | Automobilio prošvaisa ne mažiau kaip 190 mm. |
| 5. | Keleivių skyriaus vidiniai matmenys: |
| 5.1. | Keleivių skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 automobilio mm. |
| 5.2. | Keleivių skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm. |
| 5.3. | Keleivių skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm. |
| 5.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm. |
| 5.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |
| 5.6. | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm. |
| 5.7. | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |
| 6. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |
| 6.1. | Dyzelinis variklis |
| 6.2. | Gamyklinė galia – ne mažiau 130 kW. |
| 6.3. | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |
| 7. | Transmisija ir pakaba: |
| 7.1. | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal) |
| 7.2. | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16. |
| 7.3. | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 5 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio. Abu komplektus turi sudaryti 5 padangų komplektai. |
| 7.4. | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |
| 8. | Saugumas: |
| 8.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. |
| 8.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema |
| 8.3. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |
| 8.4. | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. Įmontuotas IR spindulių žibintas. Galimybė iš vairuotojo vietos visiškai išjungti šviesas ir įjungti IR žibintą (Turi išsijungti visi šviesos šaltiniai skleidžiantys šviesą į išorę ir šviesos šaltiniai skleidžiantys šviesą vairuotojo skyriuje: gabaritai, trumpos/ilgos, atbulinės eigos, posūkiai, numerio apšvietimas. Taip pat atidarius keleivių skyriaus duris „blackout“ rėžimo metu turi išsijungti visas apšvietimas keleivių skyriuje, tačiau tai turi neįtakoti prietaisų maitinimo ir jų skleidžiamos šviesos. Keleivių skyriuje turi būti galimybė naudoti pilną apšvietimą bei prietaisus – „blackout“ sistema keleivių skyriaus ir darbo jame turi nepaveikti kuomet šviesa nesklinda į lauką). |
| 8.5. | Priekiniai rūko žibintai. |
| 8.6. | Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumo sistema. |
| 9. | Įranga: |
| 9.1. | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje. |
| 9.2. | Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |
| 9.3. | Papildoma gamyklinė (bazinio automobilio) pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos, akumuliatoriaus. |
| 9.4. | Ne mažiau 250 A galios generatorius. |
| 9.5. | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |
| 9.6. | Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje ir du keleivių skyriuje. |
| 9.7. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |
| 9.8. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 9.9. | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |
| 9.10. | Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |
| 9.11. | Dienos šviesos. |
| 9.12. | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. |
| 9.13. | Normalaus dydžio atsarginis ratas. |
| 9.14. | Purvasargiai priekyje ir gale. |
| 9.15. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |
| 9.16. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |
| 9.17. | Autonominis, dyzelinis šildytuvas išpučiantis karštą orą į vairuotojo ir keleivių skyrių, šildymo galia ne mažiau 4.0 kW. |
| 9.18. | Metalinė variklio karterio apsauga. |
| 9.19. | 4 vaizdo kamerų (su naktinio matymo funkcija) sistema, vaizdą pateikianti į vairuotojo skyriuje esantį monitorių: galinė kamera automatiškai įsijungianti kai įjungiama atbulinės eigos pavara, turi veikti „blackout“ režime, po vieną kamerą kairėje ir dešinėje „aklai“ zonai rodyti, automatiškai įsijungianti kai įjungiamas posūkio signalas, ir kamera keleivių skyriuje. Yra galimybė kiekvieną kamerą įjungti ir rankiniu būdu. |
| 9.20. | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |
| 9.21. | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |
| 10. | Elektros instaliacija: |
| 10.1. | 12V instaliacija. Ne mažiau kaip trys darbo 12V lizdai vienas priekyje, antras vidurį automobilio ir trečias automobilio galinėje dalyje. Lizdai išdėstyti išilgai darbų stalų, virš stalų, ne mažiau kaip keturios USB, 3,2 A jungtys Keleivių skyriuje. LED indikacija prie lizdų ir jungčių. |
| 10.2. | 230V instaliacija, t. y. automobilio viduje keleivių skyriuje turi būti ne mažiau kaip keturi, vienas priekinėje dalyje, du vidurinėje automobilio dalyje ir ketvirtas automobilio galinėje dalyje. 230V kištukiniai lizdai. Lizdai išdėstyti išilgai ir virš darbų stalų. |
| 10.3. | Starterinio ir papildomų akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 230V ne mažiau 25x4, tokio tipo akumuliatoriams kaip ir pateikti automobilio gamintojo. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |
| 10.4. | Baterijos apsauginis įrenginys apsaugantis nuo baterijos išsikrovimo: baterijai pasiekus 8 V, baterija turi būti automatiškai atjungiama nuo automobilio tinklo. |
| 10.5. | Įtampos keitiklis iš 12V į 230V ne mažiau kaip 3000 W galios, LED indikacija matomoje vietoje. Išėjimo signalo forma – taisyklingas sinusas. Turi turėti apsaugas nuo aukštos įtampos, perkrovos, išeinančio signalo trumpo jungimo, sukeisto poliškumo. Įtampos keitiklis turi turėti ne mažiau kaip vieną EU standarto rozetę. |
| 11. | Keleivių skyriaus įrengimas: |
| 11.1. | Liukas (visiškai nustumiamas link automobilio galo) įrengtas stoge tarp galinių šoninių durų; atidaryto liuko anga ne mažesnė kaip 700 x 900 mm. Liukas rakinamas (fiksuojamas) iš vidaus. Liuko dangtis bei liuko anga turi būti korozijai atsparūs bei apšiltinti, kad nesusidarytų kondensatas. Liuko bei liuko angos vidiniai paviršiai turi būti atsparūs mechaniniams poveikiams, bei drėgmei. Įrengtos teleskopinės kopėčios išlindimui per atidarytą liuką, kurių viršutinė pusė lankstais tvirtinama prie lubų ties liuko priekiniu kraštu, darbinėje padėtyje gali būti nuleidžiamos iki grindų, o transportavimo padėtyje sustumiamos, užlenkiamos ir fiksuojamos prie lubų. |
| 11.2. | Skyriaus grindų struktūra: speciali 10 mm storio šilumos ir garso izoliacija, 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiline PVC danga. |
| 11.3. | Keleivio skyriuje įmontuoti langai. Langai tamsinti 70-100%, kad iš lauko nesimatytų kas viduje yra, o iš vidaus matytųsi vaizdas aiškiai. Ant slankiojančių durų langas nesidarinėtų, o kitoje pusėje langas padalintas į dvi dalis, viena dalis atsidarinėja slankiojimo būdu. Bagažinės dalyje langams poreikio nėra. |
| 11.4. | Vairuotojo skyrius ir keleivių skyrius integruota užuolaida esant poreikiams, kad galėtų pasidaryti pertvarą, bagažinės skyrius su keleivio skyriumi be pertvaros. |
| 11.5. | Keleivių skyriuje viso keturios M1 klasės sėdynės. Montuojamos prie darbo stalo. Visos sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais, reguliuojama nugarėle, su pastūmimo prie stalo bėgeliais ne mažiau 150 mm (kad būtų galima reguliuoti kėdės atstumą prie stalo) montuojamos ant bėgelių, lengvai išimamos ir perstatomos pagal poreikį. Bėgelių ilgis ne mažiau kaip 1500 mm ilgio vienai sėdynei. Dvi sėdimos vietos įmontuotos taip kad žiūrėtų i automobilio priekį, kitos dvi kad žiūrėtų į automobilio galą. Tarp sėdimų vietų tarpas ne mažiau 300mm, per vidurį sėdimų vietų įmontuotas darbo stalas su galimybe prasiilginti. Darbo stalas lengvai išimamas ir perstatomas pagal poreikį. Darbo stalo aukštis: +/- 800mm Darbo stalo iškleisto ilgis +/-1400mm |
| 11.6. | Kairėje sienoje lubų spintelės su durelėmis, ne mažiau kaip 4 spintelės: 400x300x150 mm ± 50 mm. Spintelių viduje įrengtas LED apšvietimas, durelės su mygtuko pagalba atblokuojamu užraktu. Neturi būti atsikišusių rankenėlių. Baldų tikslios vietos bus nurodytos transporto priemonės įrengimo metu. Judėjimo metu spintelė neturi skleisti pašalinio garso. |
| 11.7. | Prie stumdomųjų durų statramsčio įrengiama rankena įlipimui į automobilį palengvinti. |
| 12. | Keleivių skyriaus apšvietimas: |
| 12.1. | LED šviesos lempos, išdėstytos išilgai lubų - viso 4 vienetai. |
| 12.2. | Du taškiniai LED žibintai, virš kiekvienos darbo vietos. |
| 12.3. | Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą (naktinis apšvietimas). |
| 12.4. | Šoninių įlipimo laiptelių LED apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius duris. |
| 13. | Šviesos - garso signalizacija: |
| 13.1. | LED blokų švyturėliai: Šviesos filtrų spalva – raudona ir mėlyna. LED blokų švyturėliai montuojami aplink automobilio perimetrą – galinėje zonoje, šonuose ir priekyje (už priekinių grotelių). Švyturėlių veikimas reguliuojamas su galimybe atjungti galinius, priekinius ir šoninius šviesos diodų blokus atskirai. Diena / naktis funkcija (nakties metu švyturėliai pritemsta). Turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 „Dėl Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų įspėjamųjų žibintų vieningų nuostatų patvirtinimo“ (JN ECE R65: Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers) reikalavimus. Garsinė įranga: Ne mažesnio kaip 100 W galingumo garsiakalbis, integruotas po variklio gaubtu. Ne mažesnio kaip 100 W galingumo valdymo pultas. Ne mažiau kaip trijų skirtingų garsinių signalų. Turi atitikti ECER10 normą. Švyturėliai ir garsiakalbis valdomi pulteliu, kuriame yra sumontuotas mikrofonas. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. |
| 13.2. | Priekinis papildomas žibintas pritaikytas ir patvirtintas važiavimui keliuose, sertifikuotas: 7100 liumenai Galia 118W 12-24V Elektronika integruota Spalvos temperatūra 4500K Apsauga nuo druskingumo atitinka ISO 9227 240H Apsauga nuo perkaitinimo Apsauga nuo įtampos Ne blogiau: IP68, IP6K9K Atitinka ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2 ECE patvirtintas R112 R10 Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone -40°C... +85°C |
| 14. | Automobilinio video registratoriaus reikalavimai: |
| 14.1. | Įranga, skirta vaizdui ir garsui įrašyti ir duomenų tolimesniam saugojimui, įmontuojama į automobilį (su pirkėju suderintoje vietoje) ir privalo veikti automobiliui stovint ir važiuojant. Dviejų vaizdo kamerų, išdėstytų taip, kad fiksuotų kelio vaizdą pro priekinį automobilio stiklą (kelias, situacija priekyje) ir kelio vaizdą pro galinį automobilio stiklą (kelias, situacija gale). Vaizdo įrašymo galimybės: - Nuo judesio užfiksavimo kameros nustatytojoje matymo zonoje, nuo staigaus judesio. - Turi turėti „Parkavimo režimą“ – vaizdo įrašymas pradedamas, kai užfiksuojamas judesys vaizdo kameros matymo zonoje, arba nuo staigaus judesio ar smūgio, kai automobilio variklis yra išjungtas. Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas). Turi būti 3-jų ašių akselerometro jutiklis, integruotas bevielis WiFi apsaugotas tinklas ir GPS modulis. Vaizdo įrašymo įrenginio (priekinės kameros) papildomo metalo oksido puslaidininkio jutiklis (CMOS), turi būti ne žemesnės nei 8 MP raiškos. Matymo kampas: - Priekinės vaizdo filmavimo kameros: diagonalinis vaizdo matymo kampas ne mažesnis kaip 150°, vertikalus – ne mažesnis kaip 65°, horizontalus– ne mažesnis kaip 125°; - Galinės vaizdo filmavimo kameros: diagonalinis vaizdo matymo kampas ne mažesnis kaip 135°, vertikalus – ne mažesnis kaip 60°, horizontalus– ne mažesnis kaip 115°. Įrašas turi būti vykdomas į „FLASH“ tipo atminties laikmeną. Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti 256 GB talpos atminties laikmenas. Vaizdo filmavimo kameros vaizdo skiriamoji geba: - Priekinės vaizdo filmavimo kameros: ne žemesnė kaip „4K UHD“ (2160p); - Galinės vaizdo filmavimo kameros: ne žemesnė kaip „Full HD“ (1080p). Aukštos kokybės vaizdo fiksavimas nakties metu. Įrašomo vaizdo kadrų skaičius per sekundę iš kiekvieno vaizdo kanalo vienu metu ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę. Vaizdo techninės įrangos suspaudimo formatas MPEG-4 (H.264). Vaizdo įrašo saugojimas atmintinėje, kai priekinės kameros skiriamoji geba yra ne mažesnė nei 2160p @ 30fps, o galinės kameros 1080p @ 30fps, turi būti ne mažiau nei 14 val. Gamintojo deklaruojama maksimali (aukščiausia) duomenų perdavimo sparta (bit rate) vaizdo įrašymo metu priekinės kameros, esant 2160p @ 30fps, o galinės kameros 1080p @ 30fps, turi būti ne žemesnė nei: priekinės kameros – 25 Mbs; galinės kameros – 10 Mbs. Vaizdo įraše turi būti fiksuojama data ir laikas. Ciklinis (loop) vaizdo įrašymas pakeičiant seniausius vaizdo įrašus. Įrašymo įrenginio darbo temperatūros diapazonas nuo –20º C iki +70º C. Maitinimo įtampa 12 V – 24 V. Komplekte privalo būti ne mažiau kaip dvi atminties laikmenos (microSD tipo kortelės) po 256 GB (kortelė turi atitikti vaizdo įrašymo įrangos gamintojo reikalavimus), dvi vaizdo kameros, elektros maitinimo laidai, jungtys, tvirtinimo elementai, kompiuterinė programinė įranga vaizdo peržiūrai (suderinama su operacine sistema „Windows 10“ ir aukštesne). Vaizdo įrašymo įranga turi būti sertifikuota CE. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti įjungiamas per vaizdo registratoriaus maitinimo akumuliatorių su valdymo bloku. Valdymo blokas įjungiamas per išvestinę elektros jungtį (neužimant automobilinio krovimo lizdo). Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu). Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |
| 15. | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą. |

_________________