Priedas Nr. 1

Pirkimo dalis III-IV

AUTOMOBILIO KURJERIAMS 4x4 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Automobilio techninės sąlygos: |
| --- | --- |
| 1. | Bendra informacija: |
| 1.1. | Keleivinis automobilis M1. |
| 1.2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis kaip 1 m. gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos. |
| 1.3. | Mažiausiai 3 metų automobilio su įranga garantija. |
| 1.4. | Civiliniai valst. registracijos numeriai (juodos raidės baltame fone). |
| 2. | Siūlomo - automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui: |
| 2.1 | Turi būti pateikiami siūlomo automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis ir įranga. |
| 3. | Kėbulas: |
| 3.1. | Užsakovo pasirinkta pagal tiekėjo pateiktą gamintojo spalvų gamą. |
| 3.2. | Uždaro tipo kėbulo kėbulas. |
| 3.3. | Durys keleivių skyriaus dešinėje ir kairėje pusėje. Su langais. |
| 3.4. | Galinės bagažinės dvivėrės durys atidaromos į šoną ne mažiau kaip 180 laipsnių kampų be stiklų, su fiksavimo mechanizmais. |
| 3.5. | Vairuotojo sėdynė turi būti komfortiška ir reguliuojama su reguliuojamais, su porankiu dešinėje pusėje. Sėdynėje turi būti galvos atrama, atlošo pasvirimo reguliavimo funkcija, sėdynės aukščio reguliavimo funkcija, gylio (atstumo) reguliavimo funkcija. |
| 3.6. | Vienvietė priekinio keleivio sėdynė, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas. Priekinė keleivio sėdynė turi būti komfortiška ir reguliuojama su reguliuojamais, su porankiu kairėje pusėje. Sėdynėje turi būti galvos atrama, atlošo pasvirimo reguliavimo funkcija, sėdynės aukščio reguliavimo funkcija, gylio (atstumo) reguliavimo funkcija. |
| 3.7. | Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |
| 4. | Masė: |
| 4.1. | Bendra automobilio masė nuo 2800 iki 3500 kg. |
| 5. | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |
| 5.1. | Automobilio bendras ilgis ne mažesnis kaip 5200 mm ir ne didesnis kaip 5700 mm. |
| 5.2. | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2200 mm. |
| 5.3. | Bendras aukštis (be stogo bėgelių) ne mažesnis kaip 1850 mm ir ne didesnis kaip 2000 mm. |
| 5.4. | Automobilio prošvaistė ne mažiau 115 mm. |
| 6. | Krovinio skyriaus vidiniai matmenys: |
| 6.1. | Krovinio skyriaus ilgis – ne mažiau 1300 mm |
| 6.2. | Krovinio skyriaus plotis – ne mažiau 1300 mm |
| 6.3. | Krovinio skyriaus aukštis – ne mažiau 1200 mm |
| 6.4. | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1350 mm. |
| 6.5. | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm |
| 7. | Variklis ir eksploatacinės savybės: |
| 7.1. | Dyzelinis variklis |
| 7.2. | Gamyklinė galia – ne mažiau 125 kW |
| 7.3. | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |
| 8. | Transmisija ir pakaba: |
| 8.1. | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal) |
| 8.2. | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16. |
| 8.3. | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui, negu, kad bus sumontuotos ant automobilio. |
| 8.4. | Ratų formulė gamyklinė 4x4. Visi varantys ratai. |
| 9. | Saugumas: |
| 9.1. | Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu. |
| 9.2. | Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema |
| 9.3. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |
| 9.4. | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |
| 9.5. | Priekiniai rūko žibintai, jei bazinio automobilio gamintojas yra numatęs juos tokio tipo automobilyje. |
| 9.6. | Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema. |
| 9.7 | Gamyklinė susidūrimo prevencijos sistema. |
| 9.8 | Gamyklinė juostos palaikymo sistema. |
| 9.9 | Gamyklinė aklosios zonos stebėjimo sistema. |
| 9.10 | Gamyklinė automobilio apsaugos priemonė (signalizacija) su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu. |
| 9.11 | Papildomas galinių durų užraktas su magnetiniu prispaudėju valdomu iš vairuotojo vietos. |
| 9.12 | Automobilyje turi būti įrengta papildoma signalizacija su distanciniu pultu, kad būtų galima stebėti automobilio būseną nuotoliniu būdu, atstumas miesto sąlygomis turi būti ne mažesnis kaip 300 m arba lygiavertė sistema. |
| 10. | Įranga: |
| 10.1. | Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje. |
| 10.2. | Pagrindinė pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |
| 10.3. | Papildoma pilno iškrovimo 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |
| 10.4. | Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas nuo 230V, tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms, ne mažiau 50A ir įtampos keitiklis 12V-230V ne mažiau 1000W viename korpuse, automobilio viduje ne mažiau kaip dvi 230V 16A rozetės su dangteliu. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. Išorinė 230V pajungimo rozetė. Ne mažiau 16A, ne blogiau IP55, rozetėje integruota LED būsenos indikacija, pajungiamų laidų skersmuo ne mažiau 2.5 mm2, išmatavimai ne didesni kaip 70x70x70 mm. 230V išorinis pajungimo kabelis, ne trumpesnis kaip 10 metrų. |
| 10.5. | Automobilyje yra integruotas radijas, GPS navigacija, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |
| 10.6. | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |
| 10.7. | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 10.8. | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |
| 10.9. | Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas. |
| 10.10. | Normalaus dydžio atsarginis ratas. |
| 10.11. | Purvasaugiai priekyje ir gale. |
| 10.12. | Autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas šildymo galia ne mažiau 5.0 kW. |
| 10.13. | Papildomas programuojamas autonominis sauso tipo šildytuvas keleivių skyriui, ne mažiau 4.0 kw galingumo. |
| 10.14. | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |
| 10.15. | Metalinė variklio karterio apsauga. |
| 10.16. | Gamyklinė galinio vaizdo kamera. |
| 10.17. | Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje. |
| 10.18. | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |
| 10.19. | Papildomi nuimami visų sėdynių užvalkalai, užsegami užtrauktukais, lipukais ar kitu būdu. Pasiūti iš tamsios, priderintos prie salono, spalvos medžiagos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys. Sėdynės apmušalai – pagaminti iš sustiprinto audeklo, lyginant su standartiniu. Jie turi būti iš patvaraus ir lengvai valomo tamsaus audeklo. |
| 11. | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas, atitinkantis ES leidžiamus standartus), keleivių skyriuje šoninių stiklų tamsinimas 90 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metų garantija. |
| 12. | Keleivių ir krovinių skyriaus apšvietimas: |
| 12.1. | Į keleivių skyriaus lubas integruotos LED apšvietimo lempos. Ne mažiau 4 LED lempų, kiekviena ne mažiau 1000 lm. |
| 12.2. | Naktinis apšvietimas. |
| 12.3. | Keleivių skyriuje atsidarius durims šviesa turi pasikeisti į mėlyną maskuojančią šviesą. |
| 12.4. | Krovinių skyriuje LED apšvietimo lempos. Ne mažiau 4 LED lempų, kiekviena ne mažiau 200 lm. Krovinių skyriuje turi būti įrengti žibintai, kuriuos būtų galima įjungti ir išjungti iš keleivių salono. |
| 13. | Keleivių skyriaus įrengimas: |
| 13.1. | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. |
| 13.2. | Sienų, lubų garso termo izoliacija poliuretanu, ne mažiau 20 mm storio. Salono (keleivių ir krovinio skyriuose) įrengta papildoma garso ir termoizoliacija: grindys nemažiau 10 mm, sienos ir stogas nemažiau 20 mm storio šilumos izoliacija „Favolon“, „Novalen“, „Armaflex“ ar lygiaverčiu parametru. Tarpai tarp saugojimo kameros ir mikroautobuso kėbulo turi būti užpildyti garsą ir šilumą izoliuojančia medžiaga, nemažiau 20 mm storio izoliacija „Favolon“, „Novalen“, „Armaflex“ ar lygiaverčiu garso ir termoizoliacinių parametru. Grindys padengtos neslystančia, trinčiai atsparia danga. |
| 13.3. | Sienų, lubų apdaila ne plonesniu kaip 3 mm plastiku ar dažytu aliuminio plokštėmis. Automobilio vidaus apdaila - tamsios spalvos. |
| 13.4. | 4 sėdimų vietų (1+1 vairuotojo skyriuje ir 1+1 keleivių skyriuje, sėdynės vienvietės. Keleivių skyrius nuo krovininio skyriaus atskirtas metaline pertvara, iš plieninio (16 – gauge steel) tinklelio ar grotelių. Tinklelio ar grotelių skylės negali būti didesnės kaip 2 kvadratiniai coliai. Tai gali būti saugojimo kameros dalis. |
| 13.5. | Visos sėdynės M1 kategorijos, (reguliuojamas atlošas, tritaškiai inerciniai saugos diržai), su reguliuojamais porankiais. Keleivių salone sėdynės su atlošo reguliatoriumi dviems asmenims. Keleivių skyriaus sėdynės turi būti su greito nuėmimo kojomis, esant poreikiui vienam žmogui apsukti sėdynę 180 laipsnių kampu, į automobilio važiavimo kryptį. Keleivių sėdynės sėdimosios dalies plotis ne mažesnis negu 500 mm. Sėdimos dalies poslinkis pirmyn/atgal. Galvos atlošas – atrama. |
| 13.6. | Keleivių salone už vairuotojo ir keleivio sėdynės įrengta uždaroma daiktų dėžė (išnaudojant visą turimą laisvą plotą). Daiktadėžė tvirtinama prie sėdynių bėgelių lengvai išimama be papildomų įrankių, kai keleivių skyriaus pirma eilė apsukama į automobilio važiavimo kryptį. |
| 13.7. | Krovinių skyriuje sumontuotas seifas spec. įrangai laikyti. Seifas pagamintas iš neplonesnio negu 3 mm storio metalo dažytas milteliniu būdu. Seifas rakinamas dviejų elektroninių kodų spynomis su galimybe pakeisti kodą, taip pat su mechanine rakto spyna ir atidarymo rankena raktu (ne mažiau kaip 3 raktai). Seifas negali skleisti pašalinių garsų važiuojant blogu keliu. (Vieta ir tikslus dydis derinamas įrengimo metu). |
| 13.7.1. | Saugojimo kamera. - Saugojimo kamera montuojama automobilio krovininio skyriaus dalyje, kurios tūris privalo būti ne mažesnis kaip 2000 l. Saugojimo kamera turi būti pritvirtinta stacionariai, nudažyta antikoroziniais dažais, tinklelis ar grotos – cinkuotos ar kitaip apsaugotos nuo korozijos. Kameros viduje negali būti aštrių kampų ar konstrukcijos elementų, galinčių pažeisti kartonines pakuotes. Kameros geometrija tūri išnaudoti visą kėbulo naudingąjį tūrį. - Saugojimo kamera gaminama iš plieninio (16 – gauge steel) tinklelio ar grotelių. Tinklelio ar grotelių skylės negali būti didesnės kaip 2 kvadratiniai coliai. Galinė saugojimo kameros dalis (orientuota į išorę mikroautobuso gale) gaminama iš 2-3 mm plieno lakšto. Saugojimo kamera - uždaros konstrukcijos, iš šonų, priekio ir viršaus įrengtas tinklelis ar grotelės, saugojimo kameros galas ir grindys - 2-3 mm plieninis lakštas. Saugojimo kameros aukštis ne žemesnis kaip 1300 mm. Saugojimo kameros ilgis neturi būti ilgesnis už mikroautobuso keleivio šoninių slankiojančių durų angos. - Galinėje saugojimo kameros dalyje įrengtos į išorę atsidarančios, dvejos arba vienerios su keturių taškų užraktu durys (durų anga: aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm, plotis ne mažesnis kaip 1000 mm). Tarp galinių mikroautobuso ir saugojimo kameros durų įrengti ribotuvai, kurie atidarant saugojimo kameros duris neleistų joms liestis su mikroautobuso durimis. - Grotelių duryse sumontuotos dviejų elektroninių kodų spynos su galimybe pakeisti kodą, taip pat su mechanine rakto spyna ir atidarymo rankena. - Saugojimo kameros neuždarytų durų indikacija vairuotojo skyriuje. - Saugojimo kameros durų atsidarymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 90°. - Tarpai tarp saugojimo kameros ir mikroautobuso kėbulo turi būti užpildyti garsą izoliuojančia medžiaga, grindys padengtos neslystančia, trinčiai atsparia danga. - Saugojimo kameros duryse turi būti 10–20 mm durų akutė, matoma iš bagažinės pusės. - Saugojimo kameros šoninėse sienose turi būti įrengta po du krovinio tvirtinimo taškus. Tvirtinimo taškai įleisti, kad nepažeistų kartonines pakuotes. - Krovinių skyriuje turi būti įrengti žibintai, kuriuos būtų galima įjungti ir išjungti iš keleivių salono. |
| 13.8. | Keleivių skyriuje įrengti du papildomi 12V/16A elektros lizdai, skirti automobiliniam arbatinukui (galia ne mažesnė kaip 200W) ir izoterminei dėžei pajungti. |
| 13.9. | Ne mažiau kaip 2 vnt. USB krovimo lizdai, USB jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |
| 13.10. | Du 4 kg milteliniai gesintuvai. |
| 14. | Audio-video įrangos paruošimas: |
| 14.1. | Automobilyje turi būti įrengtas perkančiosios organizacijos pateiktų kompiuterinių ir ryšio priemonių tvirtinimas bei pajungimas į el. sistemą. HD raiškos vaizdo stebėjimo kameros išorės stebėjimui priekyje ir gale. Naktinio filmavimo funkcija. Vaizdo įrašymo įrenginio atminties talpa leidžianti saugoti vaizdo įrašus ne mažiau kaip 10 parų įrašant aukščiausia raiška. Atsarginė tokio paties dydžio talpa. Vaizdo įrašymo įrangos sąsaja su išoriniais įrenginiais (kompiuteris). |
| 15. | Automobilinio video registratoriaus reikalavimai: |
| 15.1. | Dviejų kamerų video registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti – fiksuoti) |
| 15.2. | Spalvotas vaizdo įrašo tipas |
| 15.3. | Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis, kaip CMOS arba lygiavertis |
| 15.4. | Įrašymo greitis ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę |
| 15.5. | Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (FullHD), vidaus ne mažesnė kaip 1280x720 (HD} |
| 15.6. | Išorės objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 125 laipsnių |
| 15.7. | Salono objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių |
| 15.8. | Suspaudimas (kompresija) – H.264 arba MP4 |
| 15.9. | Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieno vaizdo įrašo kadrą |
| 15.10. | Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas) |
| 15.11. | GPS imtuvas |
| 15.12. | Integruotas judesio detektorius, G-sensorius |
| 15.13. | Galimybė išvesti vaizdą per bevielį Wi-Fi apsaugotą tinklą |
| 15.14. | Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20° |
| 15.15. | Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60° |
| 15.16. | Maitinimo įtampa 12 V – 24 V įkroviklis |
| 15.17. | Turi turėti vidinę bateriją |
| 15.18. | Vidinės atminties apimtis ne mažesnė kaip 16 GB su išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 64 GB arba jai lygiavertė |
| 15.19. | Tvirtinimas automobilyje stacionarus. |
| 15.20. | Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 15.21. | Video registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu. |
| 15.22. | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu). |
| 15.23. | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |
| 16. | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip „EURO 6“ teršalų išmetimo standartą. |

_____________________