| Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties |  |
| --- | --- |
| 2024 m. d. Nr. 2 priedas |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ATAKOS KUPRINEI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Atakos kuprinė (toliau – kuprinė) – individuali nešimo įranga, skirta kario mantai nešti – turi būti pritaikyta gabenti/pernešti ginkluotę bei kitą įvairios paskirties įrangą (mantą), reikalingą karinių užduočių bei funkcijų vykdymui.

- Kuprinė turi būti ergonomiška, nevaržanti judesių, patogi nešti, pritaikyta naudoti kariuomenės reikmėms įvairiais metų laikais bei esant skirtingoms klimato sąlygoms.

- Kuprinė turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

- Kuprinė turi būti gaminama iš medžiagų, atitinkančių 1-4 lentelėse nurodytas technines charakteristikas.

- Kuprinės užsegimo/atsegimo, atidarymo/uždarymo mazgai turi funkcionuoti net jei yra paveikti purvo ir/ar sniego.

- Galimas 2% matmenų nuokrypis, jei specifikacijoje nenurodoma kitaip.

- Kuprinės viršaus audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Garantijos terminas - ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PIRMASIS SKIRSNIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KUPRINEI

- Kuprinės viršaus audinio  spalva – žalia, spalvos kodas 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą.

- Kuprinė –turi išlaikyti ne mažiau kaip 25 kg mantos svorio.

- Kuprinė turi būti vienos sekcijos, su nuimamomis petnešomis ir  juosmens diržu.

- Kuprinės svoris turi būti ne didesnis nei 2,1 kg.

- Kuprinės korpuso priekyje, greitam daiktų esančių viduje pasiekimui, turi būti įsiūti trys spiraliniai vandeniui nelaidūs užtrauktukai.

- Kuprinės korpuso išmatavimai: aukštis 61 ±2 cm (matuojant kuprinės korpuso šoninę siūlę kuprinės nugaroje, be prieduro). Nugaros plotis plačiausioje vietoje 35 ±2 cm, kuprinės šonelių plotis plačiausioje vietoje 23 ± 2 cm cm. Kuprinės talpa ne mažiau 0,038 m³ (38 litrai).

- Kuprinės išorėje, korpuso šonuose turi būti dvi erdvinės neužsegamos kišenės. Kišenių dugnas su drenažinėmis metalinėmis akutėmis. Kišenių aukštis ne mažiau 15 ± 5 cm (matuojant kišenių aukščiausioje vietoje).

- Kuprinės nugara trijų dalių, per visą ilgį ir plotį kuprinės nugaros centrinė dalis - nugarėlė turi būti pakietinta plastikiniu (arba lygiaverčiu) įdėklu.

- Kuprinės nugarinėje centrinėje dalyje turi būti minkštos, orui pralaidžios atramos nugarai bei stuburo linkiui kuprinės apačioje. Pralaidumą orui užtikrina tinklelio su paminkštinimu panaudojimas. Paminkštinimas bei tinklelis leidžia cirkuliuoti orui tarp nugaros ir kuprinės korpuso.

- Kuprinės nugaros šoninėse dalyse pageidautina velenėlių ventiliacijos ir stabilumo sistema (angl. BVS system), didinanti kuprinės stabilumą ir ventiliaciją, dėvint neperšaunamą liemenę. Sistema padidina kuprinės sukimosi stabilumą, kai ji yra dėvima virš neperšaunamos liemenės. Sistema turi užtikrinti puikias ventiliacines savybes (velenėliai gaminami iš EVA putplasčio arba lygiavertės medžiagos. Velenėlių išmatavimai: ilgis: 21 ± 0,2 cm, plotis: 5,5 ± 0,2  cm, aukštis: 4,5 ± 0,2 cm. Velenėliai turi būti su dvejomis poromis skylių reguliatoriams pritvirtinti, tam, kad prireikus, velenėlius būtų galimą nuimti. Vieno velenėlio svoris – 90 ± 5 g.) Viena kuprinė komplektuojama su dviem velenėliais. Galimi ir kiti funkcinius reikalavimus užtikrinantys sprendimai.

- Virš kuprinės nugarinės dalies per visą plotį siuvamas neperšlampamas užtrauktukas paslėptais danteliais, su dviem galvutėmis. Po juo – formuojama diržinės juostos rankena. Diržinės juostos rankenos siuvamos ir kuprinės nugarėlės ir kuprinės šonelių susiuvimo siūlėse.

- Kuprinės šonuose ir priekinėje dalyje – po tris persipinančių juostelių sistemos diržines juostas. Tai 25 mm diržinės juostos prisiūtos lygiagrečiai viena kitos su 25 mm (± 2 mm) tarpais. Kiekviena juosta prasiūta specialia įtvirčių mašina kas 40 (± 2 mm) mm.

- Kuprinės šonuose siuvamos po dvi reguliuojamo ilgio diržines juostas su šoninio atsegimo sagtimis.

- Kuprinės nugarėlės kraštai iš vidaus sutvirtinami dviem strypais. Strypų viršutiniai galai uždengiami plastikiniais antgaliais ir paslepiami po diržinės juostos antsiuvais, kad nekliudytų. Apatiniai galai įstatomi į specialias ertmes.

- Kuprinės viduje šonuose formuojamos dvi gilios erdvios kišenės, pagamintos iš pagalbinio audinio kurio charakteristikos pateiktos 2 lentelėje.

- Kuprinėje turi būti numatyta galimybė naudoti radijo stotį Harris AN/PRC-117G. Tam kuprinės viduje nugarinėje dalyje formuojama erdvi kišenė radijo stočiai. Radijo stotis, patalpinus ją į kišenę turi būti sutvirtinama horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamo ilgio diržinių juostų pagalba.

- Turi būti numatytas daiktų, patalpintų į kuprinę sutvirtinimas reguliuojamo ilgio diržinės juostos pagalba.

- Dangčio išorėje formuojama erdvinė kišenė, užsegama spiraliniu užtrauktuku su dviem užtrauktuko galvutėmis.

- Kišenės priekyje turi būti prisiūta kibaus užsegimo švelnioji pusė – 10 x 10 cm dydžio arba 2 detalės 10 x 5 cm dydžio.

- Dangčio kišenės užtrauktuko patogiam atsegimui ir užsegimui turi būti numatyti tekstilinės juostelės (2,4 cm pločio, spalva turi būti tokia, kaip kuprinės viršaus audinio) įdurai, prisiūti kišenės šonuose, abiejuose apsiuvo galuose.

- Kuprinės nusegamų petnešų dalis, besiliečianti su nugara – petnešų korpusas, turi būti lenktos konstrukcijos, paminkštinta, bei papildomai sutvirtinta lenktos konstrukcijos anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos įdėklu, kuris tarnauja kaip papildoma priemonė kibiam užsegimui, kuriuo petnešos tvirtinasi prie kuprinės korpuso, atsegti. Šis įdėklas talpinamas į petnešų korpuse suformuotą kišenę ir yra kaip papildomas sutvirtinimas nugarai.

- Petnešos ergonomiškos, lenktos konstrukcijos, paminkštintos kvėpuojančiu tinkleliu. Petnešų sritis ties pečiais yra papildomai sutvirtinta polimeriniu įdėklu.

- Petnešų ilgiai turi būti reguliuojami iš dviejų pusių: įtvirtinimo vietoje ir apačioje. Reguliatoriai bei petnešų aukščio reguliavimo mechanizmas turi užtikrinti patikimą petnešų aukščio reguliavimą ir pritraukimą petnešų viršuje ir apačioje.

- Petnešos turi būti susegamos reguliuojamo ilgio diržine 2 cm pločio juosta ir šoninio atsegimo sagtele, kad būtų nuimama dalis apkrovų, tenkančių pečiams. Šis užsegimas turi būti nuimamas.

- Kuprinės juosmens diržas su šonų paminkštinimu. Diržas užsegamas reguliuojamo ilgio šoninio atsegimo sagtimi, perverta per 5 ± 0,2 cm pločio diržinę juostą. Diržas turi turėti pritraukimo mechanizmą, kad karys galėtų patogiai pritraukti diržą prie kuprinės. Juosmens diržą turi būti galima lengvai pritvirtinti aplink kuprinę, kai nėra naudojamas arba užkišti šoninėje kuprinės kišenės dalyje.

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Medžiagos bei priedai, naudojami kuprinių dalių gamybai, turi būti nauji, kokybiški ir užtikrinti funkcionavimą pagal paskirtį visą eksploatacijos laikotarpį.

- Gaminių (kokybė) pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų  ar netinkamai padarytų užtvirtinimų, audinio pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Atspalviai gaminiuose neleidžiami. Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų ar pan.)

- Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, kuprinių, kišenių siūlės turi būti apdirbtos, kad neirtų. Gali būti apsiūtos viršaus audinio apsiuvais arba tekstiline austine juostele.

- Naudojama furnitūra artimos viršaus audinio spalvos.

- Metalinės akutės – neblizgančios, tamsinto nerūdijančio metalo.

- Pagalbinės medžiagos (kibūs užsegimai, juostos ir juostelės, užtrauktukai, virvutės, siuvimo siūlai ir kt.) – artimos viršaus audinio spalvai.

- Kuprinių naudojamų kibių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 5 lentelėje.

- Kuprinių tekstilinių juostų laisvi galai turi būti užfiksuoti juos prisegant arba pritvirtinant elastinės juostos žiedais.

- Reikalavimai kitoms pagalbinėms medžiagoms:

  - diržinės juostos – poliamidinės, nurodytų pločių; prisiuvant įtampos taškuose turi būti užtvirtintos;

  - diržinių juostų spalva – pagal viršaus audinį;

  - tekstilinių austinių juostelių laisvi galai turi būti užlydyti, kad neirtų.

  - virvutės – sintetinės, apvalios, austinės, su vidiniu užpildu;

  - visi užtrauktukai turi būti spiraliniai.

- Visi užtrauktukai turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus 4 lentelė. Užtrauktukų galvutės turi būti su kilputėmis iš virvutės, virvučių galai turi neirti.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai;

  - kuprinės sudedamųjų dalių matų lenteles su brėžiniais (arba schemomis, eskizais)

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Kuprinės eskizą, detales ir proporcijas būtina suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, konstrukcija, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kuprinės pakuojamos į tvirtas, atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams kartonines dėžes. Dėžės maksimalus svoris neturi viršyti 15 kg (kuprinių dėžių svoris derinamas sutarties vykdymo metu). Dėžės ženklinamos etiketėmis, kuriose turi būti nurodyta:

- gamintojo/tiekėjo pavadinimas, adresas;

- importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- Gaminio pakuotės (dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, II skyriuje „Pakuotės“

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- gamintojo/tiekėjo pavadinimas;

- gaminio pavadinimas;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pluoštinė sudėtis;

- priežiūros ženklai (pagal LST EN ISO 3758);

-pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

Šios juostelės turi būti pagamintos iš medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o pateikiama informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, ryškiai matomi, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

KUPRINĖS VIRŠAUS AUDINIO  TECHNINĖS  CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eilės Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršiaus tankis | g/m2 | 340 ± 20 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2. | Pluoštinė sudėtis * | % | 100 % PA 6.6 | nurodyti |
| 3. | Didžiausioji (trūkimo) jėga ataudų kryptimi metmenų kryptimi | N | ≥ 2800 ≥ 2600 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 + 3 cm/min | mm | ≥ 1500 | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas skalbimui (40º) | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (EN ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas sausam valymui | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-D01 (EN ISO 105-D01) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai | balai | > 3 | LST EN ISO 105-X12, (ISO 105-X12,) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui | sūkiai | ≥ 100000 | LST EN ISO 12947-2 (EN ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 9. | Susitraukimas po skalbimo | % | max ± 3 | LST EN ISO 6330 (ISO 6330-5A) arba lygiavertis |
| 10. | Apipurškimo bandymas | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |
| 11. | Spalvos skirtumas *, ΔECMC | balai | ≤ 2 | LST EN ISO – J03 arba lygiavertis |
| 12. | Atsparumas plyšimui ataudų kryptimi metmenų kryptimi | N | ≥ 200 ≥ 200 | LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis |
| 13. | Tepalų atstūmimas, | klasė | 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |

Pastabos: 1) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;

2) spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi siekti nuo 15 iki 45 %;

3) rodiklis ,,Spalvos skirtumas, ΔECMC“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.“

PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

(artimos viršaus audiniui spalvos)

2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100% PA su 100% PU danga | nurodyti* |
| 2. | Paviršinis audinio tankis, g/m2 | 160 ± 10 % | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 1000 800 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas plyšimui, N ataudų kryptimi metmenų kryptimi | ≥ 40 ≥ 40 | ISO 4674-1A ISO 4674-1A arba lygiaverčiai |
| 5. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 + 3 cm/min, mm | 2000 | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas paviršiaus sušlapinimui, klasė | 5 | LST EN 4920 arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai -šlapiai trinčiai - vandeniui |    | LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105–X12 BS EN ISO 105-E01 arba lygiaverčiai |

,,KVĖPUOJANČIO“ TINKLELIO SU PAMINKŠTINIMU TECHNINĖS  CHARAKTERISTIKOS

(artimos viršaus audiniui spalvos)

3 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | 100 % PES | nurodyti* |
| 2. | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - vandeniui - prakaitui | >3 3 >3 >3 | LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105–E01 LST EN ISO 105–E04 arba lygiaverčiai |
| A | Kuprinės petnešoms ir juosmens diržui paminkštinti |  |  |
| 1. | Paviršinis tankis, g/m2 | 670  10% | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 2. | Storis, mm | 6  0,5 | LST EN ISO 5084 arba lygiavertis |
| B | Kuprinės nugarai paminkštinti |  |  |
| 1. | Paviršinis tankis, g/m2 | 315  10 % | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 2. | Storis, mm | 2,9  0,5 | LST EN ISO 5084 arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji trūkimo jėga (ataudų ir metmenų kryptimis), N | ≥ 500 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |

Pastabos:	1) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.

2) tinklelis dvigubas, tarp kurio sluoksnių standus užpildas.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS UŽTRAUKTUKAMS

(artimos viršaus audiniui spalvos)

4 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N |  600 | BS 3084 arba lygiavertis |
| 2. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | 300 | BS 3084 arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | 2000 | BS 3084 arba lygiavertis |

Vandeniui atspariems užtrauktukams

| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | 470 | EN 16732 arba lygiavertis |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | 500 | EN 16732 arba lygiavertis |

Pastaba: rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos kitų šalių ekvivalentiškų bandymų metodais (nurodyti).

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS KIBIEMS UŽSEGIMAMS

(artimos viršaus audiniui spalvos)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo | 6 |  |
| 2.2. | po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 3 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA EKIPUOTĖS DĖKLAMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Ekipuotės dėklai (toliau – dėklai) skirti kario amunicijos, įrangos, reikalingų karinių užduočių bei funkcijų vykdymui, talpinti ir nešti.

- Dėklai pritaikyti naudoti kariuomenės reikmėms įvairiais metų laikais bei esant skirtingoms klimato sąlygoms.

- Ekipuotės dėklai:

  - dėklas povamzdinio granatsvaidžio granatoms;

  - dėklas rankinei granatai;

  - dėklas rankinei dūminei granatai;

  - dėklas radijo stočiai;

  - dėklas dujokaukei;

  - dėklas pistoletui;

  - dėklas pistoleto dėtuvei;

  - dėklas automatinio šautuvo dėtuvėms;

  - dėklas lengvojo kulkosvaidžio amunicijai;

  - dėklas vidutinio kulkosvaidžio amunicijai;

  - dėklas individualiam medicinos priemonių rinkiniui;

  - dėklas tuščioms dėtuvėms;

  - dėklas universalus.

- Dėklai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

- Dėklų vaizdai pateikti Priedo, 1 – 8 eskizuose.

- Dėklai turi būti gaminama iš medžiagų, atitinkančių 1 – 4 lentelėse nurodytas technines charakteristikas.

- Užsegimo/atsegimo, atidarymo/uždarymo mazgai turi funkcionuoti net jei yra paveikti purvo ir/ar sniego.

- Galimas 2% matmenų nuokrypis, jei specifikacijoje nenurodoma kitaip.

- Dėklų viršaus audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos.

Dėklas lengvojo 5,56 mm kulkosvaidžio amunicijai (200).

- Dėklas turi būti skirtas 200 vnt. 5.56 mm MINIMI kulkosvaidžio šoviniams juostoje talpinti.

- Dėklas turi būti pritaikytas juostos su šoviniais padavimui į ginklą.

- Turi būti numatytas atsegimas pilnai neatidarant dėklo: dešinysis šonas turi būti standus, pastandintas plokštele. Plokštelė lenktu kraštu kniedžių pagalba turi būti pritvirtinta dešiniame (dėvint) šone iš vidaus. Plokštelės kraštai turi būti užapvalinti. Plokštelė turi netrukdyti juostos judėjimui – juosta neturi kliūti už plokštelės.

- Dėklas turi būti uždaro tipo, užsegamas dangčiu. Dangtis užsegamas kibiu užsegimu bei plastikine šoninio atsegimo sagtele, kurios apatinė dalis turi būti reguliuojama ir užtrauktuku.

- Dėklas turi išlaikyti savo formą (kad šoviniai nestrigtų dėklo kampuose).

- Dėklas turi būti atsparus drėgmei (turi turėti drėgmei atsparų PVC pamušalą viduje).

- Dėklas juostos pagalba pritaikytas gabenti per petį ir tvirtinamas PALS sistema prie amunicijos diržo ir/arba liemenės.

Dėklas vidutinio (7.62 mm) kulkosvaidžio amunicijai (200).

- Dėklas turi būti skirtas 7,62 mm kulkosvaidžio šoviniams ( ne mažiau 200 vnt.) juostoje talpinti.

- Dėklas turi būti pritaikytas juostos su šoviniais padavimui į ginklą.

- Turi būti numatytas atsegimas pilnai neatidarant dėklo: dešinysis šonas turi būti standus, pastandintas plokštele. Plokštelė lenktu kraštu kniedžių pagalba turi būti pritvirtinta dešiniame (dėvint) šone iš vidaus. Plokštelės kraštai turi būti užapvalinti. Plokštelė turi netrukdyti juostos judėjimui – juosta neturi kliūti už plokštelės.

- Dėklas turi būti uždaro tipo, užsegamas dangčiu. Dangtis užsegamas kibiu užsegimu bei plastikine šoninio atsegimo sagtele, kurios apatinė dalis turi būti reguliuojama ir užtrauktuku.

- Dėklas turi išlaikyti savo formą (kad šoviniai nestrigtų dėklo kampuose)

- Dėklas turi būti apsaugotas nuo drėgmės (turi turėti drėgmei atsparų PVC pamušalą viduje).

- Dėklas juostos pagalba pritaikytas gabenti per petį ir tvirtinamas PALS sistema prie amunicijos diržo ir/arba liemenės.

Dėklas pistoleto dėtuvei.

- Dėklas turi būti skirtas 9 mm pistoleto Glock-17 (NSN 1005-21-905-1695), SFP dėtuvei talpinti.

- Dėklo dangtelis turi pilnai apgaubti dėklą ir saugoti pistoleto dėtuvę nuo išorinio    mechaninio poveikio.

- Dėklo plotis reguliuojamas elastinės juostos įdūrais dėklo šonuose. Naudojant kibaus užsegimo juostelę, į dėklą galima talpinti įvairaus aukščio dėtuves).