Sutarties 1 priedas

2024-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-11/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė |  | Mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Trichineliozė IgG |  | 33141625-7 | 15. Gold Standard Diagnostics TRICHINELLA IgG yra skirti trichineliozės IgG nustatymui ELISA metodu. Plokštelių juostelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas 1:100, tūris 100 mikrol. Bendra inkubacija 1 val. 45 min. Plovimas 3 kartus po 300. 3 kontrolės:teigiama , neigiama ir ribinė (cut-off). Rezultatas išreiškiamas vienetais. CE ir IVD sertifikatai. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 15p.d. 1; 3-5 psl. | Gold Standard Diagnostics/Novatec, TRIG0480, fasuotė 1x96 test. |  | testas | 288 |  | 1,50 |  |  | 21 |  | 1,8150 |  | 432,00 |  | 522,72 |
| 21 | Reagentai tymų IgM nustatymui |  | 33141625-7 | 21. Reagentai yra skirti tymų IgM nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių plokštelių formatu. Plokštelės laužomos po vieną šulinėlį. Į rinkinius įeina kalibratorius, teigiama ir neigiama kontrolės. Bendra reakcijos trukmė 1 val 45 min., inkubacijos kambario temperatūroje. Visi reagentai yra paruošti naudoti. CE ir IVD ženklinimas.Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 21 p.d. 1;3-4 psl. | Gold Standard Diagnostics/Novatec, MEAM0330, fasuotė 1x96 test., |  | testas | 480 |  | 1,60 |  |  | 21 |  | 1,9360 |  | 768,00 |  | 929,28 |
| 60 | Reagentai VZV IgM ir IgG nustatymui |  | 33696500-0 | 60. SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG/SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM yra reagentai vėjaraupių IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos yra po 1 šulinėlį. Rinkinius bus galima pirkti atskirai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra sunaudojami 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudoti. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 60 p.d. 1-16; 20-21; 28-29 psl. | Virion-Serion, ESR104G/ESR104M; fasuotė 1x96 test. |  | testas | 960 |  | 2,25 |  |  | 21 |  | 2,7225 |  | 2160,00 |  | 2613,60 |
| 77. | Reagentai atrankiniam s ŽIV ir raudonukės IgM bei tymų IgM tyrimams antikūnų tyrimams mikroplokštelių metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Reagentai raudonukės IgM nustatymui |  | 33696500-0 | 77.1 Platelia Rubella IgM yra reagentai raudonukės IgM nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių plokštelių formatu. Į rinkinius įeina kalibratorius, neigiama, teigiama kontrolės bei raudonukės antigenas ir kiti reikalingi tyrimui atlikti reagentai. Plokštelės laužomos po aštuonis šulinėlius. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 77 p.d. 3; 5-6; 54-57 psl. | Bio-rad, 72851, 1x96 test. |  | 1 tyrimas | 192 |  | 5,50 |  |  | 21 |  | 6,66 |  | 1056,00 |  | 1277,76 |
| 77.2 | ŽIV1/2 antikūnų/Ag atrankiniams tyrimams (96x5) |  | 33696500-0 | 77.2 Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab yra rinkiniai ŽIV 1/2 antikūnų ir antigeno nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių plokštelių formatu. Rinkiniai po penkias plokšteles. Plokštelės laužomos po aštuonis šulinėlius. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 77 p.d. 22; 24-25; 54-57 psl. | Bio-rad, 72388, 5x96 test. |  | 1 tyrimas | 9600 |  | 1,50 |  |  | 21 |  | 1,82 |  | 14400,00 |  | 17424,00 |
| 77.3 | Reagentai Tymų IgM nustatymui |  | 33696500-0 | 77.3 Platelia Measles IgM yra reagentai Tymų IgM antikūnams nustatyti capture imunofermentiniu (IFA) metodu mikroplokštelių formatu žmogaus serume. Pakuotėje 48 testai. Į rinkinį įeina teigiama, neigiama, ribinė kontrolės bei tymų antigenas ir visi reikalingi tirpalai ir priedai tyrimui atlikti. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 77 p.d. 40; 42-43; 54-57 psl. | Bio-rad, 72687, 1x48 test. |  | testas | 480 |  | 5,00 |  |  | 21 |  | 6,05 |  | 2400,00 |  | 2904,00 |
| 80 | Reagentai erkių platinamų ligų antikūnų diagnostikai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.1 | Laimo ligos IgG |  | 33696500-0 | 80.1 SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG reagentų rinkinys yra skirtas boreliozės IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos yra po 1 šulinėlį. Tie patys rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos kitos reikalingas priemonės tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 80 p.d. 1-6; 7-12; 15; 17; 24; 76-83 psl. | Virion-Serion, ESR121G, fasuotė 1x96 test. |  | testas | 1920 |  | 2,25 |  |  | 21 |  | 2,7225 |  | 4320,00 |  | 5227,20 |
| 80.2 | Laimo ligos IgM |  | 33696500-0 | 80.2 SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgM reagentų rinkinys yra skirtas boreliozės IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos yra po 1 šulinėlį. Tie patys rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos kitos reikalingas priemonės tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 80 p.d. 7-12; 15; 17; 24; 76-83 psl. | Virion-Serion, ESR121M, fasuotė 1x96 test. |  | testas | 1920 |  | 2,25 |  |  | 21 |  | 2,7225 |  | 4320,00 |  | 5227,20 |
| 80.3 | Erkinio encefalito IgG |  | 33696500-0 | 80.3 SERION ELISA classic TBE Virus IgG reagentų rinkinys yra skirtas encefalito IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos yra po 1 šulinėlį. Tie patys rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos kitos reikalingas priemonės tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 80 p.d. 42; 44; 50; 64-69; 76-83 psl. | Virion-Serion, ESR112G, fasuotė 1x96 test. |  | testas | 1440 |  | 2,00 |  |  | 21 |  | 2,4200 |  | 2880,00 |  | 3484,80 |
| 80.4 | Erkinio encefalito IgM |  | 33696500-0 | 80.4 SERION ELISA classic TBE Virus IgM reagentų rinkinys yra skirtas encefalito IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos yra po 1 šulinėlį. Tie patys rinkiniai yra tinkami kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingai 4 šulinėliai. Visi reagentai paruošti naudoti. Bus pateikiamos kitos reikalingas priemonės tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Pateikiamas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir bus atliekamas jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 80 p.d. 42; 44; 50; 70-75; 76-83 psl. | Virion-Serion, ESR112M, fasuotė 1x96 test. |  | testas | 1440 |  | 2,00 |  |  | 21 |  | 2,4200 |  | 2880,00 |  | 3484,80 |
| 83 | Tymų Ig G kontrolinis serumas |  | 33696500-0 | 83. Žinomas teigiamas tymų IgM antikūnų antikūnų kontrolinis serumas yra tinkamas IFA tyrimams automatiniu analizatoriumi Immunomat (Prietaiso gamintojas Virion-Serion). Visi Virion-Serion ELISA classic tyrimai yra validuoti ant šios autoamtinės sistemos (rinkiniai ir automatinė sistema yra to paties gamintojo). Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 83 p.d. 1-10 psl. | Virion-Serion, BC102M, 1vnt. |  | vnt. | 8 |  | 80,00 |  |  | 21 |  | 96,80 |  | 640,00 |  | 774,40 |
| 84 | Raudonukės Ig G kontrolinis serumas |  | 33696500-0 | 84. Žinomas teigiamas raudonukė IgM antikūnų antikūnų kontrolinis serumas yra tinkamas IFA tyrimams automatiniu analizatoriumi Immunomat (Prietaiso gamintojas Virion-Serion). Visi Virion-Serion ELISA classic tyrimai yra validuoti ant šios autoamtinės sistemos (rinkiniai ir automatinė sistema yra to paties gamintojo). Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 84 p.d. 1-6 psl. | Virion-Serion, BC129M, 1 vnt. |  | vnt. | 8 |  | 80,00 |  |  | 21 |  | 96,80 |  | 640,00 |  | 774,40 |
| 107 | Validacijos rinkiniai autimatiniams analizatoriams |  | 33924000-3 | 107. Performance Evaluation kit, Pipettor-Wsher yra validacijos rinkiniai automatiniams imunofermentiniams analizatoriams. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 107 p.d. 11; 15 psl. | Bio-rad, 89894, 1 rink. (10 plokštelių) |  | vnt. | 5 |  | 300,00 |  |  | 21 |  | 363,00 |  | 1500,00 |  | 1815,00 |
| 109 | Reagentai a-S/RBD IgG Sars CoV-2 antikūnų nustatymui mikroplokštelių formatu |  | 33924000-3 | 109. SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgG yra reagentų rinkinys a-S/RBD IgG SARS CoV-2 IgG antikūnų nustatymui mikroplokštelių formatu IFA metodu. Rezultatas išreiškiamas BAU/ml. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 109 p.d. 1-2; 5; 22 psl. | Virion-Serion, ESR400G, 1 pak. (96 test.) |  | 1 tyrimas | 480 |  | 8,2000 |  |  | 21 |  | 9,9220 |  | 3936,00 |  | 4762,56 |
| 112 | Reagentai Vakarų Nilo viruso antikūnų nustatymui |  | 33924000-3 | 112. SERION ELISA classic West Nile Virus IgG/IgM yra reagentai skirti Vakarų Nilo viruso IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu mikroplokštelių formatu žmogaus serume. Tiekėjas įsipareigoja parduoti atskirai IgG ir IgM pagal poreikį. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą.Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 112 p.d. 3; 29 psl. | Virion-Serion, ESR141G/ ESR141M, 1 pak. (96 test.) |  | testas | 480 |  | 2,4000 |  |  | 21 |  | 2,9040 |  | 1152,00 |  | 1393,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  | 52615,64 |
| Pardavėjas |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Multilabo“ |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė Miglė Natkaitė |  |  |  | Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Rosita Marija Balčienė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  | Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |