Quantum Xcellis saugyklos aukšto patikimumo ir veiklos tęstinumo sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija/LRT) siekia įsigyti dubliuojančią Quantum duomenų saugyklą, Stornext programinę įrangą ir Xcellis valdiklius, kuriuos apjungus į vieną duomenų saugojimo sistemą (toliau – Sistemos išplėtimą), Perkančioji organizacija turimą Quantum Xcellis ir Stornext sistemą galės dubliuoti skirtinguose duomenų centruose ir taip sukurti aukšto patikimumo duomenų saugojimo sistemą (toliau – Sistemą). Perkamas Sistemos išplėtimas sukurs Sistemą, kuri turi leisti Perkančiajai organizacijai užtikrinti aukštą patikimumą ir veiklos tęstinumą.

  - Esama situacija: Perkančioji organizacija „Quantum Xcellis Stornext“ įrangą įsigijo 2019 metais. Detalus įsigytos įrangos sąrašas pateiktas 1-oje lentelėje. Šiai įrangai iki 2025-02-01 galioja garantija ir palaikymas. Įrangos garantinis remontas atliekamas įrangos naudojimo vietoje (angl. On-site) pagal principą 24x7, įrangos gedimo atveju reakcijos laikas iki 4 val. Garantijos laikotarpiu atliekamas techninės įrangos remontas, teikiamos programinės įrangos palaikymo, atnaujinimo ir klaidų šalinimo paslaugos pagal gamintojo aptarnavimo sąlygas.

1 lentelė. LRT turimos „Quantum Xcellis Stornext“ įrangos informacija.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Serijinis numeris |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xcellis Workflow Director su Quantum Stornext 7.1 | AV1951CKH00274 |
| 2 | Xcellis QXS duomenų saugykla | SGFGD193050062F |
| 3 | Xcellis QXS duomenų saugykla | SGFGD1934500618 |
| 4. | Xcellis QXS duomenų saugykla | DHSIFGD-1920F09796 |

  - Perkamą Sistemos išplėtimo įrangą turi sudaryti:

3.1. Quantum QXS diskinės saugyklos arba lygiavertės saugyklos;

3.2. Xcellis valdikliai arba lygiaverčiai valdikliai;

3.3. Stornext programinė įranga ir duomenų naudojimo licencijos arba lygiavertė programinė įranga ir licencijos;

  - Tiekėjas turi pasiūlyti „Quantum Xcellis Stornext“ ar lygiavertį funkcionalumą atitinkančią Sistemos išplėtimo įrangą (reikalavimai įrangai pateikiami lentelėje Nr. 2), suderinamą su Perkančiosios organizacijos turima „Quantum Xcellis Stornext“ įranga, pateikta 1-oje lentelėje, bei leidžiančia prijungti Perkančiosios organizacijos naudojamą Quantum Scalar juostinę biblioteką (toliau - Saugyklą). Prijungta Quantum Scalar juostinė biblioteka turi būti valdoma iš naujai perkamos saugyklos valdymo posistemės. Abi (naujai perkama įranga ir turima „Quantum Xcellis Stornext“) saugyklos turi galėti tarpusavyje replikuoti duomenis taip sukuriant aukšto patikimumo duomenų saugojimo Sistemą. Abi Saugyklos su skirtingomis Quantum Scalar juostinėmis bibliotekomis turi būti įdiegtos skirtinguose duomenų centruose. Aukšto patikimumo sistema turi galėti veikti taip, kad duomenys būtų pasiekiami vienos iš saugyklų gedimo atveju arba kai vienas iš duomenų centrų, kuriame yra Saugykla, yra nepasiekiamas.

  - Tiekėjas atlieka visus darbus susijusius su sistemos projektavimu ir diegimu. Tiekėjas turi numatyti ir į galutinę pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas medžiagas, darbus, licencijas, papildomą įrangą ar kitus komponentus, reikalingus galutiniam Saugyklų aukšto patikimumo Sistemos sukūrimui ir įgyvendinimui, kurie nebuvo paminėti šioje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas atsako už visišką dubliuotų „Quantum Xcellis Stornext“ saugyklų veikimą skirtinguose duomenų centruose. Sistema laikoma veikiančia kai duomenys tarp Saugyklų automatiškai replikuojami, duomenų valdymas vyksta automatiškai Saugyklos valdymo posistemės pagalba ir Quantum Scalar juostinėse saugyklose yra identiškos duomenų kopijos.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

  - Bendri reikalavimai dėl Prekės gamintojo ir modelio nurodymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus.

    - Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip.

    - Nurodydamas gamintoją tiekėjas nurodo prekės ženklą ir skliausteliuose gamintojo juridinio asmens pavadinimą, pvz.: Prekės Ženklas (UAB „Prekės ženklas“).

    - Nurodydamas modelį tiekėjas nurodo gamintojo suteiktą prekės pavadinimą ir/arba, jeigu suteiktas, gamintojo kodą identifikuojantį konkretų modelį.

    - Kai siūlomas modelis yra konfigūruojamas (būdinga pvz., IT technikai) – perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo siūlomas modelis atitinka reikalavimus, jeigu modelio Dokumentacijoje bus pateiktas reikalaujamų parametrų rėžis ir tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs parametrai pateks į Dokumentacijoje nurodytus parametrų rėžius (pvz., RAM konfigūruojamas nuo 8 GB iki 64 GB, reikalavimas Techninėje specifikacijoje 16 GB – toks modelis atitiks Techninės specifikacijos reikalavimus).

    - Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

    - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“, nebent pats reikalavimas leidžia nurodyti kitaip arba Dokumentacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atitikimas specifikacijai / parametrui.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu su pasiūlymu nepateikta Dokumentacija bei iš tokio nurodymo, be papildomo paaiškinimo, negalima įsitikinti specifikacijos / parametro atitikimu reikalavimui.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎9.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎9.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos ‎9.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos, sumontuotos, įdiegtos, sukonfigūruotos ir ištestuotos, adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas – 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas pagal Sutarties 4.2. punktą.

  - Sistemos diegimo terminas (paslaugos) - 1 (vienas) mėn. nuo Prekių pristatymo dienos.

- Konkretūs reikalavimai Sistemos išplėtimui:

Sistemos išplėtimas - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visus siūlomos sistemos išplėtimo komplektą sudarančius atskirus įrenginius (taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrenginių gamintoją, modelį, kiekį, bei kainą Eur be PVM., pagal siūlomą įrangą užpildykite 3 lentelę. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra atskirų įrenginių. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkami įrenginiai nereikalingi, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalingi papildomi įrenginiai, kurie nenurodyti šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos 1 lentelėje 1 eilutės 7 stulpelyje nurodyta suma. Konkretūs reikalavimai prekėms nurodyti šio dokumento 2 lentelėje.

2 lentelė. Reikalavimai sistemos išplėtimui

| Sistemos išplėtimas – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
| 1. | Suderinamumas | - Pateikiama Sistemos išplėtimo įranga turi būti suderinama jungti į aukšto patikimumo duomenų saugyklos telkinį kartu su šiuo metu LRT naudojama duomenų saugyklos sistema „Quantum Xcellis Stornext“. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo raštišką patvirtinimą apie tokį suderinamumą ir garantijos bei palaikymo vientisumą (išlaikymą) LRT esamai „Quantum Xcellis Stornext“ Saugyklai. 1.2. Prie siūlomo Sistemos išplėtimo turi būti galima prijungti Quantum Scalar juostinę biblioteką ir ją valdyti su siūloma įranga be papildomų techninių ar programinių priemonių. | 1.1. Pateikiama Sistemos išplėtimo įranga suderinama jungti į aukšto patikimumo duomenų saugyklos telkinį kartu su šiuo metu LRT naudojama duomenų saugyklos sistema „Quantum Xcellis Stornext“. Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomos įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas apie tokį suderinamumą ir garantijos bei palaikymo vientisumą (išlaikymą) LRT esamai „Quantum Xcellis Stornext“ Saugyklai. 1.2. Prie siūlomo Sistemos išplėtimo galima prijungti Quantum Scalar juostinę biblioteką ir ją valdyti su siūloma įranga be papildomų techninių ar programinių priemonių. | Pateikiamas dokumentas: „Gamintojo raštas.pdf“ |
| 2 | Sistemos patikimumo išplėtimas | 2.1.Turi būti pateiktas papildomas Stornext Xcellis valdiklis arba lygiavertis, galintis replikuoti duomenis su LRT turimais Xcellis valdikliais vidinėmis priemonėmis. 2.2.Reikalingos duomenų replikavimo programinės įrangos licencijos turi būti komplektuojamos kartu su pateikiamu valdikliu. | .1. Bus pateiktas papildomas Stornext Xcellis valdiklis, galintis replikuoti duomenis su LRT turimais Xcellis valdikliais vidinėmis priemonėmis. 2.2. Reikalingos duomenų replikavimo programinės įrangos licencijos komplektuojamos kartu su pateikiamu valdikliu. | . |
| 3 | Su papildomu valdikliu komplektuojama diskinė erdvė | 3.1. Kartu su pateikiamu valdikliu turi būti komplektuojama diskinė erdvė ne mažiau kaip 140 TiB naudingos talpos. 3.2. realizuota ne mažiau kaip 24 vnt. diskų | 3.1. Kartu su pateikiamu valdikliu komplektuojama diskinė erdvė 146 TiB naudingos talpos. 3.2. realizuota iš 24 vnt. diskų. |  |
| 4 | Diskai | Ne blogesni kaip NL-SAS 8 TB. | NL-SAS 8 TB. |  |
| 5 | Užimama vieta 19” spintoje | Ne daugiau kaip 6U | 6U. |  |
| 6 | RAID tipas | RAID6 Pastaba: toks RAID tipas šiuo metu naudojamas esamose saugyklose. | RAID6 |  |
| 7 | Diskų pakeitimo galimybės | Be papildomų įrankių, neardant saugyklos, nestabdant jos darbo (ang. hot- swappable) | Be papildomų įrankių, neardant saugyklos, nestabdant jos darbo (ang. Hot-swappable). |  |
| 8 | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | Suderinama darbui su Microsoft Windows Server operacine sistema | Suderinama darbui su Microsoft Windows Server operacine sistema. |  |
| 9 | Sistemos plėtinio techninės įrangos kokybė | Siūloma techninė įranga turi būti nauja, kokybiška ir anksčiau nenaudota. Įrangos dalys negali būti gamykliškai atnaujintos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) Visos komplektuojančios duomenų saugyklos išplėtimo dalys privalo būti komplektuojamos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais | Siūloma techninė įranga nauja, kokybiška ir anksčiau nenaudota. Įrangos dalys nebus gamykliškai atnaujintos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“). Visos komplektuojančios duomenų saugyklos išplėtimo dalys komplektuojamos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
| 10 | Reikalavimai komplektacijai | Turi būti komplektuojami visi papildomi diskai reikalingi iki reikalaujamos talpos išplėtimo, diskų talpykla (išplėtimo stalčiai) ir jiems prijungti reikalingi kabeliai (jei reikalinga) ar kitos medžiagos reikalingos siūlomos talpos sumontavimui, tinkamam pajungimui, įdiegimui. | Komplektuojami visi papildomi diskai reikalingi iki reikalaujamos talpos išplėtimo, diskų talpykla (išplėtimo stalčiai) ir jiems prijungti reikalingi kabeliai ir kitos medžiagos reikalingos siūlomos talpos sumontavimui, tinkamam pajungimui, įdiegimui. |  |
| 11 | Duomenų apdorojimo sistemos duomenų iškėlimo licencijos | Su Saugyklos išplėtimu turi būti komplektuojamos programinės įrangos licencijos, leidžiančios Quantum Stornext duomenų Saugyklos juostinėje posistemėje esančius duomenis iškelti į nelicencijuotus turimų 2 Quantum Scalar i6000 juostų lizdus. Šių licencijų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai, skaičiuojant nuo įdiegimo. | Su Saugyklos išplėtimu komplektuojamos programinės įrangos licencijos, leidžiančios Quantum Stornext duomenų Saugyklos juostinėje posistemėje esančius duomenis iškelti į nelicencijuotus turimų 2 Quantum Scalar i6000 juostų lizdus. Šių licencijų galiojimo terminas 2 (du) metai, skaičiuojant nuo įdiegimo. |  |
| 12 | Papildomos licencijos | Jei papildomo valdiklio ir diskinės talpos išplėtimui realizuoti reikalingos papildomos duomenų apdorojimo sistemos „Quantum Xcellis Stornext“ programinės įrangos licencijos ar bet kokios kitos licencijos, jos turi būti pateiktos, įskaičiuojant jų kainą į bendro pasiūlymo kainą. Papildomų licencijų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip visos Saugyklos garantijos bei palaikymo laikas, nurodytas šios Techninės specifikacijos 2-ame punkte. | Papildomo valdiklio ir diskinės talpos išplėtimui realizuoti reikalingos papildomos duomenų apdorojimo sistemos „Quantum Xcellis Stornext“ programinės įrangos licencijos bus pateiktos, jų kaina įskaičiuota į bendro pasiūlymo kainą. Papildomų licencijų galiojimo terminas iki 2025-02-01. |  |
| 13 | Diegimo darbai | Siūloma įranga turi būti sumontuota, įdiegta, tinkamai sukonfigūruota ir ištestuota. Turi būti padaryta Stornext failinės sistemos kopiją bei atliktas duomenų replikavimas tarp jų. Įranga turės veikti be klaidų ir perspėjimų (angl. warnings). Darbai turi būti atlikti su Perkančiąja organizacija suderinus darbų atlikimo grafiką ir nesutrikdant veikiančių sistemų veiklos. |  |  |
| 14 | Garantija bei palaikymas | - Pateikiamai Sistemos išplėtimo įrangai turi būti suteikta garantija bei palaikymas ne prastesnėmis sąlygomis nei nurodyta šios techninės specifikacijos 2-ame punkte, kurie galiotų ne trumpiau kaip plečiamos sistemos garantija (2025-02-01). - Garantinė priežiūra turi būti atliekama įrangos gamintojo autorizuoto atstovo taip kad nebūtų pažeistos Perkančiosios organizacijos jau turimos įrangos techninio palaikymo sąlygos (šios sąlygos pateiktos techninėje specifikacijoje). Tiekėjas užtikrina, jog jam atlikus Sistemos išplėtimo diegimą , LRT turimos įrangos garantijos bei palaikymo sąlygos nebus pažeistos. - Pasibaigus garantinio palaikymo terminui turi būti sudaroma galimybė nupirkti garantijos bei palaikymo pratęsimą. | 1. Pateikiamai Sistemos išplėtimo įrangai bus suteikta garantija bei palaikymas ne prastesnėmis sąlygomis nei nurodyta šios techninės specifikacijos 2-ame punkte, kuri galios kaip plečiamos sistemos garantija (2025-02-01). 2. Garantinė priežiūra bus atliekama įrangos gamintojo autorizuoto atstovo taip, kad nebūtų pažeistos Perkančiosios organizacijos jau turimos įrangos techninio palaikymo sąlygos. Tiekėjas užtikrina, jog jam atlikus Sistemos išplėtimo diegimą , LRT turimos įrangos garantijos bei palaikymo sąlygos nebus pažeistos. 3. Pasibaigus garantinio palaikymo terminui bus sudaroma galimybė nupirkti garantijos bei palaikymo pratęsimą. Garantinės priežiūros teikiančio subjekto pavadinimas UAB, Duvait. |  |

3 lentelė Siūlomos įrangos sąrašas

III. Žalieji reikalavimai

Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 4 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms:

4 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Techninės specifikacijos (toliau-TS) reikalavimai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį kriterijams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vykdant Sutartį taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentaciją teikti elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo 1 skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 | TS 2 lentelė | Dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 2. | Kadangi Prekė ir jos dalys gali būti keičiamos ar tvarkomos net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, tai perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | TS 2 lentelė | Dokumentų pateikti nereikalaujama |

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, t. y. duomenų saugyklai, valdikliui, programinei įrangai bei teikiamoms palaikymo paslaugoms, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms ir susijusioms paslaugoms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.