1 priedas

PASIŪLYMAS

Palapinė angaras

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Taiklu |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Ukrainiečių 4, LT 45234, Kaunas |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos | Direktorius Martynas Knyzelis |
| Telefono numeris | +37060996170 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | martynas@taiklu.lt |
| Tiekėjo įmonės kodas | 304437662 |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas | Bankas Citadele Banko kodas 72900 |
| Tiekėjo sąskaitos numeris | A.s. Nr. LT98 7290 0000 1546 7528 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010626312 |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Kainos turi būti pateiktos su visomis (pakrovimo, pristatymo, iškrovimo  ir kt.) išlaidomis, susijusiomis su sutarties įvykdymu. Pirkimui PVM taikomas.

| Pirkimo objektas | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūlomų prekių atitikimas reikalavimus (nurodomi tikslūs parametrai atliepiant į pasiūlymo 1 stulpelio nurodytus reikalavimus | Vnt. kaina, EUR su PVM | Viso kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5) |
| Palapinė angaras - Palapinė privalo būti tinkama pastatyti lygioje, prieš tai „Užsakovo“ paruoštoje aikštelėje (aikštelės danga g/b plokštės 18 cm storio). - Palapinė privalo būti pritaikyta naudoti, esant temperatūrai nuo -30º C iki +49º C, esant 1 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 20 kg/m², vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo. - Palapinė turi būti pritaikyta daugkartiniam sumontavimui ir išmontavimui. - Palapinė turi būti pagaminta iš atskirų surenkamų sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Palapinės stogo konstrukcija gali būti trikampio arba lanko formos. - Palapinės stogo danga turi būti pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos tankis (medžiagos gijų tankis) turi būti ne mažesnis, kaip 1100 dtex., medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) turi būti 650 – 750 g/m². Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui (nepalaikyti degimo, savaime užgęstanti) ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui. - Palapinės dangos sujungimai, pastačius palapinę, turi būti nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai). - Palapinės danga turi būti tvirtinama ant palapinės rėmo, t. y. palapinės rėmas turi būti po palapinės danga. - Palapinės (stogo) dangos spalva turi būti šviesiai pilkšvos, arba baltos spalvos. Palapinės sienos trapecinės skardos (spalva RAL 6011). - Virš galinių durų išorinėje palapinės dalyje turi būti įrengtos po 2 - 4 groteles, kurios yra skiriamos „pasyviai“ palapinės ventiliacijai. - Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas tvirtos konstrukcijos rėmas (toliau – rėmas) turi būti pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius gruntuotas ir dažytas, arba kitokio korozijai atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų palapinės tvirtumą ir stabilumą esant įvairiomis oro sąlygomis. - Visos rėmo konstrukcijos sudėtinės dalys turi būti atsparios korozijai. - Rėmo konstrukcijos sekcijos žingsnis (tarpai tarp arkų) turi būti, ne didesnis, kaip 5 metrai. - Palapinės rėmo tvirtinimas prie g/b plokštės turi būti toks, kad užtikrintų tvirtą sukibimą užtikrinant izoliaciją nuo vandens patekimo. - Palapinės abiejų galų viduryje turi būti įrengtos didelės slankiosios durys, naudojant tik viršutinius bėgelius arba pakeliamos durys, sandaraus pakėlimo ir nuleidimo veikimo tipo mechanizmas. Durys turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip ir palapinė, kurių matmenys turi būti ne mažesni kaip: plotis - 4 m, aukštis - 4,3 m. Durys turi sandariai užsidaryti, turėti užrakinimo mechanizmą. - Palapinėje turi būti įrengtos papildomos metalinės durys -1 vnt., skirtos personalui įeiti/ išeiti. - Durų matmenys: plotis - 1,0 m, aukštis 2,2 m. Durys turi turėti užrakinimo mechanizmą. - Palapinės matmenys turi būti: ilgis - 30 m (galima paklaida iki 10%); plotis - 15 metrų (galima paklaida iki 10%); sienos aukštis (vidaus) - ne mažiau, kaip 4 m; kraigo aukštis - nuo 7 iki 7,5 m; bendras plotas – 450 m². | vnt. | 1 | Palapinė angaras - Palapinė tinkama pastatyti lygioje, prieš tai „Užsakovo“ paruoštoje aikštelėje (aikštelės danga g/b plokštės 18 cm storio). - Palapinė pritaikyta naudoti, esant temperatūrai nuo -30º C iki +70º C, esant 1 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m², esant sniego apkrovai 20 kg/m², vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo. - Palapinė pritaikyta daugkartiniam sumontavimui ir išmontavimui. - Palapinė pagaminta iš atskirų surenkamų sekcijų, kurios sandariai jungiasi tarpusavyje. Palapinės stogo konstrukcija bus trikampio formos. - Palapinės stogo danga pagaminta iš PVC. Medžiagos tankis (medžiagos gijų tankis) yra 1100 dtex., medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) yra 650 g/m². Medžiaga nepralaidi vandeniui, atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui (nepalaikyti degimo, savaime užgęstanti) ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui. - Palapinės dangos sujungimai, pastačius palapinę yra nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai). - Palapinės danga tvirtinama ant palapinės rėmo, t. y. palapinės rėmas yra po palapinės danga. - Palapinės (stogo) dangos spalva baltos spalvos. Palapinės sienos trapecinės skardos (spalva RAL 6011). - Virš galinių durų išorinėje palapinės dalyje yra įrengta po 2 groteles, kurios yra skiriamos „pasyviai“ palapinės ventiliacijai. - Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas tvirtos konstrukcijos rėmas (toliau – rėmas) yra pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius gruntuotas ir dažytas, kuris užtikrina palapinės tvirtumą ir stabilumą esant įvairiomis oro sąlygomis. - Visos rėmo konstrukcijos sudėtinės dalys yra atsparios korozijai. - Rėmo konstrukcijos sekcijos žingsnis (tarpai tarp arkų) yra 3 metrai. - Palapinės rėmo tvirtinimas prie g/b plokštės yra toks, kad užtikrintų tvirtą sukibimą užtikrinant izoliaciją nuo vandens patekimo. - Palapinės abiejų galų viduryje yra įrengtos didelės slankiosios durys, naudojant tik viršutinius bėgelius. Durys yra pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip ir palapinė, kurių matmenys yra : plotis - 4 m, aukštis - 4,3 m. Durys sandariai užsidaro, turi užrakinimo mechanizmą. - Palapinėje yra įrengtos papildomos metalinės durys -1 vnt., skirtos personalui įeiti/ išeiti. - Durų matmenys: plotis - 1,0 m, aukštis 2,2 m. Durys turi užrakinimo mechanizmą. - Palapinės matmenys: ilgis - 30 m ; plotis - 15 metrų; sienos aukštis (vidaus) - 4 m; kraigo aukštis – 7m; bendras plotas – 450 m². | 38115,00 | 38115,00 |
| Viso pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  | 38115,00 | 38115,00 |

Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais (su  pristatymo ir kt. išlaidomis): trisdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas penkiolika eurų, 00 ct. .

*Kainos ir įkainiai turi būti pateikti nurodant ne daugiau nei 2 skaičius po kablelio.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | BAŞBOĞA ÇADIR EN 1090-1 (4) | 1 |
| 2. | deklaracija aplinkosaugos | 1 |
| 3. | Deklaracija dėl kilmės (2) | 1 |
| 4. | FR0521, FR0523, FR0524 | 8 |
| 5. | PT-650 TDS-9x9 (PVC danga) (1) | 1 |
| 6. | TS (14) | 2 |

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

6. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

6.1. Prekių pristatymo adresas: Arsenalo g. 7, Linkaičiai, Radviliškio r.

6.2. Prekių pristatymo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į prekės kainą.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):

| Eil. Nr. | Pateikiami duomenys | Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą | Asmuo, pasirašantis sutartį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vardas, pavardė, pareigos | Direktorius Martynas Knyzelis | Direktorius Martynas Knyzelis |
| 2. | Atstovavimo pagrindas |  | Pagal įstatus |
| 3. | Telefonas | +37060996170 | +37060996170 |
| 4. | Faksas |  |  |
| 5. | El. paštas | martynas@taiklu.lt | martynas@taiklu.lt |

Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Direktorius													Martynas Knyzelis

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas	         Parašas				                Vardas ir pavardė