TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“;

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Paslaugų suteikimo;

Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Suskystintų gamtinių dujų terminalo hidrotechninių statinių povandeninės dalies ir magistralinio dujotiekio povandeninės apžiūros ir remonto paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Pirkėjas siekia įsigyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD) hidrotechninių statinių povandeninės dalies ir magistralinio dujotiekio povandeninės apžiūros ir remonto paslaugas.

SGDT yra išsidėstęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje. SGDT akvatorijos gylis - iki 16 m.

SGDT jūrinius įrenginius sudaro 450 m. ilgio prieplauka Nr. 157, sumontuota ant 134 polių.

Techniniai SGDT parametrai (techninė specifikacija):

- REIKALAVIMAI OBJEKTUI

| Suskystintų gamtinių dujų terminalo hidrotechninių statinių povandeninės dalies ir magistralinio dujotiekio povandeninės apžiūros ir remonto paslaugos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |  |
|  |  | - Sutarties vykdymo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja: - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo– priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo– priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); - siekti, kad paslaugoms teikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.4. punkte nustatyto aplinkosauginio principo, t. y.: - siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas. - siekti, kad paslaugoms teikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesam |  |  |  |
|  |  | Paslaugos teikėjo siūlomos paslaugos ir darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos paslaugos ir darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Paslaugų teikėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |
| Reikalavimai paslaugoms (Bendrieji reikalavimai Tiekėjui) |  |  |  |
|  | Jei techninėje Specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankama ar išsami, Paslaugų teikėjas privalo atvykti į paslaugų teikimo vietą ir pilnai įsivertinti perkamų paslaugų apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Paslaugų teikėjo sąskaita. |  |
|  | Paslaugų teikėjas patikslina kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais paslaugų kiekiais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą ne vėliau negu pirkimo sąlygose nurodytais terminais. |  |
|  | Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po paslaugų teikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas. |  |
|  | Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, statiniai ir pan.). |  |
|  | Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. |  |
|  | Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |  |
|  | Paslaugų teikėjas turi laikytis galiojančių KN vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių reglamentuojančių darbų organizavimą (šaltieji darbai), darbų saugą ir apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, personalo ir įrangos patekimo į teritoriją, darbų organizavimo ir leidimų darbams įforminimo, saugumo bei kibernetinės saugos ir pan. laikymosi tvarką. |  |
|  | Paslaugų teikėjas ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis), bei sanitariniu mazgų savo personalo reikmėms užtikrinti paslaugų teikimo eigoje. |  |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus reikalingus darbų atlikimui pateikia ir administruoja Paslaugų teikėjas. Teikiant paslaugas Paslaugų teikėjas negali naudoti medžiagų, kurios pagamintos ir / arba yra tiekiamos įmonių, kurioms yra taikomos tarptautinės sankcijos. Pirkėjas bet kuriuo sutarties vykdymo momentu, kylant įtarimui, turi teisę prašyti Paslaugos teikėjo pateikti įrodančius dokumentus. |  |
|  | Paslaugų teikėjas turi įvertinti, jog numatomos Paslaugos bus teikiamos veikiančioje įmonėje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų bus privalu paslaugų teikimą planuoti taip, kad būtų maksimaliai užtikrinta, jog nenukentėtų Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla. Paslaugų teikėjas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad SGDT atliekama išdujinimo operacijos. Paslaugų teikėjas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų. Paslaugas Pirkėjo teritorijoje galima teikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.. Esant poreikiui gali būti Tiekėjui sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis. Paslaugų teikimo grafiką Paslaugų teikėjas abipusiai suderina su Pirkėju iš anksto. |  |
|  | Paslaugų teikėjas taip pat atsakingas už: - Medžiagų tiekimą ir priėmimą paslaugų teikimo vietoje; - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą. |  |
|  | - 1.14.1. Rekomenduotina techninei apžiūrai naudoti savarankiškai pasikeliančią platformą / baržą (jack-up barge), kadangi dėl povandeninių įrenginių saugumo nėra galimybės išmesti inkaro. Saugiai prisišvartuoti prie krantinės galima tik dviejose vietose: prie dujų ir aptarnavimo platformos esančios mažų laivų prieplaukos (daugiau žiūrėti brėžinį „Krantine bendras vaizdas 73323-00-DPSKH.B-0011.0“, (4 priedas). Švartuotis prie polių draudžiama. - 1.14.2. Apžiūra atliekama dalyvaujant Pirkėjo atstovui. Narų darbas fiksuojamas povandenine filmavimo kamera su šviestuvu. Filmavimas turi būti atliekamas tiesiogiai transliuojant šalia esantiems Pirkėjo specialistams, taip pat turi būti užtikrintas ryšys su naru, esančiu po vandeniu. Vaizdo įraše turi būti matomos koordinatės, data. Apžiūros metu atliekamas povandeninės dalies įrangos būklės filmavimas (filmuota medžiaga prieš išvalymą ir atlikus išvalymą) įrašomas ir pateikiamas Pirkėjui. Vaizdo įrašas lieka įrangą eksploatuojančioje įmonėje ir saugomas iki eksploatavimo sąlygose numatyto termino pabaigos. Surašomas vizualinės apžiūros aktas ir suteiktų Paslaugų perdavimo aktas, pateikiamas Pirkėjui. |  |
|  | - Kiti reikalavimai Paslaugų tiekėjui: - turi būti atestuotas ir turėti licenciją bei reikalingus leidimus, kvalifikacijos atestatus povandeninių darbų atlikimui KVJU akvatorijoje; - apie planuojamas vykdyti paslaugas, privalo informuoti ir gauti leidimą iš Klaipėdos uosto dispečerio bei Laivų eismo tarnybos; - turi turėti visą reikalingą įrangą, priemones, žmogiškuosius išteklius ir asmenines saugos priemones Paslaugų teikimui; - įmonės vadovo įsakymu paskiria atsakingu darbų vadovą už darbų bei gaisrinę saugas atliekant darbus Pirkėjo teritorijoje; - baigus darbus turi pateikti Pirkėjui dokumentaciją: - 1.15.4.1. vizualinės apžiūros aktas (lietuvių kalba) – 2 egzemplioriai; - 1.15.4.2. vizualinės apžiūros (povandeninės dalies būklė prieš ir po išvalymo) vaizdinę medžiagą, kurios formatas ne blogesnis nei mpeg4, rezoliucija ne mažesnė nei 8 megapikselių. |  |
|  | - Dujotiekio povandeninės techninės apžiūros metu turi būti tikrinama: - Dujotiekio vamzdžio sandarumas; - Dujotiekio įgilinimo atitiktis projektinėmis altitudėmis; - Povandeninės dalies įrangos apsauginės dangos būklė; - Apnašų (dumblų ir kriauklių) būsena ir apimtis; - Pašalinių medžiagų ir šiukšlių baseine apimtis; - Mechaninių pažeidimų, išorinių defektų, deformacijų, tarpusavio sujungimų būklė. - Krantinės hidrotechninių statinių metalinių laikančiųjų konstrukcijų techninės apžiūros metu turi būti tikrinama: - Atskirų elementų bei visos konstrukcijos deformacijos; - Atskirų elementų bei visos konstrukcijos poslinkiai nuo projektinės padėties; - Atskirų konstrukcinių elementų stygius; - Skerspjūvių geometriniai matmenys bei formos iškraipymai; - Elementų, nenumatytų projekte, panaudojimas; - Temperatūrinės bei mechaninės metalo pažaidos; - Įvairūs metalo defektai (plyšiai, suvirinimo defektai ir kt.); - Elementų tarpusavio sujungimo mazgai; - Antikorozinių padengimų būklė. |  |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

  - Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti paslaugų ne daugiau kaip už 62 000,00 EUR be PVM. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis per 36 mėn. (rugsėjo ir balandžio mėn.)1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrotechniniai statiniai: |  |  |  |
| 1. | Akvatorijos srovės stiprumo ir krypties matavimo įrangos, esančios tvirtinimo aikštelėje, patikrinimas (prieš tai nuplaunant aukšto slėgio vandens čiurkšle). Detaliau br.: „Sroves daviklis Data sheet aanderaadoppler currentsensor“(6 priedas) ir „Sroves daviklis montavimo schema 73323-00-EN-BD.GN-0006 Current sensor“ (7 priedas) | kompl. | 3 |
| 2. | Priešgaisrinių siurblių vandens paėmimo apsauginių dėklų patikra ir nuplovimas aukšto slėgio vandens čiurkšle. Priešgaisrinių siurblių gilzių tvirtinimo apžiūra. Detaliau br.: „Siurbliu pasiurbimo vamzdžiai 73323-11- DP-VN.B-0511“ (5 priedas) | kompl. | 12 |
| 3. | Povandeninio sonaro plovimas | vnt. | 9 |
| Dujotiekis: detaliau br.: “Dujotiekio schema KTP-PL-DRG-0589_L1_Rev1_2014-10-31_trasa_planas“ (1 priedas), „Dujotiekio schema KTP-PL-DRG-0589_L2_Rev1_2014-10- 31_trasa_planas“ (2 priedas), „Dujotiekio schema KTP-PL-DRG-1473_Rev0_2014-10-31_trasa_pjuviai (3 priedas). |  |  |  |
| 3. | Povandeninio dujotiekio polių varžytinių sujungimų nuplovimas aukštu slėgio vandens čiurkšle, atramų ir gramzdiklių vizulinė patikra. | kompl. | 3 |
| 4. | Aukšto slėgio platformis metalinės konstrukcijos varžytinių sujungimų nuplovimas aukšto slėgio vandens čiurkšle su apsauginiu dėklu, vizualinė patikra. | kompl. | 3 |
| 5. | Povandeninės dujotiekio sklendės nuplovimas aukšto slėgio vandens čiurkšle, jos apgaubto patikra | vnt. | 3 |
| 6. | Povandeninio flanšinio sujungimo nuplovimas aukšto slėgio vandens čiurkšle ir jo izoliacijos patikra. | vnt. | 3 |
| Kitos paslaugos: |  |  |  |
| 7. | Kiti nenumatyti povandeninės hidrotechnikos statinių, ant jų sumontuotos įrangos, įskaitant povandeninį vamzdyną, patikros ir mechaninių darbų paslaugos. | val. | 8 |

1 Techninių apžiūrų datos yra preliminarios, galutinės datos suderinamos tarp Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo

po sutarties pasirašymo.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų kiekis gali didėti ar mažėti.

Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (toliau – nenumatytos paslaugos), kurių bendra vertė  per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos.  Nenumatytų paslaugų įsigijimų kaina yra įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą. Sutarties maksimalia kaina laikoma Sutarties kaina su 10 procentų nenumatytoms paslaugoms.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Tiekėjo SGDT zonoje, 157 krantinėje, Klaipėda.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

    - Paslaugų teikimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo datos, bet ne ilgiau nei bus suteikta Paslaugų už maksimalią sutarties vertę – 62 000,00 EUR be PVM;

Jeigu per Paslaugų teikimo laikotarpį nebuvo įsigytą Paslaugų už maksimalią sutarties vertę ir, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki 6.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties nutraukimą, Paslaugų teikimo laikotarpis laikomas automatiškai pratęstu dar 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių Sutartyje numatytomis sąlygomis. Automatinio pratęsimo sąlyga gali būti taikoma 1 (vieną) kartą.

    - Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdešimt septynis) mėnesius, įskaitant ir galutinį atsiskaitymą su Paslaugų teikėju.

    - Pirkėjas turi teisę nepriimti suteiktų Paslaugų arba nutraukti sutartį dėl Paslaugų teikimo, jeigu paaiškėja, kad Paslaugų teikėjas arba jo subteikėjas teikia Paslaugas neturėdami Leidimų, nurodytų pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Kvalifikacijos reikalavimai“, arba Leidimai ar jų dalių galiojimai buvo sustabdyti arba panaikinti atsakingos institucijos. Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant informuoti Pirkėją, jei buvo panaikintas Leidimas (ar jo dalis), kuris būtinas paslaugoms suteikti.

    - Pirkėjas turi teisę nemokėti už suteiktas Paslaugas, jei Paslaugų teikėjas jas suteikė neturėdamas Leidimo.

    - Pirkėjas turi teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, atsiradus dėl Paslaugų teikėjo teikiamų/ suteiktų paslaugų, tam neturint Leidimo.

  - Užsakymų vykdymo terminai

Atskirai užsakoma Paslaugų dalis turi būti visiškai suteikta per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Paslaugų teikėjas tikslią Paslaugų teikimo datą ir laiką suderina su Pirkėju ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki planuojamos Paslaugų atlikimo dienos.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Sutarties vykdymo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas paslaugas išsiuntimo el. paštu Paslaugų teikėjui momento.

8.  PRIEDAI

1 priedas - Dujotiekio schema KTP-PL-DRG-0589_L1_Rev1_2014-10-31_trasa_planas ( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

2 priedas - Dujotiekio schema KTP-PL-DRG-0589_L2_Rev1_2014-10-31_trasa_planas ( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

3 priedas - Dujotiekio schema KTP-PL-DRG-1473_Rev0_2014-10-31_trasa_pjuviai ( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

4 priedas - Krantine bendras vaizdas 73323-00-DP-SKH.B-0011.0 ( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

5 priedas - Siurbliu pasiurbimo vamzdziai 73323-11-DP-VN.B-0511( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

6 priedas - Sroves daviklis Data sheet aanderaadoppler currentsensor ( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

7 priedas - Sroves daviklis montavimo schema 73323-00-EN-BD.GN-0006 Current sensor ( KONFIDENCIALI INFORMACIJA)

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus Teikiama tik pasirašius Konfidencialios informacijos ir jos neatskleidimo sutartį (SPS sąlygų 7 priedas).