1 priedas

Techninė specifikacija

Objektas: Kalnėnų k. vandens gerinimo įrenginių (toliau - VGĮ) įranga su montavimo paslaugomis.

# Objekto apimtys: Vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais teisės aktais bei šia užduotimi, atlikti  UAB „Jonavos vandenys“ Kalnėnų kaimo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos paslaugas. Į paslaugų apimtį įeina: VGĮ atnaujinimui reikalingi įrengimai ( filtrų vidaus valdikliai ir paskirstytojai, skaitikliai, oksidacinė kolona ir pan.), medžiagos (filtrų užpildai, jungtys, filtravimo korpusas ir pan.) , įrenginių montavimo, paleidimo ir perdavimo paslaugos.

# Paslaugų aprašymas:

- Pagal pateiktus nevalyto vandens protokolus parinkti tinkamus filtravimo užpildus

- Sumontuoti papildomą filtracinę (1 vnt.) ir oksidacinę (1 vnt.) kolonas ir vamzdyną. Filtracinėje kolonoje užpilti filtravimo užpildą, sumontuoti distribucinę sistemą bei valdymo vožtuvą.

- Pakeisti užpildus ir distribucines sistemas jau eksploatuojamose 3-ose filtravimo kolonose.

- Sumontuoti impulsinį skaitiklį, solenoidinį vožtuvą ir valdiklį kompresoriaus darbo valdymui.

- Atlikti sistemos derinimo, paleidimo ir perdavimo darbus.

# Paslaugų teikimo vieta: Kalnėnų VGĮ Plento g. Kalnėnų k. Jonavos sav,

# Paslaugų teikimo terminas: paslaugas suteikti iki 2024-12-31.